Лекция 14 Практическая реализация обмена данными между ПК и МК

3.1 Предварительная подготовка отладочной платы к совместной работе ПК и МК.

Для подключения отладочной платы к компьютеру необходимо выполнить следующие действия:

- установить перемычку SB17 (запаять)на отладочной плате;

- к выводу PA11 портаA (USB_DM) отладочной платы подключить линию D- USB(DATA-);

- к выводу PA12 порта A (USB_DP) отладочной платы подключить линию D+USB(DATA+);

- подать питание на отладочную плату.

Конструктивно сигнальные линии и питание для отладочной платы берутся с одного разъема USB компьютера.

Отладочная плата готова к подключению, осталось написать программы (для ПК и МК) обмена данными ПК и МК через виртуальный COM порт.

Рассмотрим решение учебной задачи по передачи массива 40 байтов из ПК в МК и обратно.

3.2 Пример программной реализации обмена данными ПК и МК через виртуальный COM порт (со стороны МК)

Рассмотрим чисто учебную задачу по пересылке массива из 40 байт через USB–порт в МК и их обратное возвращение в ПК. Предусмотреть графическую и табличную формы контроля принимаемых ПК данных.

Программная реализация обмена данными между ПК и МК через виртуальный COM порт (со стороны МК) представляет собой большой сложный проект, написана на языке Си в среде Keil µVision 4.72. Он включает следующие библиотеки, предоставленные компанией-разработчиком микроконтроллера:

- STM32 SPL (Standard Peripheral Library). Библиотека, предоставляющая стандартный интерфейс для работы с периферийными устройствами на всех микроконтроллерах STM32. Её использование значительно упрощает настройку МК и перенос кода между различными МК в пределах одного семейства.

- STM32 USBLibrary. Библиотека для работы с шиной USB, содержит в себе большую часть низкоуровневой работы с шиной.

- Библиотека LCD для отладочной платы STM32L-Discovery. Библиотека необходима для работы с установленным на плате ЖК-индикатором (LCD дисплеем).

Проект предполагает написание кода программы для основного файла main.c и адаптации (модификации) некоторых библиотечных файлов, предоставленных компанией-разработчиком микроконтроллера.

Полный код проекта, как со стороны МК, так и со стороны ПК выдается студентам в комплекте учебно-методической документации дисциплины.

В соответствии с темой модуля (USB) рассмотрим только файлы, из состава библиотеки USB, нуждающиеся в модификации пользователем под конкретную задачу.  Это:

- usb_desc.c – содержит описание дескрипторов структур данных контроллера USB,количество и конфигурационные параметры конечных точек, производителя устройства, его модель и т.п. информацию. Файл подробно рассмотрен в предыдущей лекции;

- usb_endp.c – содержит callback-функции для всех конечных точек. Данные функции вызываются, когда ведущее устройство присылает пакет данных, направленный соответствующей конечной точке;

- usb_conf.h – содержит объявление заглушек callback-функций, в том числе для конечных точек, необходимо закомментировать заглушки используемых точек. Кроме того, в данном проекте используется callback-функция SOF (StartOfFrame), вызывающаяся при получении нового фрейма данных, поэтому заглушка для неё также закомментирована;

- usb_config.c– содержит начальные установки устройств МК и функции отправки данных ПК (USB–хосту).

Рассмотрение процесса модификации начнем с файла usb_conf.h, в котором необходимо снять «заглушки» с callback-функций используемых конечных точек. Остальная часть файла остается без изменений (по умолчанию), так как использована от рабочей демонстрационной программы. Полный код файла имеет следующий вид:

/***** (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics ********************

* FileName          : usb_conf.h

* Author             : MCD Application Team

* Version            : V3.3.0

* Date               : 21-March-2011

* Description        : Virtual COM Port Demo configuration  header

**************************************************************

* THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS

* WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE TIME.

* AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,

* INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM THE

* CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE CODING

* INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.

***************************************************************/

/* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/

#ifndef __USB_CONF_H

#define __USB_CONF_H

/* Includes ------------------------------------------------------------------*/

/* Exported types ------------------------------------------------------------*/

/* Exported constants --------------------------------------------------------*/

/* Exported macro ------------------------------------------------------------*/

/* Exported functions ------------------------------------------------------- */

/* External variables --------------------------------------------------------*/

/*-------------------------------------------------------------*/

/* EP_NUM */

/* defines how many endpoints are used by the device */

/*-------------------------------------------------------------*/

#define EP_NUM                          (4)

#ifndef STM32F10X_CL

/* --------------   Buffer Description Table  -----------------*/

/* buffer table base address */

/* buffer table base address */

#define BTABLE_ADDRESS      (0x00)

/* EP0  */

/* rx/tx buffer base address */

#define ENDP0_RXADDR        (0x40)

#define ENDP0_TXADDR        (0x80)

/* EP1  */

/* tx buffer base address */

#define ENDP1_TXADDR        (0xC0)

#define ENDP2_TXADDR        (0x100)

#define ENDP3_RXADDR        (0x110)

/* -------------------   ISTR events  -------------------------*/

/* IMR_MSK */

/* mask defining which events has to be handled */

/* by the device application software */

#define IMR_MSK (CNTR_CTRM  | CNTR_SOFM  | CNTR_RESETM )

/*#define CTR_CALLBACK*/

/*#define DOVR_CALLBACK*/

/*#define ERR_CALLBACK*/

/*#define WKUP_CALLBACK*/

/*#define SUSP_CALLBACK*/

/*#define RESET_CALLBACK*/

#define SOF_CALLBACK

/*#define ESOF_CALLBACK*/

#endif /* STM32F10X_CL */

#ifdef STM32F10X_CL

/**********************************************************

*                              FIFO Size Configuration

*

*  (i) Dedicated data FIFO SPRAM of 1.25 Kbytes = 1280 bytes = 320 32-bits words

*      available for the endpoints IN and OUT.

*      Device mode features:

*      -1 bidirectional CTRL EP 0

*      -3 IN EPs to support any kind of Bulk, Interrupt or Isochronous transfer

*      -3 OUT EPs to support any kind of Bulk, Interrupt or Isochronous transfer

*

*  ii) Receive data FIFO size = RAM for setup packets +

*                   OUT endpoint control information +

*                   data OUT packets + miscellaneous

*      Space = ONE 32-bits words

*     --> RAM for setup packets = 4 * n + 6 space

*        (n is the nbr of CTRL EPs the device core supports)

*     --> OUT EP CTRL info      = 1 space

*        (one space for status information written to the FIFO along with each

*        received packet)

*     --> data OUT packets      = (Largest Packet Size / 4) + 1 spaces

*        (MINIMUM to receive packets)

*     --> OR data OUT packets  = at least 2*(Largest Packet Size / 4) + 1 spaces

*        (if high-bandwidth EP is enabled or multiple isochronous EPs)

*     --> miscellaneous = 1 space per OUT EP

*        (one space for transfer complete status information also pushed to the

*        FIFO with each endpoint's last packet)

*

*  (iii)MINIMUM RAM space required for each IN EP Tx FIFO = MAX packet size for

*       that particular IN EP. More space allocated in the IN EP Tx FIFO results

*       in a better performance on the USB and can hide latencies on the AHB.

*

*  (iv) TXn min size = 16 words. (n  : Transmit FIFO index)

*   (v) When a TxFIFO is not used, the Configuration should be as follows:

*       case 1 :  n > m    and Txn is not used    (n,m  : Transmit FIFO indexes)

*       -->Txm can use the space allocated for Txn.

*       case2  :  n < m    and Txn is not used    (n,m  : Transmit FIFO indexes)

*       -->Txn should be configured with the minimum space of 16 words

*  (vi) The FIFO is used optimally when used TxFIFOs are allocated in the top

*       of the FIFO.Ex: use EP1 and EP2 as IN instead of EP1 and EP3 as IN ones.

*****************************************************************/

#define RX_FIFO_SIZE                          128

#define TX0_FIFO_SIZE                          64

#define TX1_FIFO_SIZE                          64

#define TX2_FIFO_SIZE                          16

#define TX3_FIFO_SIZE                          16

/* OTGD-FS-DEVICE IP interrupts Enable definitions */

/* Uncomment the define to enable the selected interrupt */

//#define INTR_MODEMISMATCH

#define INTR_SOFINTR

#define INTR_RXSTSQLVL           /* Mandatory */

//#define INTR_NPTXFEMPTY

//#define INTR_GINNAKEFF

//#define INTR_GOUTNAKEFF

//#define INTR_ERLYSUSPEND

#define INTR_USBSUSPEND          /* Mandatory */

#define INTR_USBRESET            /* Mandatory */

#define INTR_ENUMDONE            /* Mandatory */

//#define INTR_ISOOUTDROP

//#define INTR_EOPFRAME

//#define INTR_EPMISMATCH

#define INTR_INEPINTR            /* Mandatory */

#define INTR_OUTEPINTR           /* Mandatory */

//#define INTR_INCOMPLISOIN

//#define INTR_INCOMPLISOOUT

#define INTR_WKUPINTR            /* Mandatory */

/* OTGD-FS-DEVICE IP interrupts subroutines */

/* Comment the define to enable the selected interrupt subroutine and replace it

by user code */

#define  INTR_MODEMISMATCH_CallbackNOP_Process

/* #define  INTR_SOFINTR_CallbackNOP_Process */

#define  INTR_RXSTSQLVL_CallbackNOP_Process

#define  INTR_NPTXFEMPTY_CallbackNOP_Process

#define  INTR_NPTXFEMPTY_CallbackNOP_Process

#define  INTR_GINNAKEFF_CallbackNOP_Process

#define  INTR_GOUTNAKEFF_CallbackNOP_Process

#define  INTR_ERLYSUSPEND_CallbackNOP_Process

#define  INTR_USBSUSPEND_CallbackNOP_Process

#define  INTR_USBRESET_CallbackNOP_Process

#define  INTR_ENUMDONE_CallbackNOP_Process

#define  INTR_ISOOUTDROP_CallbackNOP_Process

#define  INTR_EOPFRAME_CallbackNOP_Process

#define  INTR_EPMISMATCH_CallbackNOP_Process

#define  INTR_INEPINTR_CallbackNOP_Process

#define  INTR_OUTEPINTR_CallbackNOP_Process

#define  INTR_INCOMPLISOIN_CallbackNOP_Process

#define  INTR_INCOMPLISOOUT_CallbackNOP_Process

#define  INTR_WKUPINTR_CallbackNOP_Process

/* Isochronous data update */

#define  INTR_RXSTSQLVL_ISODU_CallbackNOP_Process

/* Isochronous transfer parameters */

/* Size of a single Isochronous buffer (size of a single transfer) */

#define ISOC_BUFFER_SZE                  1

/* Number of sub-buffers (number of single buffers/transfers), should be even */

#define NUM_SUB_BUFFERS                  2

#endif /* STM32F10X_CL */

/* CTR service routines */

/* associated to defined endpoints */

//#define  EP1_IN_Callback   NOP_Process

#define  EP2_IN_Callback   NOP_Process

#define  EP3_IN_Callback   NOP_Process

#define  EP4_IN_Callback   NOP_Process

#define  EP5_IN_Callback   NOP_Process

#define  EP6_IN_Callback   NOP_Process

#define  EP7_IN_Callback   NOP_Process

#define  EP1_OUT_Callback   NOP_Process

#define  EP2_OUT_Callback   NOP_Process

//#define  EP3_OUT_Callback   NOP_Process

#define  EP4_OUT_Callback   NOP_Process

#define  EP5_OUT_Callback   NOP_Process

#define  EP6_OUT_Callback   NOP_Process

#define  EP7_OUT_Callback   NOP_Process

#endif /* __USB_CONF_H */

/***** (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/

Модификация файла usb_endp.cвключает следующие изменения:

/****** (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics ********************

* File Name          : usb_endp.c

* Author             : MCD Application Team

* Version            : V3.3.0

* Date               : 21-March-2011

* Description        : Endpoint routines

***************************************************************

* THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS

* WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE TIME.

* AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,

* INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM THE

* CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE CODING

* INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.

**********************************************************/

/* Includes ------------------------------------------------------------------*/

#include "usb_lib.h"

#include "usb_desc.h"

#include "usb_mem.h"

#include "hw_config.h"

#include "usb_istr.h"

#include "usb_pwr.h"

#include "main.h"

#include "stm32l_discovery_lcd.h"

#include <stdio.h>

/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/

/* Private define ------------------------------------------------------------*/

/* Interval between sending IN packets in frame number (1 frame = 1ms) */

#define VCOMPORT_IN_FRAME_INTERVAL 5

/* Private macro -------------------------------------------------------------*/

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/

/* External variables --------------------------------------------------------*/

extern volatile uint8_t USB_Tx_Active;

extern volatile uint8_t time_hours;

extern volatile uint8_t time_minutes;

extern volatile uint8_t time_seconds;

extern volatile uint8_t ifik;

extern volatile uint8_t ifik2;

volatile uint8_t masbb[64];

/* External functions --------------------------------------------------------*/

/* Private functions ---------------------------------------------------------*/

void EP1_IN_Callback(void)

{

if (USB_Tx_Active)

Handle_USBAsynchXfer();

}

void EP3_OUT_Callback(void)

{

uint8_t USB_Rx_Buffer[VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE];

uint16_t USB_Rx_Cnt;

uint8_t i;

/* Get the received data buffer and update the counter */

USB_Rx_Cnt = USB_SIL_Read(EP3_OUT, USB_Rx_Buffer);

if (USB_Rx_Buffer[0] == 't') //SET_TIME_MAGIC) //{

{

SetTime* st = (SetTime*)USB_Rx_Buffer;

time_hours = st->hh;

if (time_hours>= 24) time_hours = 0;

time_minutes = st->mm;

if (time_minutes>= 60) time_minutes = 0;

time_seconds = st->ss;

if (time_seconds>= 60) time_seconds = 0;

ifik=0;ifik2=0;

}

if (USB_Rx_Buffer[0] == 'm') //out massiv

{

for (i=0;i<64;i++) masbb[i]=0;

for (i=0;i<64;i++)

masbb[i]=USB_Rx_Buffer[i+1];

ifik=1;

ifik2=1;

}

if (USB_Rx_Buffer[0] == 's') //stop

{

ifik=2;

ifik2=2;

}

/* Enable data accepting on EP3 */

SetEPRxValid(ENDP3);

}

voidSOF_Callback(void)

{

static uint32_t FrameCount = 0;

if (bDeviceState == CONFIGURED && !USB_Tx_Active) {

if (FrameCount++ == VCOMPORT_IN_FRAME_INTERVAL) {

FrameCount = 0;

// USB_Tx_Active = TRUE;

Handle_USBAsynchXfer();

}

}

}

Функция void EP3_OUT_Callback(void) предназначена для приема данных от ПК. В зависимости от значения нулевого байта USB_Rx_Buffer[0] буфера чтения данных от ПК различаются 3 режима работы:

- прием текущего времени  (USB_Rx_Buffer[0] == 't');

- прием массива байтов (USB_Rx_Buffer[0] == 'm');

- не используемый режим – отключение МК от ПК (USB_Rx_Buffer[0] == 's').

Для реализации соответствующих режимов МК используются вспомогательные переменные ifik и ifik2, которые применяются в других файлах программы.

Далее рассмотрим фрагмент файла usb_config.c, а именно его часть связанную с отправкой данных в ПК:

. . .

// Подключение/отключение USB

voidUSB_Cable_Config (FunctionalStateNewState)

{

if (NewState != DISABLE)

STM32L15_USB_CONNECT;

else

STM32L15_USB_DISCONNECT;

}

// Отправкаданных USB-хосту

voidHandle_USBAsynchXfer(void)

{

if(ifik2!=1)

{

static uint8_t* data = (uint8_t*)kTable;

staticconst uint8_t* kEndOfTable = (uint8_t*)kTable + 64;//sizeof(kTable);

USB_SIL_Write(EP1_IN, data, sizeof(*data));

if (++data >= kEndOfTable)

data = (uint8_t*)kTable;

//   SetEPTxValid(ENDP1);

} else

{

if(ifik2==1)

{

static uint8_t* data = (uint8_t*)masbb;

staticconst uint8_t* kEndOfTable = (uint8_t*)masbb + 64;//sizeof(masbb);

staticint j=0;

USB_SIL_Write(EP1_IN, data, sizeof(*data));

if (++data >= kEndOfTable)

data = (uint8_t*)masbb;

//    SetEPTxValid(ENDP1);

j++;

if(j==63) {j=0;		ifik2=0; }

} else

{

uint8_tmasbs[1] = {0};

uint8_t* data = (uint8_t*)masbb;

USB_SIL_Write(EP1_IN, data, sizeof(*data));

//		SetEPTxValid(ENDP1);

}

}

SetEPTxValid(ENDP1);

}

// Подготовка строкового представления серийного номера устройства

voidGet_SerialNum(void)

{

uint32_t Device_Serial0, Device_Serial1, Device_Serial2;

Device_Serial0 = *(uint32_t*)(0x1FF80050);

Device_Serial1 = *(uint32_t*)(0x1FF80054);

Device_Serial2 = *(uint32_t*)(0x1FF80064);

Device_Serial0 += Device_Serial2;

if (Device_Serial0 != 0) {

IntToUnicode(Device_Serial0, &Virtual_Com_Port_StringSerial[2],  8);

IntToUnicode(Device_Serial1, &Virtual_Com_Port_StringSerial[18], 4);

}

}

// Преобразованиечиславстроку

static void IntToUnicode(uint32_t value , uint8_t *pbuf, uint8_t len)

{

uint8_tidx = 0;

for (idx = 0; idx<len; idx++) {

if ((value >> 28) < 0x0A)

pbuf[2 * idx] = (value >> 28) + '0';

else

pbuf[2 * idx] = (value >> 28) + 'A' - 10;

value<<= 4;

pbuf[2 * idx + 1] = 0;

}

}

При подключении МК к USB разъему он передает в ПК информацию о фирме изготовителе, тип МК, свой серийный номер и характеристики COM порта – все, что нужно для идентификации подключенного устройства и для дальнейшей работы с ПК через USB (COM) порт.

В функции

// ОтправкаданныхUSB-хосту

voidHandle_USBAsynchXfer(void)

в зависимости от значения переменной ifik2 в ПК непрерывно передается значение таблицы kTable содержащей 64 числа 200, либо значение таблицы masbb, содержащей байты данных полученных от ПК, либо нули – для окончания работы.

Значение 200 было выбрано как «запрещенное» значение для ПК. Если ПК получает значение 200, то он воспринимает это как отсутствие данных.

Отправка нулей для имитации окончания работы МК с портом себя не оправдала и в реальной программе этот режим не используется.

Естественно главным файлом программы для МК является main.c, с которого и начнем рассматривать работу МК.

/* Includes -----------------------------------------------*/

#include "stm32l1xx.h"

#include "usb_lib.h"

#include "hw_config.h"

#include "main.h"

#include "stm32l_discovery_lcd.h"

#include <stdbool.h>

#include <stdio.h>

/* Private typedef -----------------------------------------*/

/* Private define ------------------------------------------*/

/* Private variables ---------------------------------------*/

volatile uint32_t TimingDelay;

volatile uint8_t time_hours = 0;

volatile uint8_t time_minutes = 0;

volatile uint8_t time_seconds = 0;

volatile uint8_t ifik = 0;

volatilebooldisplay_update = true;

/* Extern variables -----------------------------------------*/

/* Private function prototypes ------------------------------*/

/* Private functions ----------------------------------------*/

void Delay(uint32_t);

int main(void)

{

charLCD_Message_String[16];

Set_System();

Init_GPIOs();

LCD_GLASS_Init();

USB_Interrupts_Config();

USB_Init();

PWR_VoltageScalingConfig(PWR_VoltageScaling_Range1);

while (1) {

if (!display_update) continue;

display_update = false;

if(ifik==0)

{

sprintf(LCD_Message_String, "%02u%02u%02u", time_hours, time_minutes, time_seconds);

LCD_GLASS_DisplayString((uint8_t*)LCD_Message_String);

}

if(ifik==1)

{

LCD_GLASS_DisplayString("  MASI");

}

if(ifik==2)

{

LCD_GLASS_DisplayString("  STOP");

}

}

}

void Delay(uint32_t nTime)

{

TimingDelay = nTime;

while (TimingDelay);

}

voidTimingDelay_Decrement(void)

{

static uint16_t temp_cnt = 1000;

if (temp_cnt) {

temp_cnt--;

} else {

temp_cnt = 1000;

display_update = true;

if (++time_seconds>= 60) {

time_seconds = 0;

if (++time_minutes>= 60) {

time_minutes = 0;

if (++time_hours>= 24)

time_hours = 0;

}

}

}

if (TimingDelay) TimingDelay--;

}

После включения микроконтроллера программа производит его настройку, включение необходимых периферийных устройств и их конфигурирование, после чего устанавливает связь с компьютером и входит в бесконечный циклwhile (1).

В цикле программа отправляет компьютеру содержимое таблицыkTable содержащей 64 числа 200. На стороне ПК по этим числам строится график с нулевым значением.

Кроме того, специальный системный таймер настраивается на срабатывание раз в 1 миллисекунду (1000 раз в секунду – значением переменной display_update).

Еслиdisplay_updateравно false, то оператор условия

if (!display_update) continue;

«пропускает» весь цикл while, иначе работа определяется значением переменной ifik.

При установке на МК реального времени от ПК используется следующий формат команды от ПК (смотри таблицу):

Таблица формата команды установки времени на МК

| Описание | Размер поля | Тип поля | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| «Магическое число» | 1 байт | беззнаковое | t |
| Час | 1 байт | беззнаковое | часы |
| Минута | 1 байт | беззнаковое | минуты |
| Секунда | 1 байт | беззнаковое | секунды |

«Магическое число» служит для однозначной идентификации команды, и снижает вероятность распознавания случайных данных на шине как команды на установку времени.

Формат команды даёт возможность на установку времени вплоть до 255 часов 255 минут 255 секунд, но при получении данных выполняется их проверка и при превышении каких-либо значений (больше 23 для часов, больше 59 для секунд и минут) они устанавливаются в 0.

Дополнительно режим работы МК отображается на LCD.