Лекция 15 Практическая реализация обмена данными между ПК и МК – проект ПК

4.1Режимы работы программы

Программа обмена данными с МК  написана на языке C# с использованием платформы .NET Framework 4.5 в среде VisualStudio 2012. Рабочее окно программы изображено на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Рабочее окно программы

В программе использована кнопочная форма меню – каждая кнопка соответствует одному режиму работы программы. Рассмотрим их подробнее.

Кнопка «Обновить» используется для запуска режима поиска устройств, подключенных к USB-портам.

Кнопка «Открыть» связывает программу с выбранным Com-портом – запускает работу функций обмена ПК и МК.

Кнопка «Отправить время» передает реальное время ПК в МК с отображением его на LCD МК.

Кнопка «Создать массив» - формирует массив байтов как последовательность байтов от 0 до 40. Этот массив выводится в текстовом виде в окно формы и пересылается в МК.

Кнопка «Просмотр полученного массива» позволяет в текстовом виде в окне формы просмотреть массив байтов, полученный от МК.

В специальном «графическом» окне происходит непрерывное отображение информации, получаемой от МК. «Затормозить» получаемую от МК информацию можно с помощью кнопки «Отключение порта», которая формирует команду закрытия порта. При этом получение данных через Com-порт приостанавливается до нажатия кнопки «Открыть». С нажатием кнопки «Открыть» процесс обмена данными между ПК и МК возобновляется.

4.2 Код файла Form1.cs

Для работы с последовательным портом в среде VisualStudio 2012 в языке C# есть специальный класс SerialPort, который находится в пространстве имен System.IO.Ports. Использование этого класса значительно упрощает программирование процесса обмена данными между ПК и МК через стандартный Com-порт.

В программе использован делегат

delegate void AddPointsCallback(byte[] points);

методы которого используются для приема массива байтов от МК и пересылке их в асинхронном режиме

this.BeginInvoke(addPointCb, newobject[] { points });

на элемент управления ChartControls, для графического отображения в окне формы.

Подключения события, о приеме пакета данных от МК, к очереди событий программы прописано в файле Form1.Designer.cs:

// serialPort

//

this.serialPort.DataReceived+= newSystem.IO.Ports.SerialDataReceivedEventHandler(this.serialPort_DataReceived);

//

При приеме данных от МК в методе

private void serialPort_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)

выполняется анализ принятых данных на их совпадение значению 200, которое является «запрещенным». Таким образом, данные «выбираются» в новый массив байтов, если они не равны 200, иначе они заменяются 0.

Остальные фрагменты кода программы не должны вызывать затруднений.

Основной код проекта находится в файле Form1.cs, который приведен ниже:

using System;

using System.IO.Ports;

using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1

{

publicpartialclassForm1 : Form

{

delegate void AddPointsCallback(byte[] points);

AddPointsCallbackaddPointCb;

staticpublicstring s1 = " ";

staticpublicstring s2 = " ";

public Form1()

{

InitializeComponent();

addPointCb = new AddPointsCallback(AddPoints);

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

comboBox1.Items.Clear();

comboBox1.Items.AddRange(SerialPort.GetPortNames());

if (comboBox1.Items.Count > 0)

comboBox1.SelectedIndex = 0;

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (comboBox1.Items.Count == 0) return;

if (serialPort.IsOpen) serialPort.Close();

serialPort.PortName = comboBox1.Text;

serialPort.Open();

}

privatevoidAddPoints(byte[] points)

{

varchartPoints = chart1.Series[0].Points;

foreach (bytep in points)

chartPoints.AddY((double)p);

while (chartPoints.Count> chart1.Width)

chartPoints.RemoveAt(0);

}

privatevoidserialPort_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)

{

byte k = 200;

byte[] points = newbyte[serialPort.BytesToRead];

serialPort.Read(points, 0, points.Length);

for (int i = 0; i <points.Length; i++)

{

if (points[i].ToString() != k.ToString())

s2 = s2 + ' ' + points[i].ToString();

if (points[i].ToString() == k.ToString())

points[i] = 0;

}

this.BeginInvoke(addPointCb, newobject[] { points });

}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (!serialPort.IsOpen) return;

byte[] buf = newbyte[4];

buf[0] = (byte)'t';

buf[1] = (byte)DateTime.Now.Hour;

buf[2] = (byte)DateTime.Now.Minute;

buf[3] = (byte)DateTime.Now.Second;

serialPort.Write(buf, 0, buf.Length);

}

privatevoid button4_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (!serialPort.IsOpen) return;

s1 = " ";

byte[] masb = newbyte[40];

int i = 0;

byte[] buf = newbyte[64];

buf[0] = (byte)'m';

for (i = 1; i <= 40; i++)

{

s1 = s1 + " " + i.ToString();

buf[i] = (byte)i;

}

while (i < 64)

{

buf[i] = (byte)200;

i++;

}

textBox1.Text = s1;

serialPort.Write(buf, 0, buf.Length);

for (i = 0; i < 64; i++) buf[i] =(byte)0;

}

privatevoid button5_Click(object sender, EventArgs e)

{

s2 = s2 + "\r\n";

textBox2.Text = s2;

}

privatevoid button6_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (serialPort.IsOpen)

serialPort.Close();

}

}

}