5 ПРИМЕР ПЕРЕСЫЛКИ КОМАНД ОТ ПК В МК ЧЕРЕЗ USB-ПОРТ

В лекциях темы подробно рассмотрены вопросы программирования МК. Вопросы программирования обмена данных со стороны ПК рассмотрены в теме 4. Поэтому, в качестве методических указаний, Вам предлагается решение еще одной задачи по обмену данными с МК через USB-порт.

В качестве дополнительного материала по работе с COM-портом предлагается следующая учебная задача управления некоторым механизмом на 4 колесах.

Предположим, что механизм управляется 8 разрядным двоичным числом – по два разряда на двигатель каждого колеса:

11 – вращение вперед;

10 – вращение назад;

01 – двигатель выключен;

00 – двигатель выключен.

Двоичное число 1111 1111 (255) – означает, что все колеса и механизм двигается вперед. Двоичное число 1010 1010 (170) – означает, что все колеса и механизм двигается назад. Двоичное число 1010 1111(175) – означает, что колеса левой стороны двигаются назад, а колеса правой стороны двигаются вперед (механизм поворачивается вверх). Двоичное число 1111 1010 (250) – означает, что механизм поворачивается вниз. Естественно это чисто учебная программа и реальные механизмы имеют более сложные алгоритмы управления, но идея управления через Com-порт останется неизменной.

Работающие проекты для ПК и МК прилагаются в документации к дисциплине.

Копия рабочего окна формы проекта ПК изображена на рисунке 5.1

Рисунок 5.1 – Рабочее окно программы

По аналогии с лекционным примером, контроль данных, получаемых от МК, выполнен в текстовой форме. Графическая форма позволяет выполнять визуальный контроль поступления сигнала от МК.

Нажатие кнопок управления на форме приводит к отправке в МК 5 байтов:

0 – вид движения;

1 – 4 – значения битов управления для двигателей колес.

Одновременно на форме перемещается «картинка», позволяющая дополнительно определять направление движения.

private void button3_Click_1(object sender, EventArgs e)

{

if (!serialPort.IsOpen) return;

byte[] buf = new byte[5];

buf[0] = (byte)'p';

buf[1] = (byte)1;

buf[2] = (byte)1;

buf[3] = (byte)1;

buf[4] = (byte)1;

serialPort.Write(buf, 0, buf.Length);

panel1.Left = panel1.Left + 50;

pictureBox1.Visible = true;

pictureBox2.Visible = false;

pictureBox3.Visible = false;

pictureBox4.Visible = false;

}

private void button7_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (!serialPort.IsOpen) return;

byte[] buf = new byte[5];

buf[0] = (byte)'n';

buf[1] = (byte)1;

buf[2] = (byte)1;

buf[3] = (byte)0;

buf[4] = (byte)0;

serialPort.Write(buf, 0, buf.Length);

panel1.Top = panel1.Top + 50;

pictureBox1.Visible = false;

pictureBox2.Visible = false;

pictureBox3.Visible = false;

pictureBox4.Visible = true;

}

При приеме данных от МК выделяются команды управления двигателями колес (они должны отличатся от 200), которые в реальном времени выводятся в графическое окно и записываются в строковую переменную s2. Для удобства визуального контроля команд управления со стороны ПК выполняется временная задержка Thread.Sleep(1000);, а со стороны МК каждая команда трижды дублируется (иначе команды плохо виднона графике).

private void serialPort_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)

{

byte k = 200;

byte[] points = new byte[serialPort.BytesToRead];

serialPort.Read(points, 0, points.Length);

for (int i = 0; i <points.Length; i++)

{

if (points[i].ToString() != k.ToString())

s2 = s2 + ' ' + points[i].ToString();

if (points[i].ToString() == k.ToString())

points[i] = 0;

}

this.BeginInvoke(addPointCb, new object[] { points });

Thread.Sleep(1000);

}

Код отправки команд управления со стороны МК:

// Отправка данных USB-хосту

voidHandle_USBAsynchXfer(void)

{

if(ifik2==0)

{

static uint8_t* data = (uint8_t*)kTable;

static const uint8_t* kEndOfTable = (uint8_t*)kTable + 64;//sizeof(kTable);

USB_SIL_Write(EP1_IN, data, sizeof(*data));

if (++data >= kEndOfTable)

data = (uint8_t*)kTable;

} else

{

static uint8_t* data = (uint8_t*)masbb;

if(ifik2==2) {data[0]=255;data[1]=255;data[2]=255;}

if(ifik2==3) {data[0]=170;data[1]=170;data[2]=170;}

if(ifik2==4) {data[0]=175;data[1]=175;data[2]=175;}

if(ifik2==5) {data[0]=250;data[1]=250;data[2]=250;}

USB_SIL_Write(EP1_IN, data, 3);

}

SetEPTxValid(ENDP1);

ifik2=0;

}

Код функции main.c со стороны МК приведен ниже:

* Includes ------------------------------------------------------------------*/

#include "stm32l1xx.h"

#include "usb_lib.h"

#include "hw_config.h"

#include "main.h"

#include "stm32l_discovery_lcd.h"

#include <stdbool.h>

#include <stdio.h>

/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/

/* Private define ------------------------------------------------------------*/

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/

volatile uint32_t TimingDelay;

volatile uint8_t time_hours = 0;

volatile uint8_t time_minutes = 0;

volatile uint8_t time_seconds = 0;

volatile uint8_t ifik=0;

//volatile uint8_t ifik1=0;

//volatile uint8_t ifik2=0;

volatile booldisplay_update = true;

/* Extern variables ----------------------------------------------------------*/

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/

/* Private functions ---------------------------------------------------------*/

void Delay(uint32_t);

int main(void)

{

char LCD_Message_String[16];

Set_System();

Init_GPIOs();

LCD_GLASS_Init();

USB_Interrupts_Config();

USB_Init();

PWR_VoltageScalingConfig(PWR_VoltageScaling_Range1);

while (1)

{

if (!display_update) continue;

display_update = false;

if(ifik==0)

{

sprintf(LCD_Message_String, "%02u%02u%02u", time_hours, time_minutes, time_seconds);

LCD_GLASS_DisplayString((uint8_t*)LCD_Message_String);

}

if(ifik==1)

{

LCD_GLASS_DisplayString(" PRAVO");

}

if(ifik==2)

{

LCD_GLASS_DisplayString("  LEVO");

}

if(ifik==3)

{

LCD_GLASS_DisplayString(" VVERX");

}

if(ifik==4)

{

LCD_GLASS_DisplayString("  VNIZ");

}

}

}

void Delay(uint32_t nTime)

{

TimingDelay = nTime;

while (TimingDelay);

}

void TimingDelay_Decrement(void)

{

static uint16_t temp_cnt = 1000;

if (temp_cnt)

{

temp_cnt--;

}

else

{

temp_cnt = 1000;

display_update = true;

if (++time_seconds>= 60)

{

time_seconds = 0;

if (++time_minutes>= 60)

{

time_minutes = 0;

if (++time_hours>= 24)

time_hours = 0;

}

}

}

if (TimingDelay) TimingDelay

}