3 РАБОТА МИКРОКОНТРОЛЛЕРА С ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ НА ПРИМЕРЕ  LCD МИКРОКОНТРОЛЛЕРА STM32L152RBT6.

3.1 Принципы отображения информации

Принципы отображения информации, регистры LCD и настройка контроллера LCD для работы с ЖКИ были подробно рассмотрены в лекциях темы. В лекционном примере рассмотрен вопрос формирование изображения с помощью непосредственной записи шестнадцатеричных чисел в регистры

LCD RAM.

В программном обеспечении микроконтроллера для управления LCD применяются специальные функции, позволяющие отображать различные «тексты» на ЖКИ LCD, например, функция LCD_GLASS_DisplayString(«текст») выводит на экран LCD текст, заданный в качестве аргумента функции. Функция LCD_GLASS_ScrollSentence(. . .) позволяет выводить тексты на LCD в виде «бегущей строки». Демонстрационное программное обеспечение включает множество функций преобразования различной информации в «тексты» для ее дальнейшего отображения на экране LCD.

В учебном примере методических указаний рассмотрим варианты отображения информации на экране LCD с помощью различных функций программного обеспечения микроконтроллера.

Для упрощения процесса программирования учебного примера в качестве «заготовки» программы для методических указаний темы 2 была выбрана программа STM32L_LCD(из интернета)

Рисунок 3.1 – Структура программы STM32L_LCD в KieluVision4

Состав папки STM32L_LCD изображен на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Состав папки STM32L_LCD

Рассмотрим состав папок данного проекта. Состав папки Utilities изображен на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Состав папки Utilities

Папка output содержит файлы компиляции программы, которые не представляют особого интереса, если компиляция прошла без ошибок. Содержимое этой папки можно посмотреть в прилагаемом коде работающей программы.

ПапкаMain содержит только один файл main.c.

В папке Libraries находятся файлы CMSIS – смотрите рисунки 3.4 и 3.5.

Рисунок 3.4 – Файлы папки CoreSupport

Рисунок 3.5 – Файлы папки STM32L1xx

Рисунок 3.6 – Состав папки inc STM32L1xx_StdPeriph_Driver

Рисунок 3.7 – Состав папки src STM32L1xx_StdPeriph_Driver

Оригинальный код программы находится в файле main.c и имеет следующий вид:

#include "stm32l1xx.h"

#include "stdio.h"

#include "lcd_gpio_init.h"

#include "stm32l_discovery_lcd.h"

/* Standard STM32L1xxx driver headers */

#include "misc.h"

#include "stm32l1xx_lcd.h"

#include "stm32l1xx_rcc.h"

/* discovery board and specific drivers headers*/

#include "discover_board.h"

#include "discover_functions.h"

#include "stm32l_discovery_lcd.h"

void convert_into_char(uint32_t number, uint16_t *p_tab);

void Delay(uint32_t nTime);

void Init_GPIOs(void);

static volatile uint32_t TimingDelay;

uint16_tstrDisp[6];

int32_tSTROKA = 123456;	 // Это значение выводим в дисплей

int main()

{

gpio_init();

//Настройка портов ввода/вывода под работу с LCD	(файл lcd_dpio_init.c)

lcd_init();			//Здесь конфигурируем LCD контроллер

convert_into_char(STROKA, strDisp);

//Конвертируем значение STROKA в BCD-формат и заполняем массив strDisp

LCD_GLASS_Clear();			//Очисткадисплея

//    LCD_GLASS_DisplayString("npuBeT");

// Тут выводим строку "npuBeT"

strDisp[1] |= DOT;

// Тут у нас будет выводиться запятая (xx,xxxx),где [1] - позиция начиная слева с "0"

LCD_GLASS_DisplayStrDeci( strDisp );

// Выводим в дисплей массив с набором символов

while(1);	  // Вечно зацикливаемся

}

//********* Функция задержки **************

void Delay(uint32_t nTime)

{

// Честно говоря так и не разобрался для чего она нужна, но без неё не работает!

TimingDelay = nTime;

while(TimingDelay != 0);

}

//********* Конвертируем число в набор символов (так называемый DEC->BCD) *********

void convert_into_char(uint32_t number, uint16_t *p_tab)

{

uint16_t units=0, tens=0, hundreds=0, thousands=0, tens_thousands=0, misc=0;

// Объявим локальные переменные

units = (((number%10000)%1000)%100)%10; // Еденицы

tens = ((((number-units)/10)%1000)%100)%10;// Десятки

hundreds = (((number-tens-units)/100))%100%10;	// Сотни

thousands = ((number-hundreds-tens-units)/1000)%10;		// Тысячи

tens_thousands = ((number-thousands-hundreds-tens-units)/10000)%10;	// Десятки тысяч

misc = ((number-tens_thousands-thousands-hundreds-tens-units)/100000);	// Сотни тысяч

*(p_tab+5) = units + 0x30;	// Пакуем это всё в массив

*(p_tab+4) = tens + 0x30;

*(p_tab+3) = hundreds + 0x30;

*(p_tab+2) = thousands + 0x30;

*(p_tab+1) = tens_thousands + 0x30;

*(p_tab) = misc + 0x30;

}

//Здесь обрабатывается неудачный результат функций assert_param() из стандартных библиотек

#ifdef  USE_FULL_ASSERT

void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)

{

while(1);

}

#endif

В завершении описания выбранной программы приводим указания «путей» к файлам, используемым программой (смотрите рисунок 3.8) и копию окна Output, в котором прописаны указания на создание папки для хранения файлов компиляции программы (смотрите рисунок 3.9).

Рисунок 3.8 – Указания «путей» к файлам, используемым программой

Рисунок  3.9 – Указание на создание папки output

Программа рабочая (это очень приятно) и использует некоторые стандартные функции для работы с LCD, например: LCD_GLASS_DisplayString("npuBeT"); и

LCD_GLASS_DisplayStrDeci( strDisp );

Дополнительно к стандартным функциям в программе написана «своя» функция преобразования (конвертации) числа в набор символов с учетом расположения десятичной точки.

3.2 Пример использования стандартных функций отображения информации

Усовершенствуем (точнее изменим) эту программу таким образом, чтобы она могла дополнительно отображать на LCD «бегущую строку» некоторого текста и «время» в стандартном формате.

Так как изменения коснулись только файла main.c, то соответственно приведем новый текст кода этого файла:

#include "stm32l1xx.h"

#include "stdio.h"

#include "lcd_gpio_init.h"

#include "stm32l_discovery_lcd.h"

/* Standard STM32L1xxx driver headers */

#include "misc.h"

#include "stm32l1xx_lcd.h"

#include "stm32l1xx_rcc.h"

/* discovery board and specific drivers headers*/

#include "discover_board.h"

#include "discover_functions.h"

#include "stm32l_discovery_lcd.h"

voidconvert_into_char(uint32_t number, uint16_t *p_tab);

void Button(void);

void Delay(uint32_t nTime);

voidInit_GPIOs(void);

voidRTC_Configuration(void);

static volatile uint32_t TimingDelay;

int c=3;

uint16_tstrDisp[6];

int32_tSTROKA = 123456;	//  "Это значения выводим в дисплей

int main()

{

uint8_tbuf[128];

RTC_TimeTypeDef time;

gpio_init();	//Настройка портов ввода/вывода под работу с LCD

lcd_init();		//Здесь конфигурируем LCD контроллер

RTC_Configuration();

convert_into_char(STROKA, strDisp);

// Конвертируем значение STROKA в BCD-формат и заполняем массив strDisp

LCD_GLASS_Clear();  //Очисткадисплея

strDisp[1] |= DOT;  // Тут у нас будет выводиться запятая (xx,xxxx), где [1] - позиция начиная слева с "0"

while(1)	   // Вечно зацикливаемся

{

// Определяем режим отображения текста

switch (c)

{

case 0: LCD_GLASS_DisplayString("npuBeT");

// Тут выводим строку "npuBeT"

Delay(1000);

Button();

break;

case 1: LCD_GLASS_DisplayStrDeci( strDisp );

// Выводим в дисплей массив с набором символов

Delay(1000);

Button();

break;

case 2: LCD_GLASS_ScrollSentence("Tyt scroll text", 1, 300);

// Прокрутить текст на экране

Delay(1000);

Button();

break;

case 3: // Режим отображения времени

// Получаем текущее время от часов реального времени

RTC_GetTime(RTC_Format_BIN, &time);

//  Формируем строку в формате ЧЧ:ММ:СС

sprintf((char*)buf,"%02d%02d%02d",time.RTC_Hours,time.RTC_Minutes,time.RTC_Seconds);

// Выводим её на экран

LCD_GLASS_DisplayString(buf);

Delay(1000);

Button();

break;

}

}

}

//**********Функциязадержки*************

void Delay(uint32_t nTime)

{	// Честно говоря так и не разобрался для чего она нужна, но без неё не работает!

// TimingDelay = nTime;

// while(TimingDelay != 0);

for( ; nTime != 0; nTime--)

NOP();

return;

}

//*********Конвертируем число в набор символов (так называемый DEC->BCD) *********

voidconvert_into_char(uint32_t number, uint16_t *p_tab)

{

// Объявимлокальныепеременные

uint16_t units=0, tens=0, hundreds=0, thousands=0, tens_thousands=0, misc=0;

units = (((number%10000)%1000)%100)%10;		// Еденицы

tens = ((((number-units)/10)%1000)%100)%10;		//Десятки

hundreds = (((number-tens-units)/100))%100%10;		// Сотни

thousands = ((number-hundreds-tens-units)/1000)%10;		// Тысячи

tens_thousands = ((number-thousands-hundreds-tens-units)/10000)%10;	// Десяткитысяч

misc = ((number-tens_thousands-thousands-hundreds-tens-units)/100000);	// Сотнитысяч

*(p_tab+5) = units + 0x30;			// Пакуем это всё в массив

*(p_tab+4) = tens + 0x30;

*(p_tab+3) = hundreds + 0x30;

*(p_tab+2) = thousands + 0x30;

*(p_tab+1) = tens_thousands + 0x30;

*(p_tab) = misc + 0x30;

}

void Button()

{

if (GPIOA->IDR & GPIO_OTYPER_IDR_0)

{

c++;

if (c==4)	c=0;

}

return;

}

voidRTC_Configuration(void)

{

/* Allow access to the RTC */

//m  PWR_RTCAccessCmd(ENABLE);

/* Reset Backup Domain */

RCC_RTCResetCmd(ENABLE);

RCC_RTCResetCmd(DISABLE);

/* LSE Enable */

RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);

/* Wait till LSE is ready */

while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)

{}

RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);

/* LCD Clock Source Selection */

RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);

}

//Здесь обрабатывается неудачный результат функций assert_param() из стандартных библиотек

#ifdef  USE_FULL_ASSERT

void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)

{

while(1);

}

#endif

В текст программы введена переменная целого типа int c=3;, которая изменяет свое состояние с помощью функции нажатия кнопки пользователя (user) на плате микроконтроллера:

void Button()

{

if (GPIOA->IDR & GPIO_OTYPER_IDR_0)

{

c++;

if (c==4)	c=0;

}

return;

}

Значение переменной c используется в переключателе программы switch (c), для выбора одного из четырех режимов работы программы:

- вывод текста на экран LCD;

- вывод вещественного числа в заданном формате;

- «прокрутка» текста на экране LCD;

- «просмотр» текущего времени на экране LCD – начальное значение равно 00:00:00. Время «начинает» работу с момента запуска программы.

В программе изменена функция «задержки» - результат экспериментов над программой, также как начальное значение переменной c=3 – проверялось работа счетчика времени. Остальная часть программы осталась неизменной.