Лекция 11

8 КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

8.1. Общие положения

В настоящее время насчитывается более 7 миллионов компьютеров, их количество продолжает увеличиваться в среднем на 400-500 тысяч ежегодно. Спецификой нашей страны является то, что до середины 1998 года не был налажен контроль за ввозом и продажей компьютерной техники с позиции требований безопасности.

С начала массовой неконтролируемой компьютеризации в страну завезены в основном те модели компьютеров, которые фирмы уже не могли продавать у себя из-за несоответствия действующим экологическим нормам. Контроль поступающей через таможню и продаваемой техники начат лишь с 1 октября 1998 года. Поэтому в настоящее время более 70% ПЭВМ не соответствуют требованиям норм безопасности. В первую очередь это относится к образцам выпуска 1996 года и ранее.

14 июля 1996 года утверждён, а в сентябре вступил в действие новый нормативный документ, регламентирующий условия безопасной работы, -СанПиН 2.2.2.542-96. При полном выполнении его норм вредное воздействие ПЭВМ может быть сведено к минимуму.

Однако большинство рабочих мест с ПЭВМ (ПК) и сегодня не соответствует безопасным условиям труда.

Основные нарушения в организации работ с ПЭВМ

- практически нигде не проводится аттестация рабочих мест по условиям труда, а это значит, что существующие нарушения требований безопасности не выявляются и не устраняются;

- большинство операторов и пользователей ПЭВМ не знает, какие опасные и вредные  производственные  факторы  действуют  на  них  на  компьютеризированном рабочем месте;

- работающие на ПЭВМ не знают фактических величин параметров опасных и вредных производственных факторов, действующих на рабочем месте;

- работодатели не вносят в контракты параметры опасных и вредных производственных факторов, что влияет на размер заработной платы;

- операторы (и другие пользователи) не знакомы с основами трудового  законодательства  об   охране  труда,   со   своими   правами,   с обязанностями администрации по обеспечению нормальных условий труда;

- некоторые руководители предприятий и подразделений безграмотны в вопросах безопасности ПЭВМ, они не проходили обучения и проверки знаний, отсюда большое количество нарушений законодательств о труде, об охране труда и норм безопасности при работе на ПЭВМ;

- на предприятиях отсутствуют нормативные документы по охране труда и безопасности   ПЭВМ;   как   правило,   они   появляются   после   вручения предписания госинспектора по охране труда;

•	практически нигде не проводится обучение безопасным приёмам и методам труда на ПЭВМ, а также инструктаж операторов, программистов, техников и других пользователей, тогда как работы на ПЭВМ нередко относятся к категории работ с опасными и вредными условиями труда (на основании документа Р 2.2.755-99);

•	находящиеся в эксплуатации и приобретаемые вновь мониторы не имеют сертификатов   безопасности   и   гигиенических   сертификатов   (согласно требованиям СанПиН 2.2.2.542-96), причём, торгующие организации зачастую вручают малограмотным покупателям фальсифицированные гигиенические сертификаты и сертификаты безопасности;

- пользователи ПЭВМ, совмещающие основную работу с работой оператора ПЭВМ, не имеют записи в трудовой книжке об овладении смежной профессией оператора и не получают положенных доплат за совмещение профессий по основной работе;

- операторы и пользователи не проходят периодических медосмотров как работающие во вредных условиях труда на основании приказа Минздрава РФ и департамента Госкомсанэпиднадзора РФ от 05.10.95 г. № 280/88, а именно: п.п. 5.2.2 (электромагнитные поля радиочастот); п.п. 6.1.5 (работы, связанные с локальными мышечными напряжениями преимущественно мышц кисти и предплечья); п.п. 6.2 (зрительно напряжённые работы и наблюдение за экраном);

- далеко не всем операторам и пользователям выдаются положенные им средства индивидуальной защиты на основании СанПиН 2.2.2.542-96;

•	большинство работодателей не затрачивают достаточных средств на оборудование рабочих мест в соответствии с требованиями норм (в частности, по обеспечению освещённости, необходимого воздухообмена, аэроионного состава   и    микробиологической   чистоты    воздуха;    по   обеспечению эргономичной мебелью и т. п.);

•	во многих офисных и производственных помещениях имеет место несоответствие санитарным нормам по площади и объёму на одного работающего (нередко эти параметры оказывались меньше нормы в 2-2,5 раза).

Практически во всех обследованных подразделениях не проводился контроль зрения согласно нормам Минздрава. В ряде случаев ПЭВМ устанавливали в плохо вентилируемых помещениях  без дневного (естественного) освещения. Не выполнялись требования о минимально допустимом расстоянии между лицом пользователя и экраном ВДТ (фактически было 30-40 см при норме не менее 50-70 см). Небольшая кратность воздухообмена (при этом образуется много положительных вредных ионов) и высокие электростатические поля вблизи некоторых типов приводили к зуду кожи, к её раздражению.

На 50-80% рабочих мест защитные приэкранные фильтры были чрезвычайно низкого качества и ни от чего не защищали. Это при том, что электромагнитная обстановка на рабочих местах не соответствует нормам в 60-95% случаев. Так, в крупном банке на 125 рабочих местах напряжённость электрического поля в полосе частот 5-2000 Гц превышала норму в 10 и более раз, на 57 рабочих местах (это более 30% мест) было установлено превышение норм по напряжённости магнитного поля.

Если электромагнитная опасность от самого дисплея непрерывно уменьшается, то в целом этот вопрос на большинстве рабочих мест пользователей не решён. Основной причиной следует считать отсутствие надёжного заземления помещений с ПЭВМ в подавляющем большинстве случаев, что значительно увеличивает электромагнитный фон в помещении по сравнению с нормами. Источниками электромагнитного загрязнения помещений следует считать: сетевой блок питания (особенно импульсный), системный блок ПЭВМ, подключённые к нему внешние устройства (принтер, факс-модем, модем, сканер и др.), кондиционеры, вентиляторы и т. п.

Ряд типовых причин резкого повышения уровня электромагнитных полей на рабочих местах:

-  уровни электромагнитных полей на рабочих местах изменяются в 3-5 раз в зависимости от ориентации вилки питания компьютера в сетевой розетке;

- переносные сетевые фильтры (типа «Pilot» и т. п.) также увеличивают уровень напряжённости электрического поля, поэтому их применение, по мнению инженеров ГНПП «Циклон-Тест», целесообразно лишь в случае достоверно установленного факта сбоев в работе ПЭВМ из-за помех в сети питания;

-стандарты не регламентируют требования к низкочастотным электрическим полям с тыльной стороны Мониторов, поэтому, приобретая самые современные компьютеры, соответствующие стандартам MPR-II или ТСО-98, нельзя полностью гарантировать безопасность сотрудников на рабочих местах. Необходимы контрольные замеры электромагнитной обстановки;

-  используемые в большинстве помещений розетки электропитания, выполненные по евростандартам, не обеспечивают на практике надлежащего контакта с заземляющим проводником вилки-шнура питания ПЭВМ;

- ошибочно мнение о полной безопасности в эксплуатации портативных ПЭВМ типа «Notebook», так как при низких питающих напряжениях электростатическое поле действительно отсутствует, но переменные электромагнитные поля, создаваемые встроенными импульсными преобразователями системы питания, у ряда типов этих ПЭВМ ничуть не меньше, чем у обычных мониторов.

Исследования позволили выявить и типовые заблуждения руководителей и пользователей ПЭВМ. В их понимании происходит подмена общего понятия «безопасное рабочее место» частным понятием «безопасный монитор». Следует знать, что безопасный монитор это лишь небольшая (не более 20%), хотя и очень важная часть решения общей проблемы обеспечения безопасных и безвредных условий труда на рабочем месте.

Надписи типа «Low Radiation», «MPR-II», «ME» и т. п. воспринимаются потребителями как гарантия безопасности ПЭВМ. В ряде случаев это действительно так, но… лишь по эмиссионным параметрам (все виды излучений от ПЭВМ). Соответствие нормам только по эмиссионным параметрам не является показателем полной эргономической безопасности ПЭВМ! Дело в том, что персональный компьютер может не в полной мере соответствовать тем параметрам и характеристикам, которые были заявлены производителем (или продавцом), т. е. не соответствовать нормативным требованиям.

Так, результаты испытаний различных типов ПЭВМ отечественной и зарубежной сборки показывают, что многие дисплеи и ПЭВМ (особенно выпуска 1996 года и ранее) не соответствуют требованиям норм ни по визуальным, ни по эмиссионным параметрам.

Для современных дисплеев 20 визуальных параметров являются основными критериями, определяющими эргономическую безопасность техники и обеспечивающими снижение зрительной нагрузки на орган зрения. К первой группе из них относят - яркость, освещённость, угловой размер знака и угол наблюдения, а ко второй - неравномерность яркости, блики, мелькания, расстояние между знаками, словами, строками, геометрические и нелинейные искажения, дрожание изображения и т. д.

Подтверждением эргономической безопасности собственно ПЭВМ (монитора и процессора одновременно) является его сертификация уполномоченным на это органом.

С введением новых нормативных документов сертификация ПЭВМ является обязательной процедурой как для производителей, так и для продавцов. Сертификация проводится на соответствие ПЭВМ по эмиссионным и визуальным параметрам. В соответствии с новыми нормативными документами запрещается использование ПЭВМ в целом (а не только дисплея) в производственных условиях, в учебном процессе и т. п. без гигиенической оценки их безопасности для здоровья человека. Многие пользователи не проверяют наличие гигиенических сертификатов на приобретаемую технику (как это требуется согласно СанПиН 2.2.2.542-96) или успокаиваются при предъявлении продавцами документации, лишь внешне напоминающей нужный документ.

Многие считают, что достаточно получить сертификат на дисплей, забывая, что работать предстоит не только с дисплеем, но и с системным блоком, и с клавиатурой. Системный блок также может быть источником вредных воздействий, но очень часто продавцы предъявляют сертификат безопасности лишь на высококачественный импортный дисплей, в то время как сертификат должен быть выдан на ПЭВМ в целом. Об этом следует помнить, прежде всего, руководителям подразделений и служб охраны труда.

Бытует следующее мнение: при наличии такого сертификата отпадает необходимость инструментальных измерений различных параметров непосредственно на рабочем месте. Это мнение ошибочно, так как сертификат выдается на тип технического средства, а не на конкретное техническое средство; условия труда определяются не только качеством дисплея.

На продаваемую продукцию должны быть выданы два основных документа: Гигиенический сертификат и Сертификат Госстандарта РФ.

Кроме обязательной сертификации техники должен осуществляться контроль за соблюдением требований санитарных норм на рабочих местах, за проведением гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения различных отклонений от нормы состояния здоровья работников, использующих ПЭВМ (особенно при работе на них свыше двух часов за смену).

В связи с этим руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности и подчинённости, вменяется в обязанность приведение рабочих мест в соответствие с требованиями норм СанПиН 2.2.2.542-96 и ГОСТ 50923-96 .

Аттестация рабочих мест на соответствие нормам по условиям труда проводится согласно нормативным документам. По результатам аттестации должны быть установлены фактические условия труда и намечены рекомендации по устранению несоответствия этим нормам.

Независимо от сертификации оборудования и аттестации рабочих мест (или одновременно с ними) проводятся инструктаж и обучение работающих безопасным приёмам труда, разрабатывается инструкция по охране труда при работе на ПЭВМ, приводится информация о технических средствах коллективной и индивидуальной защиты, даются сведения о необходимых профилактических препаратах и т. д. По результатам аттестации рабочих мест должны быть разработаны меры по улучшению условий труда и повышению безопасности оборудования.

Пока правовые вопросы и вопросы обеспечения нормальных условий труда работающих на ПЭВМ решаются очень трудно. Известно много примеров, когда руководители скрывают от своих подчинённых сведения о вредных воздействиях техники на человека. Всё должно быть наоборот: чем больше пользователь ПЭВМ и его руководитель будут знать о вредных и опасных факторах и об эффективных способах защиты от них, тем меньше вероятность получения различных профессиональных заболеваний, тем меньше сбоев и ошибок будет в работе операторов, особенно при обслуживании потенциально опасных производств, управляемых с помощью ЭВМ и ПЭВМ.

Целесообразно учесть положительный пример Запада - там имеется директива Европейского экологического сообщества №90/270/ЕЕС «Оператор, работающий с дисплеем, должен быть информирован о мерах безопасности и сохранения здоровья и о мерах, предпринимаемых с целью уменьшения или устранения любого риска».

С 17 июля 1999 г. действует закон № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации».

По закону каждый работник имеет право:

- на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;

- на получение достоверной информации от работодателя об условиях труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных или опасных производственных факторов;

- на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда;

-	на обучение безопасным методам и приёмам труда и обеспечение средствами   индивидуальной   и   коллективной   защиты  за  счёт  средств работодателя;

-	на запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте органами государственного надзора и контроля;

-	на внеочередной медицинский осмотр (обследование) и компенсации, установленные законодательством, коллективным договором (соглашением) и трудовым договором (контрактом).

Практическую помощь для работодателей и пользователей ПЭВМ для правильной организации рабочих мест и для контроля условий труда может оказать ГОСТ 50923-96.

8.2 Аттестация рабочих мест с ПЭВМ

Опасность для здоровья и жизни оператора ПЭВМ зависит от трёх составляющих, каждая из которых может иметь значение от 0 до 100%:

- опасность для оператора, зависящая только от качества дисплея;

- опасность для оператора при эксплуатации оборудования и неправильной
организации рабочего места;

-	опасность    для    оператора    при    несоблюдении    им    мер
безопасности.

8.2.1. Качество дисплея

На каждый из имеющихся дисплеев должен быть сертификат соответствия и гигиенический сертификат.

При отсутствии сертификатов, эксплуатация оборудования, на основании п. 3.4 СанПиН, должна быть приостановлена.

Сертификаты должны иметь подтверждение своей действительности. Основной признак - это наличие во второй строчке сертификата слов «соответствует требованиям безопасности нормативных документов» ГОСТ Р 50948-96. Если этот ГОСТ в перечне не упомянут, то сертификат недействителен. В этом случае эксплуатация оборудования также приостанавливается. Если этот ГОСТ указан в сертификате, то он действителен и дисплей соответствует требованиям безопасности.

На каждый дисплей должен быть протокол сертификационных испытаний, с результами испытаний следующих параметров:

- яркость знака (яркость фона);

- неравномерность яркости рабочего поля экрана;

- контрастность соседних уровней кодирования яркостью;

- угловой размер знака;

- временная нестабильность (мелькание) изображения;

- пространственная нестабильность изображения (дрожание);

- искажение изображения по рабочему полю;

- отклонение формы рабочего поля от прямоугольника;

- электростатический потенциал экрана;

- напряжённость электрической составляющей переменного электромагнитного поля;

- плотность магнитного потока.

Здесь возможны следующие варианты:

-	все параметры соответствуют требованиям ГОСТ и дисплей может

быть сертифицирован (при желании его владельца) в органе по сертификации;

-	некоторые параметры не соответствуют требованиям ГОСТ и имеется соответствующая рекомендация испытательного центра на модернизацию оборудования (замену видеокарт и пр.). В этом случае должно быть оформлено предписание   на   необходимость   модернизации   оборудования   в   целях приведения его параметров к безопасным и безвредным уровням;

- некоторые параметры не соответствуют требованиям ГОСТ и они не могут быть приведены на данном дисплее в соответствие этим требованиям. Если таких параметров два и они незначительно отличаются по величине от нормы, то оформляется предписание о согласованном с владельцем дисплея сроке его замены (срок не более одного года) на более современный и, кроме этого, заключении с оператором контракта с указанием опасных и вредных производственных факторов и способов их компенсации (предоставлением сокращенного   рабочего   дня,   дополнительного   оплачиваемого   отпуска, денежной компенсации и пр.);

- некоторые параметры не соответствуют требованиям ГОСТ и не могут быть приведены на данном дисплее в соответствие этим требованиям какими-либо техническими средствами; имеется рекомендация Испытательного центра о невозможности дальнейшей эксплуатации этого дисплея. В этом случае, оформляется предписание о запрещении эксплуатации оборудования как не прошедшего сертификационные испытания.

8.2.2. Эксплуатация оборудования

Основные опасные и вредные производственные факторы:

Физические:

- повышенные уровни фонового электромагнитного излучения;

- повышенные уровни запылённости воздуха рабочей зоны;

- повышенное содержание положительных аэроионов в воздухе рабочей
зоны;

- пониженное содержание отрицательных аэроионов в воздухе рабочей зоны;

- пониженная или повышенная влажность воздуха рабочей зоны;

- пониженная или повышенная подвижность воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума;

- повышенный или пониженный уровень освещённости;

- неравномерность распределения яркости в поле зрения;

- повышенный уровень ослеплённости;

- повышенный   уровень   пульсации   светового   потока   искусственного освещения;

- опасность поражения электротоком;

- опасность возникновения пожара.

Химические:

- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны двуокиси углерода, озона,аммиака, фенола, формальдегида и полихлорированных бифенилов.

Биологические:

- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны микроорганизмов.
Психофизиологические:

- напряжение зрительного анализатора;

- длительные статические нагрузки;

- нерациональная  организация  рабочего  места  (перенапряжение   или
дисфункции отдельных органов).

Требования безопасности по этим параметрам приведены в разделах СанПиН 2.2.2.542-96:

- -	помещения;

- -	микроклимат и вредные вещества в воздухе;

- -	шум;

- -	освещение;

- -	оборудование рабочих мест.

Факторы контролируются при проведении аттестации рабочих мест по условиям охраны труда при инструментальном обследовании и должны соответствовать нормируемым или минимально приближённым значениям.

Качество проведения аттестации проверяется сравнением в картах аттестации измеряемых параметров с параметрами опасных и вредных. Материалы направляются эксперту-аудитору ГОСТ для получения заключения о качестве проведённой аттестации рабочих мест или в Госэкспертизу условий труда.

Срок на проведение аттестации рабочих мест с ПЭВМ не должен превышать трёх месяцев.

8.2.3. Несоблюдение оператором мер безопасности

Опасные и вредные производственные факторы: Физические:

- Повышенный или пониженный уровень освещённости.

- Неравномерность распределения яркости в поле зрения.

- Повышенный уровень ослеплённости.

Психофизиологические:

- Напряжение зрительного анализатора.

- Напряжение внимания/

- Интеллектуальные нагрузки (объём информации, обрабатываемой в единицу времени).

- Эмоциональные нагрузки.

- Длительные статические нагрузки.

- Монотонность труда.

- Нерациональная организация рабочего места (перенапряжение или дисфункция отдельных органов).

Биологические:

Повышенное содержание микроорганизмов на коже лица и рук.

От этой группы факторов может обезопасить себя только сам оператор, пройдя квалифицированное обучение, проверку знаний безопасных приёмов и методов труда, а также систематически проходя инструктаж по охране труда.Обучение безопасным приёмам и методам труда операторов, а также руководителей, имеющих в подчинении операторов и пользователей ПЭВМ, проводят по Типовой программе.