8.3 Дисплей и рабочее место оператора

8.3.1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на индивидуальное рабочее место оператора, снабжённое средствами отображения информации на электроннолучевых трубках (дисплей, видео-монитор, видеомодуль, видеодисплейный терминал).

Стандарт устанавливает эргономические требования к рабочему месту оператора при выполнении работы сидя, требования к производственной среде, а также методы измерения и оценки эргономических параметров и факторов производственной среды на рабочем месте.

Стандарт не распространяется на рабочее место с дисплеем для управления технологическим процессом, транспортным средством, на рабочее место специального назначения и на рабочее место для учащегося.

8.3.2. Эргономические требования к рабочему месту оператора.

Общие требования

Рабочее место с дисплеем должно обеспечивать оператору возможность удобного выполнения работ в положении сидя и не создавать перегрузки костно-мышечной системы.

Основные элементы рабочего места оператора: рабочий стол, рабочий стул (кресло), дисплей, клавиатура; вспомогательные: пюпитр, подставка для ног.

Рабочий стол

Конструкция рабочего стола должна обеспечивать возможность размещения на рабочей поверхности необходимого комплекта оборудования и документов с учётом характера выполняемой работы.

Рабочие столы по конструктивному исполнению подразделяются на регулируемые и нерегулируемые по изменению высоты рабочей поверхности.

Регулируемая высота рабочей поверхности стола должна изменяться в пределах от 680 до 800 мм. Механизмы для регулирования высоты рабочей поверхности стола должны быть легко досягаемыми в положении сидя, иметь лёгкость управления и надёжную фиксацию.

Высота рабочей поверхности стола при нерегулируемой высоте должна составлять 725 мм.

Размеры рабочей поверхности стола должны быть: глубина - не менее 600 (800) мм, ширина - не менее 1200 (1600) мм.

Примечание: в скобках указаны предпочтительные значения.

Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног - не менее        650 мм.

Рабочая поверхность стола не должна иметь острых углов и краев. Покрытие рабочей поверхности стола должно быть из диффузно отражающего материала с коэффициентом отражения       0,45-0,50.

Рабочий стул (кресло)

Рабочий стул (кресло) должен обеспечивать поддержание физиологически рациональной рабочей позы оператора в процессе трудовой деятельности, создавать условия для изменения позы с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины, а также для исключения нарушения циркуляции крови в нижних конечностях.

Рабочий стул должен быть подъёмно-поворотным и регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также по расстоянию спинки от переднего края сиденья.

В целях снижения статического напряжения мышц рук следует использовать стационарные или съёмные подлокотники, регулирующиеся по высоте над сиденьем и внутреннему расстоянию между подлокотниками.

Регулирование каждого положения должно быть независимым, легко осуществимым и иметь надёжную фиксацию.

Поверхность сиденья должна иметь ширину и глубину не менее 400 мм. Должна быть предусмотрена возможность изменения угла наклона поверхности сиденья от 15 градусов вперед - до 5 - назад. Высота поверхности сиденья должна регулироваться в пределах от 400 до 550 мм.

Опорная поверхность спинки стула (кресла) должна иметь высоту 320 мм, ширину не менее 380 мм и радиус кривизны в горизонтальной плоскости 400 мм.

Угол наклона спинки в вертикальной плоскости должен регулироваться в пределах 0…+30' от вертикального положения. Расстояние спинки от переднего края сиденья должно регулироваться в пределах от 260 до 400 мм.

Подлокотники должны быть длиной не менее 250 мм, шириной - 50…70 мм, иметь возможность регулирования по высоте над сиденьем в пределах 230…+30 мм и регулирования внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах от 350 до 500 мм.

Подставка для ног

Подставка для ног должна регулироваться по высоте в пределах до 150 мм и углу наклона опорной поверхности - до 20 градусов.

Ширина опорной поверхности подставки для ног должна быть не менее 300 мм, глубина - не менее 400 мм.

Поверхность подставки должна быть рифлёной. По переднему краю должен быть предусмотрен бортик высотой 10 мм.

Дисплей

Дисплей на рабочем месте оператора должен располагаться так, чтобы изображение в любой его части было различимо без необходимости поднять или опустить голову.

Дисплей на рабочем месте должен быть установлен ниже уровня глаз оператора. Угол наблюдения экрана оператором относительно горизонтальной линии взгляда не должен превышать 60 градусов.

Требования к конструкции дисплея, визуальным параметрам экрана и параметрам излучений - по ГОСТ Р 50948-96.

Клавиатура

Клавиатура на рабочем месте оператора должна располагаться так, чтобы обеспечивалась оптимальная видимость экрана.

Клавиатура должна иметь возможность свободного перемещения. Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии от 100 до 300 мм от переднего края, обращённого к оператору, или на специальной регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделённой от основной столешницы.

Пюпитр

Пюпитр должен иметь по длине и ширине размеры, соответствующие размерам устанавливаемых на нём документов.

Угол наклона пюпитра должен регулироваться в пределах 300 …0 от вертикального положения.

Пюпитр должен быть установлен на одном уровне с экраном дисплея и отстоять от глаз оператора на том же расстоянии, что и экран, либо отличаться от него, но не более чем на 100 мм.

Поверхность пюпитра должна иметь покрытие из диффузно отражающего материала с коэффициентом отражения 0,45-0,50.

8.4 Производственная среда

8.4.1. Освещение

Освещённость рабочего места оператора на рабочем столе в горизонтальной плоскости от общего искусственного освещения должна быть от 300 до 500 лк.

Освещённость на пюпитре в вертикальной плоскости должна быть не менее 300 лк.

Для освещения зоны расположения документов допускается установка светильников местного освещения.

Отношение яркостей в зоне наблюдения (экран, документ, поверхность стола) должно быть не более 10:1.

Для снижения блёсткости необходимо:

- оборудовать   светопроёмы   солнцезащитными   устройствами (шторами, регулируемыми жалюзи, внешними козырьками и т. д.);

- использовать для общего освещения светильники с рассеивателями и экранирующими решётками, яркость которых в зоне углов излучения более 50 градусов от вертикали не должна превышать 200 кд/кв.м;

- использовать для местного освещения светильники с непросвечивающим отражателем и защитным углом не менее 40 градусов;

- размещать рабочий стол так, чтобы оконный проём находился сбоку (справа или слева), при этом дисплей должен располагаться на поверхности стола справа или слева от оператора:

- размещать рабочий стол между рядами светильников общего освещения;

- использовать дисплей, имеющий антибликовое покрытие экрана или антибликовый фильтр.

На рабочем месте оператора должна быть ограничена пульсация освещённости от газоразрядных источников света.

Для ограничения пульсации освещённости следует использовать в светильниках с газоразрядными лампами высокочастотные пускоре-гулирующие аппараты или включать лампы в многоламповых светильниках (или рядом расположенные светильники общего освещения) на разные фазы трёхфазной сети и использовать преимущественно люминесцентные лампы белого света.

8.4.2.	Производственный шум

Источниками шума в помещениях являются сами ПК (встроенные вентиляторы, принтеры и т. д.), система вентиляции и кондиционирования воздуха и другое оборудование.

При выполнении основной работы на ПК уровень шума на рабочем месте не должен превышать 50 дБА.

Если уровень шума на рабочем месте оператора превышает допустимый, то в помещении применяют звукопоглощающие покрытия, экраны или размещают печатающее оборудование вне помещения с дисплеем.

Мероприятиями по шумогашению в рабочих помещениях могут быть:

устройство подвесного потолка, который служит звукопоглощающим экраном;

-	использование звукопоглощающих экранов с максимальными коэффициентами звукопоглощения в области частот 63-8000 Гц для отделки помещений;

- установка    особо    шумящих    устройств    на    упругие    прокладки;

-	применение на рабочих местах звукогасящих экранов.

8.4.3.	Микроклимат

На рабочем месте оператора должны обеспечиваться оптимальные микроклиматические условия в холодный и тёплый периоды года.

Температура воздуха на рабочем месте в холодный период года должна быть от 22 до 24 градусов С, в тёплый период года от 23 до 25 С.

Разница температур на уровне пола и уровне головы оператора в положении сидя не должна превышать 3ºС.

Относительная влажность воздуха на рабочем месте оператора должна составлять 40-60 %.

Скорость движения воздуха на рабочем месте оператора должна быть до 0,1 м/с.

8.5 Нормативные документы по экологической безопасности

-	ГОСТ Р 50948-96. Средства отображения информации индивидуального
пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности           - ГОСТ    Р 50949-96. Средства отображения информации индивидуального
пользования. Методы измерений   и оценки эргономических параметров и
параметров безопасности.

-	ГОСТ    Р    50923-96.    Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие
эргономические требования и требования к производственной среде. Методы измерения.

- СанПиН 2.2.2. 542-96. Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.

-	ГОСТ      12.   0.   003   -  74.   Классификация  опасных  и  вредных
производственных факторов.