Лекция 13

9  РАБОЧЕЕ МЕСТО С ПЭВМ

Производительность труда пользователей ПК зависит от правильной организации труда на каждом рабочем месте. Под рабочим местом условно понимают зону, оснащённую необходимыми техническими средствами, где работник или группа работников постоянно или временно выполняет одну работу или операцию. Правильная - организация рабочего места это создание на рабочем месте необходимых условий для производительного труда и выполнения работы (операции) высокого качества при наиболее полном использовании оборудования, экономном расходовании физической и эмоциональной энергии работника, повышении содержательности и привлекательности труда, сохранении здоровья работающих.

При организации труда на рабочем месте учитывают следующие факторы:

- особенность технологического процесса;

- уровень автоматизации и механизации;

- уровень специализации; степень разделения труда;  используемые приёмы и методы работы.

Организация рабочего места на каждой машине имеет свои специфические особенности, зависящие от модели машины, метода работы на ней, характера выполняемой работы, квалификации оператора и. т. д. Учитывая специфику машины, рабочее место организуют так, чтобы использовать рациональные приёмы работы и эксплуатации машины при наименьшем числе движений оператора и удобном обращении с обрабатываемым материалом. На организацию труда существенно влияют конструкция и параметры основного и вспомогательного оборудования, которые должны отвечать требованиям эргономики:

- оптимальное   распределение   функций   в   системе   человек-машина;

- соответствие конструкции оборудования антропометрическим и психофизиологическим данным организма работающего;

- соблюдение допустимых показателей производственной среды и санитарно-гигиенических условий труда;

- безопасность эксплуатируемого оборудования и др.

На эффектность труда ИТР и служащих существенно влияет применение правильных приёмов работы на рабочем месте. Для них, как и для операторов, справедлив принцип: минимум затрат физической и эмоциональной энергии, но максимум результатов труда. Достичь этого можно, лишь освоив рациональные методы и приёмы труда на рабочем месте. Практикой установлено, что рационализацией приёмов и движений работающего на рабочем месте трудоёмкость может быть снижена на 10….. 15%, а эффективность труда в целом повышена на 30-40%.

В целом же, на повышение производительности труда оказывает существенное влияние правильная планировка рабочих мест.

Планировкой рабочего места называется пространственное расположение основного и вспомогательного оборудования, оснастки и предметов труда, а также самого работающего, обеспечивающее рациональное выполнение трудовых движений и приёмов, благоприятные и безопасные условия труда.

При организации рабочего места весьма важным фактором является рабочая поза работника, т. е. положение его корпуса, головы рук и ног относительно орудий труда. Если работник работает сидя, ему необходимо обеспечить правильную и удобную посадку, что достигается устройством опоры спины, рук, ног, правильной конструкцией сидения, способствующей равномерному распределению массы тела.

Все материальные элементы рабочего места разделяют на предметы постоянного и временного пользования и с учётом этого располагают в определенном порядке на местах постоянного хранения. Это экономит трудовые движения и силы работающего. Инструмент, оснастка и предметы труда должны находиться на расстоянии 560…750 мм на уровне рук работающего, тогда их использование не приводит к излишним движениям и наклонам. Важным элементом рациональной планировки рабочего места является учёт индивидуальных антропометрических и психофизиологических данных работающего.

Рабочие места оборудуют соответствующей мебелью и инвентарём, отвечающим наиболее комфортабельным условиям работы и требованиям физиологии, психологии и эстетики.

Планировка помещения - это расположение производственных участков в пределах общей площади предприятия, расстановка оборудования внутри этих участков, обеспечивающая эффективное выполнение производственного процесса. На планировку помещений и рабочих мест влияют такие факторы, как технологический процесс обработки информации; производственная структура предприятия; система управления; объём производства; характер решаемых задач.

Размещая производственные участки и оборудование, необходимо соблюдать следующие условия:

- располагать оборудование и производственные участки в соответствии с последовательностью выполнения технологических операций;

- выделять для размещения каждого структурного подразделения отдельную комнату;

- производственные участки с  большой численностью     работающих располагать в светлых помещениях с естественным освещением;

- при   расстановке   оборудования   соблюдать   необходимые   размеры промежутков между оборудованием, расстояний от стен, которые должны обеспечивать  свободу передвижения людей, удобство выполнения работы и безопасность работающих; рабочие места операторов ПЭВМ, а также участки подготовки технических носителей информации следует располагать рядами.

Специфика труда заключается в больших зрительных нагрузках в сочетании с малодвигательной активностью, монотонностью выполняемых операций, вынужденной рабочей позой. Эти факторы отрицательно сказываются на самочувствии работающего, приводят к профессиональным заболеваниям.

Зрительные нагрузки связаны с воздействием на зрение дисплея. Чтобы условия труда оператора были благоприятными и снизилась нагрузка на зрение, видеотерминал должен соответствовать таким требованиям:

-	экран должен иметь антибликовое покрытие. Наилучшее сокращение отражений может быть достигнуто с помощью фильтров с просветлёнными поверхностями.  Достаточные  сокращения  отражений  достигаются  также благодаря фильтрам из дымчатого стекла и матовым поверхностям экранов. Микроячеистые фильтры оправданы при ярком освещении в помещении тогда, когда при установке ВДТ невозможно учесть расположение осветительных приборов. Оптимальное подавление отражений может быть достигнуто в
основном при строго вертикальном или слегка наклонном расположении дисплея. Самая верхняя используемая строка не должна располагаться выше горизонтальной линии взгляда;

-	цвета знаков и фона должны быть согласованы между собой. При работе с текстовой информацией наиболее благоприятным для зрительной работы оператора является представление чёрных знаков на светлом фоне лучше, чем на тёмном;

-	для    многоцветного    отображения    рекомендуется    использовать одновременно максимум 6 цветов - пурпурный, голубой, синий, зелёный, жёлтый, красный, а также чёрный и белый, так как вероятность ошибки тем меньше, чем меньше цветов используется и чем больше разница между ними, а для одноцветного отображения - чёрный, белый, серый, жёлтый, оранжевый и зелёный. Красные и голубые цвета на границе видимого спектра применять не следует;

-	необходимо    регулярное    тщательное    обслуживание    терминалов специалистами.

При работе монитора вокруг него присутствует электромагнитное поле (ЭМП), создаваемое катушками отклоняющей системы, находящимися около цокольной части электронно-лучевой трубки. ЭМП обладает способностью воздействия на организм человека.

Электростатическое поле возникает в результате облучения экрана потоком заряженных частиц. Электростатический потенциал, возникающий в теле оператора при работе с монитором, колеблется в пределах + 0,6 кВ/м. Потенциал оператора служит решающим фактором при осаждении частиц пыли на поверхность тела, что, в свою очередь, может служить причиной кожных заболеваний, порчи контактных линз.

Среди наиболее безопасных выделяются мониторы с маркировкой Low Radiation, компьютеры с жидкокристаллическим экраном и мониторы с установкой защиты по методу замкнутого металлического экрана.

Как было сказано, работа оператора малоподвижна, что отрицательно влияет на опорно-двигательный аппарат. Значительную дополнительную нагрузку вызывают неверно выбранные эргономические характеристики и ошибки в конструктивном оформлении рабочих мест.

Из классификации опасных и вредных производственных факторов для пользователей вычислительной техники можно выделить следующие:

- повышенная ионизация воздуха;

- повышенный уровень статического электричества;

- повышенный уровень электромагнитных излучений;
    - повышенная напряжённость электрического поля;

- повышенная напряжённость магнитного поля;

- пониженная контрастность;

- прямая или отражённая жёсткость;

- повышенная пульсация светового потока;

- повышенный уровень ультрафиолетовой радиации;

- повышенный уровень инфракрасной радиации/