Пропорциональный регулятор (или П-регулятор) – это такой регулятор, у которого регулирующее воздействие на объекте прямо пропорционально ошибке регулирования. Другими словами у П-регулятора величина перемещения регулирующего органа пропорциональна отклонению параметра регулирования.

Из определения П-регулятора следует, что регулирование происходит по пропорциональному закону:

у= Кр∙Xи	(7)

где   у – величина перемещения регулирующего органа;

Xи – ошибка регулирования (сигнал рассогласования);

Кр – коэффициент передачи (усиления) регулятора, являющийся настроечным параметром регулятора.

Это означает, что каждому  значению параметра регулирования соответствует строго определенное  (единственное)   положение регулирующего органа и определенная величина регулирующего воздействия. В итоге между регулирующим воздействием и отклонением регулируемой величины существует жёсткая линейная зависимость, как в статическом  так и в динамическом режимах.

В пропорциональных регуляторах величина перемещения регулирующего органа на один процент отклонения параметра регулирования может быть установлена заранее настройкой регулятора. Диапазон этой настройки, в пределах которого изменение параметра регулирования вызывает перемещение регулирующего органа из одного крайнего положения в другое, называют пределом пропорциональности регулятора.

Примером пропорционального регулятора может служить устройство в системах на рисунках 12 и 13. В этих примерах определенное значение параметра регулирования (уровня) дает соответствующее положение поплавка, а он соответствующее положение клапана, определяющего приток F1. Здесь не может быть движения клапана без движения поплавка, т.е. без изменения параметра регулирования. Между ними существует жесткая, однозначная зависимость, обеспечивающая пропорциональность.

По рисунку 16 видно, что за счет упомянутой однозначной связи сигнала Хи датчика  и выходного сигнала  (У) регулятора, закономерности их изменения повторяют друг друга. Именно эта однозначная связь порождает недостатки П-регулятора. Главный из них – неспособность регулятора вернуть параметр Хи объекта к заданному значению, если поступившее на объект возмущение  остается на нем.

Например, в системе на рисунке 13, при увеличении числа оборотов ДВС, увеличится расход F2 и  уровень топлива начнет уменьшаться (см. рисунок 16 ).  К моменту t’1 уменьшение прекратится за счет дополнительного открытия клапана и увеличения притока F1 до равенства с F2. В момент t’1 F1=F2  и если обороты ДВС остались увеличенными и неизменными, то наступит равновесие САР, при пониженном значении уровня Х'и. Далее уровень останется неизменным на этом пониженном значении т.к. F1=F2. Уровень не может вернуться на прежнее значение, ибо при этом поплавок и клапан также вернутся на прежнее положение, при котором F1 < F2. Это соотношение не позволит поднять уровень и он останется на значении Х'и.   (на рисунке 16  это не показано). Установится остаточная статическая ошибка ст=Хз-Х'и., которую называют статизмом.

Регуляторы, обладающие таким свойством, называют статическими.

Все П-регуляторы статические.

Таким образом, можно выделить следующие характерные свойства пропорционального регулятора.

Каждому значению параметра регулирования соответствует единственное, определенное положение регулирующего органа.

Различным установившимся значениям возмущающих воздействий на объекте соответствуют различные установившиеся значения параметра регулирования.

Пропорциональный регулятор обладает статизмом, и чтобы его исключить конструируют регуляторы непропорциональные.

Рассмотрим динамические характеристики П-регулятора.

Передаточная функция для идеального (безынерционного) регулятора имеет вид W(p)=Кр, а переходная характеристика воспроизводит форму входного воздействия, увеличивая его  в  К раз.

АФЧХ П-регулятора W(j)=Кp (рисунок 17) изображается в комплексной плоскости точкой с координатами (КР;0) , расположенной на вещественной полуоси. Для реального регулятора при возрастании частоты до бесконечности коэффициент Кр снижается до нуля и АФЧХ имеет вид штриховой линии.

I()

KР

R()

Рисунок 17 – АФЧХ пропорционального регулятора

Интегральный регулятор  (или И-регулятор).

У интегрального регулятора величина регулирующего воздействия определяется интегралом от ошибки регулирования.

у =1/Ти  Хdt	(8)

где  у - величина перемещения регулирующего органа;

Хи - ошибка регулирования (отклонение);

Ти - постоянная времени, определяющая быстродействие регулятора.

Постоянную Ти называют временем изодрома. Изодром по гречески означает ровный бег.

Зависимость (8) показывает гибкую связь регулирующего воздействия (У) с отклонением (Хи). Это позволяет И-регулятору перемещать регулирующий орган в одном направлении независимо от величины ошибки регулирования,  до полного ее исчезновения, т.е. до тех пор, пока параметр регулирования примет заданное значение. Иначе говоря, при регулировании по интегралу регулятор стремится устранить отклонение без статической ошибки, т.е. регулятор астатический.

Пример интегрального регулятора показан на рисунке 18, а его характеристика действия на рисунке 19.

Регулятор работает так. Если уровень топлива равен заданному Хз, то поплавок находится в положении, при котором движок реостата (R) совпадает со средней точкой (С.Т.). В этом случае, разность потенциалов между движком и средней точкой равна нулю и схема управления оставляет выключенным электродвигатель М. Такое состояние системы называют равновесным, оно показано на рисунке 19 до момента t1.

В момент t1 на объект регулирования поступило возмущение, например, ДВС увеличил обороты, и потребление F2 топлива увеличилось. Тогда возника-

ет неравенство F2 > F1. Уровень топлива понижается, поплавок движется вниз вместе с уровнем и перемещает движок реостата (R) вверх. Между  движком и средней   точкой (С.Т.)   возникает  напряжение   соответствующей

Рисунок 18 – Система с И-регулятором

полярности (движок “+”, C.T  “-“). Это напряжение включает  электродвигатель М на увеличение  притока F1. Исполнительный механизм с постоянной скоростью открывает клапан и приток линейно нарастает до момента t2. Это препятствует снижению уровня топлива и начинает его возврат к заданному значению в момент t'1. В момент t2  уровень достигает заданного значения, движок реостата окажется в средней точке (С.Т.), напряжение между движком и средней точкой

станет равным нулю и исполнительный механизм М останавливается. При этом, если бы параметр регулирования остановился на заданном значении, то и клапан остановился бы в дополнительно открытом состоянии.

Если же к моменту t2 ДВС  уменьшит число оборотов, то это вызовет переход уровня через заданное значение, тогда поплавок перемещает движок реостата (R) вниз от средней точки (С.Т.), снова возникает напряжение между движком и средней точкой, но уже другой полярности. Это напряжение включает исполнительный механизм М на закрытие клапана, приток F1 уменьшается, препятствует повышению уровня топлива и возвращает его к заданному значению в момент t3  и т.д. Регулирование заканчивается в момент t5.

Рисунок 19 – Характеристика действия И-регулятора

Характерно, что изменение регулирующего воздействия непропорционально изменению параметра регулирования. Изменение знака приращения регулирующего воздействия (направления движения регулирующего органа) происходит только в момент перехода параметра через заданное значение, т.е. в моменты t2, t3, t4. Это означает, что регулятор подает воздействие на объект до полной компенсации ошибки регулирования с определённой точностью.

Отсутствие отклонения параметра регулирования – необходимое условие равновесия интегрального регулятора.

По характеристике действия (рисунок 19) видно, что регулирующее воздействие (У) изменяется в разных пределах, изменения разной продолжительности, а установившиеся значения (У1,У2) имеют разные уровни. Но суммарный результат значений (У1,У2) интегрально отображен на параметре регулирования (Хи). Такая зависимость между воздействием регулятора и отклонением параметра регулирования определяется интегралом, а регулятор, обладающий этой зависимостью называют интегральным или И-регулятором. Его основное достоинство – отсутствие статизма, соответственно обеспечение высокой точности регулирования.

Однако высокая точность порождает колебательный режим работы системы регулирования.

Дело в том, что в составе регулятора имеются инерционные звенья и в первую очередь исполнительный механизм и регулирующий орган. В этой связи в момент достижения параметра регулирования (Хи) заданного значения (Хз), когда регулятор (рисунок 19) выключит механизм (М), продолжится его движение по инерции. Это явление называют выбегом ИМ и РО. В результате регулирующее воздействие продолжит своё увеличение в момент t2, либо уменьшение в момент t3. За счет этого параметр регулирования вновь отклоняется в сторону, противоположную начальному рассогласованию. Это явление называют перерегулированием. Регулятор отрабатывает это новое отклонение с теми же возможностями и совершает новое перерегулирование, возникает бесконечный колебательный процесс с динамической ошибкой регулирования и точность регулирования теряется. Все интегральные регуляторы имеют склонность к перерегулированию и, как следствие, к колебательному режиму работы.

Явление перерегулирования можно исключить уменьшением скорости движения исполнительного механизма и регулирующего органа, т.е. уменьшением быстродействия регулятора. При какой-то минимальной скорости ИМ и РО смогут останавливаться сразу после их выключения. Но тогда увеличится время регулирования, что влечет к несходящемуся процессу регулирования, потому что при большом времени регулирования увеличивается вероятность поступления на объект нового возмущения, которое создаст новое отклонение. Регулятор еще не отработал прежнее отклонение, как уже создается новое отклонение и так будет до бесконечности. Но  медленно действующий регулятор будет успевать компенсировать малые отклонения, т.к. для небольших отклонений ему потребуется соответственно малый интервал времени, поэтому И-регуляторы применяют для объектов с малыми отклонениями, не имеющих запаздывание и способных к самовыравниванию. Для большинства объектов И-регуляторы применяют в комплекте с другими регуляторами, в частности с П-регулятором, тогда образуется ПИ-регулятор.

Таким образом, становится очевидным, что И-регулятор, обладая способностью приходить в равновесие при любых положениях регулирующего органа и при точном достижении параметра регулирования  заданного значения, имеет следующие недостатки:

-   склонность к колебательному режиму работы и соответственно формированию динамической ошибки;

-    малое быстродействие, которое создают в И-регуляторе специально для исключения перерегулирования;

-    уменьшенный запас устойчивости регулирования.

Динамические характеристики интегрального регулятора следующие.

Передаточная функция W(p)=kp/p. Для идеального (безынерционного) И-регулятора переходная характеристика возрастает линейно и неограниченно. Скорость возрастания обратно пропорциональна времени изодрома (Ти). АФЧХ регулятора W (j) показана на рисунке 20. Она изображается в комплексной плоскости на мнимой отрицательной полуоси. Для реального регулятора АФЧХ показана пунктиром.

Пропорционально-интегральный регулятор (или ПИ-регулятор) состоит из пропорциональной и  интегральной частей. Действие такого регулятора можно рассматривать как совместное действие статического и астатического регуляторов, т.е. регулирующее воздействие ПИ-регулятора пропорционально отклонению параметра регулирования и его интегралу.

(9)

где   у - величина перемещения регулирующего органа

Хи – ошибка регулирования (отклонение);

Кр – коэффициент передачи (усиления);

I()

1,i0       0                                     R()

Рисунок 20 – АФЧХ интегрального регулятора

Ти – время изодрома.

Время изодрома - это  коэффициент, имеющий размерность времени и характеризующий интенсивность введения интеграла в закон регулирования.

Регулирование ПИ-регулятора происходит как бы в два этапа: сначала пропорциональная составляющая оперативно приближает параметр Хи к заданному значению и уменьшает основную часть ошибки регулирования до остаточной статической ошибки, а затем интегральная составляющая производит дорегулирование до полного возврата параметра Хи к заданному значению. Чтобы исключить перерегулирование, интегральную составляющую специально делают медленно действующей. Это обеспечивается установкой в регуляторе времени изодрома Ти. Наличие пропорциональной составляющей в регуляторе обеспечивает быструю реакцию на появление ошибки регулирования, т.е. высокое быстродействие, а интегральная составляющая обеспечивает высокую точность.

В целом ПИ-регулятор дает высокую точность регулирования за счет интегральной составляющей, которую называют изодромом, а сам регулятор изодромным.

Пример изодромного регулятора приведен на рисунке 21.

Для наглядности ПИ-регулятор построен на той же камере карбюратора (объект регулирования), которая была в пропорциональном и интегральном регуляторе.

Пропорциональная (статическая) часть регулятора состоит из поплавкового датчика уровня (ИП), соединенного штоком 1 с весовым рычагом 2 (ЭС) и плавающего блока (ПБ2) изодрома. Блок ПБ2 нужно рассматривать в этой части как единое целое, т.е. с неподвижными внутренними деталями. Эта часть представляет обычный пропорциональный регулятор прямого действия. Он показан на рисунках 12 и 13 в разделе “регуляторы”.

Рисунок 21 - Система с изодромным регулятором.

Интегральная (астатическая) часть состоит из двух блоков.

Первый блок (Б1) содержит реостатный потенциометрический датчик (R)  и схему управления, в составе которой имеется усилитель и набор промежуточных реле для реверсирования низкооборотного микродвигателя (М). Этот блок формирует управляющее воздействие изодрома.

Второй блок (ПБ2) плавающий, потому что он может целиком перемещаться вверх (вниз)  под действием рычага 2 и соответственно перемещать клапан 3. Внутри ПБ2 установлен микродвигатель (М), связанный с зубчатыми рейками 4 и 5 через шестерню. При неподвижной шестерне зубчатые рейки также неподвижны относительно друг друга и образуют монолитный шток клапана 3. Вращение микродвигателя по часовой стрелке будет перемещать рейку 4 вверх, а рейку 5 вниз и удлинять шток клапана относительно рычага 2. Вращение микродвигателя против часовой стрелки наоборот укорачивает шток клапана. Это позволяет перемещать клапан микродвигателем (М) при неподвижном рычаге 2.

Принцип работы системы с ПИ-регулятором.

В равновесном состоянии уровень (L=Хи)  равен заданию, которое задано геометрическим положением реостата (R)  по высоте относительно камеры карбюратора (соответственно положением движка реостата относительно С.Т.), движок реостатного датчика (R) находится в средней точке (С.Т.) сигнал этого датчика равен нулю, двигатель (М) с рейками и клапаном неподвижны. При появлении возмущения на ОР (см. описание рисунок 12 и 13) параметр Хи=L  отклоняется от задания. Мгновенно следуя за уровнем двигаются поплавок, движок реостата, рычаг 2 и целиком блок ПБ2 с клапаном 3. Движение клапана обеспечивает быстрое изменение притока F1  и тем самым уменьшает основное отклонение  параметра регулирования до остаточной статической ошибки.

Если статическая ошибка есть, то движок реостатного датчика (R) отклонен от средней точки (С.Т.). Тогда этот датчик дает напряжение и схема управления включает низкооборотный двигатель (М), который обеспечивает медленное дополнительное движение клапана при неподвижном поплавке. Конечно же это движение клапана вызовет изменение уровня и движение поплавка к заданному значению. В итоге параметр Хи объекта и поплавок с движком реостата возвращаются в положение, соответствующее заданному значению параметра регулирования, т.е. движок возвращается в  точку С.Т. Напряжение между движком и точкой С.Т. станет равным нулю и двигатель  (М)  останавливается.

Таким образом действие интегральной части ПИ-регулятора полностью проявляется в переходном процессе регулирования и затем исчезает в установившемся (равновесном) режиме.

За счет низкооборотного двигателя (М) исключается выбег ИМ и РО и перерегулирование. Изменение скорости вращения двигателя (М) задает время изодрома  (Ти). Для этого регулятор имеет соответствующий орган настройки под названием “ время изодрома”. Он находиться в блоке Б1.

Динамические характеристики ПИ-регулятора следующие.

Передаточная функция:

W(p)=Кр+Кр/Ти·p	(10)

где  Кр/Ти – коэффициент передачи интегральной части регулятора.

При беспредельном  увеличении постоянной времени Ти ПИ-регулятор превращается в П-регулятор, потому что вклад интегральной части станет равным нулю.

Переходная характеристика идеального и реального ПИ-регулятора приведена на рисунок 22 а,б.

В идеальном варианте сигнал на выходе регулятора мгновенно достигает значения (К) за счет пропорциональной части и затем линейно время  Ти удваивается за счет интегральной части, потому время изодрома Ти еще называют временем удвоения. Однако регулятор и тем более систему безынерционными физически нельзя реализовать, поскольку в них тогда должны возникать сигналы неограниченно большой мощности. В реальных условиях ПИ-регулятор с помощью пропорциональной части изменяет свое воздействие по экспоненте до момента t1 (кривая 1) после которого сформируется статическая ошибка ст, а далее интегральная часть регулятора дорабатывает воздействие (У2) до (У1), при котором параметр регулирования достигнет задания в момент t2. Необходимо отметить, что в реальном регуляторе интервал времени t1-t2 может быть значительно больше.

ст

а)                                                                   б)

Рисунок 22 – Переходные характеристики ПИ-регулятора:

а) идеальная б) реальная: (Y1 при Xи=Xз,   Y2 при наличии δст.)

Если отключить пропорциональную часть, то оставшаяся интегральная сформирует кривую 2, которая параллельна линейному наклонному участку кривой 1. Переходный процесс закончится далеко за пределами рисунка, когда кривая 2 достигнет значения (У1). Это показывает разницу в быстродействии пропорционального и интегрального регуляторов, созданную специально в изодромном регуляторе.

ПИ-регуляторы позволяют устойчиво и без статической ошибки регулировать работу большого числа промышленных объектов с высоким качеством регулирования. По этой причине они получили большое распространение на практике. Единственным ограничением их применения является сложность конструкции, что повышает стоимость ПИ-регулятора и усложняет техническое обслуживание.

В этой связи, если технология в объекте регулирования допускает наличие статической ошибки, конечно же применяют пропорциональный регулятор, либо регулятор двухпозиционный. Например, это допустимо при регулировании запаса воды в водонапорной башне системы водоснабжения, при регулировании давления в ресивере компрессора, либо температуры в морозильной камере холодильника. Неточность  регулирования  запаса воды  в  водонапорной башне отклонит уровень воды и изменит давление в водопроводной сети, но процесс водоснабжения обеспечивается.

Если же мы автоматизируем процесс дозирования концентрированного раствора хлора из бака-дозатора в расходуемый поток воды к потребителям, то уровень раствора в баке-дозаторе нужно поддерживать точно на заданном значении, так  как  уровень обеспечивает соответствующую дозу подачи хлорного раствора из бака-дозатора в питьевую воду. Здесь необходимо применить ПИ-регулятор уровня.

Аналогично применение ПИ-регулятора необходимо в технологиях: химического производства, пищевой промышленности, энергетики и других.