Лекция 1  Введение в предмет.

1.1 Введение.

1.2 История развития антенной техники.

1.3 Основные термины и определения.

1.4 Классификация АФУ.

1.5 Краткие сведения об основных параметрах антенн.

1. Введение в предмет.

1.1 Введение.

Развитие антенной техники на всем протяжении эволюции радио сопровождалось и было тесно связано с развитием теории антенных устройств.   	Уже первая работа Генриха Герца по экспериментальному доказательству существования электромагнитных волн была им дополнена теоретическими изысканиями по излучению диполя.

Одним из основных элементов изобретения радио Александром Степановичем Поповым (1859...1906 гг.) явилась приемная антенна. Именно соединение антенны с вибратором Герца и приемным контуром позволило А.С. Попову увеличить протяженность линии радиосвязи, перешагнуть стены лаборатории и тем самым положить начало радиотелеграфии и радиотехнике, как новой области техники.

Техника антенных устройств с момента открытия радио прошла большой и сложный путь. Освоение новых диапазонов волн, новые применения радиотехники всегда вызывали усовершенствования старых и появление принципиально новых антенных устройств.

Основные области использования радиоэлектроники -- связь, телевидение, радиолокация, радиоуправление, радиоастрономия, а также системы определения государственной принадлежности, инструментальной посадки, радиоэлектронного противодействия, телеметрия и другие невозможны без применения антенн с различными характеристиками.

В процессе развития антенн они усложнялись, появлялись принципиально новые их классы, расширялись выполняемые функции, и антенны зачастую превращались из простых взаимных устройств в сложные динамические системы, содержащие в большинстве случаев сотни, тысячи различных элементов.

1.2 История развития антенной техники.

Рассматривая историю развития антенных устройств, можно разбить ее на отдельные периоды, каждый из которых характеризуется некоторым основным направлением развития радиотехники и в том числе антенной техники.

1-й период - подготовительный (XIX столетие). Исследования в области электромагнетизма, предшествующие изобретению радио, многим обязаны гениальным работам Майкла Фарадея (1791...1867 гг.), Джемса Кларка Максвелла (1851... 1879 гг.) и Генриха Герца (1857...1894 гг.). Их мы вправе назвать основоположниками электродинамики, одной из частей которой в настоящее время является теория и техника антенн.

Из работ М. Фарадея, охватывающих различные области физики и химии, отметим открытие закона электромагнитной индукции (1851 г.), введение "диэлектрической проницаемости", открытие парамагнетизма и диамагнетизма, введение представления об электрических и магнитных силовых линиях.

Знаменитый "Трактат об электричестве и магнетизме" Д. Максвелла вместе с несколькими более ранними его работами позволили выразить картину силовых линий Фарадея в математической форме и установили связь между оптикой и электродинамикой.

Уравнения Максвелла, в несколько преобразованной впоследствии форме, до сих пор являются теоретической основой электродинамики.

Основное направление научной деятельности Г. Герца - проверка теории Максвелла. В работе "Силы электрических колебаний, рассматриваемые согласно теории Максвелла" (1888 г.) применяется характерный метод решения, который в настоящее время называют методом вектора Герца, и приводятся картины силовых линий диполя Герца. Его экспериментальные работы по изучению электромагнитных волн являются преддверием открытия радио.

2-й период - начало развития радиотехники, развитие антенн для длинных и средних волн (1895... 1924 гг.). Как уже указывалось, одним из элементов изобретения А.С. Попова явилась открытая заземленная антенна, которая входила в схемы его первых приемных и передающих устройств.

В колониальной России, бурное развитие антенной техники, как и радиотехники в целом, началось только после 1917 года. В сентябре 1918 г. вышел первый номер научно-технического журнала "Телеграфия и телефония без проводов", в котором печатались оригинальные статьи по теории и расчету антенн.

3-й период - развитие коротковолновых антенн (1925...1935 гг.). В середине 20-х годов выяснилось, что короткие волны перекрывают большие расстояния лучше, чем длинные волны.

Постройка мощных коротковолновых радиостанций с направленными антеннами явилась переворотом в радиосвязи, так как, помимо практически неограниченной дальности действия на коротких волнах, можно получить значительную полосу частот, обеспечивающую передачу нескольких каналов быстродействующей телеграфии.

Короткие волны открыли большие возможности и для антенной техники. Если на длинных волнах высота антенн составляла только доли длины волны и антенны принадлежали к одному типу - несимметричный вибратор с емкостной нагрузкой на конце, то на коротких волнах стали вполне достижимыми сложные антенные системы с размерами в несколько длин волн.

Основным элементом KB антенны стал полуволновый вибратор; из таких вибраторов строились большие антенные полотна, обеспечивающие высокую направленность.

К 1955 г. техника коротковолновых антенн завершает первый цикл своего развития. Сложные приемо-передающие антенны, используемые во всех странах мира, дают направленность, близкую к предельно-допустимой.

Этот же период характеризуется широким развитием радиовещания на средних волнах. Хотя при построении вещательных антенн основные идеи были заимствованы в технике связных антенн ДВ и СВ, здесь пришлось решить ряд специфичных задач, связанных с увеличением мощности и полосы частот, а также приданием антенне антифединговых свойств.

Широкое распространение получили антенны в виде высоких мачт и башен с электрической длиной, превышающей половину длины волны.

4-й период - развитие антенн ультракоротких волн (с 1935 г.). Внедрение в практику метровых волн для целей связи и телевизионного вещания не вызвало вначале существенных изменений в технике антенных устройств: применялись те же комбинации полуволновых диполей, что и на коротких волнах.

Однако специфические требования к диаграмме направленности и широкополосности телевизионных антенн привели к созданию специальных антенн, не имеющих аналогов на коротких волнах.

В предвоенные годы в обстановке строгой секретности готовилось новое применение радиотехники - радиолокация, потребовавшая совершенно новых антенных устройств и способствовавшая быстрому освоению дециметрового и сантиметрового диапазонов волн.

К концу второй мировой войны техника сантиметровых волн оказалась уже широко развитой. В этом диапазоне волн стали применяться полые волноводы, зеркальные, линзовые, рупорные и щелевые антенны, принципы, действия которых были заимствованы из оптики или акустики.

Послевоенные годы ознаменовались появлением нового вида связи - радиорелейных линий. Они потребовали от антенны и волноводного тракта неискаженной передачи широкополосного сигнала и остронаправленного излучения с низким уровнем лепестков. Это привело к осуществлению ряда новых идей в конструкциях антенно-волноводного тракта.

С переходом к метровым и дециметровым волнам, когда диаметр вибраторов стал соизмерим с длиной волны, даже решение задачи о симметричном вибраторе потребовало привлечения строгих методов электродинамики. Хотя в оптике существуют прототипы многих антенн и волноводов УКВ, оптические методы не могли быть непосредственно перенесены в теорию антенных устройств.

Дело в том, что в оптике размеры объектов считаются неизмеримо большими длины волны. В антенно-волноводной технике эти величины соизмеримы, что требует применения более строгих методов решения.

Теория антенн стала к настоящему времени чрезвычайно развитой областью электродинамики, оперирующей уравнениями электромагнитного поля без внесения каких-либо приближений.

Другой новой чертой в современной теории антенн является переход от задач анализа характеристик направленности и других параметров антенны к синтезу антенн с оптимальными характеристиками.

С переходом к УКВ практически отпали ограничения в размерах антенн и в то же время стали предъявляться более жесткие требования к ряду их параметров. Значительно увеличилось и число типов антенных устройств с самыми разнообразными характеристиками.

Все это заставило, помимо анализа новых типов антенн, решать задачи о построении антенных устройств, обладающих наилучшими из возможных характеристиками.

В настоящее время стали все шире применяться антенны поверхностной волны стержневого и плоскостного типа, использующие явление "прилипания" электромагнитной волны к среде или структуре, замедляющей ее скорость.

Существенную роль в современной антенно-волноводной технике также играют высокочастотные магнитодиэлектрики - ферриты, которые позволили создать антенны с электрическим управлением излучения и ряд новых элементов волноводного тракта: вентили (пропускающие волну только одного направления), фазовращатели, вращатели плоскости поляризации, циркуляторы и т.д.

Сложность явлений, происходящих в современных антеннах поверхностного излучения, ферритовых элементах и других устройствах антенно-волноводного тракта, способствовала увеличению значения теории для дальнейшего развития антенной техники.

1.3 Некоторые термины и определения теории антенн.

Вибратор Герца (диполь Герца, антенна Герца)

Простейшая система - электрический диполь, дипольный момент которого быстро изменяется во время получения электромагнитных колебаний

Представляет собой развёрнутый колебательный контур с минимальной ёмкостью и индуктивностью. Технический эквивалент — небольшая антенна, размер которой много меньше длины волны.

Максимальный поток электромагнитной энергии излучается перпендикулярно оси диполя Герца.

Герц убедился в том, что законы отражения и преломления электромагнитных волн невидимого спектра подчиняются законам геометрической оптики видимого спектра.

Герц также померил скорость электромагнитной волны, создав стоячую волну и измерив её .

Апертура  В антенной технике — излучающая или принимающая излучение поверхность сложных антенн.

Дифракция радиоволн Явление, при котором радиоволны способны огибать препятствия. Чем больше длинна волны по сравнению с препятствием, тем лучше она его преодолеет.

Рефракция радиоволн Явление преломления радиоволн в атмосфере вследствие уменьшения плотности воздуха с высотой, которая приводит к увеличению дальности распространения поверхностной радиоволны.

Интерференция радиоволн - явление взаимного наложения радиоволн, приходящих в точку приема по различным путям. Если амплитуды сигналов, приходящих по различным путям, одинаковы, то при совпадении фазы результирующий сигнал удваивается, а при противоположных фазах - равен нулю. На практике мы часто слышали в приемнике замирание сигнала на некоторое время, и наблюдали повторные контуры на телевизионном изображении. Все это проявление интерференции радиоволн.

Поверхностная волна распространяется вдоль поверхности земли, и благодаря явлению дифракции она способна огибать кривизну земли и распространятся на приличные расстояния. Чем ниже частота сигнала (чем больше длина волны) тем больше дальность распространения сигнала.
	  Пространственная волна распространяется при помощи отражения от ионосферы земли.

Антенна (А.), устройство для излучения и приёма радиоволн.

Передающая антенна преобразует энергию электромагнитных колебаний высокой частоты, сосредоточенную в выходных колебательных цепях радиопередатчика, в энергию излучаемых радиоволн.

Приёмная антенна выполняет обратную функцию – преобразование энергии распространяющихся радиоволн в энергию, сосредоточенную во входных колебательных цепях приёмника.

Фидеры – это линии питания, которые передают энергию от генератора к антенне (в передающем режиме) или от антенны к ПР (в режиме приёма).

Антенно-фидерное устройство (АФУ) - это сочетание антенны с фидером.

Радиоволны характеризуются длиной волны и частотой колебаний, используемых для их получения.

Длиной волны называют -  расстояние на которое распространяется волна за время одного колебания тока в антенне.

Диапазоны радиоволн В зависим. от длины радиоволн изменяются особенности их распространения и использования, поэтому весь спектр разбивают на отдельные имеющие неодинаковые свойства сектора.

Радиочастоты – частоты или полосы частот в диапазоне 3кГц–3000ГГц, которым присвоены условные наименования.

Поверхностные радиоволны, излучаемые антенной, распространяются вдоль земной поверхности.

Пространственные радиоволны. распространяются под углом к горизонту

1.4 Классификация АФУ.

Антенны можно классифицировать по различным признакам:

- по характеру излучающих элементов (антенны с линейными токами, или вибраторные антенны, антенны, излучающие через раскрыв  –  апертурные антенны, антенны поверхностных волн);

- по виду радиотехнической системы - связь, телевидение, радиолокация, радиоуправление, радиоастрономия, радионавигация,  системы определения государственной принадлежности, инструментальной посадки, радиоэлектронного противодействия, телеметрия и т.д.

- по назначению – передающие, приемные, приемо-передающие.

- по диапазону частот – длинноволновые, коротковолновые, средневолновые, высокочастотные и т.д.

-по конструкции – вибраторные, рамочные, спиральные, волноводные, параболические, антенные решетки.

- по месту установки – стационарные и мобильные (автомобильные, самолетные, корабельные, установленные на ИСЗ )и т.д.

При изучении данной дисциплины в основном будем придерживаться диапазонной классификации.

1.5 Краткие сведения об основных параметрах антенн.

Электромагнитное излучение, создаваемое антенной, обладает свойствами направленности и поляризации. Антенна как двухполюсник обладает входным сопротивлением (импедансом).

Лишь часть энергии источника антенна преобразует в электромагнитную волну, остальная расходуется в виде тепловых потерь.

Для количественной оценки перечисленных и ряда других свойств антенна описывается набором электрических характеристик и параметров, в частности:

Для решения вопросов организации связи, эффективного использования имеющихся радиопередающих и приемных устройств, исходя из их эксплуатационных характеристик.

Необходимо подобрать, либо рассчитать, спроектировать, изготовить  и установить подходящее для решения поставленной задачи  антенно-фидерное устройство (АФУ).

Используя фундаментальные законы волновой теории, законы электродинамики и теории антенн, можно рассчитать параметры нужного нам АФУ.

Качественная оценка и сравнение осуществляется по электрическим и геометрическим  характеристикам антенн.

Полевые характеристики

Характеристика направленности

-диаграмма направленности (ДН), ширина ДН

По заданному уровню

- уровень боковых лепестков (УБЛ),

-коэффициент рассеяния,

-фазовая диаграмма,

-поляризационная  диаграмма,

-коэффициент направленного действия (КНД),

-коэффициент усиления (КУ),

-Коэффициент использования поверхности (КИП),

-апертуры антенны,

-эффективная площадь рассеяния (ЭПР) антенны

Характеристики со стороны линии питания

- тип линии питания,

-номинальное входное сопротивление антенны,

- резонансная частота,

- рабочая полоса частот (по качеству согласования),

-входной импеданс антенны

-коэффициент стоячей волны (КСВ) в линии питания,

-максимальная допустимая мощность на входе антенны

Передаточные характеристики

-коэффициент полезного действия (КПД)

-действующая высота

-векторная импульсная характеристика,

-векторная передаточная характеристика

-шумовая температура антенны

-эквивалентная изотропно излучаемая мощность (ЭИИМ)

Конструктивные характеристики

-масса, координаты центра масс,

-момент инерции

-габаритные размеры,

-максимальный радиус разворота

-парусность (ветровая нагрузка)объекта установки,

-способ крепления ,

-примененные материалы

Ряд электрических характеристик антенн как взаимных устройств (пассивных линейных многополюсников) в режиме передачи и в режиме приема совпадает, в том числе: ДН (КНД, КУ, УБЛ) и входной импеданс. Например, ДН антенны в режиме приема и в режиме передачи совпадают.

Итак, любая антенна выполняет две функции: преобразование энергии токов ВЧ в энергию радиоволн в режиме передачи или обратное преобразование в режиме приема с сохранением в обоих случаях закона модуляции; излучение радиоволн в заданном направлении и с заданной поляризацией в режиме передачи или выделение из помех радиоволн, приходящих с заданного направления в режиме приема.

В табл.1.1 приведен перечень основных параметров антенн в соответствии с функциями, которые они характеризуют.

Таблица 1.1

| Функция преобразования | Функция излучения | Обе функции |
| --- | --- | --- |
| R2 - сопротивление излучения | Ф(0,ф), F(0,p) - диаграмма направленности | А(0,ф), Am - действующая площадь антенны |
| Rn - сопротивление потерь | Ид - действующая высота | ZA(f) - частотная характеристика |
| ZA - входное сопротивление | Б(0,ф) - коэффициент направленного действия (КНД), Dm - максимальный КНД | G(0^), Gm - коэффициент усиления |
| Р - полная мощность Па - КПД |  | ¥(0,ф) - фазовая характеристика |
| 4 - коэффициент согласования |  | p - поляризационная характеристика |