Лекция 1

1. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ

1.1 Системы счисления

Системой счисления называют способ изображения произвольного числа ограниченным набором символов, называемых цифрами. Номер позиции, определяющий вес, с которым данная цифра складывается в числе, называют разрядом, а системы счисления, обладающие отмеченным свойством, – позиционными.

В общем случае n-разрядное положительное число  N  в произвольной системе счисления с основанием  р  представляется суммой вида

(9.1)

где  ak - отдельные цифры в записи числа, значения которых равны членам натурального ряда в диапазоне от  0  до  (р – 1).

При выполнении вычислений цифровыми электронными устройствами используются элементы с двумя устойчивыми состояниями. По этой причине в цифровой технике широкое распространение получила позиционная двоичная система счисления (с основанием 2). В каждом двоичном разряде, получившем название бит, может стоять 1 или 0. Сама же запись числа (двоичный код) представляет собой последовательность из единиц и нулей. Чтобы отличить двоичное число от десятичного, будем дополнять его справа суффиксом В (Binaire), как это принято в специальных машинно-ориентированных языках программирования, называемых ассемблерами.

Веса соседних разрядов двоичного кода числа отличаются в два раза, а самый правый разряд (младший) имеет вес 1. Поэтому, например

101101В = 1.25 + 0.24 + 1.23 +1.22 + 0.21 + 1.20 = 45.

Четыре соседних бита называют тетрадой, группу из 8 бит называют байтом, а из 16 бит – машинным словом. Совокупность из 1024 (210)  байт называют килобайтом, из 1024 килобайт – мегабайтом, из 1024 мегабайт – гигабайтом.

1 Гбайт = 210  Мбайт = 220  Кбайт = 230  байт.

Арифметические операции в двоичной системе счисления исключительно просты и легко реализуются аппаратно. Однако при вводе и выводе информации в цифровое устройство она должна быть представлена в более привычной для человека десятичной системе счисления. Стремление упростить процедуру пересчета двоичных чисел к десятичному эквиваленту привело к использованию двоично-десятичного кода. В этом коде для записи отдельных цифр разрядов десятичного числа используют тетрады их двоичного кода. Например, десятичное число 9531 в двоично-десятичном коде представляется машинным словом из четырех тетрад

9531 = 1001   0101   0011   0001.

Записывать двоичные числа большой разрядности утомительно. Поэтому, как правило, они представляются более компактными записями с использованием шестнадцатеричной системы счисления. В этой системе используют первые десять членов натурального ряда от 0 до 9, а в качестве остальных цифр – первые шесть латинских букв A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14,    F = 15. Справа шестнадцатеричное число будем дополнять суффиксом Н (Hexadecima).

Таблица 1.1

Соответствие чисел различных систем счисления

| Десятичное число | Шестнадцатеричное число | Двоичное число |
| --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F | 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 |

Перевод двоичного числа в число системы с основанием 16 и наоборот не вызывает затруднений. Для этого исходное двоичное число справа налево разбивается на тетрады, а затем содержимое каждой из них рассматривается как двоичный код соответствующей цифры шестнадцатеричной системы. Для обратного перехода каждую цифру шестнадцатеричного числа заменяют тетрадой двоичного кода, например:  N =  8B5FH = 1000  1011  0101  1111 B.

Для перевода десятичного числа в двоичное удобно методом деления предварительно преобразовать его в шестнадцатеричное. Искомое число запишется в виде остатков от деления, начиная с последнего, например:

215   16

16      13                        215 = D7H = 1101  0111 В.

55

48

7

С помощью байта данных можно представить различную информацию:

– целое число без знака (от 0 до 255);

– число от 0 до 99 в двоично-десятичном коде;

– состояние восьми датчиков;

Под системой счисления понимают способ выражения и обозначения чисел. Общепринятым сейчас является позиционное счисление, в котором значение любой цифры определяется не только принятой конфигурацией ее символа, но и местоположением (позицией), которое она занимает в числе. Изображение чисел в любой позиционной системе счисления с натуральным основанием p (p № 1) базируется на представлении их в виде произведения целочисленной степени основания p на полином от этого основания:

где Np – натуральное число в системе счисления с основанием p,

ai О 0, 1, 2, …, p – 1 - цифры p-ичной системы счисления,

n – количество разрядов, используемых для представления чисел,

pm –характеристика числа, m – показатель, m О.., – 2, – 1, 0, 1, 2, …,

pm p-i = pm-i – позиционный вес i-го разряда числа, определяемый местом соответствующего символа в изображении числа.

Количество цифр в позиционной системе счисления равно ее основанию. Основанием системы счисления pi называется количество знаков или символов, используемых для изображения числа в данной позиционной системе счисления. В настоящее время наиболее распространенными являются основания 10, 2, 8, 16, которые иногда обозначаются индексами: D – Decimal, B – Binary, O – Octanary, H – Hexadecimal, соответственно.

Для представления чисел в десятичной системе используются цифры ai = (0, 1, …, 9), в двоичной – цифры ai = (0, 1), в восьмеричной – цифры         ai = (0, 1, …, 7), в шестнадцатеричной – цифры и буквы ai = (0, 1, …, 8, 9, A, B, C, D, E, F), где прописными латинскими буквами A,…, F обозначены цифры 10, 11, …, 15 десятичной системы. Цифры pi, необходимые для построения системы счисления, должны удовлетворять неравенству: 0 Ј ai Ј p – 1.

Если m = const, то это запись числа с фиксированной точкой (запятой). Позиция, в которой запятая фиксируется между разрядами числа, отделяет целую часть от дробной и определяет вес соответствующих разрядов. При m і n числа целые, при m Ј 0 числа дробные и при 0 Ј m Ј n смешанные числа.

В качестве примера запишем десятичное число 8274 в виде целого, смешанного и дробного числа.

При m = n = 4 полином этого числа запишется в следующем виде:

104  (8Ч10–1 + 2Ч10–2 +7Ч10–3 + 4Ч10– 4) = 8Ч103 + 2Ч102 + 7Ч101 +4Ч100.

Смешанное число запишем при m = 2 и n = 4:

102 ( 8Ч10–1 + 2Ч10–2 +7Ч10–3 + 4Ч10– 4 ) = 8Ч101 + 2Ч100 + 7Ч10 –1 +4Ч10–2 = 82,74.

При m = 0, n = 4 получим дробное число

100 ( 8Ч10–1 + 2Ч10–2 +7Ч10–3 + 4Ч10– 4 ) = 8Ч10 –1 + 2Ч10–2 + 7Ч10–3 +4Ч10– 4 = 0,8274.

Позиционная система счисления весьма удобна для выполнения различных арифметических операций (сложение, вычитание, умножение, деление), поэтому она является основной в цифровой и вычислительной технике.

Поскольку в цифровой технике основными логическими элементами являются устройства с двумя устойчивыми состояниями, то основной системой счисления является двоичная. В двоичной системе счисления любое число может быть представлено последовательностью двоичных цифр:

| N2 = am – 1 am – 2 … a1 a0 a – 1 a – 2 , |  |
| --- | --- |

где ai принимает значения 0 или 1.

Эта запись соответствует сумме степеней числа 2, взятых с указанными в них коэффициентами:

N2 = am-1Ч2 m –1 + am-2Ч2m– 2 + … + a1Ч21 + a0Ч20 + a–1Ч2– 1 + a-2Ч2– 2…

Например, двоичное число 10110, 1012 можно записать как

1Ч24 + 0Ч23 +1Ч22 +1Ч21 + 0Ч20 + 1Ч2–1 +0Ч2–2 + 1Ч2–3,

что соответствует десятичному числу 22,62510.

Для представления служебной информации при подготовке к решению задач на ЭВМ (например, номеров команд, адресов ячеек) применяют вспомогательные системы счисления –  шестнадцатеричную.

Шестнадцатеричная система счисления имеет основание P = 16 и цифры ai = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Буквами A, B, C, D, E, F обозначены соответственно десятичные цифры 10, 11, 12, 13, 14, 15. С помощью формул разложения любое шестнадцатеричное число может быть представлено десятичным эквивалентом.

Пример: (1E, C)16 = 1Ч161 + 14Ч16 0 + 12Ч16– 1 = 30,7510.

Запись команд и адресов ячеек памяти в шестнадцатеричной системе счисления еще более короткая, чем в восьмеричной.

Правило перевода целых чисел. Для перевода целого числа Np, представленного в системе счисления с основанием P, в систему счисления с основанием q необходимо данное число делить на основание q (по правилам системы с основанием P) до получения целого остатка, меньшего q. Полученное частное снова необходимо разделить на основание q и т.д., пока последнее частное не станет меньше q. Число Nq в новой системе счисления представится в виде упорядоченной последовательности остатков в порядке, обратном их получению. Причем цифру старшего разряда дает последнее частное.

Пример: Перевести десятичное число 15710 в двоичный код, результат проверить.

| число | делитель остаток |
| --- | --- |
| 157 78 39 19 9 4 2 1 0 | 2_____________1 (младший разряд) 2_____________0 2_____________1 2_____________1 2_____________1 2_____________0 15710 = 100111012 2_____________0 2_____________1 (старший разряд) |

Проверка: 100111012 = 127 + 026 + 025 +124 + 123 + 122 + 021 + 120 =

= 128 + 16 + 8 + 4 +1 =15710.

Пример: Перевести десятичное число 15710 в восьмеричный код, результаты проверить.

| число | делитель остаток |
| --- | --- |
| 157 19 2 0 | 8_____________5 (младший разряд) 8_____________3 15710 = 2358 8_____________2 (старший разряд) |

Проверка: 2358 = 282 + 381 + 580 = 128 + 24 + 5 = 15710.

Пример: Перевести десятичное число 15710 в шестнадцатеричный код, результат проверить.

| число |  | делитель остаток |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 157 9 0 |  | 16_____________13 (младший разряд) 16_____________9 (старший разряд) 15710=9D16 |

Проверка: 9D16 = 9161 + 13160 = 144 + 13 = 15710.

Для облегчения работы с двоичными кодами желательно знать наизусть десятичные значения чисел 2n от n = 0 до n = 14.

Таблица 1.2

| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 n | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 16384 |

Правило перевода правильной дроби. Перевод правильной дроби Np, представленной в системе счисления с основанием р, в систему с основанием q заключается в последовательном умножении этой дроби на основание q (по правилам системы счисления с основанием р), причем перемножению подвергаются только дробные части. Дробь Nq в системе счисления с основанием q представится в виде упорядоченной последовательности целых частей произведений в порядке их получения, где цифра старшего разряда является первой цифрой первого произведения. Если требуемая точность перевода есть q–k, то число последовательных произведений равно k.

Пример: Перевести десятичную дробь 0,369710 в двоичную систему счисления с точностью до 2–7.

0,3697   0,7394   0,4788   0,9576   0,9152   0,8304   0,6608

2          2          2          2          2         2          2

0,7394   1,4788   0,9576   1,9152  1,8304   1,6608    1,3216

направление чтения

Искомое число в двоичном коде будет равно 0,369710 = 0,01011112

Произведем проверку перевода:

0,01011112 = 02–1 +12–2 +02–3 + 12–4 +12–5 + 12–6 + 12 –7 = 0,3671875.

Пример: Перевести 0,369710 = в восьмеричный код с точностью q–3.

0,3697    0,9576    0,6608

8           8           8

2,9576     7,6608    5,2864

направление чтения

Восьмеричный код числа 0,369710 = 0,2758

Проверка перевода: 0,2758 = 28-1 + 78-2 + 58-3 = 0,36914062510.

Пример:. Перевести число 0,369710 в шестнадцатеричный код с точностью q–2.                                        0,3697      0,9152

16        _ 16

5,9152     14,6432

направление чтения

Шестнадцатеричный код числа 0,369710 = 0,5E16

Проверка перевода дает: 0,5E16 = 516–1 + 1416–2 = 0,367187510.

При переводе смешанных чисел необходимо отдельно перевести целую и дробную части, а полученные результаты объединить.

Метод вычитания На первом шаге определяется старший разряд двоичного числа n для переводимого десятичного числа N0 из условия

2 n+1 > N0  2 n

и в этот разряд вписывается единица. Затем из исходного числа N0 вычитается 2n и находится первая разность: N1 = N0 – 2n.

Для этой разности находится следующая максимальная степень числа 2 (в порядке убывания), и производится вычитание, а в соответствующий разряд вписывается единица. Эта процедура продолжается до тех пор, пока десятичное число не станет равным нулю. Разряды, в которых отсутствуют единицы, заполняются нулями.

Пример:  Перевести десятичное число 83 в двоичный код.

26   25   24   23   22  21   20

1     0    1     0    0    1     1

1. 27 > 83 > 26,  a6 = 1                             26

2. 83 – 26 = 19, 25 > 19 > 24, a4 = 1         24

3. 19 – 24 = 3, 22 > 3 > 21,     a1 = 1         21

4. 3 – 21 = 1, 21 > 1  20,       a0 = 1         20

В итоге имеем 8310 = 10100112.

Перевод дробного десятичного числа выполняется аналогично. Процедура продолжается до получения заданной степени точности.

2–1  2–2     2–3    2–4    2–5  2–6   2–7

1     0        0      1       0      0      1

0,5725000

– 0,5000                   2–1

0,0725000

– 0,0625000            2– 4

0,0100000

– 0,0078125           2–7

0,0021875

Пример: Перевести дробное десятичное число 0,5725 в двоичный код методом вычитания (с точностью до семи разрядов).

Подобным образом переводятся десятичные числа в восьмеричный и шестнадцатеричный коды.

Перевод чисел из шестнадцатеричной системы счисления и обратно.

Для перевода числа из шестнадцатеричной системы счисления в двоичную необходимо каждую цифру этого числа записать тетрадой, при этом шестнадцатерично-двоичный код совпадает с двоичным, поскольку  16 = 24 .

Пример:. 	9D,5E16 = 1001 1101, 0101 111016–2 = 10011101,01011112

910    1310 ,  510     1410.

Для перевода числа из двоичной  системы счисления в шестнадцатеричную необходимо разбить это число вправо и влево от запятой на тетрады и каждую тетраду представить шестнадцатеричной цифрой.

Пример:. 	111100,101012 = 0111 1100, 1010 100016–2 = 7C,A816 ,

716    С16 ,  А16    816.

Основными недостатками двоичной системы счисления являются большая длина разрядной сетки по сравнению с другими системами счисления, необходимость перевода исходных числовых данных из десятичной системы счисления в двоичную, а результатов решения - из двоичной в десятичную.

Двоично-десятичная система счисления BD (Binary Decimals) имеет основание d = 10, и каждая цифра (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) изображается в этой системе счисления четырехразрядным двоичным числом, называемым тетрадой. Она используется в ЭВМ не только в качестве вспомогательной системы счисления при вводе и выводе данных, но и в качестве основной при решении задач, когда в ЭВМ вводится и выводится большое количество чисел, а вычислений над ними производится мало. Десятичные числа в двоично-десятичной системе счисления кодируются в прямом нормально-взвешенном коде 8-4-2-1, т.е. каждую цифру десятичного числа необходимо заменить соответствующей тетрадой двоичных чисел.

Для перевода десятичного числа в двоично-десятичный код, десятичный символ следует заменить его двоичным изображением в виде тетрады.

Пример:. 	91,3710 = 1001 0001, 0011 01112–10

910     110  ,   310     710

Для перевода двоично-десятичного числа в десятичное необходимо исходный код разбить на тетрады вправо и влево от запятой (неполные тетрады дополнить нулями) и заменить полученные тетрады соответствующими десятичными символами.

Пример:. 	11001,001112–10 = 0001 1001, 0101 1000 = 19.5810

110     910  ,   510    810

В таблице 1.3 приведены изображения десятичных чисел 0...20 в двоичном, восьмеричном и шестнадцатеричном кодах.

Таблица 1.3

| Десятичное число | Двоичный код | Восьмеричный код | Шестнадцатеричный код |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 00000 | 0 | 0 |
| 1 | 00001 | 1 | 1 |
| 2 | 00010 | 2 | 2 |
| 3 | 00011 | 3 | 3 |
| 4 | 00100 | 4 | 4 |
| 5 | 00101 | 5 | 5 |
| 6 | 00110 | 6 | 6 |
| 7 | 00111 | 7 | 7 |
| 8 | 01000 | 10 | 8 |
| 9 | 01001 | 11 | 9 |
| 10 | 01010 | 12 | A |
| 11 | 01011 | 13 | B |
| 12 | 01100 | 14 | C |
| 13 | 01101 | 15 | D |
| 14 | 01110 | 16 | E |
| 15 | 01111 | 17 | F |
| 16 | 10000 | 20 | 10 |
| 17 | 10001 | 21 | 11 |
| 18 | 10010 | 22 | 12 |
| 19 | 10011 | 23 | 13 |
| 20 | 10100 | 24 | 14 |