Лекция 2

1.2 Алгебра логики

При записи тех или иных логических выражений используется специальный язык, который принят в математической логике. Основоположником математической логики является великий немецкий математик Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646 - 1716 гг.). Он сделал попытку построить универсальный язык, с помощью которого споры между людьми можно было бы разрешать посредством вычислений. На заложенном Лейбницем фундаменте ирландский математик Джордж Буль построил здание новой науки - математической логики, - которая в отличие от обычной алгебры оперирует не числами, а высказываниями. В честь Д.Буля логические переменные в языке программирования Паскаль впоследствии назвали булевскими.

Высказывание - это любое утверждение, относительно которого можно сказать истинно оно или ложно, т.е. соответствует оно действительности или нет.

Таким образом по своей сути высказывания фактически являются двоичными объектами и поэтому часто истинному значению высказывания ставят в соответствие 1, а ложному - 0. Например, запись А = 1 означает, что высказывание А истинно.

Высказывания могут быть простыми и сложными. Простые соответствуют алгебраическим переменным, а сложные являются аналогом алгебраических функций. Функции могут получаться путем объединения переменных с помощью логических действий.

Математический аппарат, описывающий действия дискретных устройств, базируется на алгебре логики, или, как ее еще  называют по имени автора - английского математика Джорджа Буля (1815-1864 г.), булевой алгебре. На возможность применения алгебры логики для анализа технических систем впервые указал П.С. Эренфест (1910 г.), а в 1938 г. К. Шеннон применил алгебру Буля для расчета релейных схем. В настоящее время математический аппарат алгебры логики является основой проектирования цифровых устройств.

Булева алгебра оперирует двоичными переменными, которые условно обозначают, как 0 и 1. В ее основе лежит понятие переключательной или булевой функции вида f (x1, x2 … xn) относительно аргументов x1, x2 … xn , которая также может принимать лишь два значения – 0 и 1. Логическая функция может быть задана словесно, алгебраическим выражением, и таблицей, которая называется таблицей истинности. Аналитический способ предусматривает запись функции в форме логического выражения, показывающего, какие логические операции над аргументами функции должны выполняться, и в какой последовательности. Сложные функции от многих аргументов могут быть представлены в форме функций от функций, последние из которых выражаются через меньшее число аргументов. При табличном задании функции, в строках таблицы записываются возможные двоичные значения аргументов x1, x2 … xn и указываются значения функции f (x1, x2 … xn), которые она принимает (0 или 1) на данном наборе. При числе аргументов n максимальное число строк в таблице 2 n.

В алгебре логики имеются три простейшие логические операции: отрицание (инверсия, операция НЕ), логическое сложение (дизъюнкция, операция ИЛИ), логическое умножение (конъюнкция, операция И).

Операция отрицания выполняется над одним аргументом или функцией и обозначается чертой над обозначением аргумента или функции: (не ). Таким образом, инверсия единицы равна нулю, инверсия нуля – единице, а двойная инверсия не изменяет значения переменной:

Дизъюнкция переменных x1 и x2 равна логической 1, если x1 или x2 равны логической единице (табл. 3.1), откуда и возникло название логической операции логическое ИЛИ. Обозначают дизъюнкцию + или V (от латинского Vel – или): y = x1 + x2 либо y = x1  x2 . Второй способ предпочтителен, так как позволяет отличить логическое сложение от арифметического. Для двух переменных 0  0 = 0; 0  1 = 1; 1  0 = 1; 1  1 = 1, т.е. равенство хотя бы одного аргумента логической единице определяет единичное значение всей функции.

Конъюнкция переменных x1 и x2 равна логической 1 в том случае, когда и x1, и x2 равны логической 1 (отсюда название логическое И). Операция логического умножения обозначается точкой или, в буквенных выражениях, никак не обозначается: y = x1  x2 = x1 x2. Дизъюнкция, как и конъюнкция, может осуществляться с многими переменными.

Для преобразования аналитических выражений логических функций (например, с целью их упрощения) используются следующие законы булевой

Соотношения, вытекающие из принципа работы простейших логических элементов (аксиомы алгебры Буля):

Х+1=1;		Х·1=Х;		Х  1=Х;

X+0=	Х;		X·0=0	;	          X  0 =Х;

X+X=Х;		X·X=Х;		X  X=0;

X+X=1;		X·X=0;		X  X=1.

Множество булевых функций с операциями  (дизъюнкция), (конъюнкция), (отрицание) называется булевой алгеброй. Операция отрицание имеет самый высокий приоритет, затем идет конъюнкция, а затем дизъюнкция. Рассмотрим основные аксиомы булевой алгебры (в аксиомах x, y, z могут быть булевыми переменными или функциями).

коммутативность

ассоциативность

идемпотентность

свойства констант

0 = 1

6.                                     аксиома отрицания

7.

дистрибутивность

8.                          закон исключения третьего

9.                           закон противоречия

10.

законы де Моргана

Если в формуле несколько одинаковых по старшинству операций следуют друг за другом, то они выполняются слева направо.

Рассмотрим несколько дополнительных законов булевой алгебры, которые могут быть доказаны с помощью перечисленных выше аксиом и которые часто используются для эквивалентных преобразований.

1.         поглощение

2.                         склеивание

Набор логических элементов И, ИЛИ, HЕ называют основным базисом или основной функционально полной системой элементов. Последнее означает, что с помощью этих элементов можно создать схему, осуществляющую любую сколь угодно сложную логическую операцию.

Таблица 1.4.  Основные логические элементы

| Логический элемент (функция) | Условное обозначение | Логическое уравнение | Таблица истинности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  | X2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 НЕ (инверсия) | X1 Y |  | Y | 1 | 1 | 0 | 0 |
| И (логическое умножение) | X1 Y X2 |  | Y | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 ИЛИ (логическое сложение) | X1 Y X2 |  | Y | 0 | 1 | 1 | 1 |
| И–НЕ | X1 Y X2 |  | Y | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 ИЛИ–НЕ | X1 Y X2 |  | Y | 1 | 0 | 0 | 0 |
| =1 Исключающее ИЛИ | X1 Y X2 |  | Y | 0 | 1 | 1 | 0 |

В интегральной схемотехнике особенно широко используют элементы других базисов: ИЛИ-НЕ (стрелка Пирса) и И-НЕ (штрих Шеффера). Каждый из этих двух элементов представляет собой функционально полную систему элементов, так как  элемент НЕ легко получается как из элемента ИЛИ-НЕ, так и из элемента И-НЕ параллельным соединением всех входов. Однако схемы сложных устройств получаются более простыми, когда используются логические элементы разных типов.

Число аргументов однозначно определяет число различных функций от этих аргументов. При числе аргументов равном n, число их различных сочетаний равно 2n, а число функций – 4n. Все логические функции для двух переменных, реализуемые в виде логических электронных элементов, приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5

| Таблица истинности |  |  |  |  | Обозначение лог. операции | Название функции | Формула через 3 основные операции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| x2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| Y1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Логическое отрицание, функция НЕ |  |
| Y2 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Логическое сложение, функция ИЛИ |  |
| Y3 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Логическое умножение, функция И |  |
| Y4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Функция ИЛИ-НЕ, стрелка Пирса |  |
| Y5 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Функция И-НЕ, штрих Шеффера |  |
| Y6 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Неравнозначность, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ |  |
| Y7 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | Равнозначность, эквивалентность |  |

Словесное описание приведенных выше функций выглядит так.

Функция ИЛИ равна 1 при равенстве любого аргумента 1.

Функция И равна 1 при равенстве всех аргументов 1.

Функция ИЛИ-НЕ равна 1 при равенстве всех аргументов 0.

Функция И-НЕ равна 1 при равенстве любого аргумента 0.

Функция ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (при  двух аргументах) равна 1 при неравных (неравнозначных) аргументах.

Функция РАВНОЗНАЧНОСТЬ (при двух аргументах) равна 1 при равных (равнозначных) аргументах.

Ниже (табл. 1.6) приведены более традиционные формы таблиц истинности для логических функций.

Таблица 1.6

| Аргументы |  | Функция |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | x2 | ИЛИ | И | ИЛИ-НЕ | И-НЕ | Неравно-значность | Равно- значность |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Теорема Моргана

.

Операции с 0 и 1:

.

Дистрибутивный закон x1+x2 x3=(x1+x2) (x1+x3) требует пояснения. Раскроем скобки в правой части равенства:

(x1+x2) (x1+x3) = x1 x1+x1 x3+x1 x2+x2 x3 = x1+x1 x3+x1 x2+x2 x3 = x1(1+x3+x2)+x2 x3=x1+x2 x3.

.
Равенство левой и правой частей доказано. Аналогично можно доказать правила склеивания:

x1 (x1+x2) = x1 x1+x1 x2 = x1+x1 x2 = x1 (1+x2) = x1.

Теорема Моргана основана на так называемом принципе двойственности. Если функцию и аргументы поменять на их отрицания, знак логического сложения заменить на знак логического умножения, знак логического умножения заменить на знак логического сложения, то равенство в уравнении, определяющем функцию, не нарушится.

Если , то, согласно принципу двойственности, , если же , то  . Это и доказывает теоремы Моргана.

Основные законы алгебры логики

В алгебре логики имеется четыре основных закона:

1. Переместительный, или закон коммутативности для операций сложения и умножения соответственно:

A  B = B  A;

A B = B A.

2. Сочетательный, или закон ассоциативности для сложения и умножения соответственно:

(A  B)  C = A  (B  C);

(A B) C = A (B C).

3. Распределительный, или закон дистрибутивности для сложения и умножения соответственно:

(A  B) C = A C  B C;

(A B)  C = (A  C) (B  C).

4. Закон двойственности или инверсии (правило де Моргана) сложения и умножения соответственно:

Справедливость этих законов можно доказать с помощью таблиц истинности сложных логических связей, описываемых законом, или с помощью логических преобразований.

Для преобразований логических выражений пользуются легко доказываемыми тождествами:

С помощью законов алгебры логики и тождеств могут быть доказаны соотношения, получившие названия правил:

поглощения                                         A  AB = A,

A (A  B) = A

и склеивания

Эти правила широко используют для преобразования переключательных функций с целью их упрощения.

Из правила де Моргана вытекают следствия:

с помощью которых появляется возможность выражать дизъюнкцию через конъюнкцию и отрицание, а конъюнкцию – через дизъюнкцию и отрицание. Законы двойственности справедливы для любого числа переменных.

В булевой алгебре при отсутствии в выражении скобок вводится следующий порядок действий: первыми выполняются операции отрицания, далее – конъюнкции, затем – дизъюнкции. Наличие в выражении скобок изменяет обычный порядок действий: в первую очередь должны выполняться операции внутри скобок.