Лекция 3

1.3.Логические элементы

Логические элементы – устройства, с помощью которых реализуются логические функции. Их используют для построения сложных преобразователей цифровых сигналов.

Логические элементы относятся к комбинационным логическим устройствам (без внутренней памяти). Выходные сигналы в них не зависят от предыстории и однозначно определены входными сигналами в данный момент времени. Другой разновидностью являются последовательные логические устройства – выходной сигнал зависит от входного сигнала в данный момент времени, и выходных сигналов и памяти в предыдущие моменты времени.

Различают 6 основных типов логических элементов (по основным логическим операциям).

| Элемент «И» |  |
| --- | --- |

| Элемент «ИЛИ» |  |
| --- | --- |

| Элемент «НЕ» |  |
| --- | --- |

| Элемент «ИЛИ-НЕ» (стр. Пирса) |  |
| --- | --- |

| Элемент «И-НЕ» (штр. Шеффера) |  |
| --- | --- |

В качестве самостоятельного функционального узла также рассматривается логический элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» или сумматор по модулю 2.

| Элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» (сумматор по модуля два) |  |
| --- | --- |

1.4 Способы представления логических функций

Булевы функции удобнее задавать в виде формул. Одной функции может соответствовать множество формул, содержащих аргументы функции, знаки дизъюнкции, конъюнкции и отрицания.

Элементарной дизъюнкцией называется дизъюнкция конечного  множества переменных или их отрицаний, в котором каждая переменная встречается не более одного раза.

Пример:  ,  x1

Элементарной конъюнкцией называется конъюнкция конечного множества переменных или их отрицаний, в котором каждая переменная  встречается не более одного раза.

Пример:  ,

Дизъюнктивной нормальной (днф) называется дизъюнкция конечного множества попарно различных элементарных конъюнкций.

Пример:  ,

Аналогично, можно определить конъюнктивную нормальную форму (кнф), как конъюнкцию конечного множества попарно различных элементарных дизъюнкций.

Пример:  ,

В примере видно, что   является одновременно днф и кнф.

Для любой функции можно найти ее представление в днф и кнф, используя аксиомы алгебры логики.

Пример:  Найти днф, кнф  для

– Днф.

- кнф.

Любая булева функция может иметь много представлений в виде днф и кнф. Особое место среди этих представлений занимаются совершенные днф (сднф) и совершенные кнф (скнф).

Конституентой единицы k1 (минтермом) набора  называется конъюнкция всех переменных, образующих этот набор. Причем, переменная входит в конъюнкцию с отрицанием, если она на данном наборе равна 0 и без отрицания, если она равна 1.

Конституентой нуля k0 (макстермом) данного набора называется дизъюнкция всех переменных, образующих этот набор. Переменная входит в дизъюнкцию без отрицания, если она на этом наборе равна 0 и с отрицанием, если она равна 1.

Совершенная дизъюнктивная нормальная форма функции f – дизъюнкция k1 тех наборов, на которых функция принимает значение 1.

Совершенная конъюнктивная нормальная форма функции f – конъюнкция k0 тех наборов, на которых функция принимает значение 0.

Представление функции в СДНФ или СКНФ единственно. Совершенные формы легко строить по таблице истинности.

Если же каждый член дизъюнкции нормальной формы от  n  аргументов содержит все эти аргументы, часть которых входит в него с инверсией, а часть - без нее, то такая форма представления функции называется совершенной дизъюнктивной нормальной формой (СДНФ):

хСДНФ = х1 х2 х 3  х1  х3  х1 х2.

Каждая конъюнкция этой дизъюнкции включает каждую переменную только один раз в прямом или инверсном виде, обращаясь в единицу при определенном наборе значений переменных, и носит название констинтуента единицы или минтерм.

Если каждый член конъюнктивной нормальной формы от n аргументов содержит все эти аргументы, часть которых входит в него с инверсией, а часть – в прямом виде, то такая форма представления функции называется совершенной конъюнктивной нормальной формой (СКНФ), например:

хКНФ = (х1    х3)( х1  х2  ).

Каждая дизъюнкция этой конъюнкции включает каждую переменную только один раз, обращаясь в ноль при определенном наборе переменных, и носит название констинтуента нуля или макстерм.

Правило перехода от табличного задания переключательной функции к ее записи в СДНФ заключается в следующем:

1. Составить минтермы для строк таблицы истинности, на которых функция Х равна 1. Если значение переменной в этой строке равно 0, то в минтерме записывается отрицание этой переменной.

2. Записать дизъюнкцию составленных минтермов, которая будет представлять переключательную функцию в СДНФ.

Это правило называют правилом записи переключательной функции по единицам.

Пусть переключательная функция f (x 1, x 2, x 3) задана таблицей истинности (табл. 1.7).

Таблица 1,7. Таблица истинности  f(x 1, x 2, x 3)

| Номер набора | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| х 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| х 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| У (х 1,х 2,х 3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Запись этой переключательной функции в СДНФ будет иметь следующий вид:

.

Алгоритм перехода от табличного значения переключательной функции к ее записи в СКНФ заключается в следующем:

1. Составить макстермы для строк таблицы истинности, на которых функция у равна 0. Если значение переменной (х 1, х 2, х 3) в этой строке равно 1, то в макстерм записывается отрицание этой переменной.

2. Записать конъюнкцию составленных макстермов.

Для таблицы истинности (табл. 1.7) переключательная функция в СКНФ будет иметь вид:

.

Количество переменных, содержащихся в логическом выражении (минтерме или макстерме) – называется рангом. В приведенных примерах макстермы и минтермы имеют третий ранг.

Если минтермам (макстермам) присвоить индекс i (порядковый номер в табл. 1,7), то переключательная функция может быть записана:

у СДНФ = М 0 V М 1 V М 3 V М 7 ,

у СКНФ = m 2 m 4 m 5 m 6 .

Не полностью определенные переключательные функции – функции, для которых не определено их значение хотя бы на одном наборе переменных. Пусть в табл. 3.4 функция не определена на третьем наборе, тогда функция на этом наборе должна быть обозначена знаком Х или буквой Ф (функционал – или комбинация 1 и 0):

х 1 = 0,        х 2 = 1,        х 3 = 1        y = Ф.

В этом случае при записи функции в СДНФ или СКНФ данному набору можно присвоить значение 0 или 1. Доопределение такой функции производится на разных этапах обработки функции в зависимости от конкретной задачи, например, при минимизации. На практике, как правило, используется запись функций в СДНФ, поскольку она более компактна и наглядна по сравнению с записью в СКНФ. В связи с этим рассмотрим способ перехода от записи функции в ДНФ к СДНФ. Для перехода от ДНФ к СДНФ необходимо в каждый из членов, в которых представлены не все аргументы, ввести сомножители вида, где x i – отсутствующий в члене аргумент. Так как = 1, то такая операция не может изменить значения функции. Покажем переход от ДНФ к СДНФ на примере следующего выражения:

F (x 1, x 2, x 3) = х 1 х 2  х 2 х 3.

Добавление в члены выражений недостающих аргументов приведет к виду:

F (x 1, x 2, x 3) = х 1 х 2 (х 3 V ) V х 2 х 3 (х 1 V ) =

= х 1 х 2 x3 V x 1 x 2  V x 1 x 2 x 3  V  x 2 x 3.

Полученная форма является СДНФ.