Лекция 5

2 БАЗОВЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

2.1 Разновидности базовых логических элементов

Существует множество базовых логических элементов, различающихся схемотехнической реализацией, конструкцией и технологией изготовления, напряжением питания, потребляемой мощностью, нагрузочной способностью и другими показателями.

Цифровые микросхемы развивались в следующей последовательности: резистивно-транзисторная логика (РТЛ), диодно-транзисторная логика (ДТЛ), транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ), эмиттерно-связанная логика (ЭСЛ), транзисторно-транзисторная логика с диодами Шотки (ТТЛШ), интегрально-инжекционная логика (И2Л). В этих определениях слово “логика” подразумевает понятие “электронный ключ”.

Все перечисленные выше логические микросхемы выполнены на базе биполярных транзисторов. Наряду с ними широкое распространение получили цифровые микросхемы на МОП - структурах (на транзисторах p- и n-типов с обогащенным каналом, КМОП - схемы на дополняющих транзисторах). Серии РТЛ, РЕТЛ промышленностью в настоящее время не выпускаются, но еще используются только для комплектации серийной РЭА. Наиболее широкое распространение в современной аппаратуре получили серии микросхем ТТЛШ, ЭСЛ и схемы на КМОП-структурах, так как они отличаются более высоким уровнем интеграции и обладают большим функциональным разнообразием.

Можно выделить три этапа развития микросхем, входящих в состав стандартных серий для создания цифровых устройств различного назначения.

I этап (1969 - 1975 гг.). В состав стандартных серий входили микросхемы малой степени интеграции, выполняющие простейшие логические функции, например серия К155.

II этап (1976 - 1980 гг.). Появились серии с улучшенными характеристиками, такие как 531, 555, 500, К561, К1561 и другие, что привело к ограниченному применению серий  131, 158, 137, 187.

III этап (1981 - 1987 гг.). Разработка микросхем большой степени интеграции, микропроцессорных комплектов, запоминающих устройств, полузаказных БИС на основе матричных кристаллов.

Для современной цифровой схемотехники характерно широкое использование базисов И-НЕ и ИЛИ-НЕ. Для их реализации логические элементы строят, как правило, из двух частей: части схемы, выполняющей операции И или ИЛИ (так называемой входной логики), и инвертора, выполняющего операцию НЕ. Входная логика может быть выполнена на различных полупроводниковых элементах: диодах, биполярных и полевых транзисторах. В зависимости от вида полупроводниковых элементов, применяемых для изготовления входной логики и инверторов, различают:

диодно-транзисторную логику (ДТЛ),

транзисторно-транзисторную логику (ТТЛ),

ТТЛ с диодами Шоттки (ТТЛШ),

эмиттерно-связанную логику (ЭСЛ),

интегральную инжекционную логику (И2Л),

логику на n-МОП, p-МОП и комплементарных парах полевых транзисторов (КМОП).

истоково-связанная логика с управляющим затвором Шоттки ИСЛ (GaAs).

В каждой из различных технологий разработан и выпускается ряд серий аналоговых и цифровых ИМС.

Под серией ИМС понимают совокупность типов микросхем с различными функциями, но с единым конструкторско-технологическим исполнением, предназначенных для совместного использования.

Каждая серия отличается степенью комплектности и содержит по несколько, а иногда до сотни и более типономиналов ИМС. Например, в серии К155 их насчитывается около 150, в серии К555 – около 140.

Типономинал ИМС – ИМС конкретного типа, отличающаяся от других микросхем того же типа по выполняемой функции.

Ниже приведена далеко не полная сводка о составе серий в различных технологиях современных цифровых ИМС. Эти сведения содержат лишь номера серий (без указания конструктивных признаков и их принадлежности – коммерческая – некоммерческая).

ТТЛ: 133, 134, 155, 185, 559, 596, 599, 1006,1102, 1107, 1556.

ТТЛШ: 530, 531, 533, 555, 556, 559, 571, 580, 589, 1527,1530, 1531, 1533,

1548, 1802, 1804, 1810.

ЭСЛ: 100, 500,1500,1520, 1521, 1572.

И2Л: 541, 582, 583, 584.

n-МОП: 132, 565, 580, 1520, 1801, 1809.

p-МОП: 127, 144, 160, 186, 501,502, 507, 558, 568, 573,1601.

КМОП: 164, 176, 188, 537, 561, 564, 587, 588, 590, 1515, 1561, 1603, 1604,

1806.

ИСЛ (GaAs): 6500, 6501.

В таблице 10.3 дана сравнительная сводка для ИМС перечисленных выше технологий по следующим основным параметрам:

1) тип логики;

2) напряжение источника питания;

3) логические уровни нуля и единицы;

4) нагрузочная способность;

5) помехоустойчивость (минимальная);

6) быстродействие;

7) потребляемая мощность (в расчете на один ЛЭ).

Таблица 10.3

Сравнение основных параметров ИМС различных технологий

(данные усреднены и сориентированы на ИМС логической подгруппы)

| Параметры |  | ЭСЛ | И2Л | ТТЛ | ТТЛШ | n-МОП | p-МОП | КМОП | ИСЛ GaAs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип логики | + | + | + | + | + | – | + | + |
| 2 | Uпит, В | –5–6 | 1,5 | 5 | 5 | ± 5 | – 12 – 27 | 3…15 | + 4 – 2,4 |
| 3 | U0, В | –1,63 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | – 1 | 0,3* | 0 |
|  | U1, В | –0,98 | 1 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | – 10 | 8,2* | 1,3 |
| 4 | Краз | 10 | 3 | 10 | 20 | 50 |  |  | 8 |
| 5 | U0пом, В | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | Около 30% от Uпит |  |  | 0,1 |
| 6 | tзд.р , нс | 1 | 500** (МП) | 10 | 3 | 100 – 200 |  |  | < 0,5 |
| 7 | Рпотр, Вт | 0,03 | 10-8 | 0,01 | 0,002 | (10-6 – 10-7) *** |  |  | 0,1 |

*  При напряжении питания 10 В.

** В расчете на один  микропроцессор.

*** В статическом режиме.