Лекция 6

2.2 Логические элементы серий ТТЛ

Транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ) малой степени интеграции появилась на первом этапе развития интегральной схемотехники (1969 – 1985 гг.). Эти схемы характеризуются хорошими электрическими параметрами, удобны в применении, обладают большим функциональным разнообразием. Отечественная промышленность выпускала микромощную серию 134 и стандартные серии 133, 155 (аналоги зарубежных SN54, SN74). Серия К155 отличается большой функциональной полнотой, в ее составе 103 интегральных МСХ (155 серия имеет 89 ИС, КМ155 – 91 ИС).

Классической структурой ТТЛ является схема базового логического элемента И-НЕ серии 133, 155 (рис. 4.1). Схема содержит входной многоэмиттерный транзистор VT1, реализующий функцию И, фазосмещающий каскад на транзисторе VT2; двухтактный выходной каскад, выполненный по схеме составного эмиттерного повторителя на транзисторах VT4 и VT5 с введением диода сдвига уровня VD5 и компенсирующий транзистор VT3. Эмиттеры транзистора VT1 служат входами логического элемента и соединены с шиной нулевого потенциала через обратносмещенные антизвонные диоды VD1– VD4. Последние служат своего рода демпфером, защищая от отрицательного входного напряжения транзистор VT1.

Рисунок 4.1 – Схема базового логического элемента И-НЕ

серий 133, 155, SN54, SN74

R1

VT1

VT4

Uп

R2

R4

VT2

VT5

VT3

R3

R5

VD1

X1

Y

X2

X3

X4

VD1– VD4

На рис. 5 приведена упрощенная схем логического элемента ТТЛ – элемента И-НЕ.

Рис. 5. Схема базового элемента И-НЕ ТТЛ.

Точки А, B, C, D, E – основные узлы схемы, для которых будут рассчитаны напряжения. Примем за постоянные величины напряжений на открытом p-n переходе – 0,7 В и на участке коллектор - эмиттер насыщенного транзистора – 0,1 В.

При подаче на оба входа х1 и х2 уровней логического 0 эмиттерные переходы многоэмиттерного транзистора VT1 открыты. Напряжение в точке А (напряжения во всех точках схемы измеряются по отношению к общему проводу) складывается из входного напряжения логического 0 и напряжения на открытом p-n переходе. Оно может изменяться от 0,7 В при входном напряжении равном 0 до 1,1 В при входном напряжении 0,4 В (максимум напряжения логического 0). Между точкой А и общим проводом последовательно включены 3 p-n перехода – коллекторный p-n переход транзистора VT1, эмиттерный переход транзистора VT2 и эмиттерный переход транзистора VT4. Для открытия каждого необходимо напряжение ~0,7 В, а для трех p-n переходов ~2,1 В. Напряжение же в точке А существенно меньше, следовательно, вышеперечисленные p-n переходы закрыты. Так как закрыты эмиттерные p-n переходы транзисторов VT2 и VT4, то закрыты и сами транзисторы, т.е. их коллекторные токи равны 0. Транзистор VT3 открыт, так как на его базу подается напряжение источника питания через резистор R2. Напряжение в точке С, при отсутствии нагрузки на логический элемент, близко к напряжению источника питания (5 В). Напряжение в точке Е, т.е. на выходе Y элемента, меньше напряжения в точке С на удвоенное напряжение открытого p-n перехода (напряжение на эмиттерном переходе транзистора VT3 и на диоде VD), т.е. равно 5 – 0,7*2 = 3,6 В, а это есть уровень логической 1.  При подключении схемы к нагрузке увеличивается коллекторный ток транзистора VT3, следовательно, увеличивается и его базовый ток, текущий через резистор R2. Напряжение в точке С уменьшается, вследствие чего уменьшается напряжение на выходе схемы. Схема рассчитана так, что при максимальном выходном токе напряжение на выходе не становится меньше минимума уровня логической 1 (2,4 В). Резистор R4 ограничивает выходной ток при замыкании выхода на общий провод, т.е. при коротком замыкании выходных клемм.

Если на один из входов подан уровень логической 1, но по-прежнему на другой вход подан уровень логического 0. Один из эмиттерных переходов транзистора VT1 открыт и весь анализ схемы остается в силе. На выходе логического элемента уровень логической 1.

Если на оба входа логического элемента поданы уровни логической 1,то  эмиттерные переходы транзистора VT1 закрыты, поэтому напряжение в точке А теперь не зависит от входных напряжений. Вспомним, что между точкой А и общим проводом последовательно включены 3 p-n перехода и анод верхнего по схеме соединен с источником питания через резистор R1. Все эти p-n переходы открыты и напряжение в точке А равно 0,7*3 = 2,1 В. Открыты и насыщены транзисторы VT2 и VT4. Напряжение в точке Е, т.е. на выходе элемента равно ~0,1 В, что соответствует уровню логического 0. Напряжение в точке D равно 0,7 В, а в точке С – 0,8 В (участок коллектор-эмиттер транзистора VT2 и база-эмиттер VT4). Между точками С и Е два p-n перехода – эмиттерный транзистора VT3 и диод VD. Напряжение между точками С и Е равно 0,8 – 0,1 = 0,7 В и недостаточно для открытия этих p-n переходов. Следовательно, транзистор VT3 закрыт, а диод VD необходим для его надежного закрытия.

Таким образом, приведенная на рис. 5 схема выполняет функцию логического элемента И-НЕ. Напряжения в узловых точках при разных уровнях входных напряжений сведены в табл. 3.

Рассмотрим работу схемы, показанной на рисунке

Рисунок 4.2 – Токи и напряжения в ЛЭ при низком

входном логическом уровне

заперт

открыт

RН

VT5

VT4

заперт

СПАР

IН

U1вых

U0вых

I1вх

DD1

DD2

DD3

R4

R2

R3

R4

R1

VT4

VT1

VT1

VT2

VT2

заперт

VD5

IБ1

IБ4

VT3

R1

R5

I0вх

UП

VT5

IК4

Подадим на один или несколько входов Х многоэмиттерного транзистора (МЭТ) напряжения лог. 0, например, со входа включенной микросхемы DD1, на выход подключим ЛЭ DD3, заменив его входное сопротивление цепочкой RН, СПАР (рис. 4.2).

Данный эмиттерный переход МЭТ будет смещен в прямом направлении, поскольку на его базу через резистор R1 заведено напряжение питания Uп = + 5В. Напряжение на базе МЭТ будет складываться из входного напряжения U0вх и напряжения прямосмещенного перехода Б-Э кремниевого транзистора, равного примерно 0,7 – 0,8 В :

UБ1 = UБЭ1 + U0вх ≈ 0,8 + 0,3 = 1,1 В.

Напряжения 1,1 В недостаточно чтобы открыть три перехода: UБК1, UБЭ2, UБЭ5, для начала отпирания этих переходов требуется напряжение не менее 3  0,6 = 1,8 В. Ток, вытекающий из эмиттера I0вх, определится величиной сопротивления резистора R1 и будет равен:

I0вх =  = – 0,97 мА.

В справочниках указывают максимальное значение тока I0вх = – 1,6 мА, поскольку учитывают разброс параметров U0вых, UБЭ1, R1.

Когда второй транзистор VT2 заперт, на его коллекторе высокое напряжение. Через транзистор VT4 течет базовый ток по цепи Uп  – R2 – БЭ4 – VD5 – Rн.  Ток  нагрузки  при  Краз = 10  будет  равен сумме входных токов I1вх  ЛЭ: Iн макс  = 10  I1вх.  Если  I1вх  составляет  величину  10 20 мкА,  то    Iн ≈ 100  200 мкА и величина базового тока пренебрежимо мала. Максимальное значение базовый ток IБ4макс может получить только в случае короткого замыкания на выходе или случайном подключении данного выхода к открытому выходу другой МКС:

IБмакс = .

При этом коллекторный ток VT4 может достичь величины:

IКмакс = ,

где UКЭ4нас – напряжение коллектор – эмиттер насыщенного транзистора, равное 0б2 В.

Подадим на все входы МЭТ уровни лог.1, например, подключив их  к источнику питания или к выходу МСХ с высоким уровнем напряжения на выходе (рис. 4.3).

Переходы база-эмиттер VT1 будут смещены в обратном направлении, а коллекторный – в прямом. Транзистор VT1 оказался инверсно включенным. Базовый ток второго транзистора, практически равный базовому току первого транзистора, потечет по цепи Uп – R1 – БЭ2 – БЭ5 и будет приблизительно равен:

IБ2 =

Рисунок 4.3 - Токи и напряжения ЛЭ при высоком входном

логическом уровне

R4

R5

R1

VT4

VT2

VT1

IБ1

IК2

I0ВХ

U0ВЫХ

U1ВХ

I1ВХ

DD2

IБ4

IК4

VD5

UK2

VT1

VT5

VT4

VT3

DD1

DD3

R1

R2

IБ5

R3

UП

U1ВЫХ

Транзисторы VT1 и VT5 войдут в режим насыщения, напряжение UКЭ каждого из них будет равно примерно 0,2 В. Напряжение на коллекторе VT2 относительно нулевого потенциала равно UК2 = UКЭНАС + UБЭ5 ≈ 0,2 + 0,8 = 1 В. Коллекторный ток VT2 определяется сопротивлением резистора R2:

IК2 =

Для обеспечения режима насыщения коэффициент передачи β2 должен иметь величину 			β2 ≥

Эмиттерный ток второго транзистора равен сумме базового и коллекторного тока IЭ2 = IБ2 + IК2 = 0,65 + 2,5 = 3,15 мА. Эквивалентное сопротивление RЭКВ цепочки RЭ, R5, VT3 равно примерно 1 кОм и, следовательно, базовый ток VT5 будет равен

IБ5 = .

Базовый ток IБ5 должен обеспечить величину коллекторного тока IК5, равную сумме входных токов всех подключенных нагрузок. При Краз = 10 и максимальном входном токе одного ЛЭ 1,65 мА величина коллекторного тока IК5 будет иметь значение IК5 = 10  1,65 = 16,5 мА. Откуда следует, что коэффициент передачи по току VT5 должен быть не менее

Коллекторное напряжение VT2, равное 1 В, распределяется между переходами база-эмиттер VT4, диода VD5 и коллектор-эмиттер VT5. Если учитывать, что напряжение на коллекторе VT5 равно 0,2 В, то на два остальных перехода приходится 0,8 В, что явно недостаточно для их отпирания и они заперты. Поэтому на рисунке 3.3 цепочка, состоящая из транзистора VT4 и диода VD5, показана пунктиром, поскольку в работе ЛЭ не участвует.

В динамическом режиме, когда идут переходные процессы, токи транзисторов могут существенно превышать их статические значения. При U1ВХ транзисторы VT2 и VT5 открыты и насыщены, в их базо-эмиттерных областях накапливается избыточный заряд неосновных носителей. В момент перехода управляющего импульса с высокого уровня на низкий, транзистор VT1 переходит в активный режим и своим коллекторным током рассасывает избыточный заряд. В течение нескольких наносекунд ток во входной цепи значительно превышает статическое значение. По окончании процесса рассасывания VT2 и VT5 начинают запираться, однако VT4, работающий в активном режиме, отпирается чуть раньше момента запирания VT5. В результате чего некоторое время через VT4, VD5 и VT5 от источника питания Uп протекает сквозной ток, величина которого ограничивается сопротивлением защитного резистора R5. Кратковременные пики тока могут достигать величины 2530 мА, что вызывает появление импульсной помехи в цепях питания. Для уменьшения уровня помех рекомендуется шунтировать по питанию каждую микросхему высокочастотным конденсатором 0,010Б1 мкФ.

Рисунок 4.4 – Эквивалентная схема ЛЭ для оценки задержи времени включения

VT3

C∑2

VT2

R1

C∑1

VT1

X1

Rэкв

Uип

X2

Задержка распространения сигнала ЛЭ И-НЕ при выключении (переход 0/1) t0,1ЗДР определяется главным образом временем рассасывания заряда неосновных носителей в базах транзисторов VT2 и VT5. Для стандартных микросхем ТТЛ при температуре 250С = 10 и СН = 15 пФ ее типовое значение составляет 22 нс. Задержка распространения сигнала при включении ЛЭ t1,0 (переход 1/0) определяется следующими факторами. Во-первых, временем заряда суммы паразитных емкостей первого транзистора С∑1, образуемых резистором R1, коллектором и переходом база-эмиттер VT1, и суммарной емкости С∑2 второго транзистора, определяемой емкостью резисторов R3, R4 (RЭКВ на рис. 4.4) и перехода база-эмиттер VT3. Типовое значение времени задержки распространения при включении t1,0ЗДР составляет 15 нс. С ростом температуры время задержки распространения при включении несколько уменьшается, а время задержки при выключении, напротив, увеличивается, особенно в диапазоне температур 20 120о С. С ростом нагрузки задержки распространения несколько увеличиваются. Особенно сильное влияние на быстродействие оказывает увеличение емкости нагрузки.