Лекция 8

4.2 Шифраторы

Шифратор (кодер) преобразует сигнал на одном из входов в n-разрядное двоичное число. Функциональная схема шифратора, преобразующего десятичные цифры в 4-разрядное двоичное число, приведена на рисунке 1.33,а, а его условное обозначение – на рисунке 1.33,б. При появлении сигнала логической единицы на одном из десяти входов на четырех выходах шифратора будет присутствовать соответствующее двоичное число.  Пусть сигнал логической единицы подан на вход 7. Тогда на выходах логических элементов DD1.1, DD1.2, DD1.3 будут сигналы логических единиц, а на выходе элемента DD1.4 – сигнал логического нуля. Таким образом, на выходах 8, 4, 2, 1 шифратора мы получим двоичное число 0111.

Некоторые из шифраторов снабжаются входом стробирования. Наличие входа стробирования позволяет выделять сигнал в определенный момент времени.

Шифратор (coder)  это комбинационное устройство, выполняющие функции, обратные дешифратору. При подаче сигнала на один из его входов (унитарный код) на выходе должен образоваться двоичный код. Особенность шифратора в том, что в любой момент времени только на одном из входов может присутствовать логическая "1". Наличие "1" более, чем на одном входе рассматривается как запрещенное состояние.

Проиллюстрируем синтез схемы шифратора для восьми входных и трех выходных сигналов. Синтез проведем на основании таблицы истинности табл. 5.3.

Таблица 5.3

Таблица истинности для шифратора 8 на 3

| Десятичный знак | Входы |  |  |  |  |  |  |  | Выходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | Y2 | Y1 | Y0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Запишем СДНФ для логической функции Y2 как сумму минтермов, определяемых строками таблицы 4, 5, 6, 7, так как именно в этих строках функция Y2  равна 1.

Не пугайтесь этой формулы. Посмотрите на первое слагаемое. Это слагаемое может быть равно 1 в единственном случае, когда X4 равно 1. Согласно исходной предпосылки, если X4 равен 1, то все остальные Xi4 равны 0, а их инверсии, входящие в минтерм, также равны 1. Но , поэтому

.				           (5.11)

Для двух других выходов

,				(5.12)

.				(5.13)

На основании этих выражений построена схема шифратора рис. 5.7, а, в которой три функции (5.11  5.13) реализуются тремя дизъюнкторами, на выходах которых формируется трехразрядный двоичный код. Так как аргумент X0 не входит ни в одну из логических функций, шина X0 остается незадействованной. Это означает, что при единичном сигнале на входе X0 на выходе шифратора окажется нулевой набор. На этом же рисунке 5.7, б приведено условное  графическое обозначение шифратора CD и условное  графическое обозначение дешифратора DC рис.5.7, в.

PR0

9

11

10

12

13

1`

3

4

К555ИВ1

5

2

PR6

PR7

PR3

PR4

PR5

PR1

PR2

B1

RDB

E

CD

7

B22

6

B3

14

WI

15

Шифратор (CODER) – это устройство, осуществляющее преобразование десятичных чисел (позиционный код) в двоичный код. Шифратор имеет m входов, пронумерованных десятичными числами (0, 1, 2... m – 1) и n выходов, причем 2n  m . Подача управляющего сигнала на один из входов приводит к появлению на выходе n-разрядного двоичного числа, соответствующего номеру возбужденного входа. Строятся шифраторы, как правило, на небольшое число (до 8) входов, а при большом числе входов пользуются вычислительными приемами, позволяющими перевести любое десятичное число в двоичный код.

Шифраторы широко применяются в устройствах автоматики, особенно в устройствах ввода/вывода информации. На клавиатуре ввода имеются клавиши с десятичными цифрами, буквенный алфавит, а при нажатии клавиши позиционный код должен преобразоваться в двоичный.

Рассмотрим вариант построения восьмивходового полного шифратора с нулевыми активными значениями входных сигналов. Закон функционирования такого шифратора представлен в таблице 9.1.

Таблица 9.1

| N | Входные сигналы |  |  |  |  |  |  |  | Выходной код |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | y3 | y2 | y1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Решение задачи в общем виде в случае восьми переменных представляется весьма трудным. Однако можно заметить, что исходная функция принимает нулевое значение в каждой строке всего лишь один раз, что упрощает решение задачи. Нетрудно заметить, что логическая единица на выходе y3 получается в случае, если перемножить аргументы x4, x5, x6 и x7, а результат проинвертировать:.

Для остальных сигналов , .

Для реализации данного шифратора требуется три ЛЭ 4И-НЕ (рис. 9.1, а). Судя по полученным выражениям, входной сигнал x0 не участвует в формировании выходного кода. Отсутствие сигнала на любом из остальных выходов x1  x7 указывает на то, что установлен нулевой набор. На рисунке 9.1, б представлено условное графическое обозначение данного шифратора, здесь символ CD образован из букв, входящих в английское слово CODER. На входах показано инверсное управление, поскольку активным уровнем является лог. 0.

а)						             б)

Рисунок 9.1 – Функциональная схема (а) и условное графическое

обозначение шифратора (б)

y3

y2

y1

x0 x1 x2 x3  x4 x5  x6 x7

&

&

&

y1

y2

y3

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

1

2

2

1

3

4

5

6

7

3

CD

Следует отметить, что шифратор может иметь и инверсные выходы. В этом случае выходные сигналы в соответствии с законом отрицания могут быть описаны следующими выражениями:

Рассмотрим вариант построения шифратора для случая, когда при нажатии кнопки вырабатывается сигнал с активным уровнем, соответствующим лог. 1. Имеем десятичный позиционный код x0, x1, ... x9, образуемый набором из 10 клавиш, пронумерованных 0 – 9. Необходимо получить нормально взвешенный код 8-4-2-1 – y4, y3, y2, y1, соответствующий номеру нажатой кнопки. Чтобы получить логические выражения для выходных сигналов, воспользуемся таблицей истинности (табл. 9.2.).

Таблица 9.2

| N | Входные сигналы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выходной код |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | y4 | y3 | y2 | y1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

По приведенным в табл. 9.2. соответствиям входного позиционного и выходного двоичного кода можно записать выражение для любой переменной yi. Например, переменная y1 принимает значение лог. 1 в том случае, когда такое же значение устанавливается на одном из входов x1, x3, x5, x7 или x9, следовательно, y1 = x1 V x3 V x5 V x7 V x9.

На остальных входах

y2 = x2 V x3 V x6 V x7,   y3 = x4 V x5 V x6 V x7,    y4 = x8 V x9.

а)							б)

y4

y3

y2

y1

x0 x1x2x3x4x5 x6 x7 x8 x9

&

&

&

&

Рисунок 9.2 – Функциональная схема (а) и условное графическое

обозначение шифратора (б)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

x9

x8

x7

x6

x5

x4

x3

x2

x1

y1

y2

y3

y4

СD

1

2

3

4

При реализации шифратора на элементах ИЛИ-НЕ, выходные сигналы окажутся инвертированными (рис. 9.2, а). Условное графическое изображение этого шифратора будет таким, как показано на рис. 9.2, б.

Входной сигнал x0 на условном изображении шифратора отсутствует, поскольку не участвует в формировании сигналов выхода.

В серии К555 представлены ИС К555 ИВ1, ИВ2 и ИВ3.

Приоритетный шифратор К555 ИВ1 (рис. 9.3, а) осуществляет преобразование из восьми каналов в три. Приоритетность шифрации означает то, что при одновременном запросе с нескольких каналов (одновременном нажатии нескольких кнопок) на выходе будет сформирован код старшего канала. Выявление приоритета существенно усложняет функциональную схему. Схема шифратора включает две ступени. Первая ступень выполнена на инверторах и обеспечивает сигналы адреса шифрованного кода на входах второй ступени шифратора. Вторая – на ЛЭ И-ИЛИ-НЕ, позволяет осуществлять адреса шифрованного кода на схемах И и передачу полученного кода схемой ИЛИ на выход канала.

Вход старшего разряда шифратора является входом разрешения следующего шифратора при их объединении для наращивания разрядности. Выход разрешения  является выходом схемы И входных схем шифратора. Выход разрешения  объединенный со входом выбора , обеспечивает на выходе ЛЭ признак выбора  следующей группы. Входные сигналы шифратора обозначены , а выходной код  (в обоих случаях активным уровнем является лог. 0.).

Рисунок 9.3 – Условное графическое обозначение ИС К555 ИB2 (а) и К555 ИB3 (б)

10

б)

9

7

6

14

9

7

6

14

15

а)

RDB

WI

B4

B2

B1

PR1

PR2

PR3

PR4

PR5

PR6

PR7

E

CD

PR8

PR9

CD

B1

B2

B4

B8

11

12

13

1

2

3

4

5

PR1

PR2

PR3

PR4

PR5

PR6

PR7

PR0

11

12

13

1

10

2

3

4

5

Микросхема К555 ИB2 отличается от предыдущей лишь наличием трех состояний выхода.

Микросхема К555 ИB3 – шифратор приоритетов десяти входов – четырех выходов, предназначен для преобразования сигналов в четырехразрядный двоично-десятичный код (рис. 9.3, б). Активным уровнем для шифратора на входе и выходе является напряжение низкого уровня. Ноль кодируется в том случае, когда все девять информационных входов имеют высокий уровень напряжения.

В сериях КМОП имеется шифратор К1564 ИB3.

Приоритетные и двоичные шифраторы. Указатели старшей единицы

Двоичные шифраторы выполняют операцию, обратную по отношению, к операции дешифратора: они преобразуют код "1 из N" в двоичный. При возбуждении одного из входов шифратора на его выходе формируется двоичный код номера возбужденной входной линии. Полный двоичный шифратор имеет 2n входов и n выходов. Приоритетные шифраторы выполняют более сложную операцию. При работе ЭВМ и в других устройствах часто решается задача определения приоритетного претендента на пользование каким-либо ресурсом. Несколько конкурентов выставляют свои запросы на обслуживание, которые не могут быть удовлетворены одновременно. Нужно выбрать того, кому предоставляется право первоочередного обслуживания. Простейший вариант решения указанной задачи — присвоение каждому источнику запросов фиксированного приоритета. Например, группа из восьми запросов  (R от английского Request) формируется так, что высший приоритет имеет источник номер семь, а далее приоритет уменьшается от номера к номеру. Самый младший приоритет у нулевого источника — он будет обслуживаться только при отсутствии всех других запросов. Если имеются одновременно несколько запросов, обслуживается запрос с наибольшим номером.

Приоритетный шифратор вырабатывает на выходе двоичный номер старшего запроса.

Легко видеть, что при наличии всего одного возбужденного входа приоритетный шифратор работает так же, как и двоичный.

Поэтому в сериях элементов двоичный шифратор как самостоятельный элемент может отсутствовать. Режим его работы — частный случай работы приоритетного шифратора.

Указатели старшей единицы решают в сущности ту же задачу, что и приоритетные шифраторы, но вырабатывают результат в иной форме — в виде кода "1 из N". Таким образом, при наличии на входах нескольких возбужденных линий (запросов) на выходе будет возбуждена лишь одна, соответствующая старшему запросу. Число входов в этом случае равно числу выходов схемы. Указатели старшей единицы применяются в устройствах нормализации чисел с плавающей точкой и т. д.

В промышленных сериях элементов имеются шифраторы приоритета для восьмиразрядных и десятиразрядных слов. Функционирование их отображается в табл. 2.2.

Таблица полностью характеризует работу приоритетного шифратора при всех возможных комбинациях сигналов: El — сигнала разрешения работы данного шифратора; ЕО — сигнала, вырабатываемого на выходе данного шифратора при отсутствии запросов на его входах для разрешения работы следующего (младшего) шифратора при наращивании размерности шифраторов; G — сигнала, отмечающего наличие запросов на входе данного шифратора;  — запросов на входах шифратора; A2…A0 — значений разрядов выходного двоичного кода, формирующего номер старшего запроса. Все перечисленные сигналы формируются при условии EI = 1 (работа шифратора разрешена). При EI = 0 независимо от состояний входов запросов все выходные сигналы шифратора становятся нулевыми.

Таблица 2.2

| EI | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | R0 | A2 | A1 | A0 | G | EO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Из таблицы можно получить следующие выражения для функций A2…A0, ЕО, G

Повторным применением к каждой из функций Ai (i = 2, 1, 0) известного соотношения алгебры логики  можно упростить их и получить выражения

которые определяют внутреннюю структуру шифратора приоритета в его основной части.

Наращивание размерности приоритетного шифратора

Условное обозначение шифратора приоритета показано на рис. 2.7, на котором изображено наращивание числа входов запросов вдвое (от 8 до 16). При этом показаны шифраторы с инверсными входами и выходами, как это свойственно большинству серий элементов.

Шифратор 2— старший по приоритету, его работа всегда разрешена подачей нуля на вход EI2. Если на входах  есть хотя бы один запрос, то разрешения на работу младшего шифратора 1 нет (Е02 = 1). Выходы шифратора 1 пассивны, т. е. имеют единичные значения. При этом элементы И-НЕ с номерами 1, 2, 3 играют роль инверторов для сигналов Ai2 (i = 0,1,2). Поэтому на выходах A2…A0 схемы в целом формируются сигналы от нуля до семи в зависимости от номера старшего запроса в шифраторе 2, что вместе с единицей на выходе Е02 дает номера от 8 до 15.

Рис. 2.7. Схема наращивания размерности приоритетного шифратора

Если на входах шифратора 2 запросов нет, он разрешает работу младшего, вырабатывая сигнал Е02=0 и приводит свои выходы a2…a0 в пассивное единичное состояние. Теперь на выходы a схемы в целом передаются инвертированные значения выходов a01, a11, a21 младшего шифратора, что вместе с нулем в разряде аз соответствует номерам от нуля до семи.

Таким образом, строится схема с 16 входами запросов, причем вход  имеет старший приоритет. Выход элемента 4 принимает единичное значение при наличии хотя бы одного запроса в любом из шифраторов, и может использоваться как сигнал запроса на прерывания для процессора с последующим указанием процессору номера старшего запроса.

Рис. 2.8. Схема указания старшей единицы

Указатели старшей единицы могут быть реализованы подключением двоичного дешифратора к выходу шифратора приоритета, но эту же задачу можно решить с помощью специальной цепочечной схемы (рис. 2.8) путем последовательного опроса разрядов, начиная со старшего, и прекращения дальнейшего опроса при выявлении первой же единицы.

В этой схеме единичный сигнал опроса, подаваемый со стороны старшего разряда an-1 может распространяться вправо только до первого разряда, содержащего единицу. Разряд, содержащий ноль, пропускает сигнал опроса, на его выходе остается нулевой уровень. На выходе единичного разряда конъюнктор блокируется нулевым значением инвертированной переменной, и дальнейшее распространение переноса прекращается. Одновременно на выходе разряда возникает единичный сигнал.