# Лекция 12

# Параллельные и последовательные регистры

Регистры с параллельной записью называются, также регистрами памяти. В них могут использоваться, как прозрачные "защелки" , так и триггеры с динамическим управлением . На рис.49 приведена схема 8-ми разрядного регистра памяти с общим входом управления записью информацией и ее условное обозначение. Высокий уровень на входе C переписывает информацию с входа на выход (Qi=Di), а низкий уровень - защелкивает данные.

Последовательные регистры или, как их еще называют, регистры сдвига (рис. 50) выполняются на основе триггеров с динамическим синхровходом, ( справедливо для регистров с одним тактирующим сигналом). В двухтактных можно использовать и прозрачные регистры - "защелки". Функция записи в n-разрядном регистре сдвига на D-триггерах задается в виде условий: D0=DS=x, Di=Q(i-1), где i=1,2,...,n-1. DS - вход для последовательной записи.

С приходом очередного положительного фронта синхроимпульса C , сигнал с входа i-го триггера через время tзд.р . окажется на его выходе и поступит на вход следующего (i+1)-го триггера. Однако на его выход эта информация не перепишется, т.к. длительность активного фронта t0,1 меньше tзд.р. На этом процесс сдвига данных на один разряд закончится до прихода следующего положительного фронта тактового сигнала. Отсюда понятно, почему нельзя использовать триггеры со статическим управлением. Каждый раз при C = 1 вся цепочка окажется прозрачной от входа DS до выхода Q7 и значение DS = x будет записано во все триггеры.

В обозначениях регистров сдвига направление стрелки, указывающей сдвиг, условно. В разных справочниках, ее направление различно.Условно принимается, что сдвиг производится от младшего разряда к старшему. Практические схемы регистров дополняются схемами, подключаемыми к каждому триггеру и имеющими вход параллельной записи Di, общий вход разрешения записи L и общий асинхронный вход сброса ~R всех триггеров. Эти схемы подключаются к незадействованным входам ~Ri, ~Si триггеров. Данному описанию соответствует таблица истинности 9.

Di и X - могут принимать любые значения, но Di в пределах одной строки, неизменно. Минимизируя логические функции ~Ri и ~Si с помощью таблиц Карно получим: ~Si = ~(L*Di*~R) и ~Ri = ~R*(~L + Di). Этой паре уравнений соответствует схема, показанная на рис.51, где приведено также условное обозначение регистра сдвига выполненного по такой схеме.

Вход ~R обладает наивысшим приоритетом, если ~R=0, то ~Ri=0, а ~Si=1 и все триггеры обнуляются, независимо от сигналов L,Di и C. Меньшим приоритетом обладют входы L и Di. Если ~R = 1, то при L = 1, производится параллельная запись информации и Qi = Di независимо от сигнала C.  И, наконец, если на входах ~R и L пассивные уровни, то ~Ri = ~Si = 1, тоже пассивный уровень и регистр хранит информацию, либо производит ее сдвиг. Одно из применений регистров сдвига с параллельной загрузкой кода заключается в преобразовании параллельного формата данных в последовательный, передаче этих данных по однопроводной линии связи (вторая линия должна быть, как минимум "землей" или экраном) и обратном преобразовании последовательной информации в параллельную (рис.52).

Такая схема применяется в коммуникационных портах ЭВМ (COM-порты), в микросхеме К580ИК51, а также в модемах.

Параллельные регистры

Двоичное n-разрядное число, предназначенное для хранения, поступает на вход регистра памяти в параллельной форме, т.е. все разряды подаются одновременно. Рационально в качестве регистра использовать простейшие триггеры типа D, управляемые потенциалом или фронтом. В одном корпусе может быть размещено четыре, шесть или восемь отдельных триггеров, связанных общими цепями синхронизации и управления.

Микросхемы К555ТМ8 и К555ТМ9 представляют собой соответственно четыре и шесть D-триггеров, соответственно, с общим входом синхронизации и общим входом сброса (рис. 19.1). ИС К555ТМ8 имеет внешние выводы с прямого и инверсного выхода, а ИС К555ТМ9 – только прямой выход.

TT

D1

D2

D3

D4

Q1

Q4

Q2

Q3

C

R

2

5

7

10

15

3

4

11

6

9

1

13

D5

D6

14

Q6

Q5

12

К555ТМ9

TT

D1

D2

D3

D4

Q1

Q1

Q3

Q2

Q4

Q4

Q2

Q3

C

R

2

3

7

6

10

11

15

14

4

5

13

12

9

1

К555ТМ8

D

D1

C

C

R

1

D

C

R

D

C

R

D

C

R

1

R

D2

D3

D4

TT

TT

TT

TT

Q1

Q2

Q4

Q3

Q1

Q3

Q2

Q4

К555ТМ8

Рисунок 19.1 - Функциональная схема (а) и условное обозначение (б) ИС К555ТМ8; функциональное обозначение ИС К555ТМ9 (в)

а)

б)

в)

Схемы выполнены на двухступенчатых, синхронных, динамических D-триггерах. Вход сброса управляется инверсным сигналом, а вход синхронизации – прямым сигналом.

Регистры характеризуются минимальной длительностью импульса для записи информации и определенными временными соотношениями по времени установления tуст и времени удержания tуд на входах управления регистров относительно входов информации. Время установления сигнала – это интервал времени, который необходим для установки сигнала информации с опережением сигнала синхронизации (разрешения) при записи информации. Время удержания сигнала – интервал времени, который необходим для завершения записи при удержании сигнала информации на заданном уровне после воздействия сигнала синхронизации. Следует обратить внимание на то, что информационный сигнал единичного или нулевого уровня на входе D должен установиться до прихода переднего фронта импульса за время, превышающее минимальное значение tуст, и должен сохранять свой уровень в течение некоторого времени, превышающего минимальное значение tуд. Следовательно, для обеспечения надежной работы регистра памяти необходимо, чтобы длительность импульса синхронизации Ти превышала tуд минимум в 23 раза. Длительность паузы Тп между импульсами синхронизации также должна существенно превышать минимальное значение tуст. Необходимо отметить, что для записи информации в регистр нет необходимости в очистке регистра, т.е. в его обнулении с помощью сигнала начальной установки.

Рисунок 19.3 – Структура (а) и уловное обозначение регистра 1533ИР37 (б)

1

D0

Т

С

D

1

Q0

E0d

Т

С

D

1

Q7

D7

1

C

Q1

Q3

Q5

Q2

Q4

Q6

D1

D2

D3

D3

D3

D4

D5

D6

11

2

3

4

5

7

6

8

9

12

13

14

15

16

19

18

17

Z

Z

а)

RG

Q0

Q1

Q2

Q5

Q3

Q4

Q6

Q7

13

19

17

16

18

14

15

12

D0

D1

D2

D3

D4

D5

С

D6

D7

E0

2

11

3

4

5

6

7

8

1

9

Z

1533ИР37

б)

Микросхема 1533ИР37 представляет собой восьмиразрядный буферный регистр. Логическая структура и условное обозначение приведены на рисунке 19.3, а, б.

Регистр построен на D-триггерах с импульсным управлением, вход прямой динамический, переключение производится положительным фронтом тактового импульса. Регистр имеет восемь входов данных D0 – D7 и восемь выходов Q0 – Q7. Когда на специальный вход  подается низкий уровень, то после поступления положительного перепада на тактовый вход С входная информация появляется на выходах Q. Если на установлен высокий уровень, то выходные буферные каскады переводятся в высокоимпедансное состояние (состояние Z). При низком уровне тактового сигнала С триггеры регистра находятся в режиме хранения информации, зафиксированной при прохождении предыдущего положительного фронта импульса С.

Рисунок 19.4 – Структура и условное обозначение регистра 1533ИР38

22

Q0

Q1

Q2

RG

Q3

20

19

21

D0

D1

D2

D3

С

1

2

3

4

5

6

E0d

R

23

18

Q0

Q1

Q2

RG

Q3

16

15

17

D0

D1

D2

D3

С

13

11

7

8

9

10

E0d

R

14

1

2

1533ИР38

б)

Z

Z

1

D0

1

Q0

E0d

1

а)

Т

С

D

R

1

1

Q3

D3

Т

С

D

R

R

2 (11)

3 (7)

1 (13)

22(18)

23(14)

6 (10)

19(15)

4 (8)

5 (9)

D1

D2

20(16)

21(17)

Q2

Q1

C

Z

Z

Микросхема 1533ИР38 содержит два одинаковых четырехразрядных регистра, построенных на синхронных D-триггерах с тремя состояниями выхода. Логическая структура одного регистра и условное графическое обозначение ИР38 приведены на рис. 19.4. Каждый регистр имеет четыре входа и выхода, вход , тактовый вход С и вывод  для управления Z-состоянием выходов. Если на вывод  подать уровень лог. 1, то выходные буферы окажутся в третьем (разомкнутом) состоянии. Обнуление регистров происходит при подаче на вход  низкого уровня напряжения.

Данные со входов Di поступят на выходы Qi при поступлении переднего фронта (перепад 0/1) тактового импульса на вход С.