# Лекция 13

# Реверсивный регистр сдвига

Название указывает, что сдвиг данных от разряда к разряду может производиться, как в одну сторону, так и в другую.Одна из возможных схем трехразрядного реверсивного регистра с двумя последовательными информационными входами, для сдвига информации влево DSL, и вправо DSR, с параллельными входами записи (D0..D2), синхровходом C, входом ~R установки в 0 всех триггеров и двумя входами выбора режима M1,M0, приведена на рис.53.

К D-входу любого разряда, за исключением крайних, подключены, через входы 1 и 2 мультиплексора, выходы и левого и правого соседних триггеров. Если M1=0, а M0=1, то к входам D подключены первые входы мультиплексоров и информация в каждый триггер, кроме нулевого записывается от левого соседа (происходит сдвиг вправо). Вход DSR служит в этом режиме для последовательного ввода информации. Если M1=1, M0=0, то к входам D подключены вторые входы мультиплексоров и информация в каждый триггер, кроме последнего записывается от правого соседа (происходит сдвиг влево). Для последовательного ввода данных в этом режиме используется вход DSL. При M1=M0=1 происходит параллельная запись Qi=Di положительным фронтом тактового сигнала.    Для хранения информации необходимо подать комбинацию M1=M0=0. В этом случае к D-входам триггеров подключатся нулевые входы мультиплексоров (на схеме не показаны). Чтобы не произошло несанкционированной записи схема ИЛИ-И запрещает в этом режиме прохождение синхроимпульсов. По такой схеме выполнен 8-разрядный регистр 1533ИР13. Реверсивный регистр может использоваться для быстрого (всего за n тактов) деления и умножения двоичных чисел на 2n , где n-число сдвигов. Например вместо числа 5, после сдвига влево на 2 разряда, стало число 20.

6.2. Регистры

Триггеры являются элементарными ячейками электронной памяти, способными сохранять 1 бит записанной в них информации. Регистрами называют совокупность триггеров с определенными связями между ними, при которых они действуют как единое устройство, предназначенное для записи хранения и выдачи цифровой информации. В каждом триггере можно хранить один разряд двоичного кода, поэтому ячейку памяти с соответствующей частью управляющей комбинационной схемы называют разрядом регистра, а количество триггеров определяет разрядность регистра.

Регистры подразделяют на параллельные (регистры памяти), последовательные (сдвиговые регистры) и параллельно- последовательные (комбинированные).

Рисунок 6.7.  Параллельный регистр на D-триггерах

D

C

ТТ

D

C

ТТ

D

C

ТТ

В   Х   О   Д   Ы

X1			       X2 			          Xn

X1			       X2				Xn

В   Ы   Х   О   Д   Ы

С1

С2

Параллельные регистры. Ввод и вывод кода в параллельном регистре происходит параллельно. Такие регистры выполняют функции кратковременной памяти и часто реализуются на синхронных D-триггерах с динамическим управлением. Количество триггеров должно быть равно разрядности хранимого двоичного кода (рис. 6.7). Ввод кода в регистр происходит при поступлении на вход С1 синхронизирующего импульса. Триггеры регистра при этом запоминают входной сигнал соответственно X1, X2, ….Xn. Вывод хранимого кода из регистра может производиться многократно без изменения его содержания. Для этого на вход С2 нужно подать импульс считывания.

Последовательные регистры. Один из возможных вариантов структуры сдвигового регистра приведен на рис. 6.8. На вход последовательного (сдвигового) регистра вводимый код подается поразрядно. В системе обычно выбираются такие временные соотношения, чтобы импульс синхронизации появлялся с задержкой относительно информационного, т.е. только тогда, когда сигнал на информационном входе полностью установится.  Импульсы синхронизации поступают во все разряды регистра одновременно и одновременно открывают входы триггеров.

Рисунок 6.8.  Сдвиговый регистр на D-триггерах

D

C

ТТ

D

C

ТТ

D

C

ТТ

С

Вход

информации

Выход

Первый из импульсов синхронизации осуществляет запись кода X1 с информационного входа в первый разряд регистра. Затем на информационный вход подается новая информация (код X2) и, когда информационный сигнал установится, подается следующий импульс синхронизации. Этот импульс переписывает информацию из первого разряда регистра во второй, а в первый разряд записывается код X2. Аналогичный процесс происходит при поступлении третьего синхроимпульса  в первый разряд регистра записывается X3, во второй  X2, а в третий  X1. Таким образом, очередной синхроимпульс производит последовательный сдвиг входного кода на один разряд. Если регистр состоит из n разрядов, то для его заполнения нужно n синхроимпульсов. Вывод введенного n-разрядного кода также производится поразрядно n синхроимпульсами.

В регистрах сдвига обязательно применение двухтактных синхронных D- или JK-триггеров с динамическим управлением, в которых перезапись информации производится по фронту или срезу импульса, так как они обеспечивают промежуточное хранение информации.

Среди регистров сдвига особую группу составляют реверсивные сдвиговые регистры с управляемым направлением сдвига: вправо или влево. В таких регистрах между триггерами  регистра включают устройства управления направлением сдвига. Эти устройства в зависимости от управляющего сигнала подключают входы каждого триггера регистра к выходам предыдущего или последующего триггеров.

Особенность последовательного регистра  возможность замыкания его выхода с входом, что приводит к периодической перезаписи кода (кольцевой регистр). Вытесняемые с последнего триггера сигналы вновь поступают на вход, сдвигаются слева направо, появляются на выходе и вновь подаются на вход. Записанный один раз в регистр цифровой сигнал будет воспроизводиться (циркулировать) бесконечно долго и станет, таким образом, периодическим. Период повторения может быть сделан любым в зависимости от частоты повторения синхроимпульсов и разрядности регистра.

Помимо рассмотренных параллельных и последовательных регистров в номенклатуре ИМС различных серий имеются регистры комбинированного типа. Запись в таких регистрах может быть последовательной (параллельной), а считывание параллельным (последовательным). Такие регистры используются, в частности, в ЭВМ при преобразования информации для передачи данных по телефонным линиям связи.

DI      RG

С                   DO

OE

DI      RG

C                   DO

L

Рис. 12.18–Микросхемы параллельных регистров

8

8

8

8

К580ИР82                                     К555ИР27

Регистры с параллельной загрузкой также чаще строят на D-триггерах, объединяя их тактовые входы. Микросхемы регистров памяти могут тактироваться потенциалом (К580ИР82) или фронтом (К555ИР27) тактового импульса (рис. 12.18).  Обязательным условием при записи данных в регистр является их фиксация до поступления такта. Хранимые данные с выхода первой микросхемы читаются при логическом нуле на входе  (разрешение выхода) При логической единице на входе   выходы микросхемы находятся в высокоимпедансном состоянии. Запись информации во вторую микросхему происходит по фронту тактового импульса только при логическом нуле на входе  (Load – разрешение загрузки). При  = 1 имеет место режим хранения данных в регистре.

Универсальные регистры. Микросхема К155ИР13 (рис. 12.19) является примером универсального регистра. Режим ее работы задается уровнями сигналов на входах SR и SL (см. таблицу  состояний

DR    RG

DL

SR

SL              DO

DI

R

C

SL  SR        Режим

0     0    Хранение

0     1    Сдвиг вправо

1     0    Сдвиг влево

1     1    Запись со

входов DI

8

8

К155ИР13

Рис. 12.19–Универсальный регистр

регистра). При сдвиге вправо сигнал со входа DR переписывается в младший разряд DO0  по фронту каждого тактового импульса, а старая информация выхода DO7 теряется. При сдвиге влево информация со входа DL записывается на выход  DO7, а информация с выхода DO0 теряется. При SL = SR = 1 микросхема работает как параллельный регистр, запись информации в который со входов DI происходит  по фронту тактового импульса. При подаче 0 на вход  все триггеры регистра сбрасываются в нулевое состояние.

3.  Параллельно – последовательный регистр.

&

T

S

JCKR

C

T

S

JCKR

C

&

&

&

T

S

JCKR

C

&

&

вых

х1

х2

х3

зап

счит

В параллельно – последовательном регистре запись информации происходит в параллельном коде, а считывание в последовательном. На рис 1.14.11 показан пример построения такого  регистра на JK – триггерах.

Рис 1.14.11

В приведенной схеме JK – триггеры дважды превращены в D – триггеры. Одно превращение осуществлено для  организации записи с использованием вспомогательных инверсных входов  S  и  R  и,  добавлением  двух  элементов  И –НЕ. Этот способ построения триггера показан на рис 1.14.5. Запись числа в регистр в параллельном коде происходит при подаче числа на входы х1, х2, х3 и сигнала «1» на вход «зап». Для  считывания информации из регистр в последовательном коде JK – триггеры второй раз превращены в D – триггеры у которых выходы каждого триггера соединены со входом D следующего, как это делается в последовательном регистре. Во втором случае JK – триггеры превращены в D – триггеры способом показанном на рис 1.14.8, но вместо дополнительного инвертора используется инверсный выход предыдущего триггера. Исключение составляет первый триггер, у которого входы J и K объединены и соединены с основным входом этого же триггера. Благодаря такой схеме после подачи импульсов считывания первый триггер оказывается в состоянии «0».

- Последовательно – параллельный регистр.

Для построения последовательно – параллельного регистра достаточно в последовательном регистре организовать параллельное считывание используя дополнительные элементы И – НЕ, как это показано на рис 1.14.12.

T

D

C

&

&

&

T

D

C

T

D

C

У3

У2

У1

зап

вход

счит

Рис. 1.14.12

При  подаче сигнала «1» на вход «счит» значение разрядов числа с инверсных  выходов  триггеров  поступают  на выходы У1, У2, У3 через элементы И – НЕ.