Лекция 14

20 Счетчики

Общие сведения. Счетчик – это цифровое устройство, осуществляющее счет числа появлений на счетном входе устройства сигналов высокого или низкого логического уровня. Если уровень особо не оговаривается, то будем считать, что счетчик подсчитывает число поступивших на вход уровней лог. 1. Микрооперация счета заключается в изменении числа N в счетчике на ± 1. Счетчик, в котором выполняется микрооперация счета N = N + 1, называется суммирующим, а счетчик, реализующий микрооперацию N = N – 1, – вычитающим. Счетчик называют реверсивным, если он имеет возможность реализовать обе операции.

Счетчик, образованный цепочкой из n триггеров, может однозначно подсчитать в двоичном коде N  2n импульсов. Число n определяет количество разрядов двоичного числа, которое может быть записано в счетчик. Число Кcч = 2n называют коэффициентом (модулем) счета. Таким образом, счетчик представляет собой логическое устройство последовательного типа, в котором новое состояние определяется предыдущим состоянием и значением логической переменной на входе.

Для представления чисел в счетчике может использоваться двоичная или двоично-десятичная системы счисления. Причем цифры двоичных разрядов числа определяются, как правило, соответствующими уровнями (лог. 0 или лог. 1) на прямых выходах триггеров. Младшие разряды счетчика относятся ко входным триггерам счетчика, а старшие – к выходным.

Основными эксплуатационными параметрами счетчика, кроме модуля счета, являются быстродействие и потребляемая мощность. Быстродействие счетчика определяется допустимой максимальной частотой входных сигналов Fmax. и временем установления счетчика tуст. Обратная величина, равная tразр.сч. = 1/ Fmax., называется разрешающей способностью. Под разрешающей способностью понимают минимальное время между двумя входными сигналами, в течении которого еще не возникают сбои в работе. Время установления кода tуст равно времени между моментом поступления на вход очередного счетного импульса и переходом всех триггеров счетчика в новое состояние. Счетчики реализуются на Т-триггерах, а также двухступенчатых D-триггерах и универсальных JK-триггерах. По способу организации переносов между триггерами счетчики делятся на счетчики с последовательным, параллельным и последовательно–параллельным переносом.

Символом счетчиков на схемах служат буквы СТ (от англ. Сounter – счетчик). При необходимости после символа проставляют число, характеризующее модуль счета (например, 2, 2/5, 2/6, 2/10). В обозначениях микросхем символом счетчика служат буквы ИЕ.

20.1 Двоичные суммирующие счетчики

с последовательным переносом

Двоичные счетчики строятся на счетных триггерах, на триггерах типа D, тактируемых фронтом и переведенных в счетный режим, а также на универсальных JK-триггерах. Триггеры включаются последовательно: выход предыдущего соединяется со счетным входом последующего, цепи начальной установки объединяются. Информация снимается, как правило, с прямых выходов триггеров, выходной сигнал (сигнал переноса) – с выхода последнего триггера. На рисунке 20.1, а, б приведена функциональная схема трехразрядного двоичного суммирующего счетчика, выполненного на Т-триггерах (рис. 20.1, а), и его условное графическое изображение (рис. 20.1,б).

Рисунок 20.1 – Функциональная схема двоичного счетчика (а), условное графическое обозначение (б)

C

R

CT2

Q1

Q2

Q3

Q4

б)

TИ

Y0

Y0

C

R

TT

DD2

Q4

C

R

TT

DD4

Q1

C

R

TT

TИ

DD1

Q2

Q3

C

R

TT

DD3

а)

Приведем счетчик к исходному нулевому состоянию, путем подачи на асинхронный вход R импульса положительной полярности:

Y1: СЧ(4): = 0,

при этом счет импульсов прекращается, а на выходах Q4–Q1 установится логический ноль. На счетный вход С первого триггера подадим последовательность тактовых импульсов. По функциональному обозначению входа С видно, что переключение триггера возможно только в моменты перехода сигнала из состояния «1» в «0» (перепад 1/0, срез импульса). Счетчик должен работать в режиме суммирования, то есть должна выполняться микрооперация прибавления единицы к содержимому счетчика:

Таблица 20.1

| ai | Pi | Si | Pi+1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 1 1 0 | 0 1 0 1 |

Y2: СЧ(4): = СЧ(4) + 1.

Сложение ведется по правилам двоичной арифметики в соответствии с таблицей 20.1. Пусть последовательность чисел в двоичном счетчике описывается совокупностью четырехразрядных двоичных чисел – a4a3a2a1. Сопоставим каждому разряду числа аi двоичное число на выходе Qi. Исходное состояние триггера будем описывать значением аi, входной сигнал (сигнал переноса из предыдущего разряда) – Pi, результат сложения – Оi и перенос в следующий разряд – Pi+1. Причем следует помнить, что весовая функция сигнала переноса всегда равна двум единицам младшего разряда. Поэтому весовая функция первого разряда – 1, второго – 2, третьего – 4 и четвертого – 8. Такой код называют нормально взвешенным и отмечают как 8421 (или 8-4-2-1).

Таблица 20.2 – Таблица

истинности двоичного счетчика

| N | Q4 | Q3 | Q2 | Ql |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Рисунок 20.2 – Эпюры напряжений

двоичного счетчика

ТИ

Q3

Q4

1tЗ

2tЗ

3tЗ

4tЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

Q2

Q1

1

1

0

1

С приходом первого импульса в счетчике фиксируется первая единица, так как значение суммы в соответствии с таблицей 20.1 будет . Перенос в следующий разряд будет отсутствовать, поскольку он формируется по правилу Pi +1 = ai Pi. Перенос во второй триггер возникает с приходом второго ТИ (рис. 20.2). Третий триггер переключается в момент прихода на вход счетчика каждого четвертого импульса. Четвертый триггер включается в момент прихода восьмого тактового импульса. После пятнадцатого  импульса все триггеры  оказываются в единичном состоянии (a4 a3 а2 a1 = 11112). Шестнадцатый импульс возвращает все триггеры в исходное нулевое состояние, на этом заканчивается первый счетный цикл и процесс повторяется.

Число импульсов поступивших на вход счетчика определяется как

М = a4 Q4 + a3 Q3 + a2 Q2 + a1 Q1,

где Q4–Q1 – двоичные числа (0 или 1) в соответствующих разрядах кодовой комбинации,

a4 –a1 – весовые коэффициенты этих разрядов (8-4-2-1).

Например, по временным диаграммам видим, что состояние на выходах счетчика Q4= 0, Q3= Q2= Q1= 1, откуда следует вывод, что на его вход поступило семь тактовых импульсов:

М = 8  0 + 4  1 + 2  1 + 1  1 = 7.

Более удобной и компактной формой описания закона функционирования цифрового устройства (счетчика) по сравнению с эпюрами напряжений является таблица истинности (табл. 20.2).

Основным достоинством двоичных счетчиков с последовательным переносом является исключительная простота функциональной cхемы и, как следствие, высокая надежность.

Двоичные счетчики можно использовать как делители частоты, в том числе при использовании различных вариантов обратных связей. В режиме деления частоты у счетчика используется выходной сигнал только последнего триггера, а промежуточные состояния остальных триггеров не учитываются. Любой счетчик может быть использован в качестве делителя частоты, в связи с чем такое устройство будет называться счетчиком-делителем. Такие делители имеют целочисленный коэффициент деления. Современная элементная база позволяет строить делители с дробными коэффициентами деления.

Счетчики-делители в виде самостоятельных изделий имеются в составе всех серий цифровых микросхем, причем номенклатуру счетчиков отличает большое разнообразие. Многие счетчики обладают универсальными свойствами и позволяют управлять коэффициентом и направлением счета, вводить до начала счета исходное число, останавливать счет по команде, наращивать число разрядов. С помощью готовых счетчиков можно решать большинство практических задач.

20.2 Вычитающие двоичные счетчики

Таблица 20.3

| ai | Pi | Qi | Pi+1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 1 1 0 | 0 1 0 0 |

Для перевода двоичного суммирующего счетчика в режим вычитания достаточно сигнал переноса взять с инверсного выхода каждого предыдущего триггера, а информацию о состоянии счетчика по-прежнему снимать с прямых выходов триггеров (рис. 20.3). Как и в суммирующем счетчике, сигнал начальной установки подается на входы R всех триггеров, счетные импульсы ТИ поступают на вход первого триггера. Микрооперация, выполняемая  счетчиком Y1, CЧ(4) = CЧ(4) – 1; функционирование i-го разряда вычитающего счетчика можно описать логическими выражениями переноса Рi+1 и разности Si из таблицы 20.3.

Из таблицы 20.3 следует, что разность Qi формируется в соответствии с логическим выражением:

,

где аi – исходный код триггера, Рi – сигнал заема, приходящий на вход триггера.

Рисунок 20. 3 – Функциональная схема вычитающего счетчика

Y0

Q4

C

R

TT

D4

C

R

TИ

D1

TT

C

R

Q3

D3

TT

Q2

C

R

Q1

D2

TT

Формула для получения разности совпадает с выражением, полученным ранее для суммы, поэтому перенос должен подаваться на счетный вход триггера Т, сигнал заема описывается выражением Pi+1 = ai Pi. Диаграммы напряжений вычитающего счетчика приведены на рисунке 20.4.

Таблица 20.4 Таблица

истинности двоичного вычитающего счетчика

| N | Q4 | Q3 | Q2 | Ql |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Рисунок 20.4 – Временные диаграммы

двоичного вычитающего счетчика

ТИ

1    2   3   4    5   6   7   8    9  10  11 12  13 14 15 16  17 18  19 20  21

Q1

Q2

Q3

Q4

Q4

Q3

Q2

Q1

После первого тактового импульса включается первый триггер. Перепад 1/0 возникающий на выходе Q1, поступает на вход второго триггера и включает его. Аналогично происходит перенос из второго триггера в третий и далее в четвертый (табл. 20.4), в результате чего после первого импульса счетчик оказывается в состоянии а0а3а2а1=1111 (N=15). С приходом каждого очередного импульса сумма в счетчике уменьшается на единицу. После 16-го импульса счетчик обнуляется. На выходе Q4 формируется сигнал переноса.

Условное обозначение реверсивного счетчика приведено на рисунке 20.8, а.

1

2

4

8

15

0

CT2

+1

–1

а)

S

R

T

1

ТИ

Q

Q

&

&

V

б)

1

2

4

8

15

0

CT2

+1

–1

Рисунок 20.8 – Условное изображение реверсивного счетчика (а); функциональная схема реверсивного счетчика с одним счетным входом (б)

Если требуется построить реверсивный счетчик с одним источником счетных сигналов, то необходимо предусмотреть на входе счетчика устройство, переключающее эти сигналы на суммирование «+1» или вычитание «–1» (рис. 20.8, б).