Лекция 15

20.5 Десятичный счетчик

Рисунок 20.9 – Двоично - десятичный счетчик: функциональная

схема (а), условное графическое обозначение (б)

Q4

J

C

K

R

TT

J

C

K

R

TT

J

C

K

R

TT

J

C

K

R

TT

"1"

У0

TИ

Q1

Q2

Q3

"1"

"1"

D2

D3

D4

D1

C1

а)

C

R

CT

2/10

Q1

Q2

Q3

Q4

б)

Функциональная схема двоично-десятичного счетчика, выполненного на JK-триггерах и работающего с естественными весами кодов 8-4-2-1, показана на рисунке 20.9, а. Условное графическое изображение счетчика приведено на рисунке 20.9, б.

В исходное состояние счетчик приводится импульсом начальной установки У0 низкого уровня, подаваемого на входы R триггеров. Тактовые импульсы подаются на вход С первого триггера, находящегося в счетном режиме, поскольку на его входах управления J1 и K1 установлена лог. 1. C прямого выхода первого триггера импульсы подаются на счетные входы второго и четвертого триггеров.

При поступлении на вход счетчика первых восьми импульсов декада работает как обычный двоичный суммирующий счетчик. Это объясняется тем, что второй триггер также находится в «режиме деления на два», так как J2=К2 =1. На входе К2 второго триггера постоянно установлен высокий уровень напряжения U1, а на входе J2 вплоть до прихода восьмого импульса уровень лог. 1 подается с инверсного выхода  четвертого триггера. Третий триггер работает в режиме «деления частоты на два» (J3 =K3 = Q2). Четвертый триггер находится в режиме управления нулем (J4 = 0, К4=1) и вплоть до восьмого на тактирующие импульсы не реагирует (рис. 20.10).

Рисунок 20.10 – Эпюры напряжений

двоично-десятичного счетчика

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12  13  14

ТИ

Q1

Q2

Q3

Q4

К моменту поступления восьмого импульса на входах J4&J4 четвертого триггера устанавливаются уровни лог.1 (J4=К4 =1), и триггер переходит в счетный режим. Восьмой импульс выключит первый, второй и третий триггеры, а четвертый триггер переведет в единичное состояние, в результате чего на его инверсном выходе  установится низкий уровень напряжения. Уровень лог. 0 по цепи обратной связи поступит на вход J2 второго триггера и переведет его в режим управления нулем. Девятый импульс включает первый триггер, десятый импульс выключает его и одновременно перепад 1/0 с выхода первого триггера выключает четвертый триггер, т.к. на его входах J4 установились уровни низкого напряжения и он перешел в режим управления нулем (J4 = 0, К4 = 1).

20.6 Типовые счетчики

20.6.1 Асинхронные счетчики с последовательным                            переносом

Cуммирующие счетчики-делители К555ИЕ2, К155ИЕ4, К555ИЕ5

близки по логическим структурам и принципу действия: каждая

микросхема содержит четыре триггера, определенным образом связанных между собой. В каждой микросхеме один из триггеров имеет

отдельный вход и прямой выход, три оставшихся триггера соединены

так, что образуют делитель на 8 в МСХ ИЕ5, делитель на 6 в МСХ К155ИЕ4 и на 5 в ИЕ2 (рис. 20.11).

Рисунок 20.11 – Условное графическое изображение ИС: ИЕ2 (а); ИЕ4 (б); ИЕ5 (в)

а)

К155ИЕ2

К555ИЕ2

КР1533ИЕ2

СТ

10

C1

7

14

1

R&

6

8

R&

2

12

9

11

C2

3

Q1

Q2

Q3

Q4

К155ИЕ5

К555ИЕ5

КР1533ИЕ5

СТ

2

C1

14

1

8

R&

2

12

9

11

C2

3

в)

Q4

Q3

Q2

Q1

К155 ИЕ4

СТ

2

C1

14

1

8

R&

2

12

9

11

C2

3

б)

Q1

Q2

Q3

Q4

Микросхема К155ИЕ2 – это четырехразрядный двоично-десятичный счетчик, состоящий из четырех Т-триггеров, внутренне соединяемых для выполнения операций деления на два и пять (рис. 20.12).

Входы установки нуля R0(0), R0(1) обеспечивают при высоком уровне сигнала одновременно на обоих входах и нулевом уровне хотя бы на одном из входов R9 возвращение выходов триггеров Q1– Q4 в состояние низкого уровня и запрещения счета по входам С1, С2. Вход Q1 не соединен с последующими триггерами, поэтому можно осуществить три независимых режима работы счетчика.

При подаче тактовых импульсов на С1(14) и внешнем соединении Q1(12) c C2(1) выполняется операция двоично-десятичного счета (0…9) в коде 8-4-2-1. Первый триггер понижает входную частоту в два раза, второй – четвертый триггеры производят деление на 5 (табл. 20.5).

Таблица 20.5

| N | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Таблица 20.6

| N | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Если тактовые импульсы подавать на вход С2(1), а Q4(11) соединить со входом С1(14), то счетчик по-прежнему будет выполнять операцию

Рисунок 20.12 – Функциональная схема двоичного счетчика К555ИЕ2

C

С1

R

TT

J

C

R

J

C

K

R

TT

J

C

R

TT

DD1

DD2

DD3

DD4

&

Q1

Q2

Q3

Q4

S

&

S

R9(0)

R9(1)

&

R0(0)

R0(1)

&

С2

TT

десятичного счета, но на выходе Q1(12), будет формироваться меандр, а весовые функции кода будут 5-4-2-1 (Q1 Q4 Q3 Q2) (табл. 20.6).

Третий режим работы: счетчик со входом С2(1) производит счет тактовых импульсов 0…5, триггер DD1 со входом С1 производит операцию деления на два, и обе части счетчика не имеют между собой связи.

9

Q2

Q3

Q4

8

11

Рисунок 20.16 – Функциональная схема ИС К555ИЕ5

С1

R

T

C

DD1

R01

&

R02

2

3

С2

1

Q1

12

14

DD2

R

T

DD3

R

T

DD4

R

T

DD5

C

C

C

Микросхема К155ИЕ5 – четырехразрядный двоичный суммирующий счетчик с последовательным переносом, выполненный на двухступенчатых триггерах JK-типа. Счетчик имеет два счетных входа С1 и С2 и два входа установки нуля R01и R02 (рис. 20.16). Цепочка из триггеров (DD2 – DD4) образует счетчик-делитель на 8, триггер DD1 работает как изолированный делитель на 2. При последовательном включении всех триггеров, когда выход Q1 соединяется с входом С2, получается счетчик-делитель на 16, работающий в коде 8-4-2-1. Работа в этом случае определяется таблицей 20.2.

Если последовательность входных импульсов периодична, то частота сигналов на каждом выходе счетчика Q1– Q4 будет в 2, 4, 8 и 16 раз ниже входной. Установочные сигналы R01 и R02 логически перемножаются схемой И на DD5 и поступают на входы R каждого триггера. Это обеспечивает при-ведение счетчика к исходному (нулевому) состоянию или прекращение счета во время действия тактирующих импульсов.

При использовании счетчика в качестве управляемого делителя частоты двухвходовую логическую схему DD5 можно использовать для организации обратных связей с целью изменения коэффициента пересчета (рис. 20.17). До прихода десятого импульса счетчик работает как обычный двоичный последовательный делитель на два. Десятый импульс переводит триггеры микросхемы в состояние 1010, при котором на выходе четвертого (11) и второго (9) триггеров формируются уровни лог. 1.

Рисунок 20.17 – Принципиальная

схема декады на ИС К555ИЕ5

СТ2

C11

C21

R

&

ТИ

Q1

Q2

Q3

Q4

2

12

1

3

14

8

11

9

Эти уровни поступают на входы R счетчика и переводят его в нулевое состояние, при этом Ксч становится равным 1010. На выходе Q2 (9) возникает короткий «всплеск» напряжения, который может оказаться помехой для устройств, связанных с этим выходом. Если декаду использовать лишь в качестве делителя частоты с выходом Q4(11), то этот «клык-всплеск» никакой роли не играет. При таком построении счетчик лишился входных цепей установки его в 0. Для реализации этой функции требуются дополнительные внешние логические элементы.

К555 ИЕ14

СТ10

R

Q1

Q2

Q4

Q8

12

9

5

5

2

13

1

C1

C2

D2

D8

D4

D1

E

8

4

10

11

3

Рисунок 20.18 – Микросхемы ИЕ14 и ИЕ15

К555 ИЕ15

СТ2

R

Q1

Q2

Q4

Q8

12

9

5

6

2

13

1

C1

C2

D2

D8

D4

D1

E

8

4

10

11

3

Микросхема К555ИЕ14 (рис. 20.18) во многом напоминает микросхему ИЕ2.

Она также содержит счетный триггер со входом С1 и делитель частоты на 5 со входом С2. При соединении выхода 1 счетного триггера (вывод 5) со входом С2 образуется двоично-десятичный счетчик, работающий в коде 1-2-4-8. Срабатывание триггера и делителя на 5 происходит по спадам импульсов положительной полярности. Различие с микросхемой ИЕ2 заключается в полярности импульсов сброса – триггеры микросхемы ИЕ14 устанавливаются в 0 при подаче на вход R лог. 0. Кроме того, в микросхеме ИЕ14 есть возможность предварительной установки триггеров счетчика. Для установки триггеров необходимый код следует подать на входы D 1– D8, а на вход Е – импульс отрицательной полярности. При лог. 0 на входе Е сигналы на выходах Q1 – Q8 повторяют сигналы на входах D1–D8, при лог. 1 происходит запоминание входной информации и возможен счетный режим работы микросхемы.

Микросхему удобно применять в счетчиках с предварительной установкой, например, в цифровых шкалах радиоприемников и трансиверов с учетом промежуточной частоты.

Микросхема К555ИЕ15 (рис. 20.18) по своей структуре и функционированию аналогична микросхеме ИЕ14, но делитель со входом С2 делит частоту на 8. Микросхема является двоичным четырехразрядным счетчиком с предварительной установкой, состоящей из четырех двухступенчатых триггеров и обеспечивающей деление на 2, 4, 8, 16. Счетчик имеет отдельные счетные входы С1 и С2 у первого и второго триггеров. При последовательном соединении второго, третьего и четвертого триггеров счетчик обеспечивает деление частоты на восемь. Счетчик имеет вход установки в нуль R, четыре информационных входа D и вход разрешения предварительной установки Е. Предварительная установка счетчика позволяет начинать счет с любого числа от 0 до 15. В режиме трехразрядного двоичного счетчика входные счетные импульсы поступают на вход С2.

Микросхема К555ИЕ19 – два четырехразрядных двоичных счетчика (рис. 20.19, а), каждый из которых имеет два входа: R для установки триггеров счетчика в нуль при подаче на вход R лог.1 и С – для подачи счетных импульсов. Функциональная схема одного счетчика приведена на рисунке      20.19, б. Срабатывание счетчиков триггера происходит по спадам импульсов положительной полярности, подаваемых на вход С, выходной код счетчиков стандартный – 1-2-4-8. Для соединения счетчиков в один многоразрядный выход 8 (выход четвертого триггера) каждого предыдущего счетчика необходимо соединить со входом С каждого последующего.

Рисунок 20.19 – Условное обозначение ИС К555 ИЕ19 (а),

функциональная схема (б); условное обозначение К555ИЕ20 (в)

4

8

11

Q1

Q2

Q4

Q8

R

6

5

3

C

1

2

СТ2

К555 ИЕ19

R

C

12

13

Q1

Q2

Q4

Q8

9

10

СТ2

а)

3

5

6

7

1

2

4

8

СТ

2/5

C1

C2

R

2

4

1

13

11

10

9

1

2

4

8

СТ

2/5

C11

C21

R

15

12

14

К555ИЕ20

в)

б)

R

C

R

Т

C

Q1

Q1

C

R

Т

Q2

Q2

C

R

Т

Q4

Q4

C

R

Т

Q8

Q8

1

1

1

1

R

Микросхема К555ИЕ20 – два четырехразрядных двоично-десятичных счетчика, каждый из которых аналогичен счетчику микросхемы ИЕ2, за исключением входов R установки в нуль (рис. 20.19, в).

Каждый счетчик имеет триггер со входом С1(1,15), выходом Q1(3,13) и делитель частоты на 5 со входом С2(4,12) и выходами 2-4-8. Триггер и счетчик срабатывают по спадам положительных импульсов, подаваемых на входы С1 и С2, на входе R при счете должен быть лог. 0. Подача высокого уровня на вход R устанавливает триггер и счетчик в нуль. Для получения десятичного счета выход Q1 надо соединить с входом С2, выходной код при этом будет                1-2-4-8. Если же входные импульсы подавать на вход С2, а выход 8 соединить с входом С1, то выходной код счетчика будет 1-2-4-5, а на выходе 1 сигнал будет иметь форму меандра. Предельная частота работы триггера – 25 МГц, делителя на пять – 20 МГц.

20.6.2 Синхронные счетчики

Рисунок 20.20 – Условное обозначение ИС К555ИЕ9

14`

12

11

К555ИЕ9

13

Q3

Q4

Q1

Q2

CT

10

D1

4

3

5

6

2

1

D4

D2

D3

C

R

P2

7

V1

9

V2

10

P1

15

Микросхема К555ИЕ9 (рис. 20.20) – синхронный десятичный счетчик на JK-триггерах с внутренней задержкой с возможностью параллельной записи информации по фронту тактового импульса, имеет восемь управляющих входов и вход асинхронного сброса. Для обеспечения режима счета на входе R необходимо подать лог.1, тот же сигнал должен быть подан на входы разрешения параллельной записи V2, разрешения счета V1, разрешения выдачи сигнала переноса P1. Изменение состояния триггеров счетчика при счете происходит по спаду импульсов отрицательной полярности, подаваемых на вход C.

При подаче лог. 0 на вход V2 микросхема переходит в режим параллельной записи информации со входов Dl – D8. Запись синхронная и происходит по фронту тактового импульса на входе С. При записи на входе R должен быть высокий уровень, сигналы на входах Vl и P1 – произвольные.

На выходе переноса Р2 лог. 1 появляется в том случае, когда счетчик находится в состоянии 9, а на входе P1 присутствует лог.1, в остальных случаях на выходе Р2 лог. 0. Подача лог. 0 на вход P1 запрещает выдачу логической 1 на выходе Р2 и счет импульсов. Подача лог. 0 на вход V1 запрещает счет, но не запрещает выдачу сигнала переноса. Сигнал запрета счета (лог. 0 на входах V1 или P1) действует лишь в том случае, если он полностью перекрывает по длительности импульс отрицательной полярности на входе С, в том числе он может совпадать с ним по времени.

Для обеспечения параллельной записи информация на входы Dl–D8 может быть подана как при лог. 1, так и при лог.0 на входе С и удерживаться до момента появления перепада 0/1, тогда и произойдет запись.

Для счета с числа, введенного в микросхему при параллельной записи, низкий уровень на входе V2 должен быть изменен на лог. 1 или одновременно с переходом 0/1 на входе C, или при лог. 1 на входе С.

Рисунок 20.21 – Соединение микросхем ИЕ9 в многоразрядный счетчик

DD1

4

8

1

2

CT10

D1

1

0

2

3

D4

D2

D3

V2

R

P2

P1

C

DD2

4

8

1

2

CT10

D1

5

4

6

7

D4

D2

D3

V2

R

P2

P1

C

DD3

4

8

1

2

CT10

D1

9

8

10

11

D4

D2

D3

V2

R

P2

P1

C

Уст. 0

Запись

Лог.1

Такт

DD1 – DD3 K155ИЕ9

На рисунке 20.21 приведена схема соединения микросхем ИЕ9 в многоразрядный синхронный счетчик, которая, к сожалению, снижает общее быстродействие счетчика, так как для его нормальной работы необходимо, чтобы сигнал переноса от младшего разряда прошел через все микросхемы до старшего разряда до подачи очередного тактового импульса.

Для получения максимального быстродействия многоразрядного счетчика, равного быстродействию отдельной микросхемы, микросхемы можно соединить по схеме рисунка 20.22. В этом случае сигнал переноса с выхода Р микросхемы DD1 разрешает работу остальных микросхем лишь в те моменты, когда микросхема DD1 находится в состоянии 9, поэтому от счетчика DD2 – DD9 требуется быстродействие в 10 раз меньшее быстродействия микросхемы DD1, что обеспечивается при любой практически встречающейся длине счетчика.

Рисунок 20.23 – Условное обозначение ИС ИЕ10

14`

12

11

КР1533ИЕ10,

КР531ИЕ10

13

Q3

Q4

Q1

Q2

CT2

D1

4

3

5

6

2

1

D4

D2

D3

C

R

P2

7

V1

9

V2

10

P1

15

Микросхема ИЕ10 (рис. 20.23) – синхронный четырехразрядный двойной счетчик, выполненный на двухступенчатых D-триггерах, управляемых фронтом импульса синхронизации. Запись информации происходит с информационного входа D сначала в основной триггер, а затем передается во вспомогательный. Выходы счетчика могут быть предварительно установлены в любое состояние. Вход R предназначен для установки счетчика в состояние низкого уровня. Установка в нулевое состояние является асинхронной, т.е. низкий уровень на входе R приводит к обнулению всех триггеров независимо от импульса синхронизации и состояний на любых других входах.

Рисунок 20.22 – Соединение микросхем ИЕ9 в счетчик

для получения максимального быстродействия

DD1

CT10

V1

V2

R

P2

P1

C

Уст. 0

Запись

Лог.1

Такт

DD2

CT10

V1

V2

R

P2

P1

C

DD3

CT10

V1

V2

R

P2

P1

C

DD4

CT10

V1

V2

R

P1

C

DD1-DD4

К155ИЕ9

P2

Управление счетом осуществляется с помощью входов V1 и Р1. В режиме счета на входах должен быть высокий уровень. Вход Р1 управляет выходом схемы переноса. Для осуществления операции переноса необходимо, чтобы на входах VI и Р1 был подан сигнал высокого уровня, тогда на выходе P2 также появится сигнал высокого уровня.

Микросхема 1533ИЕ11 – десятичный синхронный счетчик (рис. 20.24, а). Логика его работы соответствует логике работы счетчиков ИЕ9. Отличие лишь в том, что для сброса в нуль счетчика ИЕ9 необходима подача на вход R лог. 0, а для сброса в нуль счетчика ИЕ11, кроме подачи на вход ER (разрешение установки нуля) лог.0, необходима подача тактового импульса отрицательной полярности на вход С, по спаду которого и происходит сброс счетчика. Таким образом, все изменения выходных сигналов этой микросхемы происходят по спаду импульсов отрицательной полярности на входе С.

Микросхема К555ИЕ18 – четырехразрядный синхронный двоичный счетчик (рис. 20.24, б), выполненный на двухступенчатых D-триггерах. Управление режимом счета осуществляется с помощью входов разрешения счета V1, предварительной записи  и разрешения переноса. В режиме счета на указанных входах должен быть высокий уровень сигнала. Предварительная установка счетчика осуществляется по входу установки . Предварительная установка и обнуление счетчика являются синхронными операциями, которые происходят с приходом синхроимпульса на вход C при наличии разрешающих сигналов на входах  и . Управление режимом счета осуществляется с помощью двух входов: разрешения счета  и разрешения переноса . В режиме счета на обоих входах должен быть высокий уровень.

Рисунок 20.24 – Условное обозначение ИС К531ИЕ11 (а), 555ИЕ18 (б)

14`

12

11

К531ИЕ11

13

Q3

Q4

Q1

Q2

CT10

D1

4

3

5

6

2

1

D4

D2

D3

C

R

P2

7

V1

9

V2

10

P1

15

К555ИЕ18

CT2

D1

4

3

5

6

2

1

D4

D2

D3

C

R

7

V1

9

V2

10

P1

14`

12

11

13

Q3

Q4

Q1

Q2

P2

15

б)

а)

В целом данная микросхема аналогична по функционированию микросхеме ИЕ11, но ее коэффициент пересчета равен 16.

Замечание. Микросхемы счетчиков серии КР531 имеют входные токи по управляющим входам, как правило, больше стандартных. При подаче на входы лог.0 токи могут составлять величины 1 –5 мА и более.

20.6.3 Реверсивные счетчики

Микросхемы ИЕ6, ИЕ7 (серии К155, К555 и КР1533). Микросхема ИЕ6–синхронный реверсивный четырехразрядный двоично-десятичный счетчик, ИС ИЕ7 отличается лишь тем, что считает до 16. Оба счетчика работают в коде 1-2-4-8, у обеих микросхем одинаковая цоколевка, их условное графическое изображение приведено на рисунке 20.25.

В качестве примера рассмотрим функционирование ИС К555ИЕ7. К исходному нулевому состоянию счетчик приводится при подаче на асинхронный вход R уровня лог. 1, при этом одновременно запрещается счет импульсов:                                Y1: Сч (4):= 0.

Входы «+1», «–1» – счетные входы для выполнения операций суммирования или вычитания соответственно:

+ 1: Y2: Сч (4): = Сч (4) + 1,

1: Y2: Сч (4): = Сч (4) – 1.

Причем, при отсутствии какого-либо из управляющих сигналов, на вход должен быть подан высокий уровень напряжения. При подаче на вход «+1» тактовых импульсов на выходах счетчика Q1, Q2, Q3, Q4 образуется двоичный код 1-2-4-8. За 16 тактовых импульсов счетчик приходит в состояние от 0 – 0000 до 15 – 1111. Когда все триггеры находятся в единичном состоянии, то очередной шестнадцатый тактовый импульс (низкий уровень сигнала) проходит на выход переноса (P і 15 вывод ).

Входы D1, D2, D4, D8 предназначены для записи в счетчик параллельного четырехразрядного управляющего кода, запись кода ведется при поступлении на вход синхронизации C сигнала низкого уровня. В счетчике реализуется микрооперация

Рисунок 20.25 – Условное графическое обозначение ИС ИЕ6 и ИЕ7

+1   CT2/10

-1

D1

D2

D4

D8

6

15

4

14

1

10

9

2

3

7

13

11

55

C5

R5

Q1

Q2

Q3

Q4

9                   0

К555ИЕ6

12

+1    CT2

-1

D1

D2

D4

D8

6

15

4

14

1

10

9

2

3

7

12

11

55

C5

R5

Q1

Q2

Q3

Q4

15                   0

К555ИЕ7

13

присвоения:

Y4: Сч(4): = Di,

где Di – четырехразрядный двоичный код.

При выполнении микрооперации установки на входах «+1», «–1» должны быть установлены высокие уровни сигналов. Пример временной диаграммы работы счетчика приведен на рис.20.26.

Импульс начальной установки, поданный на вход R, приводит все триггеры в исходное нулевое состояние. Переведем счетчик в режим суммирования, для чего на вычитающий вход «–1» и вход синхронизации C подадим высокие уровни, а тактирующие импульсы будем подавать на «+1».                    Четыре входных импульса выставят на выходе счетчика двоичный код 0010 (Q1-Q2-Q3-Q4). Пусть в это время на информационных входах D1, D2, D4, D8 предварительно установлен какой-либо двоичный код, например, 0111      (14 – в десятичном исчислении). При высоких уровнях напряжения на входах «+1», «–1» подадим на вход C короткий импульс низкого уровня, с помощью которого входная информация переписывается в триггеры счетчика. Счетчик из состояния 0010 перейдет в состояние 0111. Продолжим подавать тактирующие импульсы на вход «+1» Следующий импульс переведет счетчик в состояние 1111 (15), а очередной (шестнадцатый) возвратит все триггеры счетчика в нулевое состояние. При этом на выходе переноса (выход 12–і15) сформируется импульс низкого уровня, как показано на временных диаграммах (рис. 20.26). Дальнейшее поступление тактирующих импульсов будет увеличивать двоичный код счетчика.

После четвертого импульса прекратим подачу суммирующих импульсов и начнем подавать их на вычитающий вход «–1». Двоичный код счетчика будет уменьшаться (Q1-Q2-Q3-Q4): 4–0010, 3–1100, 2–0100, 1–1000, 0–0000. В это время на выходе 13 (заем– 0) появится входной тактирующий импульс

низкого уровня. Затем вычитание продолжится: 15–1111, 14–0111 и т.д

R

+1

C

D1

D2

D4

D8

–1

Q1

Q2

Q3

Q4

15

0

Обратный счет

Прямой счет

загрузка

Код  14

Рисунок 20.26 – Временная диаграмма работы микросхемы ИЕ7

2

1

2

4

1

2

3

3

14

15

0

1

0

15

14

Предельная частота тактирования микросхем ИЕ6, ИЕ7 серии К155 –15МГц, серии К555 – 25 МГц.

Для счетчика К155ИЕ6 временная диаграмма подобна рассмотренной, за исключением предела счета. Для получения большей разрядности счетчики можно включать последовательно, используя входы переноса и заема    (рис. 20.27).

Микросхема К564ИЕ11 – четырехразрядный двоичный реверсивный счетчик (рис. 20.28, а). Он состоит из четырех разрядов D-триггеров и позволяет производить сложение и вычитание двоичных чисел. Для управления операцией «суммирование-вычитание» служит вход  1. При подаче на него уровня лог. 1 счетчик производит сложение последовательности импульсов, подаваемых на тактовый вход С. При подаче на вход  1 уровня лог. 0 счетчик производит вычитание из числа, записанного в счетчике, последовательности импульсов подаваемых на вход С. Переключение триггеров в счетчике происходит по положительному фронту.

Изменение направления счета допускается при любом состоянии счетчика при условии, что уровень сигнала на входе С имеет уровень лог. 1.Запись числа во все триггеры по входам D происходит параллельно при поступлении на вход Е («разрешение установки») высокого уровня.

Рисунок 20.27 – Наращивание разрядности счетчиков

К555ИЕ6, К555ИЕ7

55

C       CT2

D1                Q1

D2                Q2

D4                Q3

D8                Q4

+1               15

–1                 0

R

6

15

4

14

1

10

9

2

3

7

C       CT2

D1                Q1

D2                Q2

D4                Q3

D8                Q4

+1               15

–1                 0

R

6

15

4

14

1

10

9

2

3

7

12

13

ТИ

УО

К555ИЕ7

К555ИЕ7

12

13

11

11

55

5

Счетчик приводится к исходному состоянию с помощью сигнала высокого уровня на входе R независимо от сигналов на других управляющих входах. Вход Р0 и выход переносов Р имеют низкие активные уровни.

Микросхема К564ИЕ14 – двоичный двоично-десятичный реверсивный счетчик (рис.20.28, б). Счетчик работает аналогично ИС К564ИЕ11, за тем исключением, что в ИС К564ИЕ14 отсутствует вход R, а добавлен вход управления двоичным или двоично-десятичным (2/10) счетом. В режиме двоичного счета на вход 2/10 подается напряжение высокого уровня, а в режиме двоично-десятичного счета – напряжение низкого уровня.

Рисунок 20.28 – Условное графическое изображение ИС: К564ИЕ11 (а); К564ИЕ14 (б)

К564ИЕ11

9

E

Q0

R

1

D0

4

13

D1

D2

12

D2

3

C

PO

15

5

10

1

CT2

6

Q2

11

Q1

14

2

P

Q3

7

а)

E

Q0

2/10

1

D0

4

13

D1

D2

12

D2

3

C

PO

15

5

10

1

CT

2/10

6

Q2

11

Q1

14

2

P

Q3

7

9

б)

К564ИЕ14