КІРІСПЕ

Студенттер оқитын кез келген пәннің өзіне тән белгілі бір білім нәрі және оқыту ерекшеліктері бар. «Инженерлік графика» курсы сызба геометриясының және сызудың негізгі бөлімдерінен тұрады.

Инженерлік графикасы бізді қоршаған ортадағы заттар пішінін, олардың арасындағы қарым – қатынастарды, қажетті заңдылықтарды орнату және оны іс жүзінде қолдану секілді мақсаттары да бір геометрияның бір саласы болып табылады. Инженерлік графикасы – инженерлік білімнің негізін құраушы іргелі пән болып табылады.

Бізді қоршаған ортадағы заттар (ғимараттар, машиналар, жекелеген тетікбөлшектер және т.б.) жайлы ақпараттарды жазықтықта кескіндеу арқылы тарату ережелерін жасаушы техникалық пән сызу деп аталады. Кеңістіктік объектіні сызықтардың көмегімен жазықтықта бейнелеу нәтижесі сызба деп аталады.

Курсты меңгерудің нәтижесінде студент кеңістік элементтерін жазықтықта кескіндеу тәсілдерін, бұл кескіндер көмегімен геометриялық сипаттағы есеп шығару жолдарын, сызбаны орындау мен рәсімдеудің негізгі ережелері мен заңдылықтарын оқып-біледі, сонымен қатар, бұйым сызбасын оқуды және орындауды үйренеді. Курсты тиісті деңгейде меңгерген студент пән материалын білумен қатар ұқыптылыққа, зеректікке, инженерлік тұрғыдан ойлауға және басқа қасиеттерге ие болады.

- ПРОЕКЦИЯНЫҢ ҚҰРЫЛУЫ

  - Центрлік проекциялар

Центрлік проекция алу үшін проекция жазықтығы және проекция центрі ретінде - ол жазықтыққа тиісті болмайтын нүкте берілуі керек (1 сурет). Қандай да бір А нүктесін алып, S және А нүктелері арқылы жазықтықпен қиылысқанға дейін түзу сызық жүргізу арқылы А' нүктесін аламыз. Дәл сол секілді В және С нүктелерін де проекциялаймыз. А', В', С' нүктелері - А, В, С нүктелерінің жазықтығындағы центрлік проекциялары болып табылады.

1 сурет – Нүктелердің центрлік проекциялары

Егер қандай да бір Д нүктесі үшін (1сурет) проекциялаушы түзу проекция жазықтығына параллель болса, онда олар шексіздікте қиылысады деп есептеу қабылданған (Д ∞).

  - Параллель проекциялар

Проекциялаушы түзулердің барлығы өзара параллель деп есептейміз. Оларды жүргізу үшін қандай да бір бағыт берілуі тиіс (2 сурет). Осылайша салынған проекциялар параллель проекциялар деп аталады.

Параллель проекциялауды проекция центрі өте алыс орналасқан центрлік проекцияның бір түрі деп қарастыруға болады.

Нүктенің параллель проекциясы дегеніміз – берілген бағытқа сәйкес жүргізілген проекциялаушы түзудің проекция жазықтығымен қиылысқан нүктесі.

- сурет– Нүктелердің параллель проекциялары

Қандай да бір түзудің параллель проекциясын салу үшін, оның бірнеше нүктелерінің проекцияларын салып, олар арқылы түзу проекциясын жүргізуге болады.

1.3 Монж тәсілі

Гаспар Монж (1746-1818) тарихқа есімі ірі француз геометрі ретінде енген, инженер, 1789-1794 жж. Төңкеріс кезіндегі белгілі қоғамдық және мемлекеттік қайраткер. Өз тәсілі баяндалған еңбегінің, әскери маңызы бар сызбаларды орындау үшін тәжірибеде қолданудың үлкен мәні болғандықтан Франция өкіметі елден тысқары шығаруға тыйым салғандықтан, жарыққа шығару мүмкіндігін бірден ала алмаған. Тек 19 ғасырдың аяғында ғана жариялау мүмкін болған.

Монж баяндаған тәсіл – параллель проекциялау тәсілі (бұл жерде, екі өзара перпендикуляр проекция жазықтықтарына тікбұрышты проекциялары алынады) - жазықтықтағы заттар кескіндерінің көркемдігін, дәлдігін, өлшеу ыңғайлылығын қамтмасыз ете отырып, техникалық сызбаларды салудың негізгі тәсілі болып табылады.

Тікбұрыш деген сөз –ортогоналды деген сөзбен алмастырылады