- ПРОЕКЦИЯ ЖАЗЫҚТЫҚТАРЫН АЛМАСТЫРУ ТӘСІЛДЕРІ

  - Тәсілдің негіздері

Тәсілдің негізгі мәні мынада: нүктелердің, түзулердің, жазықтықтардың кеңістіктегі орны өзгермейді, ал олар қажет жағдайда болу үшін берілген проекциялар жазықтықтарының біреуі немесе екеуі біртіндеп басқа жазықтықтармен алмастырылады. Жаңадан енгізілген проекциялар жазықтығы ескі жүйедегі проекциялар жазықтықтарының біреуіне перпендикуляр болуы шарт.

π1π2 жүйесіне π4 жазықтығын енгізейік. Бұл жазықтық міндетті түрде π1 немесе π2 жазықтықтарының біреуіне, мысалы π2 - ге перпендикуляр болуы керек (23, а сурет).

А нүктесінің π4 проекциялар жазықтығындағы проекциясын  табу үшін әдеттегідей осы жазықтыққа перпендикуляр түсіреміз, А4 нүктесін табамыз. 23, ә-суретте π1, π2 , π4 жазықтықтарының бір жазықтықпен - сызба жазықтығымен – беттескені көрсетілген; осы жағдайда пайда болған сызба 23, б – суретте бейнеленген. А4 нүктесінің сызбадағы орнын табу үшін А2 нүктесінен Х осіне перпендикуляр етіп жүргізілген байланыс сызығының бойында Ах1 нүктесінен бастап Ах1 А4 = Ах А1 кесіндісін салу керек (Ах1 А4= А А2= Ах А1 екенін 23, а суреттен анықтауға болады).

Ал егер жаңадан пайда болған π2, π4 жүйесінен π4, π5 жүйесіне  көшетін болсақ, онда сызбада А нүктесінің π5 жазықтығындағы проекциясын табу үшін А нүктесі арқылы х2 осіне перпендикуляр етіп байланыс сызығын жүргізіп, оның бойында Ах2 нүктесінен бастап А5 Ах2= А2 Ах1 кесіндісін саламыз (23, в сурет), яғни мына ережені қолданамыз: жаңа жүйеде нүктенің алмастырылмаған жазықтыққа дейінгі қашықтығы өзгермейді.

Проекцияларды түрлендіру тәсілдерін қолданудың негізгі мақсаты орындалу үшін бұл жазықтықтар орналасуына қосымша талаптар қойылады: олар берілген түзуге немесе жазықтыққа параллель немесе перпендикуляр болуы керек.

а	ә		б	в 23 сурет

Айналдыру тәсілі

Кез келген геометриялық элементті белгілі бір қозғалмайтын түзу (бұл түзу айналу осі деп аталады) төңірегінде айналдырғанда элемент нүктелерінің әрқайсысы айналу осіне перпендикуляр жазықтықтарда (айналу жазықтықтарында) орналасқан шеңберлер бойларымен қозғалады. Бұл шеңберлердің центрлері айналу жазықтықтары мен айналу осьтерінің қиылысу нүктелерінде (айналу центрлерінде) жатады, ал олардың радиустары (айналу радиустары) айналатын нүктелер мен айналу центрлерінің арақашықтықтарына тең. Егер элемент нүктелері айналу осінде жатса, онда бұл нүктелер қозғалмайды деп есептеледі.

Айналу осі берілуі мүмкін немесе оны таңдап алуға болады. Егер мұндай мүмкіндік болса, айналу осін проекциялар жазықтықтарының біреуіне перпендикуляр орналастырған пайдалы, себебі бұл жолы тұрғызу күрделілігі азаяды.

Беттерді, жазықтықтарды, сызықтарды айналдыруға алып келеді, сондықтан тәсіл негіздерін нүктені айналдыру мысалы арқылы қарастырған жөн.

а	ә

26 сурет

А нүктесі 1 жазықтығына перпендикуляр i осі төңірегінде айналсын (26, а-сурет). Айналу жазықтығы  1 жазықтығына параллель (i, i 1→

║1), сондықтан нүктенің қозғалу траекториясы (шеңбер) 1 жазықтығына радиусы R=│АО│=│А 1О 1│ (О –айналу центрі), центрі О 1 нүктесінде жатқан шеңбер түрінде, ал 2 жазықтығына   жазықтығының фронталь  ізінің бойында жатқан ұзындығы 2Р-ге тең кесінді түрінде проекцияланады.

Айналу осі 2 жазықтығына перпендикуляр болса, аталған шеңбер 2 жазықтығына шеңбер түрінде, ал 1 жазықтығына х осіне параллель кесінді түрінде проекцияланады, себебі i, i 2→ ║2.

26, ә- суретте А нүктесінің 1 жазықтығына перпендикуляр і осі төңірегінде φº бұрышына бұрылғаны көрсетілген. Алдымен А1 нүктесі арқылы центрі О1 нүктесінде орналасқан, радиусы R =│А 1О 1│ше4бер доғасы (φº бұрышына сәйкес) жүргізілген де, А1´ нүктесі табылған, ал А2´ нүктесі байланыс сызығы көмегімен А2 нүктесі арқылы і2 түзуіне перпендикуляр жүргізілген түзудің (А2Оhі2) бойынан табылған.

4.3