  - Түзу сызық кесіндісінің проекциялары

А және В нүктелерінің горизонталь және фронталь проекциялары берілген делік (8,а сурет). Осы нүктелердің аттас проекциялары арқылы түзу сызықтар жүргізе отырып, АВ кесіндісінің горизонталь (А В) және фронталь проекцияларын аламыз.

Егер   А   В   және   А   В   проекциялары   арқылы   проекциялаушы жазықтық (сәйкесінше π 1және π2-ге перпедикуляр) жүргізілген деп елестетсек (8,ә - сурет), онда осы жазықтықтардың қиылысқан жерінде түзу сызық және оның АВ кесіндісі пайда болады. 8,б суретте АВ кесіндісі сызбасы π1π2π3 жүйесінде берілген.

А және В нүктелері π1π2π3 жүйесіндегі әр проекция жазықтығынан әртүрлі қашықтықта орналасқан, ендеше АВ түзуі олардың біреуіне де параллель емес. Проекцияларының бірде біреуі проекция осіне параллель де, перпендикуляр да емес. Бұндай түзу – жалпы жағдайдағы түзу – деп аталады.

Проекцияларының әрбіреуі кесіндінің өзінен қысқа: АВ<АВ, А В<АВ,  А В<АВ.

а		ә	б 8 сурет

Түзу  мен  жазықтықтар  арасындағы  бұрыштарды	φ1 ,φ2 ,φ 3 деп белгілейміз.

Егер  АВ = А В= А В  болса, онда түзу проекция жазықтығымен өзара тең бұрыш жасайды.

Расында да, (8 сурет) егер А В= АВ және АВ= А В болса, онда       А В  ВА  -  теңбүйірлі  трапеция  және  В1=  В2,  осыдан    В3=  А3,  А В3=450,  ал  А  В  В  А  -  параллелограмм,  онда  ВА1  және  ВА2 бұрыштарының әрбіреуі 450-қа тең.

  - Проекция жазықтықтарына қатысты түзу сызықтың ерекше (жеке) жағдайда орналасуы

Түзу   сызық  проекция  жазықтықтарына	қатысты ерекше жағдайда орналасуы мүмкін. Оларды мынадай екі белгісі бойынша қарастырайық:

А. Түзу бір проекция жазықтығына параллель. Б. Түзу екі проекция жазықтығына параллель.

Бірінші жағдайда түзудің бір проекциясы оның нақты шамасына тең болады, ал екінші жағдайда түзудің екі проекциясы оның нақты шамасына тең болады.

А. Түзу бір проекция жазықтығына параллель.

Егер, мысалы, АВ проекциясы проекция осімен беттесіп жатса, онда АВ кесіндісі π1 жазықтығында орналасқан.