ЛЕКЦИЯ 6. ПереходнЫе процессы в Линейных Электрических Цепях

6.1 Понятие о переходном процессе

Переходным процессом называется процесс перехода от одного режима работы ЭЦ к другому, возникающий в результате коммутации в цепи.

Коммутацией называется процесс замыкания или размыкания рубильников, выключателей, в результате которого происходит изменение параметров цепи, её конфигурации, подключение или отключение источников. Будем считать, что коммутация производится мгновенно в момент t=0.

Изучение переходных процессов даёт возможность установить, как деформируются по форме и амплитуде сигналы при прохождении их через усилители, фильтры и другие устройства, позволяет выявить возможные превышения напряжения и токов на отдельных участках цепи, которые могут в десятки раз превышать их установившиеся значения.

6.2 Законы коммутации

Первый закон. В начальный момент времени после коммутации ток в индуктивности остаётся таким же, каким он был непосредственно перед коммутацией, а затем плавно изменяется.

(6.1)

Невозможность скачкообразного изменения тока следует из того, что в противном случае на индуктивности появилось бы бесконечно большое напряжение , что лишено физического смысла.

Второй закон. В начальный момент времени после коммутации напряжение на ёмкости остаётся таким же, каким было до коммутации, а затем плавно изменяется.

(6.2)

Невозможность скачкообразного изменения напряжения на ёмкости следует из того, что в противном случае через ёмкость проходил бы бесконечно большой ток , что также лишено физического смысла.

Следует отметить, что скачкообразно могут изменяться:

- токи в сопротивлениях и емкостях;

- напряжения на сопротивлениях и индуктивностях.

Значения токов в индуктивности и напряжение на ёмкости в момент коммутации называют независимыми начальными условиями.

6.3 Классический метод расчёта переходных процессов

Классический метод расчёта основан на решении неоднородных дифференциальных уравнений, выражающих законы Кирхгофа для мгновенных значений токов и напряжений.

Например, переходной процесс в цепи, состоящей из последовательно соединённых R,L,С элементов при включении в неё источника ЭДС е(t) описывается уравнением:

или                             (6.3)

Решение уравнения (6.3) ищется в виде

,

где  - частное решение неоднородного уравнения

,                                (6.4)

- общее решение однородного дифференциального уравнения

.                                 (6.5)

Функция  зависит от вида воздействия и называется принужденной составляющей реакции цепи. Она может быть найдена любым методом расчёта установившегося процесса.

Функция  не зависит от внешнего воздействия, определяется характером цепи, её начальными условиями и называется свободной составляющей реакции цепи (свободная составляющая тока).

В зависимости от параметров элементов цепи  и соответственно вида корней характеристического уравнения, общее решение однородного дифференциального уравнения, приведенного в примере, ищется в виде:

- корни характеристического уравнения действительные:

,                                (6.6)

где А1, А2- постоянные интегрирования, определяемые из начальных условий;

p1, p2 – корни характеристического уравнения.

В этом случае  изменяется по экспоненциальному закону (рисунок 6.1а)

iсв

iсв

А1+ А2

0

t

t

0

Ae-t

Asin

-Asin

а)

б)

а)                                                                б)

Рисунок 6.1- Временная зависимость свободной составляющей тока

а) действительных корней характеристического уравнения;

б) комплексно-сопряженных корней.

- Корни характеристического уравнения комплексно-сопряженные p1,2=j

Свободная составляющая изменяется по гармоническому закону с частотой  и начальной фазой , с амплитудой уменьшающейся по экспоненциальному закону (рисунок 6.1, б)

6.4 Способы составления характеристического уравнения

Существует два способа составления уравнений:

1) В однородных дифференциальных уравнениях, составленных для мгновенных значений токов и напряжении по законам Кирхгофа, произвести замену  или  ,  или  .

Найти главный определитель полученной после замены системы уравнений и приравнять его к нулю. =0. Полученное уравнение является характеристическим.

2)  Записать комплексное входное сопротивление цепи относительно любой из её ветвей. Произвести замену j на р и полученное выражение приравнять к нулю.

Z(p)=Z(j)|j=p=0.

6.5 Порядок расчёта переходных процессов классическим методом

- Определяются независимые начальные условия.

- Составляются уравнения по законам Кирхгофа для цепи после коммутации.

- Определяются принужденные составляющие токов и напряжений.

- Составляется и решается характеристическое уравнение.

- Определяются постоянные интегрирования.

- Определяются переходные токи и напряжения.

6.6 Включение цепи RL на постоянное напряжение

В момент t=0 цепь (рисунок 6.2) включается на постоянное напряжение. Рассчитаем переходной ток в цепи.

R

L

E

Рисунок 6.2 -  Включение цепи RL  на постоянное напряжение

До коммутации цепь не была подключена к источнику, поэтому i (-0)=0

Дифференциальное уравнение, составленное по второму закону Кирхгофа для цепи после коммутации, имеет вид .

Решение этого уравнения ищется в виде .

Принужденная составляющая равна , т.к. в установившемся режиме в цепи будет протекать постоянный ток, а сопротивление индуктивности в этом случае равно нулю.

Однородное дифференциальное уравнение имеет вид  . Перейдём к характеристическому уравнению:

Свободная составляющая тока равна

.

при t=0 имеем

.

По первому закону коммутации i(0)=i(-0)=0, тогда

окончательно имеем

.

0

t

i

E/R

i

iСВ

iПР

-E/R

Рисунок 6.3 - Временная зависимость переходного тока

Мерой длительности переходного процесса является постоянная времени .

Постоянная времени равна промежутку времени, в течение которого свободная составляющая тока убывает в е раз.

Графически постоянная времени определяется длинной подкасательной к кривой тока при любом значении t. Теоретически переходной процесс длится бесконечно долго, практически он заканчивается за время t=(45)

6.7 Включение цепи RC на постоянное напряжение

Рисунок 6.4 - Включение цепи RC на постоянное напряжение

Определим переходное напряжение на ёмкости при подключении цепи RC в момент t=0 к источнику постоянного напряжения (рис. 6.4).

Расчёт будем вести в соответствии с вышеизложенным порядком расчёта ( в пунктах 6.5, 6.6).

- UC(-0)=0

- Ri+uC=E  ; uC=uСпр +uCcв

- uCпр=E

5.           ,  при t=0  uC(0)=E+A. По второму закону коммутации: uC(-0)=uC(0)=0,  0=E+A  A=-E.

6.

Рисунок 6.5 - Временная зависимость переходного напряжения на ёмкости