ВВЕДЕНИЕ

Разведочные работы ставят для разрешения следующих основных задач: 1) вскрытия и пересечения тел полезного ископаемого и заключающую их толщу пород; 2) определение их условия залегания; 3) прослеживания и оконтуривания залежей полезного ископаемого; 4) опробования полезного ископаемого; 5) изучения внутреннего строения залежей и распределения ископаемого по природным типам и сортам; 6) изучение других условий вскрытия и отработки рудных залежей.

Разведочные задачи решаются по стадиям разведки от общего к частному, по принципу последовательного приближения. В основе проекта разведки лежит геологический прогноз о строении месторождения, закономерностях локализации рудных тел, их морфологии и условий залегания, о вещественном составе, свойствах и качестве полезного ископаемого, характере и свойствах вмещающих пород. В процессе разведки данные геологического прогноза уточняются.

Разведка месторождений представляет собой комплекс его исследований, в составе которого обязательны наземные и подземные крупномасштабные геологические съемки, геофизические исследования, опробование полезного ископаемого, гидрогеологические изыскания, топографические и маркшейдерские работы. Осуществление всего этого комплекса исследований возможно лишь при помощи разведочных выработок-буровых скважин, канав, шурфов, штолен и др.

Необходимый комплекс разведочных работ для каждого объекта определяют по принципу оптимальной экономической эффективности разведки. Из многих возможных вариантов выбирают тот, который обеспечивает решение разведочных задач с  наименьшими издержками денежных и материальных средств и труда на единицу разведанного сырья при условии достаточной полноты и обоснованности полученных результатов. При этом необходимо учитывать фактор времени - срок разведки объекта при данном варианте работ.

Выбор рационального разведочного комплекса, определение объема и методики работ зависят от природных (геологических, физико-географических и др.) и экономических условий месторождения, технических возможностей разведки и конкретных задач, которые стоят перед разведкой на данной стадии. Из природных условий основное значение имеет геологическое строение месторождения, в частности степень его сложности и изменчивости.