2 КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ

ИСКОПАЕМЫХ

Запасы минерального сырья имеют большое значение для народного хозяйства страны. Запасы сырья в недрах должны быть охарактеризованы качественно, т.е. по следующим показателям:

1)соответствию запасов промышленным кондициям;

2)условиям залегания, форме, мощности и строению рудных тел;

3)природным и промышленным типам, маркам и сортам сырья;

4)условиям вскрытия и разработки месторождения;

5)степени изученности, разведанности, подготовленности месторождения к использованию в промышленности.

Для получения такой характеристики залежи полезного ископаемого разбивают на отдельные подсчетные блоки и запасы по ним относят в соответствии с действующей классификацией запасов к определенным группам и категориям.

Согласно классификации запасы минерального сырья по народнохозяйственному значению разделяются на две группы: 1-балансовые запасы, отвечающие промышленным кондициям; 2-забалансовые запасы (некондиционные), которые могут, при снижении кондиций, перейти в балансовые.

В зависимости от степени разведанности месторождений, изученности качества сырья и горнотехнических условий разработки запасы разделяются на четыре категории.

Категория А - запасы подсчитывают в контуре, ограниченном со всех сторон разведочными выработками. Разведанность блока должна обеспечивать: 1)-полное выяснение условий залегания, формы и строения тел полезного ископаемого; 2)-полное изучение качества и технологических свойств сырья; 3)-выделение, оконтуривание природных типов и промышленных сортов сырья, некондиционных и безрудных участков внутри тела полезного ископаемого; 4)-полное выяснение горнотехнических условий разработки месторождения.

Категория В - запасы подсчитывают в контуре разведочных выработок с включением ограниченной зоны экстраполяции при простых условиях залегания, малой изменчивости залежи и качества сырья или надежно установленной их закономерной изменчивости. Степень разведанности обеспечивает: 1)-выяснение особенностей условия залегания, формы и строения залежей; 2)-выделение безрудных и некондиционных участков внутри рудной залежи, природных типов и промышленных сортов сырья, а также определение закономерностей распределения и пространственного соотношение, без точного оконтуривания; 3)выяснение качества сырья; 4)-выяснение основных горнотехнических условий разработки месторождения.

Категория С1-запасы подсчитывают в контурах блоков, границы которых проводят на основе широкого использования интерполяции и экстраполяции данных разведочных выработок. К категории С1 могут быть отнесены запасы неразведанных блоков, прилегающим к блокам с запасами А и В.

Степень разведанности блоков, запасы которых относятся к категории С1 должна обеспечивать: 1)-выяснение в общих чертах условий залегания, формы и строения рудных тел; 2)-выделение основных природных типов и промышленных сортов сырья; 3)-получение общих данных о его качестве и технологических свойствах; 4)-получение общего представления об условиях разработки месторождения.

Категория С2 – запасы подсчитывают в пределах контуров благоприятных структур и комплексов горных пород. Условия залегания, форма и распространение рудных тел, качество сырья и его свойства, условия разработки месторождения определяют на основании геологических и геофизических данных, подтверждаемых единичными пересечениями рудных тел или по аналогии с примыкающими участками, где запасы подсчитаны по более высоким категориям.

При оценке прогнозных запасов необходимо учитывать следующие принципы.

1)Прогнозные запасы – это неразведанные запасы полезных ископаемых, предполагаемые на основании закономерностей образования и размещения месторождений и исследований, раскрывающих геологическое строение и историю геологического развития оцениваемой территории.

2)Прогнозные запасы отличаются от запасов категории С2 тем, что параметры оценки по прогнозируемым объектам, являются предположительными. Запасы определяются косвенно и могут быть подсчитаны вне геометрических контуров.

3)Прогнозные запасы подсчитываются на основе данных геологических, геофизических и геохимических исследований, а также анализа структурно-тектонических, минералого-петрографических, литолого-стратиграфических, палеогеографических и других факторов определяющих условия локализации полезного ископаемого.

4)Прогнозные запасы позволяют судить о возможности расширения минерально-сырьевой базы и должны служить основой для планирования и выбора направления всех видов геологических исследований и геологоразведочных работ.

По степени достоверности выделяют три группы прогнозных запасов: 1-запасы известных главнейших месторождений сверх учтенных по категории С2; 2-запасы новых месторождений, которые могут быть открыты в районах с уже известными промышленными месторождениями; 3-запасы в районах, где промышленные месторождения еще не открыты, но имеются благоприятные геологические предпосылки.

2.1 Группировка месторождений и подготовленность

их к промышленному освоению

По сложности строения все месторождения разделены на три группы.

І Группа - Месторождения простого строения, с выдержанной мощностью тел полезных ископаемых и равномерным распределением полезных компонентов. К этой группе обычно относят крупные пластообразные месторождения железа, марганца, бокситов, меди, никеля, полиметаллов, молибдена. Крупные штокверки редких металлов, медных, молибденовых, вольфрамовых руды пластообразные тела апатит-нефелиновых руд, фосфоритов, калийных и поваренной солей, известняков и многих строительных материалов.

Для месторождений этой группы не менее 30% запасов должно быть разведано по категориям А и В, 10% по категории А.

ІІ Группа – Месторождения сложного строения, с невыдержанной мощностью тел полезных ископаемых или неравномерным распределением полезных компонентов. Это крупные и средние месторождения. К ним относятся пласты или линзообразные залежи сложного строения железа, марганца, никеля, меди, вольфрама и редких металлов; оруденелые зоны и жилы меди, никеля, олова, золота; линзообразные тела асбеста, тальковых пород, боратов, апатита, фосфоритов и др.

Выявление запасов категории А в процессе детальной разведки на этих месторождениях нецелесообразно из-за высокой стоимости разведанных работ. Категория В не менее 20% разведано.

ІІІ Группа – Месторождения очень сложного строения, с резко изменчивой мощностью тел полезных ископаемых и исключительно невыдержанным содержанием полезных компонентов. К ним относятся средние и мелкие тела хромитов, полиметаллов, олова, а также редких металлов, ртути, сурьмы, кобальта, алмазов, слюды, бокситов, флюорита и др. На этих месторождениях выявляют запасы категории С1.