3 ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЗАЛЕЖИ ПОЛЕЗНОГО

ИСКОПАЕМОГО

Определение изменчивости залежи полезного ископаемого является одной их основных задач разведки. Если бы важные для разработки геологические свойства залежи, например ее мощность, строение, вещественный состав, свойства и качество полезного ископаемого, условия и элементы залегания, горнотехнические и гидрогеологические условия и т.д., были одинаковы во всех частях залежи, разведка ее не представляла бы особых трудностей.

В общем случае, чем больше изменчивость месторождения или отдельных залежей, тем меньше расстояние, на которое можно надежно распространять данные каждой точки наблюдения, т.е. тем гуще необходимо проходить разведочные выработки. Для проектных и эксплуатационных расчетов горного и заводского дела необходимо знать как среднее значение из подсчетных параметров, так и пределы их изменения, а также характер изменения по залежи в целом и по отдельным ее блокам.

Об изменчивости месторождения необходимо иметь представление на самых первых стадиях его разведки для правильного размещения разведочных выработок. Затем сведения об изменчивости месторождения уточняют при детальном его изучении в процессе разведки. Обобщенные результаты разведки должны полно и надежно характеризовать геологические параметры месторождения и изменчивость главных геолого-промышленных параметров, дающих представление об изменчивости залежи в целом. Совокупность изменчивости отдельных залежей характеризует изменчивость месторождения.

3.1 Характер и степень изменчивости

Различают изменчивость залежи закономерную и случайную. Известны многочисленные примеры закономерных изменений различных геологических признаков залежи. В основном это пространственные закономерности, например постепенное уменьшение мощности линзообразных рудных тел осадочного происхождения к периферии их, вертикальная и горизонтальная зональность в изменении вещественного состава их, зональный состав рудных тел по их мощности, закономерное изменение профиля коры выветривания, фациальная зональность месторождений осадочного происхождения и т.д.

Отмечается также закономерность стратиграфической изменчивости, например увеличение степени метаморфизма углей меняется, стратиграфически, сверху вниз. Многочисленны случаи взаимной закономерной связи изменчивости двух или нескольких признаков. Так, часто в полиметаллических рудах содержание серебра изменяется в зависимости от содержания свинца, кадмия от содержания цинка; нередко наблюдается прямая или обратная корреляция мощности рудного тела и содержания компонентов, входящих в состав руды.

Более правильно различать характер изменчивости по ее сложности: а) изменчивость по закону прямой – простой изменчивостью; б) изменчивость по закону кривых второго порядка – сложной изменчивостью; в) изменчивость, которая устанавливается только в виде более или менее определенной тенденции в изменении признака – очень сложной изменчивостью. Если изменения геологических свойств настолько резкие и беспорядочные, что какие-либо общие закономерные тенденции не обнаруживаются, то такую изменчивость можно назвать крайне сложной или случайной.

Таким образом, простая, сложная и очень сложная изменчивости являются различными видами закономерной изменчивости, а крайне сложная изменчивость – случайной.

Ниже рассмотрим изменчивость некоторых главнейших геолого-промышленных параметров месторождений.

3.2 Изменчивость мощности залежи

При исследовании изменений мощности залежи в первую очередь должны быть установлены переходы ее из рабочей в нерабочую (ниже кондиционную).

На стадии разведки необходимо установить общий рабочий контур залежи, т.е. оконтурить площади с кондиционной мощностью. Внутри общего рабочего контура залежи в отдельных точках, блоках и участках залежь может иметь нерабочую мощность. Если нерабочая мощность или полное выклинивание залежи внутри рабочего контура отсутствуют или установлены только в отдельных точках, говорят о непрерывном залегании тела. Если внутри рабочего контура имеются некондиционные блоки и участки большей или меньшей площади, то считают, что залежь имеет прерывистое залегание. В практике горного и разведочного дела пользуются понятием устойчивой мощности или устойчивой залежи. Это понятие обратное прерывистости, но в него входит еще показатель величины площади рабочего контура.

По этому признаку выделяют четыре типа залежей:

1)устойчивые залежи – непрерывно протягиваются, имея рабочую мощность, в пределах месторождения, района и даже бассейна. Площадь рабочего контура достигает десятков и сотен квадратных километров;

2)относительно устойчивые залежи – по площади рабочего контура близки к устойчивым залежам, но в пределах их встречаются отдельные точки и даже небольшие блоки с нерабочей мощностью;

3)неустойчивые – прерывистые залежи. Внутри общего рабочего контура более или менее значительной площади встречаются блоки с нерабочей мощностью (или блоки пустых пород), занимающие в сумме до 50% площади рабочего контура;

4)крайне неустойчивые залежи – блоки рабочей мощности, относительно небольшой площади встречаются спорадически среди пустых пород или участков с нерабочей мощностью. Суммарная площадь рабочих блоков менее 50% всей площади залежи.

Иногда крайне прерывистая по мощности залежь представлена рядом небольших тел, четкообразно, кулисообразно или беспорядочно залегающих в пределах одного горизонта или зоны. В этих случаях приходится решать вопрос о кондиционности всего горизонта или зоны по коэффициенту рудоносности, т.е. по объемному соотношению продуктивного горизонта и полезного ископаемого в нем. Такие залежи иногда являются в промышленном отношении весьма перспективными. Они отличаются большими запасами, хотя качество полезного ископаемого разубожено за счет пустой породы, которую приходится отрабатывать вместе с полезным ископаемым.

Устойчивость подобных залежей следует определять по устойчивости продуктивного горизонта (зоны), а не отдельных скоплений полезного ископаемого.

Непрерывный рабочий контур залежи (горизонта, зоны) может быть разобщен на отдельные блоки в результате эпигенетических пострудных процессов, которые деформируют залежь, прерывают ее сплошность, иногда перемещают блоки в пространстве. К таким процессам относятся, например, пострудные тектонические движения, внедрение магматических пород, эрозия и т.д. Сингенетическая прерывистость залежи, как правило, постепенная, плавная, эпигенетическая прерывистость – резкая, скачкообразная.

Исследуя устойчивость залежи, необходимо решать вопрос о геологической (генетической) основе изменчивости залежи по мощности.

Кроме степени и характера устойчивости рабочей мощности залежи, для разработки ее имеют большое значение размер и характер колебаний мощности залежи в пределах рабочего контура. Как известно, уменьшение мощности залежи приводит к снижению производительности горных работ. Особенно важно оконтурить блоки, где вследствие изменения мощности залежи необходимо изменение в технологии проходки подготовительных выработок и применение иных систем разработки.

По мощности в горном деле выделяется обычно пять классов залежей: 1)тонкие – менее 1,0-1,5м; 2)средние – от 1,0-1,5 до 3-4м; 3)мощные – от 3-4 до 8-10м; 4)весьма мощные – 10-50м; 5)сверхмощные – более 50м.

При крутых углах падения залежей кондиции по мощности снижаются, в этих условиях для границ классов мощности следует брать соответственно нижние пределы.

Одновременно с мощностью залежи изучают ее внутреннее строение. Мощность прослоев пустых пород и их соотношение с мощностью прослоев полезного ископаемого определяются кондициями. Основное значение имеют изменения строения залежи, если при этом ее параметры не соответствуют кондициям, а также изменения в пределах кондиций при  расщеплении  залежи на самостоятельные в горнотехническом отношении объекты.

3.3 Изменчивость качества полезного ископаемого

Определение химического и минерального состава, а также технических и технологических свойств полезного ископаемого – одна из основных задач разведки, так как эти свойства полезного ископаемого определяют пути его переработки и области использования. Качество полезного ископаемого представляет собой фактор, отличающий полезное ископаемое от пустой породы. Кондиционный состав и свойства полезного ископаемого являются показателями, на основе которых проводят рабочий контур залежи, определяют ее форму, в том числе мощность. Поэтому, когда рассматривается морфология тела полезного ископаемого и, в частности, его мощность, прерывистость или непрерывность залегания, надо учитывать и качество полезного ископаемого.

При разведке рудных месторождений для определения рабочих контуров залежи большое значение имеет понятие о метропроценте. Метропроцент  - это отвлеченная величина, которую получают от перемножения кондиционной мощности залежи в метрах на допустимое (кондиционное) содержание полезного компонента в процентах. Смысл этого состоит в том, что можно отнести к промышленным такие блоки, где мощность залежи небольшая, но содержание полезного ископаемого высокое, более богатые руды можно добавить и с подрывной пустой породы, так как разубоженная в результате этого руда будет удовлетворять кондициям по содержанию. Следует иметь в виду, что метропроцент нельзя использовать при большой мощности залежи, но низком некондиционном содержание полезного компонента.

3.4 Изменчивость условий залегания

По величине угла падения рудных тел различают: а) горизонтальное и весьма пологое залегание (0-50), б) пологое залегание (5-250), в) наклонное залегание (25-450), г) крутое залегание (45-600), д) весьма крутое залегание (60-900).

Выдержанные в пределах блока простирание и падение характеризуют простое залегание, независимо от того, залегают породы горизонтально, полого, наклонно или круто.

Сложное залегание возникает при изменении угла падения, особенно при резком изменении, например их пологого в наклонное или крутое и т.д.Крайнюю степень сложности в этом отношении имеют резкие флексурные изгибы, сжатие, мелкие ассиметричные складки, волнистость и плойчатость залегания.

Как правило, более сложные пликативные дислокации сопровождаются дизъюнктивными нарушениями, зонами смятия, раздавливания пород, резким изменением физических свойств боковых пород и полезного ископаемого.

Крупные нарушения почти всегда можно установить по данным картирования. На стадии разведки необходимо проведение лишь дополнительных выработок для подсечения их на глубине. Часто они являются естественными границами рудничных полей и участков.

Причиной прерывистости тел полезных ископаемых может являться и пострудный магматизм – внедрение в продуктивную толщу секущих и пластовых магматических тел. Такие тела прерывают сплошность рудных тел, что иногда резко изменяет не только условия их разработки, но и качество полезного ископаемого.

Тектоника как пликативная, так и дизъюнктивная иногда является положительным фактором в оценке промышленных перспектив месторождения. Например, в результате тектонических движений могут быть сближены ранее разобщенные промышленно интересные зоны и тела месторождения, что повышает его общую продуктивность.

3.5 Устойчивость разреза вмещающих пород

Рассматривая изменчивость важных геолого-промышленных параметров, необходимо остановиться еще на одном показателе, который очень важен для геологоразведочного дела. Это устойчивость, постоянство разреза пород, вмещающих залежи полезного ископаемого.

Устойчивость разреза характеризуется наличием достаточно постоянных, легко различимых опорных маркирующих горизонтов, которые можно уверенно протягивать и прослеживать, на основании которых можно сопоставлять разрезы по отдельным разведочным выработкам и линиям, составлять геологические профили и делать другие геологические обобщения. Одной из важных задач геологоразведочных работ, начиная с региональных мелкомасштабных съемок и кончая обобщением материалов по разведкам, является сопоставление разрезов. Как правило, разрезы морских осадочных толщ являются наиболее устойчивыми. Разрезы, сложенные изверженными породами, эффузивами, метасоматически измененными породами, часто наименее устойчивы и с трудом поддаются расшифровке.

3.6 Методы изучения изменчивости месторождений

Геолого-промышленные параметры залежи полезного ископаемого в той или иной степени взаимосвязаны. Для определения степени и характера их изменчивости необходимо комплексное изучение залежи. Наиболее часто для этой цели применяются следующие методы: 1) геологические, 2) статистические, 3) аналитические, 4) геоинформационные (ГИС).

В основе всех перечисленных методов лежит геологический метод, который состоит в реконструкции на основании анализа геологоразведочных данных, истории формирования и развития месторождения как определенного участка земной коры. Остальные методы являются вспомогательными.

Мы рассмотрим геологические методы, а остальные будут проработаны на практических занятиях, на примерах конкретных месторождений полезных ископаемых.

Геологические методы включают в себя, кроме изучения закономерностей пространственной локализации рудных тел, исследования процессов формирования месторождения.

Такой многосторонний подход к изучению месторождений позволяет более полно вскрыть природу объекта, иногда установить причину взаимосвязанности явлений и изменчивости геологических процессов и обусловленную ими изменчивость геологических свойств. Геологические процессы сложны, что обусловлено многообразием взаимосвязанных причин и условий.

В процессе геологической съемки изучают разрез пород, слагающих район, выделяют опорные горизонты и разрезы, выявляют тела полезного ископаемого и идентифицируют их, устанавливают форму, мощность и строение тел, тектонические и другие условия залегания пород. При этом наблюдаемые геологические факты и явления анализируют в их изменяемости и устойчивости.

В большинстве случаев проведение геологической съемки позволяет получить только общую характеристику и приближенный геологический прогноз о структуре месторождений и залежах полезного ископаемого.

Однако при размещении разведочных выработок и установлении последовательности их проведения следует исходить из геологического прогноза.

Геологический метод определения изменчивости геологических факторов должен предусматривать обязательное применение геофизических и геохимических исследований месторождения, что дает дополнительные данные, как для выявления его структуры, так и для изменчивости вещественного состава полезного ископаемого.

Графическое изображение геологических данных имеет большое значение для анализа и обобщения геологоразведочных материалов, касающихся не только формы залежи и условий ее залегания, но и вещественного состава полезного ископаемого. Месторождения и отдельные залежи полезного ископаемого изображают в виде разнообразных топографических поверхностей (гипсометрические планы, планы изолиний мощности залежи, изолиний вещественного состава полезного ископаемого и т.д.).

При разведке месторождений полезных ископаемых наиболее широко распространены следующие виды графических изображений: 1) геологические, литологические, фациальные, инженерно-геологические, гидрогеологические и геохимические карты; 2) соответствующие разрезы и стратиграфические колонки; 3) погоризонтные планы; 4) гипсометрические планы и карты подземного рельефа; 5) планы в изолиниях, изображающие поверхности кровли и почвы залежи, ее мощности, мощности вскрыши, распределения вещественного состава, содержания компонентов и других свойств полезного ископаемого; 6) разнообразные диаграммы, графики, колонки, изображающие изменчивость залежи по отдельным геолого-промышленным параметрам и по их комплексу; 7) модели залежей и месторождений.

Разнообразные прогнозные проекции, планы и трафики месторождения и залежей строят в качестве проектных. Для проверки этих построений проводятся разведочные работы. На основе результатов разведок проектные построения последовательно уточняются и видоизменяются, пока степень приближения построений к действительности не будет достаточной для проектирования строительства и эксплуатации горного предприятия.