5 РАЗВЕДКА месторождений полезных

ИСКОПАЕМЫХ

5.1Основные задачи разведки

Главная задача геологической разведки – выявить геолого-промышленные параметры месторождения для обоснованного проектирования, строительства и эксплуатации горнорудного предприятия в целях оптимального полного и экономически эффективного использования минерального сырья.

На практике дело осложняется следующими обстоятельствами:

1)месторождение целиком недоступно для непосредственных наблюдений – они в большей или меньшей степени скрыты в недрах земли;

2)в природе нет совершенно однородных месторождений, где результаты наблюдений, замеров и анализов в одной точке   или в одном сечении можно было бы распространить на все месторождение в целом, так как геолого-промышленные параметры в пределах месторождения изменяются;

3)для промышленности необходимо знать значение геологических параметров месторождения не только по отдельным точкам и в среднем по месторождению, но и динамику их изменчивости;

4)разведчик должен дать количественную характеристику геолого-промышленных параметров месторождения с определенной степенью точности и надежности. Неопределенность в характеристике параметров или грубые ошибки ведут к нарушению ритма и планов производства горных и обогатительных предприятий, снижению производительности труда, экономическим убыткам и безвозвратным потерям минерального сырья в недрах и отходах.

В процессе разведки (учитывая все обстоятельства) необходимо:

а) вскрыть и пересечь рудные тела и заключающую их толщу пород в ряде точек;

б) изучить необходимые геолого-промышленные параметры в каждой из этих точек;

в) проследить и оконтурить рудные тела;

г) изучить изменчивость параметров рудных тел;

д) провести опытные работы по изучению инженерно-геологических, гидрогеологических и других горно-геологических условий вскрытия и обработки месторождений.

Основой проведения разведки является проект работ. Различают два типа проектов: генеральный и постадийный.

Генеральный проект охватывает весь комплекс работ по изучению месторождения и минерального сырья.

Частные проекты рассматривают задачи отдельных стадий, генеральный проект предусматривает их общую целенаправленность и полное решение задач по оценке месторождений. Проект содержит: описание проектной геологической модели объекта (записка, графика, математическая модель) на основе полученной информации, формулировку об общей или частных задач, которые вытекают из анализа проектной модели. А также обоснование и перечень планируемых средств и методов решения этих задач, расчет объемов работ и технические их характеристики, сметные расчеты, проект организации работ, оценка ожидаемых результатов.

5.2 Предварительная разведка

Предварительная разведка – первая стадия разведки месторождения.

Основная задача – определить, имеет ли месторождение промышленное значение, выделить промышленные и непромышленные участки, а также установить относительную промышленную ценность месторождения и отдельных его частей.

По результатам предварительной разведки определяются временные промышленные кондиции на минеральное сырье месторождения и подсчитываются его запасы по промышленным категориям С1, кроме разведанных запасов промышленных категорий, должны быть подсчитаны запасы категории С2 и прогнозные ресурсы.

Частные задачи.

1) Проведение рабочих контуров месторождения в плане и на глубину, установление в пределах безрудных и некондиционных участков;

2) Установление тектонического строения месторождения элементов залегания основных рудных тел, зон и продуктивных свит ( );

3) Определение для каждой залежи формы, мощности, размеров по простиранию и на глубину, условий и элементов залегания, если полезное ископаемое представлено пластами, пластообразными залежами, крупными линзами и жилами;

4) Оконтуривание блоков с кондиционным содержанием полезного ископаемого в пределах всего объема породы или коэффициенту рудоносности зоны при залегании полезного ископаемого в виде штокверков или небольших рудных тел, образующих рудные зоны, продуктивные свиты и т.д.

5) Качественная характеристика сырья на основе лабораторных испытаний – химических, физико-химических, физических, технических, минералогических исследований проб. По вещественному составу полезного ископаемого, его свойствам и качеству выделяют основные природные типы и определяют их соотношение.

6) Характеристика изменчивости качества полезного ископаемого, выявление закономерности и тенденции его изменения.

7) На основе геологической и гидрогеологической съемки по соответствующим картам, планам и разрезам определяют условия эксплуатации месторождений, глубину залегания полезного ископаемого, мощность вскрыши, состав и физические свойства, устойчивость и крепость вмещающих пород и полезного ископаемого, водообильность, газоносность и термальный режим месторождения.

8) В заключении детально изучают вопросы общей геологии месторождения – стратиграфию, физико-литологический комплекс, магматизм, тектонику, вещественный состав и генезис месторождения.

5.3 Выбор объекта для предварительной разведки

и границы разведочного участка

Предварительная разведка производится на месторождениях, получивших положительную оценку в результате поисково-разведочных работ.

Для обоснованного выбора объекта предварительной разведки необходимо тщательно изучить весь геологический материал по месторождению и району (первичная документация, графика, каменный материал и т.д.).

Разведочные работы начинают на лучших участках в центре месторождения и на верхних горизонтах. Работы ведутся последовательно:

1) в результате предварительной разведки подсчитывают запасы промышленных категорий (С1) по количеству и распределению, которые обеспечивают промышленное горнорудное предприятие;

2) Определяют общий масштаб месторождения по площади и на глубину;

3) При положительных результатах составляется Технико-экономический доклад (ТЭД).

Основные задачи предварительной разведки определяют и границы разведок. Объектом для нее является месторождение в целом.

Если полезное ископаемое концентрируется в виде мелких сближенных рудных тел, то предварительная разведка должна охватывать все рудное поле или рудный район.

Если полезное ископаемое образует крупное месторождение, предварительная разведка должна проводиться в пределах крупных, структурно обособленных его частей.

Границы предварительной разведки определяются: для средних и небольших месторождений глубиной распространения полезного ископаемого не более 1000м.

Для очень крупных месторождений глубина предварительной разведки зависит от максимальной глубины эксплуатации, планирующейся в районе в перспективе на 20-30 лет (1500-1800м). Иногда, для выяснения структурных, генетических вопросов, проектируют более глубокие скважины (2000-3000м).

Если месторождение представлено рыхлыми отложениями и разрабатывается только открытыми работами, то глубина разведки соответствует уровню грунтовых вод, но обязательно 2-3 скважины проектируют до глубины распределения полезного ископаемого.

5.4 Геологоразведочные работы на стадии

предварительной разведки

Геологическая съемка. В результате предварительной разведки составляют детальную геологическую карту месторождения.

Для крупных простых месторождений осадочно-метаморфического генезиса карта составляется в масштабе 1:10000-1:5000, для средних, мелких и крайне сложных месторождений, магматического происхождения и месторождений выветривания масштаб 1:5000-1:2000.

Количество обнажений на 1км2 площади для масштаба 1:10000-100, 1:5000-400, 1:2000-2500.

При съемке на геологическую карту наносят: геологические объекты, имеющие геолого-промышленное значение, контуры выходов залежей полезного ископаемого, опорные горизонты, контакты изверженных пород и вмещающих толщ, тектонические зоны и зоны измененных пород.

В процессе предварительной разведки попутно продолжаются поиски ранее не установленных залежей полезного ископаемого, всесторонне изучается вещественный состав полезного ископаемого для выявления возможных элементов-спутников.

Геофизические методы разведок. Геофизические методы на стадии предварительной разведки применяются с целью выяснения следующих вопросов:

1) определения мощности наносов и рельефа поверхности коренных пород;

2) установления контактов характерных пород и прослеживания опорных горизонтов;

3) установление и прослеживание тектонических контактов и зон;

4) определение элементов скрытых структур;

5) выделения в общем разрезе и прослеживания рудных зон, измененных пород, продуктивных пачек и свит.

Из чисто разведочных задач перед геофизическими методами исследований ставятся следующие задачи:

-уточнение контуров залежей полезного ископаемого, продуктивных зон и свит в интервалах между разведочными выработками и в областях экстраполяции этих данных;

-обнаружение слепых залежей в интервалах между разведочными выработками;

-уточнение путем каротажа данных разведочного бурения (глубины залегания, контактов, мощности, строения, вещественного состава и элементов залегания полезного ископаемого);

-инклинометрия – производится в скважинах с целью определения угла и азимута отклонения скважин от заданного направления. Определение производят поинтервально через 100м.

Гидрогеологические и инженерно-геологические исследования. Месторождения по степени сложности гидрогеологических и инженерно-геологических признаков делят на четыре группы (по С.П.Прохорову, 1962г).

І группа – Месторождения простые. Водопритоки в шахту или карьер составляют до 100-200м3/час. При освоении месторождении не требуется осушительных мероприятий.

ІІ группа - Месторождения средней сложности. Водопритоки в шахту или карьер составляют 200-500м3/час. Требуется проведение в относительно небольшом объеме мероприятий по осушению или снижению напора подземных вод.

ІІІ группа – Сложные месторождения. Водопритоки в шахту или карьер составляют 600-1000м3/час. Для создания нормальных условий вскрытия и эксплуатации требуется проведение предварительных и систематических мероприятий по осушению или снижению напора подземных вод. Осушительные мероприятия могут быть затруднены.

ІV группа – Очень сложные месторождения. Водопритоки в шахту или карьер составляют 100-2000м3/час и более. Проведение осушительных мероприятий затруднено из-за следующих условий – как наличие в составе наносов и вмещающей толщи неустойчивых пород, наличие высоких напоров подземных вод, как в кровле, так и в подошве залежи полезного ископаемого. А также карстовые явления, вечная мерзлота, мощные современные или древние обводненные аллювиальные отложения и др. Часто породы, вмещающие полезное ископаемое, перекрыты мощной толщей (до 100м и более) водоносных трещиноватых или рыхлых пород.

В процессе предварительной разведки обязательно проведение следующих видов специальных гидрогеологических и инженерно-геологических исследований: 1) гидрогеологическая съемка в масштабе 1:25000-1:50000; 2) наблюдение за уровнем подземных вод, их режимом и химизмом в разведочных выработках и специальных гидрогеологических выработках 3) опробование основных водоносных горизонтов путем пробных откачек для месторождений ІІ, ІІІ, ІV групп сложности; 4) для месторождений ІІІ, ІV групп – проведение лабораторных и инженерно-геологических испытаний полезного ископаемого и пород вмещающей и покрывающей толщ.

Опробование. На стадии предварительной разведки необходимо провести опробование и дать пробную характеристику минерального сырья по его вещественному составу. Это минералогический, петрографический и химический составы, физические, физико-химические, технические и технологические свойства. Опробование проводят последовательно: химические и минералогические пробы отбирают от каждой литологической разности полезного ископаемого, а в мощных однородных залежах – короткими секциями. По результатам исследований выделяют природные типы полезного ископаемого, по которым отбирают объединенные пробы и опробуют их по типам руд и т.д.

Разведочные системы. На стадии предварительной разведки имеется очень мало данных о месторождении или почти отсутствуют, поэтом основное значение имеют буровые работы, а горные выработки используют при благоприятных условиях на выходах полезного ископаемого для картировочных и поисковых целей. Рекомендуется следующее развитие разведочных систем.

1)Для горизонтальных и полого залегающих рудных тел: разведка ведется вертикальными выработками (скважинами, шурфами и дудками), которые задаются по линиям от точек обнаружения промышленных залежей. Расстояние между выработками равны примерно половине величины предполагаемых промышленных блоков, при этом проходят 1-2 законтурные выработки по каждому направлению на том же расстоянии между ними. Глубина разведки определяется глубиной пересечения промышленных залежей.

Одновременно проходят в геологических характерных точках ряд структурных скважин до ложа продуктивной толщи.

2)Для наклонно и круто залегающих тел полезного ископаемого.

Выработки располагают по профилям, рядам и по скважинам. На выходах в зависимости от мощности наносов проходят канавы, шурфы (дудки), скважины. Выработки располагают по линиям вкрест преобладающего простирания рудных тел.

Одновременно с определением элементов залегания рудных тел проводят изучение глубины зоны окисления толщи и ее зональность. Начиная, от верхней границы неизменного полезного ископаемого предварительная разведка ведется главным образом скважинами, которые располагают системой этажей.

Расстояние между разведочными линиями и выработками в линиях определяется размерами рудных тел (зон) и структурными особенностями месторождения.

Для подземных выработок обязательно проведение маркшейдерской съемки. Топооснова составляется в масштабе запроектированной геологической карты, т.е. в зависимости от  геолого-промышленного типа месторождения в масштабе 1:10000-1:200. На ней фиксируют формы рельефа местности, водотоки, водные источники, горнопромышленные объекты и т.д.

Для структурного картирования очень важно иметь материалы аэрофотосъемки района месторождения в крупном масштабе.

5.5Технико-экономическая оценка месторождения

по результатам предварительной разведки

В результате предварительной разведки должен быть составлен технико-экономический доклад (ТЭД) о целесообразности промышленного освоения месторождения.

Исходный материал для составления ТЭД является следующий:

1) общая характеристика месторождения, его размеры в плане и на глубину, промышленно пригодные запасы, масштабы месторождения;

2) геометризация залежей полезного ископаемого и минимально необходимое количество разведанных запасов кондиционного сырья по категориям С1 и С2, иногда частично по категории В;

3) характеристика вещественного состава сырья и его технических и технологических свойств, преимущественно на основе лабораторных испытаний и по аналогии с действующими предприятиями. Характеристика природных типов руд и их соотношение;

4) гидрогеологические, инженерно-геологические и другие горнотехнические условия месторождения.

5.6 Технико-экономический расчет по данным

предварительной разведки

Технико-экономическая оценка месторождения предусматривает определение следующих данных:

1) характеристику, возможный состав и производственную мощность горнорудного предприятия;

2) себестоимость 1т добычи сырья, обогащения и передела (вместе с транспортными расходами между горным, обогатительным и передельными цехами);

3) выход конечной продукции с 1т сырья;

4) ценность конечной продукции, полученной из 1т сырья;

5) рентабельность разработки месторождения на 1т добытого сырья и на годовую добычу предприятия;

6) объем капитальных вложений;

7) окупаемость капитальных вложений;

8) сроки строительства и ввода предприятия в действие.

Технико-экономические расчеты по данным предварительной разведки ведутся по укрупненным показателям с использованием: а) конкретных данных разведки; б) аналогии с действующими предприятиями; в) усредненных статистических данных эксплуатационных и проектных организаций; г) ГОСТов, ценников, нормативов, справочников и другой инструктивной технико-экономической документации, действующих в соответствующих отраслях промышленности.

Для технико-экономической оценки месторождения необходимо учитывать расходы схемы обогащения и подготовки сырья (сортировку, шихтовку, агломерацию, дробление и др.), а также на транспортировку обогащенного и подготовленного продукта к потребителям, стройматериалов к строительным заводам, комбинатам и площадкам и т.д. Для обычных уже освоенных видов сырья эмпирические и нормативные данные позволяют определить не только себестоимость обогащения и подготовки сырья, но и выходы концентратов по отдельным элементам (или по сортам сырья).

Общая себестоимость 1m добычи и обработки сырья определяется по формуле как сумма расходов на добычу и обогащение 1m сырья:

С общая = Сдоб+Соб 		(3)

Затраты на обогащение включают расходы на транспортировку сырья из рудника до фабрики, а также расходы на полный цикл обогащения и подготовки сырья.

Выход концентратов, сортов сырья (продуктов подготовки) учитывается раздельно на 1m добытого сырья. Для того чтобы решить вопрос о рентабельности эксплуатации месторождения, следует сравнить предполагаемую полную себестоимость продукции с ее ценностью.

Для определения ценности 1m сырья можно пользоваться формулой:

Цр = Цпр		(4),

где Цр  - ценность 1m руды, руб.;

Цпр -- ценность 1m продукции, руб.;

-выход продукции, доли единицы;

-содержание полезного компонента, %;

-извлечение полезного компонента в продукцию, %;

r-разубоживание руды при добыче, %;

-содержание полезного компонента в продукции, %.

Для многокомпонентных руд горнорудного сырья, строительных материалов, угля и подобных полезных ископаемых необходимо суммировать соответственно ценность сырья по компонентам, видам, маркам и сортам, получаем из 1m добытого сырья.

Рентабельность разработки месторождения определяется разностью между полной себестоимостью 1m руды и ценностью продукции, получаемой из 1m полезного ископаемого.

Прибыль предприятия или абсолютная рентабельность в расчете на 1m добываемого сырья, определяется по формуле:

П=Цпр-С		(5)

Рентабельность предприятия (в%) равна:

l=		(6)

Для технико-экономической оценки месторождения, кроме того, очень важен объем необходимых капиталовложений, как абсолютная их величина, так и удельный объем на 1m продукции.

Сравнительная экономическая эффективность эксплуатации месторождения определяется несколькими показателями:

- рентабельностью предприятия;

- величиной удельных капитальных затрат на 1m продукции;

- сроком окупаемости капитальных затрат.

Контрольные вопросы:

1) Цели и задачи предварительной разведки?

2) Частные задачи предварительной разведки?

3) На каких месторождениях проводят предварительную разведку?

4) По каким параметрам определяют глубину предварительной разведки?

5) Какие карты составляют в результате предварительной разведки?

6) Масштаб геологических карт при геологической съемке на стадии предварительной разведки?

7) С какой целью применяют геофизические методы на стадии предварительной разведки?

8) Обязательны ли гидрогеологические и инженерно-геолгические исследования на стадии предварительной разведки?

9) Какие исследования необходимы для определения минералогического, химического и других свойств минерального сырья на стадии предварительной разведки?

10) Дайте характеристику развитию разведочных систем на стадии предварительной разведки?

11) От чего зависит масштаб топоосновы на стадии предварительной разведки?

12) Какие данные определяют при технико-экономической оценке месторождений полезных ископаемых?