6 ДЕТАЛЬНАЯ РАЗВЕДКА

6.1 Задачи и цели детальной разведки

Детальная разведка – завершающая предпроектная стадия изучения и освоения месторождений. В результате детальной разведки, должны быть получены и обобщены все геологические и экономические сведения по месторождению, необходимые для проектирования, строительства и эксплуатации горнорудного предприятия. В этом состоит основная задача детальной разведки. Некоторые данные в дальнейшем уточняют перед проходкой капитальных выработок, в процессе строительства и эксплуатации месторождения.

По окончании детальной разведки составляют сводный окончательный геологический отчет по месторождению. В отчете на основе фактического материала всего комплекса геологоразведочных работ, проведенных на месторождении, подробно и всесторонне характеризуются:

а) геометризация месторождения в целом и отдельных залежей полезного ископаемого; б) условия вскрытия и отработки залежей; в) качество сырья, с включением исходных технико-экономических, данных необходимых для проектирования предприятий по обогащению, подготовке к переделу сырья в готовую для потребления продукцию.

Текст отчета сопровождается геологическими картами, разрезами, погоризонтными гипсометрическими планами, графиками, характеризующими качество полезного ископаемого и его изменчивость по мощности, условиям залегания и качеству, распределение природных сортов и типов руд, разбивку залежи на блоки по категориям разведанности, мощность вскрыши, рельеф поверхности тела полезного ископаемого и другие необходимые для промышленности данные.

К отчету прилагается первичная геологическая документация по видам геологоразведочных работ.

В состав отчета входит подсчет запасов полезного ископаемого по промышленным категориям (А, В и С1) и полная промышленная оценка детально разведанных участков. В результате детальной разведки главным образом переводят запасы из более низких категорий, подсчитанных после предварительной разведки, в более высокие.

6.2 Выбор объекта для детальной разведки

Детальные разведки планируются по экономическим районам в соответствии с перспективными планами развития горнорудной и горнозаводской промышленности. При определении планового срока на производство детальной разведки исходят из сроков, необходимых на проектирование, строительство и освоения предприятия.

Объект для детальной разведки выбирают из фонда предварительно разведанных месторождений, получивших положительную оценку, на основе составляемых после предварительной разведки технико-экономических докладов.

Границами участка для детальной разведки на небольших и средних месторождениях являются границы месторождения в пределах контуров распространения кондиционного сырья. Законтурные выработки предварительной разведки определяют в этом случае границы участка детальной разведки в плане и на глубину.

Для крупных месторождений (районов, бассейнов) в результате предварительной разведки устанавливают рациональные технические границы отдельных горных предприятий, которые будут разрабатывать месторождение.

В соответствие с генеральным планом комплексного освоения такого месторождения (части района, бассейна) выбирается объект детальной разведки в пределах технических границ шахтного (рудничного, карьерного) поля. Размеры объекта детальной разведки определяют в зависимости от  производственной мощности будущего предприятия.

Иногда границами объекта детальной разведки принимают естественные границы части месторождения (района) – это тектонические нарушения, контакты внедрившихся пострудных массивов изверженных пород, крупные водные артерии, водоемы, а также магистральные железнодорожные линии, отдельные крупные технические и гражданские сооружения и т.д.

В районе действующих предприятий устанавливают технические границы между предприятием и разведочным участком.

После установления размеров и границ участка и блоков для детальной разведки, необходимо наметить проектное распределение блоков по степени разведанности запасов, так как это определяет размещение разведочных выработок.

Вывод. Таким образом, особенностью детальной разведки по сравнению с поисками и предварительной разведкой является то, что границы объекта четко заданы, определены в плане, так и на глубину. Кроме того, к началу детальной разведки бывают установлены не только внешний рабочий контур месторождения или границы участка, но и характер, и степень изменчивости месторождения и отдельных залежей, зоны и блоки обогащения и обеднения, выклинивания, расщепления, размывов и раздувов. Также к этому времени уже известны и внутренние и рабочие контуры, по крайней мере, крупных блоков.

6.3 Особенности геологоразведочных работ

на стадии детальной разведки

В основном частные задачи, которые стоят перед детальной разведкой, аналогичны задачам предварительной разведки, но решаются глубже и точнее.

К специальным задачам детальной разведки на месторождения полезных ископаемых относятся следующие.

1) Определение технических и технологических свойств полезного ископаемого в заводских или полузаводских условиях.

Для выбора оптимальных режимов обогатительных и заводских устройств необходима экспериментальная проверка намеченных технологических методов в масштабах, близких к эксплуатационным. Для этого отбирают крупные пробы сырья для загрузки обогатительных и заводских установок (не менее чем на несколько производственных циклов) чтобы полученные показатели были обоснованными. Сырье для таких проб должно иметь соответствующий гранулометрический состав, форму и прочность кусков каждой фракции, состав и характер минеральных сростков и т.д.

Пробная эксплуатация значительно уточняет условия разработки месторождения – это в частности, проведение кровли и почвы залежи в подготовительных и очистных выработках и является экспериментальным горным цехом.

2) Проведение пробно-эксплуатационных работ.

Строительство специальных экспериментальных цехов и полузаводских установок необходимы при освоении новых и сложных районов, для изучения технических и технологических свойств полезного ископаемого. При этом организуют пробную эксплуатацию при изыскании новых видов минерального сырья и для введения новых, более эффективных технологических методов и линий.

3) Детальное изучение на основании специальных опытных работ гидрогеологических и инженерно-геологических условий проходки и эксплуатации горных выработок, источников водоснабжения будущего предприятия и населения промышленного города, газового и термального режима горных выработок.

При передаче разведанного участка промышленности и представления подсчетов запасов ГКЗ следует учитывать требования к геологическим картам масштаба 1:5000 или 1:2000, редко 1:100000.

Составление карт в масштабе 1:100000-1:5000 допустимо для крупных, простых по строению месторождений пластового характера. Это месторождения осадочного происхождения (угля, железа, марганца, известняка и др.). Изображение месторождений такого типа на карте может быть схематизировано. Отдельные тонкие пласты маркирующих пород и полезного ископаемого можно показывать условно, не в масштабе геологической карты. При изображении на геологических картах сложных контуров и форм выходов пород полезного ископаемого следует применять более крупный масштаб.

Также это относится к небольшим и средним месторождениям сложной формы эндогенного происхождения (месторождения цветных и редких металлов и др.).

Геологические карты крупного масштаба необходимо составлять и для небольших осадочных месторождений с мелкими прерывистыми линзообразными телами полезного ископаемого.

Геологические карты масштаба 1:10000-1:2000 составляют еще на стадии предварительной разведки. Геология месторождения на выходах должна фиксироваться на геологической карте на стадиях предварительной разведки.

На стадии детальной разведки ведется дополнение и уточнение геологической карты по данным разведочных выработок. Особенно дополняются новыми материалами геологические разрезы, погоризонтные планы, карты подземного рельефа, гипсометрические планы, карты мощности наносов и др. Это существенно изменяет представление о геологическом строении месторождения на глубину.

На стадии детальной разведки проводят следующие исследования.

1) Геометризацию полезного ископаемого по естественным и промышленным его типам и сортам. На стадии детальной разведки более широко применяются подземные горные работы (это подземные геологические съемки на базе маркшейдерских планов).

2) Проводят дополнительные поиски, для подтверждения полученных результатов предварительной разведки. Уточняются выявленные закономерности строения месторождения, сведения о составе и свойствах полезного ископаемого и более полного комплексного их исследования.

3) Геофизические методы. Они широко применяются для оконтуривания рудных тел и блоков, уточнения контактов, выявления подземного рельефа, коренных пород и маркшейдерских горизонтов. Топографо-геодезичекие работы при детальной разведке заключаются в определении координат новых разведочных выработок.

Детальная разведка является завершающей стадией изучения месторождения перед передачей в промышленность, поэтому необходимо обобщить весь геологический материал в виде сводных геологических документов на основе детальной геологической карты месторождения на выходах.

Контрольные вопросы.

1) Цели и задачи детальной разведки?

2) Какие исследования проводят на стадии детальной разведки?

3) Особенности геологоразведочных работ на стадии детальной разведки?

4) Масштаб карт детальной разведки?

5) Разведочная сеть при проведении детальной разведки?