12 ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

12.1 Общие сведения

Оценка - месторождения полезного ископаемого – это определение его народнохозяйственного значения и эффективности его разработки. В оценке месторождений полезных ископаемых большое значение имеет сравнение двух или нескольких месторождений одного вида сырья для обоснованного выбора месторождения, разработка которого будет наиболее эффективна.

Полную оценку месторождения дают на основе проекта разработки месторождения, обработки и переработки сырья. Проект содержит расчеты всех показателей, необходимых для оценки месторождения полезных ископаемых.

Оценку месторождений производят на предпроектной стадии по результатам поисков и предварительной разведки. Однако оценка месторождений после детальной разведки не менее ответственна и важна. В результате детальной разведки наши знания о месторождении существенно изменяются по сравнению с предварительной разведкой.

Все данные, характеризующие месторождение и район в отношении геологических, горнотехнических, технологических и экономических условий разработки его, обогащения и передела минерального сырья, должны быть взвешены и оценены.

12.2 Методы и показатели оценки месторождений

При экономической оценки месторождений исходят из комплексных критериев, используя метод сравнения вариантов. В таблице 1 приведен перечень натуральных и расчетных геолого-экономических, технико-экономических и экономических показателей, которыми рекомендуется пользоваться при оценке рудных месторождений, и указаны зависимости между показателями для их расчета. При небольших изменениях показателей, определяемых главным образом качеством сырья, перечень можно рекомендовать также для оценки месторождений нерудных ископаемых и твердого топлива.

Рассмотрим отдельные показатели из таблицы 1, получаемые в результате разведки, характеризующие природные свойства месторождений и сырья.

Таблица 1 - Расчетные показатели при геолого-экономической оценке месторождений полезных ископаемых

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Обозначение | Зависимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бортовое содержание полезного компонента | % |  |  |
| 2 | Минимальное промышленное содержание полезного компонента | % |  |  |
| 3 | Среднее содержание полезного компонента | % |  |  |
| 4 | Запасы руды в недрах | млн. m | Q | Р= |
| 5 | Запасы полезного компонента (металла) в недрах | тыс. m | P |  |
| 6 | Потери | % | f | f=100-Vp где Vp коэффициент извлечения рудной массы при добыче |
| 7 | Разубоживание | % | r | , где -содержание металла в руде в недрах, -в добытой рудной массе |
| 8 | Среднее фактическое содержание металла с учетом разубоживания | % |  |  |
| 9 | Запасы руды извлекаемые | млн. m | Q1 | Р1=Q1.1 |
| 10 | Запасы металла извлекаемые | тыс. m | P1 |  |
| 11 | Годовая производительность предприятия по руде | млн. m/год | A | А= |

Продолжение таблицы 1

| 12 | Срок обеспеченности рудника | Лет | t | t= |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Содержание полезного компонента в концентрате | % |  |  |
| 14 | Извлечение полезного компонента в концентрат | % | Eк |  |

Продолжение таблицы 1

| 15 | Содержание полезного компонента в конечном продукте | % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Извлечение полезного компонента из концентрата в конечный продукт | % | Eм |  |
| 17 | Общее извлечение полезного компонента | % | E | Е=ЕкхЕм/100 |
| 18 | Расход руды на 1 т концентрата | m | q1 | q1= |
| 19 | Расход концентрата на 1 т конечного продукта | m | q2 | q2= |
| 20 | Расход руды на 1 т конечного продукта | m | q3 | q3=1002·/(100-r)·E |
| 21 | Годовая производственная мощность предприятия по концентрату | m/год | A1 | A1=A/q1 |
| 22 | Годовая производственная мощность горнорудного предприятия по конечному продукту | m/год | p | P=A1/q2=A/q3 |
| 23 | Себестоимость добычи 1 т руды | долл., (тенге) | Cp |  |
| 24 | Себестоимость обогащения 1 т руды, включая транспортные расходы на фабрику | долл., (тенге) | Co |  |
| 25 | Себестоимость передела 1 т концентрата, включая транспортные расходы на передельный завод | долл., (тенге) | Cn |  |
| 26 | Себестоимость 1 т концентрата | долл., (тенге) | Cк | Cк=(Cp+Co)·q1 |
| 27 | Себестоимость 1 т конечного продукта | руб., (тенге) | Cм | Cм=(Ск+Сn)·q2 |
| 28 | Цене 1 т концентрата | долл., (тенге) | Цк |  |
| 29 | Цена 1 т конечного продукта | долл., (тенге) | Цп | Цп= |
| 30 | Прибыль на 1т концентрата | долл., (тенге) | Пк | Пк=Цк-Ск |
| 31 | Прибыль на 1т конечного продукта | долл., (тенге) | Пм | Пм=Цм-См |
| 32 | Рентабельность по концентрату | % | lк | tк= Пк/ Ск·100 |

Продолжение таблицы 1

| 33 | Рентабельность по конечному продукту | % | lм | tм= Пм/ См·100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Капитальные вложения в горнорудное предприятие | млн. тен. | К |  |
| 35 | Удельные капиталовложения на 1 т годовой добычи руды | тенге | кp | кр=К/А |
| 36 | Удельные капиталовложения на 1т годового выхода концентрата | тенге | кк | кк=К/А1=кр·q1 |
| 37 | Годовая прибыль по концентрату | тенге | Пr | Пr=Пк·А1 |
| 38 | Срок окупаемости капитальных затрат на строительство горнорудного предприятия | лет | t0 | to=К/Пr=кк/Пк |

Потери и разубоживание. 	К неизбежным потерям полезного ископаемого при добыче относятся:

а) потери от геологических и инженерно-геологических причин (изменении залегания. Сложные контуры тел полезного ископаемого, особенности физического состояния руд. Например, в зонах смятия, дробления, окисления, при неустойчивой кровле и почве и т.п.;

б) потери в охранных целиках у стволов шахт, под водоемами, железными дорогами, поверхностными сооружениями и т.п.;

в) потери в зависимости от системы разработок и при транспортировке добытой руды от забоя до обогатительной фабрики;

г) потери в предохранительных целиках в зоне старых подземных пожаров и затопленных старых выработок.

Коэффициент извлечения рудной массы при добыче определяется по формуле

Vp = 100-f				(73),

Где f – потери, выраженные в процентах от подсчитанных запасов руды в недрах.

За счет кусков пустой породы или некондиционных прослоев руды, которые попадают в добытую массу, исходный состав руды изменяется. Если содержание металла в руде в недрах , в добытой рудной массе 1, то разубоживание (в %) равно:

r = 		(74);

(75).

Величина показателя r зависит от геологических особенностей месторождения 9строения рудных тел, устойчивости боковых пород, мощности залежи и др.) и принятой системы разработки. Считается , что разубоживание возрастает при интенсификации добычи и для бедных руд больше, чем для богатых. Ориентировочно для предпроектной оценки величину r можно принять в пределах 5-15%.

Годовая производительная мощность предприятия по добыче полезного ископаемого. Годовая  производительная мощность предприятия по добыче полезного ископаемого определяется при проектировании на основе технико-экономических расчетов; как правило, проводятся сравнения ряда вариантов. Предварительно решается, каким способом будет разрабатываться месторождение: открытым или подземным. Многие месторождения разрабатываются на верхних горизонтах открытым способом, а на глубине – шахтами.

Себестоимость продукции. Для экономической оценки месторождения необходимо определить себестоимость добычи руды, ее обработки и передела. Исходной является себестоимость добычи. Для определения себестоимости отдельных видов продукции, получаемых при комплексном использовании сырья, необходимо учитывать, на какой стадии обработки или переработки сырья выделяется данный вид продукции, в какой дополнительной обработки он нуждается и какова себестоимость дополнительных операций.

Для сравнительной оценки важна себестоимость продукта по стадиям его переработки и использования, так как рядовая добытая руда может резко различаться по качеству, выходу конечной продукции, сортности.

Поэтому во многих случаях показательна себестоимость минерального сырья на стадии подготовки (сортировки) и обогащения. А себестоимость конечного продукта (металла, минерала), извлекаемого из 1 т рядовой руды, можно использовать в качестве дополнительного показателя. Ниже приводиться формула расчета себестоимости металла в руде Срм с учетом обогащения, но без расходов на металлургический передел

Срм=(Ср+С0)·q=(Ср+С0)·				(76)

Где Ср – себестоимость добычи 1т руды, тенге;

С0 – себестоимость обогащения 1т руды, тенге;

q –количество руды, необходимое для получения 1т металла, т;

- содержание полезного компонента в конечном продукте, %;

a - содержание полезного компонента в руде, %;

r –разубоживание руды при добыче, %;

Е – общий коэффициент извлечения конечного продукта, %.

Очевидно, этот показатель зависит от себестоимости добычи и обогащения руды, а также от содержания полезного компонента в руде, извлечения его в конечный продукт, содержания в конечном продукте и разубоживания добытой руды, т.е. в основном от особенностей месторождения.

12 ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

12.1 Общие сведения

Оценка - месторождения полезного ископаемого – это определение его народнохозяйственного значения и эффективности его разработки. В оценке месторождений полезных ископаемых большое значение имеет сравнение двух или нескольких месторождений одного вида сырья для обоснованного выбора месторождения, разработка которого будет наиболее эффективна.

Полную оценку месторождения дают на основе проекта разработки месторождения, обработки и переработки сырья. Проект содержит расчеты всех показателей, необходимых для оценки месторождения полезных ископаемых.

Оценку месторождений производят на предпроектной стадии по результатам поисков и предварительной разведки. Однако оценка месторождений после детальной разведки не менее ответственна и важна. В результате детальной разведки наши знания о месторождении существенно изменяются по сравнению с предварительной разведкой.

Все данные, характеризующие месторождение и район в отношении геологических, горнотехнических, технологических и экономических условий разработки его, обогащения и передела минерального сырья, должны быть взвешены и оценены.

12.2 Методы и показатели оценки месторождений

При экономической оценки месторождений исходят из комплексных критериев, используя метод сравнения вариантов. В таблице 1 приведен перечень натуральных и расчетных геолого-экономических, технико-экономических и экономических показателей, которыми рекомендуется пользоваться при оценке рудных месторождений, и указаны зависимости между показателями для их расчета. При небольших изменениях показателей, определяемых главным образом качеством сырья, перечень можно рекомендовать также для оценки месторождений нерудных ископаемых и твердого топлива.

Рассмотрим отдельные показатели из таблицы 1, получаемые в результате разведки, характеризующие природные свойства месторождений и сырья.

Таблица 1 - Расчетные показатели при геолого-экономической оценке месторождений полезных ископаемых

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Обозначение | Зависимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бортовое содержание полезного компонента | % |  |  |
| 2 | Минимальное промышленное содержание полезного компонента | % |  |  |
| 3 | Среднее содержание полезного компонента | % |  |  |
| 4 | Запасы руды в недрах | млн. m | Q | Р= |
| 5 | Запасы полезного компонента (металла) в недрах | тыс. m | P |  |
| 6 | Потери | % | f | f=100-Vp где Vp коэффициент извлечения рудной массы при добыче |
| 7 | Разубоживание | % | r | , где -содержание металла в руде в недрах, -в добытой рудной массе |
| 8 | Среднее фактическое содержание металла с учетом разубоживания | % |  |  |
| 9 | Запасы руды извлекаемые | млн. m | Q1 | Р1=Q1.1 |
| 10 | Запасы металла извлекаемые | тыс. m | P1 |  |
| 11 | Годовая производительность предприятия по руде | млн. m/год | A | А= |

Продолжение таблицы 1

| 12 | Срок обеспеченности рудника | Лет | t | t= |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Содержание полезного компонента в концентрате | % |  |  |
| 14 | Извлечение полезного компонента в концентрат | % | Eк |  |

Продолжение таблицы 1

| 15 | Содержание полезного компонента в конечном продукте | % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Извлечение полезного компонента из концентрата в конечный продукт | % | Eм |  |
| 17 | Общее извлечение полезного компонента | % | E | Е=ЕкхЕм/100 |
| 18 | Расход руды на 1 т концентрата | m | q1 | q1= |
| 19 | Расход концентрата на 1 т конечного продукта | m | q2 | q2= |
| 20 | Расход руды на 1 т конечного продукта | m | q3 | q3=1002·/(100-r)·E |
| 21 | Годовая производственная мощность предприятия по концентрату | m/год | A1 | A1=A/q1 |
| 22 | Годовая производственная мощность горнорудного предприятия по конечному продукту | m/год | p | P=A1/q2=A/q3 |
| 23 | Себестоимость добычи 1 т руды | долл., (тенге) | Cp |  |
| 24 | Себестоимость обогащения 1 т руды, включая транспортные расходы на фабрику | долл., (тенге) | Co |  |
| 25 | Себестоимость передела 1 т концентрата, включая транспортные расходы на передельный завод | долл., (тенге) | Cn |  |
| 26 | Себестоимость 1 т концентрата | долл., (тенге) | Cк | Cк=(Cp+Co)·q1 |
| 27 | Себестоимость 1 т конечного продукта | руб., (тенге) | Cм | Cм=(Ск+Сn)·q2 |
| 28 | Цене 1 т концентрата | долл., (тенге) | Цк |  |
| 29 | Цена 1 т конечного продукта | долл., (тенге) | Цп | Цп= |
| 30 | Прибыль на 1т концентрата | долл., (тенге) | Пк | Пк=Цк-Ск |
| 31 | Прибыль на 1т конечного продукта | долл., (тенге) | Пм | Пм=Цм-См |
| 32 | Рентабельность по концентрату | % | lк | tк= Пк/ Ск·100 |

Продолжение таблицы 1

| 33 | Рентабельность по конечному продукту | % | lм | tм= Пм/ См·100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Капитальные вложения в горнорудное предприятие | млн. тен. | К |  |
| 35 | Удельные капиталовложения на 1 т годовой добычи руды | тенге | кp | кр=К/А |
| 36 | Удельные капиталовложения на 1т годового выхода концентрата | тенге | кк | кк=К/А1=кр·q1 |
| 37 | Годовая прибыль по концентрату | тенге | Пr | Пr=Пк·А1 |
| 38 | Срок окупаемости капитальных затрат на строительство горнорудного предприятия | лет | t0 | to=К/Пr=кк/Пк |

Потери и разубоживание. 	К неизбежным потерям полезного ископаемого при добыче относятся:

а) потери от геологических и инженерно-геологических причин (изменении залегания. Сложные контуры тел полезного ископаемого, особенности физического состояния руд. Например, в зонах смятия, дробления, окисления, при неустойчивой кровле и почве и т.п.;

б) потери в охранных целиках у стволов шахт, под водоемами, железными дорогами, поверхностными сооружениями и т.п.;

в) потери в зависимости от системы разработок и при транспортировке добытой руды от забоя до обогатительной фабрики;

г) потери в предохранительных целиках в зоне старых подземных пожаров и затопленных старых выработок.

Коэффициент извлечения рудной массы при добыче определяется по формуле

Vp = 100-f				(73),

Где f – потери, выраженные в процентах от подсчитанных запасов руды в недрах.

За счет кусков пустой породы или некондиционных прослоев руды, которые попадают в добытую массу, исходный состав руды изменяется. Если содержание металла в руде в недрах , в добытой рудной массе 1, то разубоживание (в %) равно:

r = 		(74);

(75).

Величина показателя r зависит от геологических особенностей месторождения 9строения рудных тел, устойчивости боковых пород, мощности залежи и др.) и принятой системы разработки. Считается , что разубоживание возрастает при интенсификации добычи и для бедных руд больше, чем для богатых. Ориентировочно для предпроектной оценки величину r можно принять в пределах 5-15%.

Годовая производительная мощность предприятия по добыче полезного ископаемого. Годовая  производительная мощность предприятия по добыче полезного ископаемого определяется при проектировании на основе технико-экономических расчетов; как правило, проводятся сравнения ряда вариантов. Предварительно решается, каким способом будет разрабатываться месторождение: открытым или подземным. Многие месторождения разрабатываются на верхних горизонтах открытым способом, а на глубине – шахтами.

Себестоимость продукции. Для экономической оценки месторождения необходимо определить себестоимость добычи руды, ее обработки и передела. Исходной является себестоимость добычи. Для определения себестоимости отдельных видов продукции, получаемых при комплексном использовании сырья, необходимо учитывать, на какой стадии обработки или переработки сырья выделяется данный вид продукции, в какой дополнительной обработки он нуждается и какова себестоимость дополнительных операций.

Для сравнительной оценки важна себестоимость продукта по стадиям его переработки и использования, так как рядовая добытая руда может резко различаться по качеству, выходу конечной продукции, сортности.

Поэтому во многих случаях показательна себестоимость минерального сырья на стадии подготовки (сортировки) и обогащения. А себестоимость конечного продукта (металла, минерала), извлекаемого из 1 т рядовой руды, можно использовать в качестве дополнительного показателя. Ниже приводиться формула расчета себестоимости металла в руде Срм с учетом обогащения, но без расходов на металлургический передел

Срм=(Ср+С0)·q=(Ср+С0)·				(76)

Где Ср – себестоимость добычи 1т руды, тенге;

С0 – себестоимость обогащения 1т руды, тенге;

q –количество руды, необходимое для получения 1т металла, т;

- содержание полезного компонента в конечном продукте, %;

a - содержание полезного компонента в руде, %;

r –разубоживание руды при добыче, %;

Е – общий коэффициент извлечения конечного продукта, %.

Очевидно, этот показатель зависит от себестоимости добычи и обогащения руды, а также от содержания полезного компонента в руде, извлечения его в конечный продукт, содержания в конечном продукте и разубоживания добытой руды, т.е. в основном от особенностей месторождения.