7 ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

7.1 Эксплуатация контрольно – измерительных приборов и регуляторов

Действующие установки контрольно-измерительных приборов и автоматики обслуживаются персоналом цехов КИП и автоматики.

Правильная организация эксплуатации установленных теплотехнических контрольно-измерительных приборов и регуляторов имеет исключительно важное значение для производства. Выход из строя отдельных приборов и регуляторов, установленных в цехах, лишает дежурный персонал возможности правильно вести технологический процесс, приводит к снижению производительности агрегатов, пережогу топлива, преждевременному износу агрегатов, к различным неполадкам и даже авариям оборудования. Поэтому крайне важно обеспечить бесперебойную работу приборов и регуляторов путем правильной организации текущего обслуживания работающих приборов, их своевременного качественного ремонта и проверки. Для обеспечения нормальной эксплуатации контрольно-измерительных приборов и установок автоматического регулирования на большинстве заводов имеются цеха контрольно-измерительных приборов (цех КИП) или цеха КИП и автоматики.

Цех КИП и автоматики является самостоятельной производственной единицей. Он находится на хозяйственном расчете, имеет свои штаты административного и производственно-технического персонала, располагает необходимыми производственными помещениями и оборудованием. На заводе черной металлургии начальник цеха КИП и автоматики обычно подчиняется главному энергетику завода.

7.2 . Основные задачи и структура цеха КИП и автоматики

Цех КИП и автоматики отвечает за состояние и надежную работу контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов. Кроме текущего обслуживания работающей аппаратуры, ремонта и поверки приборов в цехе проводят наладочные, опытно-исследовательские и экспериментальные работы по совершенствованию схем контроля и автоматики, созданию новых схем, испытаниям теплотехнических агрегатов, особенна автоматизированных, для выявления оптимальных режимов работы агрегатов и эффективности внедренной автоматики.

В соответствии с конкретными задачами и особенностями производства разрабатывается и структура цеха КИП и автоматики. Структура цеха может быть самой различной, в зависимости от местных условий, но основные элементы, подразделения ее встречаются во всех схемах структуры средних и крупных заводов. На рисунке 22. 1 приведена примерная схема структуры цеха КИП и автоматики.

Отделение эксплуатации осуществляет непрерывный контроль за действующей аппаратурой и обеспечивает бесперебойность ее работы. Создаются участки эксплуатации, например доменного, мартеновского, проектного цеха, ТЭЦ, газогенераторной и т. д., располагающие штатом дежурных сменных прибористов, которые следят за работой приборов, их исправностью, заправляют чернилами, производят смену диаграммной бумаги, проверяют правильность показаний приборов, ведут журнальные записи времени работы и простоев приборов и регуляторов. Дежурные записывают также через определенные промежутки времени показания приборов.

Начальник КИП и автоматики

Отделение ремонта  аппаратуры

Технический отдел

Лаборатория автоматизации

Отделение эксплуатации

Наладочная группа

Монтажная группа

Рисунок 22 -Примерная схема структуры цеха КИП и автоматики.

Кроме участков эксплуатации, отделение должно располагать группой наладки приборов и монтажной группой. Монтажная группа занимается текущим ремонтом сгоревших или вышедших из строя по другим причинам первичных заборных устройств и ремонтом, прочисткой, продувкой и сменой вышедших из строя электрических проводов или труб, ремонтом тепловых щитов и щитков питания. Эта группа производит монтажные работы новых или капитально ремонтируемых установок, если по объему работ привлечение специализированной организации нецелесообразно. Монтажные работы выполняют слесари, трубопроводчики и электрики под руководством мастера или бригадира.

Ремонтное отделение выполняет все виды ремонта аппаратуры: текущий, средний и капитальный, а также проверку и гра-дуировку. Работы производятся как в ремонтной мастерской (лаборатории), так и на месте их установки слесарями-прибористами, которыми руководит мастер или бригадир. Ремонтный персонал разбивают на специализированные группы:

1) точной механики, изготавливающей отдельные запасные части, точные детали приборов и т. п.;

2) ремонта приборов с ртутным заполнением;

3) ремонта электронной аппаратуры;

4) ремонта автоматических регуляторов, пирометрии и т. д.

Технический отдел анализирует и обобщает работу контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов, производит обработку диаграмм самопишущих приборов, на основании показаний и записей приборов составляет балансы пара, воздуха, газа, кислорода и т. п. Техническим отделом разрабатываются мероприятия по совершенствованию схем контроля и автоматики, составляются инструкции по эксплуатации установок, по технике безопасности и др. Организуется техническая информация. В составе отдела организуются различные группы, например, конструкторская, разрабатывающая различные конструкции заборных устройств, щитов, креплений, монтажные и другие схемы, связанные с производимыми работами по ремонту установок как в период остановки агрегатов на ремонт, так и в процессе эксплуатации; группа учета и баланса, исследовательские группы (доменная, мартеновская и др.), принимающие участие в тепловых испытаниях различных агрегатов.

Лаборатория автоматизации технологических процессов проводит работы по совершенствованию действующих схем автоматики, разрабатывает конструкции нестандартных узлов и элементов автоматики и проекты модернизации действующих схем: выдает задания на проектирование технологической автоматики специализированным организациям, проверяет монтажные и наладочные работы или выполняет наладку автоматики силами лаборатории. Лаборатория проводит различные испытания, а также исследования эффективности внедренных узлов и схем автоматики.

На крупных заводах и комбинатах лаборатория по автоматизации выделяется в самостоятельную единицу с подчинением главному энергетику.