1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТОДАХ И СРЕДСТВАХ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1 Разновидности средств измерения

Измерительным прибором называют устройство, предназначенное для прямого или косвенного сравнения измеряемой величины с единицей измерения. Результаты сравнения определяют по отсчетному приспособлению.

Прибор контроля – устройство, предназначенное для выдачи информации оператору. Приборы контроля делятся на четыре разновидности:

- показывающие, – предусматривающий только визуальный отсчет результатов контроля (показаний);

- регистрирующие, – приборы, имеющие устройства для регистрации (записи, печатания) результатов контроля;

- самопишущие, – регистрирующие приборы с автоматической записью результатов контроля в виде функции времени (непрерывной или прерывистой);

- индикаторные, – предназначенные для указания  о наличии или отсутствия сигнала в линиях передачи информации.

Информация – сведения о характеристиках и состояния процессов, выраженных посредством сигналов  и символов на заданном алгоритмическом языке.

Датчик – устройство для получения информации об измеряемой величине в виде электрического или пневматического выходного сигнала.

Приборы контроля могут иметь дополнительные устройства для автоматического регулирования, дистанционной подачи сигналов о достижении некоторых, наперед заданных, значений измеряемой величины, дистанционной передачи показаний и др.

В данное время сложными производственными процессами широко применяются машины централизованного контроля и управления. Одна машина централизованного контроля (информационная машина) может контролировать многие десятки и сотни показателей и выдавать в той или иной форме необходимую информацию оператору.

Приборы, датчики, измерительные блоки систем автоматизации, входные блоки машин контроля можно назвать устройствами информации или при измерениях теплотехнических величин – устройствами теплотехнической информации.

Все устройства информации обладают общими метрологическими свойствами, показателями и характеристиками, а при измерениях одинаковых величин, – одинаковыми или близкими конструктивными формами.

1.2 Основные метрологические понятия.

Степень приближения результатов измерения к истинному значению измеряемой величины называют точностью измерения.

Достоверность измерений количественно оценивают величиной погрешности.

Погрешность измерения вызывается несовершенством методов и средств измерения, непостоянством условий наблюдения и субъективными ошибками наблюдателя. Погрешности подразделяются на систематические, случайные и промахи (грубые).

Систематическими называют погрешности, остающиеся постоянными или измеряющиеся по определенному закону (инструментальные погрешности возникающие вследствие неправильной технологии или несовершенства изготовления устройства информации, из-за неточностей изготовления шкалы, а также износа и старения устройства, возможны из-за неправильной установки прибора, за счет окружающей температуры, атмосферного давления, влажности воздуха, внешних магнитных и электрических полей.) Постоянные систематические погрешности имеют определенный знак (плюс или минус). Знак систематических погрешностей, изменяющихся по определенному закону, обычно также может установлен.

Случайными называют погрешности, принимающие при повторных измерениях различные взаимно несвязанные положительные или отрицательные значения. (случайные. погрешности  нельзя исключить из результатов измерений, как систематические, но при проведении ряда повторных измерений можно, пользуясь теорией вероятности и математической статистикой, несколько уточнить результаты измерения)

Промахами называют грубые ошибки, допущенные в процессе измерения, т.е. погрешности, существенно превышающие систематические или случайные погрешности, оправдываемые объективными условиями. Причинами промахов являются чаще всего наблюдатели или неисправности устройства информации. При констатации промахов соответствующие измерения признаются недействительными

Абсолютной погрешностью измерения   называют алгебраическая разность  между значением , полученным при измерении, и верным (истинным) значением  измеряемой величины.

Относительная погрешность  выражается в процентах (долях его) от значения измеряемой величины, или

, 						(1.1)

где – абсолютная погрешность.

Приведенной погрешностью  называют погрешность, выраженную в процентах от какого-либо нормирующего значения , чаще всего от диапазона измерения, определяемого рабочей частью шкалы устройства или

(1.2)

Погрешности показаний устройств информации подразделяют на основные и дополнительные.

Основной называют погрешность, свойственную устройству, находящемуся в нормальных условиях применения: при определенной температуре окружающей среды (обычно 20°С), принятом атмосферном давлении, заданном напряжении источника питания, в нормальном рабочем положении устройства и т.п.

Дополнительной называют погрешность, возникающую при отклонении одной из влияющих величин за пределы, установленные для нормальной области из значения, например при недопустимо высокой температуре окружающей среды и т.п.

При наличии систематических погрешностей показания устройств могут быть уточнены путем введения поправок.

Поправкой называют величину, которая должна быть алгебраически прибавлена к показаниям устройства информации, чтобы получить действительной значение. Поправка равна абсолютной погрешности показаний, взятой с обратным знаком.

Качество устройства информации часто оценивают классом точности. Класс точности – это обобщенная характеристика средства измерения, определяемая пределами основной и дополнительной погрешностей, а также другими свойствами средств измерений, влияющими на их точность.

При экспериментальной оценке качества работы устройства информации приходится встречаться с так называемой вариацией показаний.

Вариацией называют наибольшую, полученную экспериментально разность между повторными показаниями УИ, соответствующую одному и тому же действительному значению измеряемой величины при неизменных внешних условиях. (Так например, если при трехкратном измерении температуры кипящей воды при постоянном атмосферном давлении термометр показал первый раз 100,1°С, во второй раз – 99,8°С, а в третий раз – 99,9°С, то вариация показаний термометра будет равна

(1.3)