Методы конструирования изделий

Можно выделить два подхода к конструированию.

Первый подход базируется на двухмерной геометрической модели -графическом изображении (ГИ) и использовании компьютера как электронного кульмана, позволяющего значительно ускорить процесс конструирования и улучшить качество оформления конструкторской документации. Центральное место в этом подходе к конструированию занимает чертеж, который служит средством графического представления изделия, содержащего информацию для решения графических задач, а также для изготовления изделия (рис. 17).

Обратная связь Рис. 17. Схема традиционной технологии конструирования

При таком подходе исходной является следующая постановка вопроса: использование ЭВМ при решении графических задач должно быть рациональным и достаточно эффективным. Это может быть реализовано при решении задачи: созданное на ЭВМ ГИ должно использоваться многократно или в различных вариациях, а формирование текстовых документов происходить автоматически в результате созданных чертежей и схем. Так, с помощью вычислительной техники облегчаются: оформление конструкторских документов, насыщенных изображениями стандартных, типовых, унифицированных составных частей, например электрических и других принципиальных, функциональных схем, печатных плат, модулей, приборов, электронных блоков, стоек, шкафов, пультов и т. д.; модернизация существующих конструкций (частичное изменение, а не создание принципиально нового); разработка текстовых документов (спецификаций, перечней элементов и др.).

В основе второго подхода лежит компьютерная пространственная геометрическая модель изделия (рис. 18), которая является более наглядным способом представления оригинала. При этом чертеж играет вспомогательную роль, а методы его создания основаны на методах компьютерной графики, методах отображения пространственной модели.

Обратная связь Рис. 18. Схема современной технологии конструирования

Процесс формирования моделей изделий можно разбить на несколько этапов. На первом этапе (рис. 19) реальный объект (в примере - деталь) подвергается абстракции, в результате которой определяется информационная модель.

На втором этапе в информационной модели выделяют уровни структуризации данных и их взаимосвязи, чаще всего с учетом процессов обработки информации. Таким образом, осуществляются уточнение и структурирование информации с логической точки зрения. Существенным моментом в этом представлении является то, что оно должно отражать характеристики не одной детали, а целого класса деталей на различных стадиях проектирования, фиксируемых в технической документации. При формировании информационной модели предполагается использование множества конструктивных элементов для получения деталей произвольной формы, геометрических элементов - точек, контуров, поверхностей, элементарных и сложных объектов, которые обеспечивают обработку геометрической информации для всех процессов автоматизированного проектирования. Таким образом, строится модель данных, которая отражает логическую структуру данных.

На третьем этапе осуществляется процесс преобразования модели данных во внутримашинное представление - формирование модели доступа. Модель доступа (или размещения) ориентирована на физическое размещение данных в памяти ЭВМ, в модели хранения.

Таким образом, на четвертом этапе определяется модель хранения, которая описывает способ организации данных, сформированных в модели доступа, в физической памяти и управления ими. Существуют три способа записи данных на физические носители: последовательный, списковый и прямой. В AutoCAD, например, используется списковый способ записи геометрических данных, что дает возможность пользователю хранить данные на физических носителях независимо от их логической последовательности.