1. Современные технологии проектирования

1.1. Интегрированные системы CAD/CAM/CAE

Определяющими факторами успеха в промышленном производстве являются уменьшение времени выхода продукции на рынок, повышение ее качества и снижение стоимости. Практическая реализация этих требований обусловливает необходимость модернизации проектно-технологических и производственных процессов как в рамках отдельных предприятий, так и в условиях "расширенного предприятия", объединяющего всех поставщиков, соисполнителей и участников проектирования и производства продукции. В настоящее время наиболее радикальным средством решения задач модернизации является внедрение интегрированных информационных технологий на базе использования современных средств вычислительной техники и сетевых решений. К числу наиболее эффективных технологий, дающих весомый выигрыш в короткие сроки, принадлежат системы автоматизированного проектирования, инженерного анализа и технологической подготовки (CAD/CAM/CAE), а также системы управления производственной информацией (PDM).

Первым, наиболее значительным результатом в области разработки программных средств САПР является создание интерактивных графических редакторов (систем автоматизированного черчения CADD - Computer-Aided Design and Drafting). В сущности, все графические редакторы работают одинаково: для них определены элементарные геометрические объекты (примитивы), а также процедуры манипулирования с этими примитивами (редактирование). Поэтому в таких редакторах реализованы упрощенные представления о процессе проектирования как о процессе создания геометрических объектов путем манипуляции с набором неких элементарных геометрических объектов - геометрических примитивов. Очевидно, что такие представления недостаточно точно отражают работу инженера-конструктора, не позволяют ему отличить ее от деятельности чертежника, которая полностью ограничивается рамками изготовления технической документации.

Специализация графических редакторов для САПР привела к появлению целого ряда утилит, одни из которых встраивались в ядро редактора (например, утилита образмеривания), а другие предполагалось применять как независимые сервисные программы (утилита параметрического проектирования и пр.). Это, безусловно, улучшило эффективность использования САПР, но ничего не изменило принципиально. В настоящее время развитие программных средств САПР идет в направлении решения довольно небольшого круга проблем, к которым в первую очередь относятся: эффективность твердотельного моделирования, параметризация, а также ассоциативность и программный интерфейс.

1.2. Концепция CALS

Современное представление о процессе проектирования исходит из его "генетического" единства с процессом производства. С этой точки зрения проектирование является информационной моделью производства, а никак не процессом изготовления технической документации. Следует отметить, что ранее конструкторы не имели инструментов для проверки адекватности указанных процессов, поэтому и появилась специальность технолога, который, по сути дела, осуществляет "переформатирование" описания из форм, адекватных процессу проектирования, в форму, адекватную процессу производства. Но с появлением современных средств вычислительной техники стала возможна непосредственная передача информации от компьютеров к элементам производства, хотя, как правило, необходимость изготовления технической документации сохраняется.

Первые шаги в организации "единого информационного пространства" были предприняты в 80-х годах в оборонном комплексе США, где возникла необходимость в обеспечении оперативного обмена данными между заказчиком, производителем и потребителем вооружений, а также в сокращении бумажного документопотока. Первоначально данная концепция получила обозначение CALS (Computer Aided Logistic Support - компьютерная поддержка поставок) и охватывала в основном фазы производства и эксплуатации. В дальнейшем концепция CALS начала активно применяться в промышленности, строительстве, транспорте и других отраслях экономики, расширяясь и охватывая все этапы "жизненного цикла" продукта - от маркетинга до утилизации.

В настоящий момент CALS понимается как Continuous Acquisition and Life Cycle Support - непрерывная информационная поддержка жизненного цикла изделия. По своей сути CALS является глобальной стратегией повышения эффективности бизнес-процессов, выполняемых в ходе "жизненного цикла" изделия за счет информационной интеграции и преемственности информации, порождаемой на всех этапах "жизненного цикла". Возможность совместного использования информации определяется применением компьютерных сетей и стандартизацией форматов данных, обеспечивающей их корректную интерпретацию. Интегрированная модель продукта и обмен конструкторскими данными между проектировщиком и производителем являются источником информации для расчета потребности в материалах, создания электронных справочников по эксплуатации продукта и т. д.

Решение указанных проблем возможно путем унификации способов представления, интерпретации и использования информации, которые реализованы в стандарте ISO 10303 STEP (Standard for the Exchange of Product). Модель изделия в соответствии с этим стандартом включает: геометрические данные, информацию о конфигурации изделия, данные об изменениях, согласованиях и утверждениях.  Он позволяет решать проблему обмена информацией между подразделениями предприятия, а также участниками кооперации, оснащенными разнородными системами проектирования.

1.3. Технологии управления производственной информацией

В рамках технологии CALS развиваются современные технологии управления производственной информацией, часто называемые PDM-системами (Product Data Management). Они следят за большими, постоянно обновляющимися массивами данных и инженерно-технической информации. В отличие от баз данных, PDM-системы интегрируют информацию любых форматов и типов, поступающую от различных источников, предоставляя ее пользователям в структурированном виде, отражающем особенности современного промышленного производства. Системы PDM отличаются также и от интегрированных систем офисного документооборота, поскольку текстовые документы являются далеко не самыми "нужными" на производстве (куда важнее геометрические модели, данные для функционирования автоматических линий, станков с ЧПУ и т.п.). Системы PDM обобщают такие широко известные технологии, как управление инженерными данными (Engineering Data Management - EDM), управление документами, управление информацией об изделии (Product Information Management - PIM), управление техническими данными (Technical Data Management - TDM), управление технической информацией (Technical Information Management - TIM), управление изображениями и пр.

Любая информация, необходимая на том или ином этапе жизненного цикла изделия, может управляться системой PDM, которая предоставляет корректные данные всем пользователям и всем промышленным информационным системам. Наряду с данными PDM управляет и проектом -процессом разработки изделия, контролируя собственно информацию об изделии, о состоянии объектов данных, об утверждении вносимых изменений, осуществляя авторизацию и другие операции, которые влияют на данные об изделии и режимы доступа к ним каждого конкретного пользователя.

Системы PDM играют роль связующего звена между этапом инженерно-конструкторской подготовки нового изделия и системами MRP (Manufacturing Resource Planning) или, другими словами, разного рода АСУ, решающими задачи автоматизации управления финансами, складским хозяйством, снабжением и сбытом, а также техническим обслуживанием. О важности такого рода систем свидетельствует хотя бы такой факт, что только 25 % рабочего времени персонала компании, начиная от проектировщика и кончая руководителем проекта, тратится на собственно творческую работу, а остальное время идет на поиск информации и стыковку потоков данных, поступающих от разных подразделений. Часто оказывается, что проще заново разработать деталь, чем найти информацию, подготовленную некоторое время назад.

Место систем PDM в общей производственной цепочке показано на рис. 1. Они занимают промежуточное положение между системами MPR и системами CAD/CAM/CAE, которые в русскоязычной литературе называют одним термином - интегрированные САПР. В англоязычной литературе под указанными терминами понимают следующее:

CAD (Computer-Aided Design) - общий термин для обозначения всех аспектов проектирования с использованием средств вычислительной техники; обычно охватывает создание геометрических моделей изделия (твердотельных, трехмерных, составных), а также генерацию чертежей изделия и их сопровождений;

САМ (Computer-Aided Manufacturing) - общий термин для обозначения программных систем подготовки информации для станков с ЧПУ; традиционно исходными данными для таких систем были геометрические модели деталей, получаемые из систем CAD;

САЕ (Computer-Aided Engineering) - общий термин для обозначения информационного обеспечения автоматизированного анализа проекта (прочностные расчеты, коллизии кинематики и т. п.) или оптимизации производственных возможностей.

Рис. 1. Взаимосвязь систем автоматизации производственных процессов

Главное направление развития современных САПР - повышение их интеллектуальных функций, т. е. способности "понимать" намерения конструкторов. В простейшем случае в системе запоминается лишь "история" или последовательность шагов, выполняемых проектировщиком. Такие системы удобны при создании библиотек стандартных деталей и элементов, но для более сложных ситуаций требуется более "интеллектуальная" реализация пользовательского интерфейса. Поэтому в САПР начинает все шире использоваться объектная технология, в соответствии с которой САПР должны не работать с файлами, а обрабатывать объекты. Объекты образуют собой "целостности", включающие множественные непротиворечивые представления одной и той же "сущности". Например, деталь может представлять интерес для дизайнера с позиции эстетики формы, для инженера - с позиции вычислительной сложности поверхности, для технолога - с позиции применимости процесса штамповки для ее изготовления. Объект позволяет объединить подобные представления, а это открывает прямой путь к эффективной реализации идей С-технологии, т.е. параллельного проектирования и инжиниринга (concurrent design and engineering).

С-технология (конструкторско-технологическое проектирование) - это принципиально новый, интегрированный подход к проектированию. В ее основе лежит идея совмещенного проектирования изделия, а также процессов его изготовления и сопровождения, координируемых с помощью специально создаваемой для этой цели распределенной информационной среды. Подобная технология позволяет использовать проектные данные, начиная с самых ранних стадий проектирования, одновременно различными группами специалистов. Например, в трех главных конструкторских бюро компании Boeing действуют 220 групп "проектирование-производство", которые координируют параллельные разработки и состоят из специалистов таких разнообразных областей, как конструирование, технология материалов, производство и взаимодействие с клиентами. С-технология обеспечивает устранение известных недостатков последовательного проектирования, в частности, в случае, когда ошибки проекта изделия неожиданно обнаруживаются на последних его стадиях. Кроме того, появляется возможность легко и быстро вносить изменения в проект, причем таким образом, чтобы изменения не вызывали повторного проектирования созданных деталей и узлов. Сегодня "перепроектирование" продолжает оставаться существенной затратной компонентой любой разработки.

В заключение следует обратить внимание на интересные инициативы в области САПР, возникшие в Германии. Они связаны с проблемой роста несовместимости решений, предлагаемых многочисленными производителями информационной техники, включая и CAD/CAM/CAE-системы. Решение этой проблемы стало настолько насущным, что поставлен вопрос о стандартизации систем CAD/CAM/CAE и информационной техники в целом. Концерн Daimler-Benz выступил с предложением под названием "Инициатива по передовой информационной технике", которое поддержали British Aerospace, FIAT, Renault, SAAB, Volkswagen и многие другие компании. Другой проект под названием CAD2000 объединил компании Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen. Эти проекты пытаются решить громадную по масштабам и сложности проблему поиска стандартных решений, способных удовлетворить огромное   множество   прикладных   требований   от   проектирования   до изготовления, а также управления информационными данными и библиотеками стандартных компонентов.

1.4. Классификация САПР

САПР необходимо рассматривать как неразрывную совокупность "пользователи - технические средства - ПО проектирования". Руководствуясь этим принципом, основные классификационные характеристики систем можно разбить на следующие группы:

- общие характеристики, определяющие взаимодействие САПР как единого целого (назначение и способ организации информационных потоков).

- программные характеристики, разделяющие системы по отдельным особенностям программных решений (специализация, организация внутренней структуры, функциональное расширение, обмен информацией, способ создания изменяемых прототипов, методы моделирования функций).

- технические характеристики, определяющие особенности используемых в САПР средств вычислительной техники и периферийного оборудования.

- эргономические характеристики, оценивающие эффективность взаимодействия пользователя с программно-техническими средствами САПР.

Раскроем данную классификацию более подробно.

1. По назначению САПР можно классифицировать следующим образом:

- машиностроительные САПР - разработка широчайшего спектра изделий: от создания аэрокосмических систем до проектирования кофеварок и кухонных комбайнов;

- САПР изделий микроэлектроники - проектирование принципиальных и монтажных схем, печатных плат, автоматическое размещение элементов изделий, автотрассировка;

- электротехнические САПР - разработка принципиальных схем и схем подключения электротехнического оборудования, его пространственная компоновка, ведение баз данных готовых изделий;

- архитектурные САПР - трехмерное проектирование архитектурно-строительных конструкций, расчет специальных конструкций типа крыш, типовые статические расчеты строительных конструкций, ведение баз данных стандартных элементов, планирование территорий под строительство;

САПР оборудования промышленных установок и сооружений -создание принципиальных схем установок, пространственная разводка трубопроводов и кабельных трасс, проектирование систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, ведение баз данных оборудования, трубопроводной арматуры, готовых электротехнических изделий;

•	геоинформационные САПР - оцифровка данных полевой съемки, анализ геодезических сетей, построение цифровой модели рельефа, создание в векторной форме карт и планов, ведение земельного и городского кадастров, электронного картографического архива.

По способу организации информационных потоков различают:

- индивидуальные автоматизированные рабочие места - системы подобного класса создаются на базе отдельных рабочих станций или ПК;

- распределенные одноуровневые системы - системы, объединенные в локальную сеть с несколькими рабочими станциями и/или ПК; функциональные возможности ПО в этом случае больше всего зависят от технических параметров используемых средств вычислительной техники и могут выполнять равноправные проектно-конструкторские функции; базой для создания подобной сети может послужить, например, система Pro/ENGINEER фирмы PTC, имеющая сопоставимые по цене и возможностям функциональные аналоги САПР для рабочих станций и ПК;

- распределенные многоуровневые системы - системы, объединенные в локальную сеть с одной или несколькими рабочими станциями и ПК; функциональные возможности ПО в этом случае отличаются: на высокопроизводительных рабочих станциях устанавливаются мощные и достаточно дорогие САПР, а на ПК - их существенно более дешевые, но несколько сокращенные функциональные аналоги; в этом случае на рабочих станциях осуществляются укрупнение и сборка деталей и узлов, сконструированных на ПК; примером подобной организации работ может служить программный тандем, образованный системами Euclid и Prelude фирмы MATRA Datavision;

- интегрированные многоуровневые системы - системы, предназначенные для проектирования и подготовки производства сложных изделий. Они как правило, имеют достаточно сложную внутреннюю иерархию информационных потоков; современные высокоуровневые САПР имеют все средства для организации параллельно-агрегатного инжиниринга, позволяющего управлять как работой отдельных исполнителей, работающих в рамках одного проекта, так и работой целых конструкторских отделов, решающих совершенно разные задачи;

- интегрированные системы управления предприятием -	системы, управляющие всем комплексом задач функционирования предприятия как единого целого. САПР/АСТПП в этом случае входят как отдельные структурные элементы автоматизированной системы управления предприятием.

2. Программные характеристики классифицируются по специализации программных средств:

- узкоспециализированные утилиты - предназначены для выполнения 1-й локальной функции системы, например, быстрого просмотра файлов моделей и чертежей или для преобразования файлов из формата 1-й системы в формат другой;

- специализированные системы - позволяют автоматизировать комплекс задач, связанных с 1-й достаточно узкой областью проектирования или подготовки производства; в качестве примера можно привести системы гибки листовых деталей, проектирования оснастки для холодной штамповки, подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ, контрольно-измерительных систем и т.д.;

- универсальные системы - позволяют создавать изделия самого широкого профиля; большинство машиностроительных САПР можно отнести именно к универсальным системам;

- комплексные системы - предназначены для решения проблем проектирования и подготовки производства специальных высокосложных изделий; например, специализированные судостроительные системы типа Tribon фирмы Kockums Computer Systems или FORAN фирмы Senermar позволяют автоматизировать практически весь цикл проектирования судна: от определения формы корпуса судна, его основных размеров и расположения основных отсеков и помещений до создания рабочих чертежей блоков и секций корпуса, многочисленных трубопроводных систем, кабельных трасс, а также подготовки управляющих программ для тепловой резки.

По способу организации внутренней структуры САПР классифицируются:

- нерасширяемые системы - используют стандартный набор взаимосвязанных модулей, реализующий все основные функции системы; изменение функциональных возможностей системы требует, как правило, модификации исходного программного кода и перекомпиляции системы; такой подход, в основном, применялся на первоначальном этапе создания САПР;

- масштабируемые модульные системы - формируемые вокруг базового ядра. Ядро таких систем включает все требуемые базовые средства построения двухмерной и трехмерной графики, средства диалога с пользователем, базу данных графической информации и позволяет компоновать специализированные системы на базе свободно подключаемых модулей, учитывающих специфику работ пользователя (например, модули раскроя листового материала или развертки трубных соединений); большинство современных систем построено именно по этому принципу;

- горизонтально расширяемые системы. Интегрирующим ядром таких систем является диспетчер пользовательской среды, организующий доступ к внешним приложениям и обмен данными с внешними

системами; объектно-ориентированная структура данных и стандартизованный их обмен между приложениями позволяют максимально децентрализовать процесс проектирования и упростить подключение специализированных модулей; такой подход, например, успешно реализован в системе Euclid Quantum фирмы MATRA Datavision и в настоящее время считается одним из наиболее перспективных.

По возможности функционального расширения системы пользователем:

- закрытые системы - не имеют средств индивидуальной настройки и возможности расширения системы пользователем;

- системы с настраиваемой системой интерфейса пользователем -обладают возможностью подстройки системы меню, создания диалоговых окон для формирования среды, удобной пользователю;

- системы с пакетной обработкой команд - имеют возможность выполнения последовательности команд САПР, сформированных в текстовом пакетном файле, созданном внешней программой; примером могут служить script-файлы системы AutoCAD фирмы AutoDesk, позволяющие задавать последовательность команд построения графических примитивов с соответствующими им числовыми параметрами;

- системы со встроенным макроязыком и библиотекой функций -обладают средствами для записи макрокоманд или создания новых функций пользователя, позволяющих автоматизировать специфические конструкторские операции; система AutoCAD, например, имеет встроенный язык AutoLISP, а пакет SolidWorks фирмы SolidWorks Corporation снабжен подмножеством языка Basic, аналогичным языку Basic for Application фирмы Microsoft;

- системы с возможностью подключения внешних модулей - позволяют подключать модули пользователя, написанные на языках высокого уровня типа С++, что значительно увеличивает потенциальные возможности расширения системы; большинство современных САПР высокого уровня обладают подобной возможностью;

- инструменты разработчика САПР - дают возможность, используя набор стандартных библиотек функций, создавать свои собственные приложения для САПР или даже собственные САПР; инструменты могут включать как отдельные библиотеки функций типа OpenGL для работы с графическими объектами, так и целые интегрированные объектно-ориентированные инструментальные "производства" типа CAS.CADE фирмы MATRA Datavision.

Современные САПР в том или ином виде включают практически весь набор (за исключением инструментов разработчика) средств индивидуальной настройки и возможности расширения систем пользователем. По возможности обмена информацией:

- замкнутые системы - сохраняют данные в своем собственном внутреннем формате и не позволяют обмениваться информацией с другими системами;

- системы с текстовыми файлами обмена информацией - сохраняют и считывают информацию об отдельных геометрических примитивах в виде массивов цифр, разделенных пробелами или запятыми;

- системы со стандартными средствами обмена информацией - позволяют сохранять и считывать информацию о моделях изделий в специальном текстовом или двоичном формате, описывающем все объекты; в качестве примера можно привести файл обмена информацией (Data Exchange Format) DXF системы AutoCAD, ставший стандартом для ПК; наиболее распространенными другими стандартами являются STEP, IGES, CADL, AME и некоторые другие.

По способу создания изменяемых прототипов:

- неизменяемые готовые блоки - вставляются в модель или чертеж в виде готовых элементов, предварительно сохраненных на жестком диске;

- элементы, программно формируемые во внешних модулях, - создаются специальными программами в виде текстовых пакетных файлов с последовательностью команд построения объекта или стандартных файлов обмена информацией;

- параметрически задаваемые элементы - представляют собой графические объекты, размеры которых связаны между собой в виде взаимозависимых цепочек параметров; изменение какого-либо одного из них или зависимости, определяющей взаимосвязь нескольких параметров, приводит к соответствующему пересчету по всей зависимой цепочке размеров и соответствующему изменению геометрии модифицируемого объекта;

- адаптивно изменяемые элементы - дают возможность несколько более простой корректировки объектов; простым указанием курсора мыши на модифицируемые элементы геометрии объекта можно изменить форму контуров объекта или задать в диалоговом окне новую величину определяющего параметра;

- комбинированные методы - сочетают адаптивную технологию быстрой корректировки свободных размеров и параметрическую технологию изменения взаимозависимых размеров; это основное направление развития современных САПР.

По методам моделирования функций создаваемых изделий:

- •	без специальных методов - в этом случае основные параметры конструкций определяются вне системы традиционными методами; проверочные расчеты с использованием метода конечных элементов -позволяют проводить широкий комплекс работ по определению основных прочностных характеристик изделия, величин напряжений и деформаций в зависимости от различных схем нагрузки и параметров материала;

- специализированные подсистемы моделирования - дают возможность анализировать поведение весьма специфических материалов в особых условиях: например, исследовать поведение пластмасс в процессе штамповки в термопластавтоматах или прогнозировать возникновение трещин в металле во время сварки с учетом пластических деформаций.

По используемым средствам вычислительной техники:

- персональные компьютеры на базе процессоров Intel Pentium;

- рабочие станции на базе разнообразных архитектур (RISC, SPARC, MIPS, PowerPC, Pentium Pro и т.д.) различных производителей (SUN, Silicon Graphics, Digital, Hewlett-Packard, IBM и др.);

- миниЭВМ (DEC VAX, CM);

- мэйнфреймы (IBM 360/370, EC).

По способу объединения технических средств:

- автономные рабочие станции;

- многотерминальные ЭВМ;

- одноранговая локальная сеть;

- локальная сеть с выделенным сервером;

- гетерогенная сеть со сложной структурой.

3. По используемым техническим средствам и периферийному оборудованию:

- САПР минимальной конфигурации - монитор 14-15 дюймов, устройства ввода данных и позиционирования курсора (клавиатура, мышь), устройства вывода информации (матричный, струйный или лазерный принтеры формата А4; перьевой или струйный плоттер формата А1), устройства хранения информации (стриммер для резервного копирования данных);

- технически развитые САПР - один или несколько мониторов от 17 дюймов и выше, устройства ввода данных и позиционирования курсора (клавиатура, мышь); дигитайзер (цифровой планшет) формата А0; сканер формата А1-А0; устройства вывода информации (струйный или лазерный принтер формата А3-А4; плоттер формата А1-А0 (перьевой рулонный, струйный или лазерный)); устройства хранения информации (магнитооптические и перезаписываемые оптические диски, RAID массивы, стримеры).

По способу организации диалога системы с пользователем с использованием:

• командной строки;

• системы иерархических меню и диалоговых окон с контекстно зависимой помощью: в виде текстовых строк или условных пиктограмм;

• объектно-ориентированного интерфейса и мультимедийной системы помощи.