Построить принципиальную схему грунтовой плотины при условиях:

-Глубина воды в верхнем бъефе   Н1=40 м;

-Глубина воды в нижнем бъефе   Н2=4 м;

-Категория автомобильной дороги-  2-ая;

-Плотина выполнена из суглинка;

-Превышение гребня плотины над статическим горизонтов воды в верхнем бъефе d= 1,8 м;

#

Выполнить фильтрационный расчет грунтовой плотины  на водонепроницаемом основании. Дано:

-Глубина воды в верхнем бъефе   Н1=40 м;

-Глубина воды в нижнем бъефе   Н2=4 м;

-Категория автомобильной дороги-  2-ая;

-Плотина выполнена из суглинка;

-Превышение гребня плотины над статическим горизонтов воды в верхнем бъефе d= 1,8 м;

#

Определить отметку гребня бетонной водосливной плотины. Построить профиль водосливной плотины и принципиальную схему плотины.

Дано: Расход Qmax=300 м3/ сек. Ширина водосливного фронта В=40 м. Отметка НПУ=100 м. Отметка дна 30 м.  Оголовок водослива построен по координатам Офицерова-Кригера.

#

Построить эпюры вертикально действующих на водосливную плотину сил (на 1 погонный метр длины)- G; W2; W4; W5;  W6. Найти сумму вертикально действующих сил.

Дано:

-высота плотины 40 м;

- ширина плотины по низу- 38 м;

- бетон - тяжелый с наполнителем из металлических опилок ;

- заложение низового откоса m2= 0,85;

-глубина воды в верхнем бъефе Н1= 48 м;

-глубина воды в нижнем бъефе Н2=5,5 м

- коэффициент пористости грунта основания =0,4;

- в основании расположен дренаж  (α 2- вспомогательный коэффициент,  α2= 0,2)

#

Построить эпюры горизонтально действующих на водосливную плотину сил (на 1 погонный метр длины)- . Найти сумму горизонтально действующих сил.

Дано:

-высота плотины 40 м;

- заложение низового откоса m2= 0,85;

-глубина воды в верхнем бъефе Н1= 48 м;

-глубина воды в нижнем бъефе Н2=5,5 м

- слой наносов 11 м;

- толщина льда 1 м;

- предел прочности льда на сжатие R=120 Н/м2.

- основание- супеси.

Таблица   - Значения удельного сцепления (С, 105 Па) и угла внутреннего трения (φ, град)

| Грунт | Значение С (над чертой) и φ (под чертой) при различных значениях коэффициента пористости α |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.95 |
| Песок гравелистый | 0.02 /43 | 0.01/ 40 | /38 | — | — |
| Песок средней крупности | 0.03/ 40 | 0.02/ 38 | 0.01/ 38 | — | — |
| Песок мелкой крупности | 0.06/ 38 | 0.04/ 36 | 0.02 /32 | /28 | — |
| Супесь | 0.13/ 28 | 0.09/ 26 | 0.06 /24 | 0.03/ 21 | — |
| Суглинок | — | — | 0.25 /19 | 0.2/ 18 | 0.14 /14 |
| Глинок | — | — | 0.57/ 18 | 0.5 /17 | 0.37/ 14 |
| Скальные | При контакте скала - бетон: tg φ =23; С=15 - 40; φ =63 -71 град. |  |  |  |  |
| Полускальные | При контакте скала - бетон: tg φ =1.5; С=3 |  |  |  |  |

#

Классификация гидротехнических сооружений

#

Особенности работы гидротехнических сооружений. Гидроузел и гидротехническая система.

#

Классификация водоподпорных  сооружений

#

Взаимодействие водоподпорных сооружений и руслового потока. Сочетание нагрузок.

#

Силы, действующие на гидротехнические сооружения: давление воды; давление льда; давление наносов; сейсмические силы.

#

Давление фильтрационных вод. Фильтрационные силы и деформации в основаниях гидротехнических сооружений. Подземный контур сооружений.

#

Грунтовые плотины. Классификация. Очертание профиля.

#

Противофильтрационные устройства грунтовых плотин. Дренажные устройства.

#

Виды бетонных и железобетонных плотин. Требования к бетону. Зональная укладка бетона. Защитные покрытия конструкций плотин.

#

Элементы бетонных и железобетонных плотин: быки, устои. Конструктивные  особенности.

#

Контрфорсные и арочные плотины. Учет топографических  и геологических условий при конструировании профиля плотин.

#

Устройства нижнего бъефа: водобой, гаситель энергии, рисберма. Конструкция элементов нижнего бъефа, цель расчетов сооружений.

#

Водосбросные и водоспускные сооружений плотин.

#

Механическое оборудование плотин.

#