Тема 6 Мониторинг источника загрязнения (точечный мониторинг)

Последним в иерархии единой системы мониторинга, самым «низким», следующим за локальным уровнем, является мониторинг источника загрязнения окружающей среды (ОС), представляющий собой постоянное или эпизодическое наблюдение за конкретным объектом - источником реального или потенциального загрязнения и фиксирование количественных параметров ОС в точке (зоне) первичного контакта среды с источником. Фактически мониторинг источника загрязнения вплотную смыкается с производственным (техническим) контролем технологических или других антропогенных процессов, «открытых» во внешнюю среду, а также соответствующих объектов наблюдения (объектовый «точечный» контроль).

Мониторинг источника загрязнения (МИЗ) может являться составной частью подсистемы локального мониторинга окружающей среды, а может (что бывает намного чаще) включать в себя только элементы объектового производственного контроля, практически полностью замкнутого на технологию, её процессы и аппараты. Информационная связь между этими двумя подсистемами в рамках формируемой Государственной системы экологического мониторинга в настоящее время только устанавливается. Наиболее отчетливо и многообразно эта связь проявляется в случае особо опасных, в том числе в экологическом отношении, техногенных объектов, которые в силу своей опасности должны наиболее жестко и постоянно контролироваться изнутри и снаружи. Поэтому именно на примере этих объектов целесообразно рассматривать задачи и организацию мониторинга источников загрязнения.

Организация экологического мониторинга источников загрязнения на объектах осуществляется с целью получения оперативной и систематической информации о состоянии среды, прежде всего для обеспечения технологической и экологической безопасности самих контролируемых объектов, с приоритетом вопросов безопасности и комфортности условий труда работающего на них персонала. По данным МИЗ можно оценивать не только собственно параметры окружающей среды, но и косвенно судить по их характеристикам о работоспособности, а также о характере режима функционирования («штатный» или «аварийный») технологического оборудования на объекте, являющегося главным источником опасности для его персонала и проживающего вокруг населения.

Организация точечных (объектовых) подсистем МИЗ и решаемых ими задач наиболее наглядно может быть показана на примерах традиционно наиболее хорошо оснащенных в этом отношении особо опасных промышленных объектов (ОПО). К таковым, в первую очередь, могут быть отнесены объекты, связанные с производством, хранением, переработкой и уничтожением сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ), высокотоксичных промышленных отходов (ВТПО) и, естественно, боевых отравляющих веществ (ОВ).

Предприятия 1-й категории опасности относительно малочисленны, но имеют или высокие значения валовых выбросов и/или выбросы загрязняющих веществ 1-го класса опасности. Поэтому они являются самыми высоко опасными («особоопасными») источниками загрязнения ОС и должны находиться под наиболее пристальным контролем. К этой категории относятся типы промышленных предприятий и других объектов, связанных с высокотоксичными отходами или химическим оружием (ХО), именно они в первую очередь должны оснащаться самыми совершенными системами и автоматическими приборами экологического мониторинга, подлежать постоянному и оперативному экологическому контролю.

Предприятия более многочисленной 2-й категории опасности также нуждаются, хотя и в менее частом и уже эпизодическом, контроле, так как характеризуются несколько меньшими суммарными объемами выбросов или выбросами загрязняющих веществ в основном 2-го класса опасности - поэтому их и ранжируют как «опасные».

Предприятия 3-й категории опасности относятся к самой многочисленной группе, однако на их долю, как правило, приходится не более 10% всех выбросов, а выбрасываемые вещества относятся к 3-му классу «малоопасных» ЗВ, также как и сами предприятия.

Предприятия 4-й категории - это мелкие предприятия без выбросов, или с очень малыми объемами выбросов (обычно ниже типичных ПДВ), или же с выбросами безопасных веществ (для которых ПДК обоснованно не устанавливаются).

Устанавливается плановая периодичность экологического контроля предприятий:

для 1-й категории - 1 раз в 6 месяцев;

для 2-й категории - 1 раз в год;

для 3-й категории - 1 раз в 3 года.

Контрольная проверка для ранее существовавшей 4-й категории устанавливается с периодичностью 1 раз в 5 лет, причем выборочная, т.е. для конкретного предприятия вовсе не обязательная.

5.2 Типовая структура, схемы и процедуры

Характерной особенностью точечного мониторинга источников загрязнения на особоопасном объекте является сочетание двух одновременно решаемых задач: обеспечение экологической безопасности персонала и окружающей среды, а также наблюдение и измерение параметров среды по сравнению с нормальным (естественным) фоном, т.е. собственно мониторинг.

Одним из принципов построения структуры объекта по уничтожению химического оружия (УХО) и системы его мониторинга, способствующим повышению его экологической безопасности, является принцип «вложенных структур» (типа «матрешки»).

Он заключается в многократном полном или частичном изолировании (капсулировинии или боксировании) источника опасности, помещаемого вначале в герметичную капсулу. Капсула окружается герметичным или полугерметичным вентилируемым и контролируемым защитным боксом, находящимся в также полугерметичном вентилируемом и контролируемом рабочем помещении (тоже своего рода бокс), расположенном на охраняемой и контролируемой рабочей территории (промплощадке), вокруг которой создается контролируемая санитарно-защитная зона (СЗЗ). Таким образом, источник экологической опасности (потенциального загрязнения окружающей среды) в типовом варианте имеет не менее 4-5 уровней (ступеней) защиты.

Для повышения надежности система мониторинга особоопасного объекта обычно дублируется и при этом подразделяется на две основных части (подсистемы):

-подсистему автоматических приборов контроля ЗВ;

-подсистему пробоотбора и лабораторного анализа проб объектов среды вблизи источника загрязнения.

Обе подсистемы работают во взаимодействии, дополняя друг друга и увеличивая эффективность и надежность всей системы в целом. Взаимодействие и взаимодополнение подсистем осуществляется на всех (обычно трех) уровнях иерархии структуры системы точечного мониторинга, причем верхний уровень является общим для обеих подсистем.

5.3 Мониторинг радиоактивных загрязнений

Радиоактивность в окружающей среде, как и многие другие загрязнители, имеет не только антропогенное происхождение, но и зависит от ряда природных источников.

К природным источникам радиации относятся космическое излучение, изотопы 3Т и 14С, которые постоянно образуются в земной атмосфере при взаимодействии космического излучения с азотом, 238U,  235U, 232Th и радиоактивные изотопы - члены их семейств. Естественный фон излучения, обусловленный ими, составляет примерно 200 мрад/год. Однако из-за неравномерного распределения этих природных источников естественный фон колеблется от 40 до 200 мрад/год, а в среднем составляет 44 мрад/год, тем более что кроме перечисленных природных источников он определяется еще в некоторой степени и природным радиоактивным изотопом калия - 40К. В местах же с повышенным содержанием природных радиоактивных изотопов (при наличии руд и минералов с высоким содержанием урана и тория), например, в Индии, Бразилии и т.д. естественный фон достигает 380-550 мрад/год и в отдельных случаях даже 2-2,8 рад/год.

В РФ естественный фон составляет 40-200 мрад/год (4-20 мкрад/ч).

Техногенными источниками загрязнения окружающей среды радиоактивными изотопами являются производства:

- сжигание топлива (особенно каменного угля);

- переработка фосфоритов, так как при этом происходит концентрирование находящихся в них урана и тория;

- ядерная промышленность, возникшая в середине 40-х годов, которая наряду с испытаниями ядерного оружия и вносит основной вклад в антропогенное загрязнение окружающей среды радиоактивностью;

-испытания ядерного оружия, вносившие в окружающую среду огромные количества радиоактивных изотопов (с 1945 по 1980 г. около 10 тыс. МКи). Они в последние 10-15 лет приостановлены большинством стран.

Большую опасность для окружающей среды представляют аварии на АЭС и предприятиях, перерабатывающих отработанное ядерное горючее. Так при аварии на Чернобыльской АЭС (26.04.86 г.) в атмосферу было выброшено около 50 МКи, при аварии на комбинате "Маяк" (29.07.57 г.) - 20 МКи. Потенциально весьма опасны аварии на атомных подводных лодках (ПЛА) и потери ядерных бомб.

На дне Мирового океана покоится около 10 ПЛА. На ПЛА «Трешер» и «Скорпион» (США), утонувших в 1963 и 1968 г. соответственно, по-видимому, «потекли» ядерные реакторы. Утонувшая в 1989 г. ПЛА «Комсомолец» (СССР), на борту которой имелись ядерные торпеды, пока не представляет радиационной угрозы, но что будет через 15-20 лет - трудно предсказуемо.

В 1989 г. «потекла» водородная бомба, потерянная у берегов Японии в 1965 г. самолетом США,- в воды Тихого океана стал поступать плутоний.

В различных районах РФ с 1963 г. было произведено 84 «мирных» ядерных взрыва и на сегодня на глубинах 600-2800 м находятся несколько мегакюри радиоактивных продуктов, которые практически не контролируются, могут выходить на поверхность и поступать в подземные воды.

Таким образом, в настоящее время к естественному фону добавляется радиоактивность, обусловленная глобальным антропогенным загрязнением окружающей среды искусственными радиоактивными изотопами. Они образуются за счет испытаний ядерного оружия (эта прибавка в 1963 г. составляла 66 мрад/год, в настоящее время уменьшилась до 2-2,5 мрад/год в связи с прекращением испытаний большинством стран), плановых выбросов АЭС и других установок и ядерных аварий. Поэтому реально измеряемый фон в настоящее время может превышать указанную выше верхнюю границу.