13 КІЛТТІК СЫЗБАЛАР

Кілттің негізгі функциясы – кейбір ток көздеріндегі жүктеменің тұйықталуы. Қарпайым ғана кілт механикалық кілттер болып табылады.Механикалық кілттерге қарағанда электрондық кілттер база леп аталатын транзистордың басқарушы электродына  t уақыт аралығында келіп түсетін электрлік сигнал әсерінен жүктемені қорек көзіне тұйықтайды.Идеалдық кілт ажыратылған күйде шексіз үлкен кедергіні көрсетуге тиіс, ал жабық жағдайында кедергі нөлге тең.

39 – суретте биполярлық транзисторда орындалған қарапайым ғана кілттік сызба көрсетілген.Шығс тізбекте бұл схемаға  Е қорек көзі, Rк резисторы және биполярлық транзистор тізбектей қосылған, ал шығыс кернеу қызметін коллектор мен эмиттер арсындағы  Uкэ  кернеуі атқарады. Транзистордың шығыс тогын немесе  Iк  коллектордың тогын басқару мақсатында кіріс тізбекте база мен эмиттердің арасында  Uб  кернеу көзі мен токты шектейтін  Rб  резисторы тізбектей қосылған.  Ебэ  тұрақты кернеу көзі импульс жоқ болған жағдайда  Iк  коллекторлық тогы минимум, ал  Uкэ   шығыс кернеуі максимумге жететін уақытта транзистордың бөлгіш режимін қалыптастырады.Кірістізбектегі импульстік кернеу көзі басқарушы сигнал қызметін атқарады.Базада белгілі бір амплитудадағы импульстік кернеудің пайда болуымен транзистор n-p-n құрылымынан қанығу режиміне өтеді. Қанығу режимінде шығыс тізбектен максималды ток, ал  Uкэ  шығыс кернеу минималды болады. Берілген сызбада транзистор ортақ эмиттер сызбасы  бойынша қослған, алайда бұдан өзге кілттік сызбаларда транзисторды ортақ база және ортақ коллектор схемалары арқылы қосу қолданылады.Тізбектегі  Iк коллекторлық ток  пен   Uкэ  кірістегі кернеу бір жағынан транзистордың шығыс сипаттамалары арқылы, ал екінші жағынан жүктемелік түзу көмегімен анықталады. Транзистордың шығыс сипаттамалары дегеніміз әрқайсысы белгілі бір базаның Iб тұрақты тогына сәйкес келетін Iк – ң  Uкэ – ға тәуелділігі. Кирхгофтың екінші заңын пайдаланып коллекторлық тізбек үшін коллектор мен эмиттер арасындағы кернеуді төмендегідей теңдікте жазуға болады:

Uкэ = E - Iк*Rк

39 Сурет –Электрондық кілт сызбасы

Кіріс импульстік кернеудің жоқ мезетінде транзистор бөлгіш режимде болады, сондықтан базалық және коллекторлық тізбектен тек қана Iкбо коллектордық жылулық тогы ғана ағып өтеді.Алайда коллекторлық ауысымның жылулық тогы аз (төмен қуатты транзисторлар үшін  Iкбо  равен единицы мкА и менее), ал сол себепті кілттік сызбаның  Uкэ  шығыс  кернеуі E – ге тең.

Кіріс тізбек үшін Кирхгоф заңы бойынша былайша жазуға болады:

Ебэ = Iб* Rб + Uбэ =Iкбо* Rб + Uбэ

Транзистордың  n-р-n құрылымды бөлгіш режимін жүзеге асыру үшін Uбэ  кепнеуі нөлден кіші немесе оған тең болуы шарт.Мұннан таңдалған транзисторда (Iкбо)   және базалық тізбектегі   Rб  резисторында кернеу көзінің    Ебэ.min  ығысуының минималды үлкендігіне қойылатын талаптарды анықтайды және ол былай болуы тиіс:

Ебэ.min  Iкбо * Rб

Эмиттерлік және коллекторлық ауысымдар түзу бағытта араласқанда импульстің пайда болуымен транзистор бөлгіш режимнен қанығу режиміне өтеді.  р-n ауысымдарда тура араласу кезінде кернеу аз болғандықтан транзисторды қаенығу режимінде эквипотенциалдық нүкте және транзистордың қанығу тогы деп аталатын , төмендегі формула бойынша анықталатын коллектордың максимал тогы ретінде қарауға болады:

Iкн = (E- Uкэ.нас)/Rк  E/Rк

Бұдан шығатын қорытынды транзистордың қанығу тогы транзистордың параметрлерінен тәуелсіз, ал ол кілттік сызбаның (Е және Rк) сыртқы параметрлері арқылы анықталады.Қанығу режимінде транзистордың Iб  базалық тогы  базаның қанығу тогы деп аталатын  Iбн – нен  белгілі бір мөлшерде үлкен болу керек. Iб  базалық ток  Iбн  базалық қанығу тогына тең болғанда транзистор қатаң түрде белсенді режим мен қанығу режимі шекарасында орналасу керек. Мұндай режимде коллектордың тогы базалық токпен  күшейту коэффициентімен байланысқан, яғни   Iкн=*Iбн. Сондықтан базаның қанығу тогы:

Iбн = Iкн / =  E / * Rк

Мұннан

Eбэ / Rб > E/*Rк

Бұл берілген қатынас транзистордың берілген кернеу көзінде қанығу режимін қамтамасыз ететін Rб  резистор мәнін анықтауға мүмкіндік береді

Rб.   (* Eбэ/E)* Rк

Транзистордың қанығу режиміндегі жұмысын s қанығу дәрежесі сипаттайды :

s = Iб  / Iбн

Шынайы кілттік сызбаларда транзистор кілттік сызбаның ауыстырып қосудың толық уақыты минимум болғанда  s=(1,5–3) қанығу дәрежесінде жұмыс істейді. Берілген транзистордың s қанығу дәрежесі мен күшейту коэффициентінің (min - max) үлкендігінің қашықтығын ескере отырып, қанығу шартын төмендегідей көрсетуге болады:

Rб.  (min/s)*[(E1 - Eбэ)/E]* Rк

Шынайы кілттік сызба жүктемеге,  Rн  кедергіге жұмыс істейді. Rн   жүктемесінің үлкендігі транзистордың коллекторлық тізбегіндегі Rк резисторын анықтайды.Транзистор бөлгіш режимде болса, онда  Rк және Rн кедергілері қорек көздерінің кернеуіне қатысты кернеуді бөлгішті  құрайды. Бұл жерден жүктемедегі  Uн  кернеу былайша анықталады:

Uн = [Rн /( Rн  + Rк)] * Е

Uнэ   шығыс кернеу қорек көзінің Е кернеуінен минимум ерекшелену үшін коллекторлық тізбектегі  Rк  кедергісі Rн жүктеме кернеуінен аз болу керек.Әдетте оны мына шарт бойынша таңдайды:

Rк    0,1 Rн

Осылайша транзистор кілттік сызбада стационар күйде бола тұра (кілт қосулы немесе өшірулі) не бөлгіш, не қанығу режимінде жұмыс жасайды.Бір режимнен екіншісіне ауыстырып қосу уақыты транзистор базасы мен коллекторындағы өзара тең емес зарядтарды жинау мен тарату процестері мен эмиттерлік және коллекторлық ауысымдарда анықталады.