8 Дифференциальные уравнения теплообмена

Изучить какое-либо явление - значит установить зависимость между величинами, характеризующими это явление. Для сложных явлений, в которых определяющие величины меняются во времени и в пространстве, установить зависимость между переменными очень трудно. В таких случаях, применяя общие законы физики, ограничиваются установлением связи между переменными (координатами, временем и физическими свойствами), которая охватывает небольшой промежуток времени и элементарный объем пространства. Полученная таким образом зависимость является общим дифференциальным уравнением рассматриваемого процесса. После интегрирования этого уравнения получают аналитическую зависимость между величинами для всей области интегрирования и рассматриваемого интервала времени.

Такие дифференциальные уравнения могут быть составлены для любого процесса и, в частности, для процесса теплоотдачи. Так как теплоотдача определяется не только тепловыми, но и гидродинамическими явлениями, то совокупность этих явлений описывается системой дифференциальных уравнений, в которую входят уравнения теплопроводности,  уравнение движения и уравнение сплошности.

Дифференциальное уравнение теплопроводности выводится на основе закона сохранения энергии.

Выделим в движущемся потоке жидкости элементарный параллелепипед с гранями dx, dy и dz и, считая физические параметры λ, ср и ρ постоянными, напишем для него уравнение теплового баланса. Если изменением давления пренебречь, то согласно первому закону термодинамики количество подведенной теплоты равно изменению энтальпии тела.

Рисунок 11 – К выводу дифференциального уравнения теплопроводности

Подсчитаем приток теплоты через грани элемента вследствие теплопроводности. Согласно закону Фурье количество теплоты, проходящее за время dτ в направлении оси х через грань ABCD.

После сокращения на dx, dy, dz, dT и перенесения в правую часть Срρ уравнение принимает такой вид

(92)

Это и есть дифференциальное уравнение теплопроводности Фурье-Кирхгофа. Оно устанавливает связь между временными и пространственными изменениями температуры в любой точке движущейся среды; здесь а - коэффициент температуропроворности и Δ2 - оператор Лапласа.

Так как  подставляя это значение в уравнение (92), имеем:

(93)

В таком виде уравнение применяется при изучении процесса – теплопроводности в движущихся жидкостях. В применении к твердым телам уравнение (93) принимает следующий вид

(94)

Приравнивая друг другу вышеприведенные уравнения и производя сокращение на dv, окончательно имеем

(95)

Все члены этого уравнения имеют размерность силы, отнесенной к единице объема (Н/м3).

Произведя сокращение и перенеся все члены в левую часть этого равенства, окончательно получим

(96)

Это и есть дифференциальное уравнение сплошности или непрерывности в самом общем виде.

Для несжимаемых жидкостей плотность постоянна. В этом случае уравнение (96) принимает более простой вид

(97)

Приравнивая правые части этих уравнений, получаем

(98)

Это уравнение, позволяющее по известному полю температур в жидкости определить коэффициент теплоотдачи, называется уравнением теплопередачи.