10 Теплообмен в жидкостях и газах

10.1 Теплоотдача при обтекании плоской поверхности (пластины)

10.1.1 Гидродинамические условия развития процесса

При продольном течении жидкости вдоль плоской поверхности происходит образование динамического пограничного слоя, в пределах которого вследствие сил вязкого трения скорость  изменяется от значения скорости невозмущенного потока w0 на внешней границе слоя до нуля на самой поверхности пластины. По мере движения потока вдоль поверхности толщина пограничного слоя постепенно возрастает;

Рисунок 11 - Гидродинамические условия развития процесса

тормозящее воздействие стенки распространяется на все более далекие слои жидкости. На небольших расстояниях от передней кромки пластины пограничный слой весьма тонкий и течение жидкости в нем носит струйный ламинарный характер. Далее, на некотором расстоянии хкр в пограничном слое начинают возникать вихри и течение принимает турбулентный характер. Вихри обеспечивают интенсивное перемешивание жидкости в пограничном слое, однако в непосредственной близости от поверхности они затухают и здесь сохраняется очень тонкий вязкий подслой. Описанная картина развития процесса показана на рис. 11.

Толщина пограничного слоя б зависит от расстояния от передней кромки пластины, скорости потока w0 и кинематического коэффициента вязкости v. При ламинарном пограничном слое

(102)

При турбулентном пограничном слое

(103)

где Rex = woxlv - число Рейнольдса, в котором в качестве характерного размера принято расстояние х.

Переход к турбулентному режиму течения жидкости в пограничном слое определяется критическим значением числа Рейнольдса

(104)

которое при продольном обтекании пластины обычно принимают равным 5·105.