КУРС ЛЕКЦИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ВВЕДЕНИЕ

Информационно-измерительная техника предназначена для получения опытным путем количественно определенной информации о разнообразных объектах материального мира.

Информационно-измерительная техника имеет важное значение в жизни человечества. Она решает огромный круг задач, связанных главным образом со сбором, переработкой, передачей, хранением и выдачей информации человеку или машине.

Прогресс науки и техники непосредственно связан с развитием методов и средств измерений.

Цель лекционного курса – изложение материалов, касающихся проведения и оценки измерений, обработки измерительных сигналов, изучение современных принципов построения электроизмерительной техники, измерительных информационных систем и комплексов, использование способов и применение средств измерений в различных практических областях.

ЛЕКЦИЯ №1

I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ

1.1 Основные определения метрологии

Метрология — наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

Измерение — процесс, заключающийся в определении значения физической величины с помощью специальных технических средств.

Результат измерения — некоторое число принятых для данной физической величины единиц, дающее количественную (измерительную) информацию о свойствах измеряемой физической величины.

Основное уравнение измерения имеет следующий вид;

X=AxXe

где X— символ, обозначающий физическую величину; Ах — числовое значение физической величины при выбранной единице Хеее измерения.

Различают истинное и действительное значения физической величины.

Истинное значение физической величины — значение,  идеально

отражающее в качественном и количественном отношениях соответствующее свойство данного физического объекта.

Действительное значение физической величины — значение, определенное экспериментально и настолько приближающееся к истинному значению, что может быть использовано вместо него.

Для осуществления измерений необходимо воспроизвести единицу физической величины, сравнить с ней измеряемое значение, зафиксировать результаты сравнения и оценить погрешность измерения.

Единство измерений — такое состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах и погрешности измерений известны с заданной вероятностью. Единство измерений позволяет сопоставить результаты измерений, выполненные с использованием различных методов и средств измерений в различных местах и в разное время.

Погрешность измерений — отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины.

Точность измерений отражает близость результатов измерений к истинному значению измеряемой величины.

К метрологии относят: общую теорию измерений; единицы физических величин и их системы; методы и средства измерений; методы определения точности измерений; основы обеспечения единства измерений и единообразия средств измерений; эталоны и образцовые средства измерений; методы передачи размеров единиц от эталонов или образцовых средств измерений рабочим средствам измерения.

Метрология является научной основой измерительной техники-всех технических средств, с помощью которых выполняется измерение, и техники проведения измерений.

1.2 Виды средств измерений.

Средства измерений — технические средства, используемые при измерениях и имеющие нормированные метрологические свойства, т. е. свойства, оказывающие влияние на результаты и погрешности измерений.

По назначению средства измерений разделяют на меры, измерительные преобразователи, измерительные приборы, установки, системы (рис. 1.1).

СРЕДСТВА

ИЗМЕРЕНИЙ

Меры

Измерительные преобразователи

Измерительные приборы

Измеритель-

ные установки

Измеритель

ные системы

РИС 1.1 Классификация средств измерений

Меры — средства измерений, предназначенные для воспроизведения физической величины заданного размера с определенной точностью. Существуют однозначные, многозначные (переменного значения) меры, а также наборы мер и магазины мер.

Измерительные преобразователи — средства измерений, предназначенные для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и (или) хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателя.

Действия измерительных преобразователей основаны на различных физических явлениях. Измерительные преобразователи осуществляют преобразование любых физических величин в электрические сигналы. В электрических преобразователях входная X и выходная Y величины связаны зависимостью

Y =f(X).

Измерительные преобразователи могут быть энергетическими (не требуют постороннего источника энергии, исключая воздействие преобразуемой величины) и параметрическими (требуют посторонний источник энергии). Различают преобразователи непрерывной величины в дискретную, первичные, промежуточные, передающие, масштабные, выходные, обратные, сравнения, с одной или с несколькими входными величинами, с унифицированным выходным сигналом и др. К измерительным преобразователям могут быть отнесены делители напряжения, тока, добавочные резисторы, шунты, измерительные трансформаторы, выпрямители, усилители и др.

Измерительные приборы — средства измерений, предназначенные для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для восприятия наблюдателем.

Комплексные измерительные устройства — электрические измерительные установки и измерительные информационные системы.

Измерительные установки — совокупность функционально объединенных средств измерений (мер, преобразователей, приборов) и вспомогательных устройств, предназначенная для выработки сигналов измерительной информации в форме, удобной для восприятия наблюдателем, и расположенная в одном месте.

Измерительные информационные системы (ИИС) — совокупность средств измерений и вспомогательных устройств, соединенных между собой каналами связи, предназначенная для выработки сигналов измерительной информации в форме, удобной для автоматической обработки, передачи и (или) использования в автоматических системах управления. Измеряемые или контролируемые величины преобразуются в унифицированные. ИИС бывают измерительные, диагностические и автоматического контроля.

По метрологическим функциям средства измерений делят на образцовые, рабочие и эталоны.

Государственный эталон единицы измерения — комплекс средств измерений, обеспечивающих воспроизведение и (или) хранение единицы измерения с наибольшей достигнутой в метрологии точностью с целью передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений.

В настоящее время, для того чтобы многие страны применяли одни и те же единицы физических величин, разработана Международная система единиц (СИ), в соответствии с которой создана и все время совершенствуется национальная система эталонов. Для ряда физических единиц эталоны не создаются (когда нет возможности непосредственно сравнивать соответствующие физические величины, когда единицы физической величины воспроизводятся с достаточной точностью на основе простых средств измерений других физических величин).

Эталоны электрических единиц — ампер, вольт, ом, генри и фарада.

Поверка средств измерений — определение метрологическим органом погрешности средств измерений и установление его пригодности к применению. Помимо первичных эталонов имеются эталоны вторичные, третичные, рабочие, различающиеся по точности, воспроизведению единиц и некоторым другим признакам.

Образцовое средство измерений — мера, измерительный преобразователь и измерительный прибор, служащие для поверки по ним других средств измерений, и утвержденные в качестве образцовых.

Рабочее средство измерений ~- средство, применяемое для измерений в широкой практике и не связанное с передачей размера единиц.

1.3 Виды измерений.

По способу нахождения числового значения физической величины измерения подразделяются на прямые, косвенные, совокупные и совместные * (рис. 1.2).

Виды измерений

Прямые

Косвенные

Совокупные

Совместные

РИС 1.2 Вид измерений

По физическому смыслу измерения можно было бы разделить на прямые и косвенные, рассматривая совокупные как обобщение прямых измерений, а совместные — как обобщение косвенных измерений,

Прямые измерения — измерения, при которых искомое значение физической величины находят непосредственно из опытных данных (например, измерение тока амперметром).

Косвенные измерения — измерения, при которых искомое значение физической величины находят на основании известной математической зависимости между искомой величиной и величинами-аргументами, получаемыми при прямых измерениях (например, определение значения сопротивления резистора R = U/I по измеренным значениям напряжения U и тока I).

Совместные и совокупные измерения близки по способам нахождения искомых значений величин, в обоих случаях они находятся решением системы уравнений, коэффициенты в которых и отдельные члены получены в результате обычно прямых измерений. Отличие состоит в том, что при совокупных измерениях одновременно измеряются несколько одноименных величин, а при совместных — разноименных. Число уравнений должно быть равно числу подлежащих определению величин (например, измерение, при котором массы отдельных гирь набора находят по известной массе одной из них и по результатам сравнения масс различных сочетаний гирь данного набора, является совокупным измерением; измерение, при котором сопротивление резистора R20 при температуре +20 °С и его температурные коэффициенты α, β находят по данным прямых измерений сопротивления Rt и температуры t, выполненных при разных температурах, является совместным измерением.

Rt = R20 [1 + α (t — 20) + β (t — 20)2].

Обыкновенные измерения — измерения, выполняемые с однократными наблюдениями.

Статистические измерения — измерения с многократными на-блюдениями.

По характеру зависимости измеряемой величины от времени измерения разделяются на

статические, при которых измеряемая величина остается постоянной во времени в процессе измерения,

динамические, при которых измеряемая величина изменяется в процессе измерения и является непостоянной во времени.

По условиям, определяющим точность результатов, измерения делятся на измерения

максимально возможной точности, достижимой при существующем уровне техники;

контрольно-поверочные, погрешность которых не должна превышать некоторое заданное значение;

технические, в которых погрешность результата определяется характеристиками средств измерений.

1.4 Методы измерения.

Метод измерения — совокупность приемов использования физических явлений, на которых основаны измерения, принципов сравнения измеряемой величины с мерой и средств измерений. Различают методы измерения непосредственной оценки и сравнения с мерой (рис. 1.3).

Непосредственной оценки

Методы измерений

Сравнения

Противопоставления

Замещений

Нулевой

Совпадений

Дифференциальный

РИС 1.3 Методы измерений

Метод непосредственной оценки (отсчета). Этот метод заключается в непосредственном определении значения физической величины по отсчетному устройству измерительного прибора непосредственной оценки, заранее градуированного в единицах измеряемой физической величины. Поскольку данный метод прост, он и наиболее распространен, хотя точность его невысока.

Метод сравнения с мерой. Данный метод заключается в определении значения физической величины сравнением измеряемой величины непосредственно с величиной, воспроизводимой мерой, в процессе каждого измерения. Этот метод по сравнению с методом непосредственной оценки более точен, но несколько сложен. Метод сравнения с мерой может быть дифференциальный, нулевой,  противопоставления, замещения, совпадения. Дифференциальный (разностный) метод — метод, в котором на измерительный прибор воздействует разность ΔХ между измеряемой величиной X и известной величиной Х0, воспроизводимой мерой. Для данного метода характерно наличие одного источника энергии и однозначной меры. Точность метода возрастает с уменьшением разности между сравниваемыми величинами. Метод применяется при измерении параметров цепей (сопротивления, индуктивности, взаимоиндуктивности, емкости и др.).

Нулевой метод — частный случай дифференциального метода, при котором результирующий эффект воздействия измеряемой величины и известной величины, воспроизводимой мерой, на прибор сравнения доводят до нуля.

Метод противопоставления — метод, в котором измеряемая величина и известная величина, воспроизводимая мерой, одновременно воздействуют на прибор сравнения, с помощью показаний которого устанавливается соотношение между ними. Метод применяют при измерении ЭДС, напряжения, тока.

Метод замещения — метод, при котором измеряемую величину замещают известной величиной, воспроизводимой мерой, равной по значению замещенной. Метод точен и его чаще всего применяют при измерении параметров цепей в сочетании с явлением резонанса на высоких частотах.

Метод совпадений — метод, при котором разность между измеряемой величиной и величиной, воспроизводимой мерой, измеряют, используя совпадения отметок шкал или периодических сигналов. Метод применяют при измерении частоты.

Рассмотренные выше методы определяют принципы построения измерительных приборов.

Методика измерений — детально намеченный порядок процесса измерений, регламентирующий методы, средства, алгоритмы выполнения измерений, которые в определенных (нормированных) условиях обеспечивают измерения с заданной точностью.

Алгоритм измерения — точное предписание о выполнении в определенном порядке совокупности операций, обеспечивающих измерение значения физической величины.