ЛЕКЦИЯ №3

III Классификация измерительных приборов и их характеристики

3.1 Виды измерительных приборов.

Измерительные приборы разнообразны вследствие различных измерительных задач и требований, предъявляемых к ним.

Приборы, используемые для измерения электрических величин, можно разделить на электроизмерительные и электронные. В большинстве случаев электроизмерительные приборы являются электромеханическими,

Измерительные приборы можно классифицировать по различным  признакам.

Измерительные приборы представляют собой различное сочетание измерительных преобразователей, выполняющих определенные  функции. Условным изображением структуры измерительного прибора является структурная схема, показывающая взаимодействие  основных его преобразователей.

По схеме преобразования различают структурные схемы измерительных приборов прямого преобразования и компенсационного преобразования (уравновешивания).

Изобразим структурную схему прибора прямого преобразования (рис. 1.6а). Преобразование сигнала измерительной информации происходит только в одном направлении, т. е. без применения обратной связи. Входной сигнал X последовательно через преобразователи П1,П2……Пn преобразуется в выходной сигнал Y,удобный для наблюдения, регистрации или запоминания (Y1Y2……..Yn — промежуточные величины). Примером прибора прямого  преобразования  являются  аналоговые электромеханические приборы.

Структурная схема прибора компенсационного преобразования (уравновешивания) замкнутого типа (рис. 1.6, б) показывает, что прибор имеет две цепи: прямого преобразования, состоящую из преобразователей Пг, П2, ..., Пn и обратного преобразования, состоящую из преобразователей По1, По2, ..., Пот. На входе цепи прямого преобразования происходит сравнение (компенсация) двух однородных величин противоположного знака: входной измеряемой величины X с выходной величиной XY цепи обратного преобразования. По разности ΔХ = X — Ху на выходе преобразователя судят об измеряемой величине X. Компенсация может быть полной или частичной, тогда в установившемся режиме ΔХ = 0 или ΔХ =/= 0.

Следовательно, цепь прямого преобразования обеспечивает передачу значения величины ΔХ к показывающему выходному прибору, а цепь обратного преобразования обеспечивает изменение значения величины XY.

П1

П2

Пn

X

Y1

Y2

Yn-1

Y

ПC

П1

Пn

X

ΔX

Y1

Yn-1

Y

По1

По2

Поm

XY

Yo1

Yo(m-1)

РИС 1.6 Схемы приборов прямого и компенсационного преобразований.

По способу сравнения измеряемой в е л и ч и н ы с мерой измерительные приборы делятся на приборы  непосредственной оценки и сравнения.

Приборы непосредственной оценки могут быть заранее градуированы в единицах измеряемой величины, и мера участвует в процессе градуировки.

В приборах сравнения мера присутствует в процессе каждого измерения.

Приборы непосредственной оценки выполняются либо по схеме прямого преобразования, либо по схеме смешанного преобразования, т. е. сочетают в себе обе схемы преобразования; приборы же сравнения — по компенсационной схеме.

По способу выдачи измерительной информации измерительные приборы делятся на показывающие и регистрирующие. Показывающие приборы позволяют осуществлять отсчитывание показаний, регистрирующие — отсчитывание, а также регистрацию измеряемой величины либо в функции времени, либо в функции другой величины. Регистрирующие приборы, осуществляющие запись показаний в форме диаграммы, называют самопишущими, а печатающие показания в цифровой форме — печатающими. Приборы могут либо выдавать информацию о текущем значении измеряемой величины, либо измеряемую величину интегрировать по времени или по другой независимой переменной, либо суммировать показания двух или нескольких величин, подводимых к ним по различным каналам.

Аналоговые приборы — измерительные приборы, показания которых являются непрерывными функциями изменений измеряемых величин. В аналоговых (стрелочных) приборах непрерывная измеряемая величина вызывает подобное же ей непрерывное отклонение указателя по шкале, т. е. аналоговая величина представляет собой подобие другой величины.

Цифровые приборы — измерительные приборы, в которых непрерывная измеряемая величина автоматически преобразуется в дискретную и результат измерения выдается в цифровом коде (десятичном коде для визуального отсчета и двоичном для ЭВМ и цифропечати).

По роду измеряемой величины измерительные приборы делятся на вольтметры, амперметры, омметры и др.

По характеру применения измерительные приборы могут быть стационарные и переносные.

По степени защищенности измерительные приборы делятся на обыкновенные, пыле-, водо- и брызгозащищенные, герметические и др.