ЛЕКЦИЯ №9

6.1 Условные обозначения электроизмерительных приборов.

На лицевой стороне электроизмерительных приборов изображен ряд условных обозначений, позволяющих правильно выбрать прибор и дающих некоторые указания по их эксплуатации.

Согласно ГОСТ на лицевой стороне прибора должны быть изображены:

а) условное обозначение единицы измерения или измеряемой величины либо начальные буквы наименования прибора (табл. 7.1);

б) условное обозначение системы прибора (табл. 7.2);

в) условные обозначения рода тока и числа фаз, класса точности прибора, испытательного напряжения изоляции, рабочего положения прибора, исполнения прибора в зависимости от условий эксплуатации, категории прибора по степени защищенности от внешних магнитных полей (табл. 7.3).

Таблица 6.1

| Род измеряемой величины | Название прибора | Условное Обозначение |
| --- | --- | --- |
| Ток | Амперметр | . А |
|  | Миллиамперметр | . mА |
|  | Микроамперметр | . μА |
| Напряжение | Вольтметр | . V |
|  | Милливольтметр | . mV |
| Электрическая мощность | Ваттметр | . W |
|  | Киловаттметр | . kW |
| Электрическая энергия | Счетчик киловатт-часов | . kWh |
| Сдвиг фаз | Фазометр | . φ |
| Частота | Частотомер | . Hz |
| Электрическое сопротивление | Омметр | . Ω |
|  | Мегаомметр | . МΩ |

Таблица 6.2

| Система прибора | Условное обозначение |
| --- | --- |
| Магнитоэлектрическая: с подвижной рамкой и механической противодействующей силой с подвижными рамками без механической противодействующей силы (логометр) |  |
| Электромагнитная: с механической противодействующей силой без механической противодействующей силы (логометр) |  |
| Электродинамическая (без экрана): с механической противодействующей силой без механической противодействующей силы |  |

Таблица 6.3

| Условное обозначение | Расшифровка условного обозначения |
| --- | --- |
|  | Прибор постоянного тока |
|  | Прибор постоянного и переменного тока |
|  | Прибор переменного тока |
|  | Прибор трехфазного тока |
| 1,5 | Прибор класса точности 1,5 |
|  | Измерительная цепь изолирована от корпуса и испытана напряжением 2 кВ |
|  | Осторожно! Прочность изоляции измерительной цепи не соответствует нормам |
|  | Рабочее положение шкалы наклонное, под углом 60 ° |
|  | Рабочее положение шкалы горизонтальное |
|  | Рабочее положение шкалы вертикальное |
|  | Исполнение прибора в зависимости от условий эксплуатации (свойств окружающей среды) Категория прибора по степени защищенности от внешних магнитных полей |