Практическая работа №7

Расчет ПДВ i-го радионуклида для действующего предприятия

Общие сведения:

Среднегодовое значение ПДВ i-го радионуклида (в Кu/сут) рассчитывают по формуле:

ПДВi = 2,88 .104 Кр.м ДКi ( Кu/сут),

где ДКi – допустимая среднегодовая концентрация i-го радионуклида, Кu/м3;

Кр.м – среднегодовое значение коэффициента разбавления, которое зависит от высоты источника выброса (Н, м), вытянутости розы ветров (р/р0), формулы для расчета Кр.м приведены в таблице 1.

Если мощность выброса постоянно в течение года не превышает значения ПДВ, то на местности вокруг источника выброса приземные концентрации выбрасываемых радионуклидов не превысят допустимых значений дозы, рассчитанных с учетом всех возможных путей воздействия i-го радионуклида на человека и дозовой доли, выделенной на радиационное воздействие на человека источником выброса.

Таблица 1 – Формулы для расчета Кр.м для различных регионов

| Регион | Вытянутость розы ветров, р/р0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1:1(круговая) | 2:1 | 3:1 | 4:1 |
| Центральная часть Россия | 640 Н2 | 320 Н2 | - | - |
| Урал | 500 Н2 | 250 Н2 | - | - |
| Казахстан | 400 Н2 | - | 130 Н2 | - |
| Центральная Сибирь | 400 Н2 | 200 Н2 | - | - |
| Северо-Восточная Сибирь | 400 Н2 | - | - | 100 Н2 |
| Юг Средней Азии | 320 Н2 | - | 107 Н2 | - |

Пример расчета:

Предприятие находится в центральной части России, вытянутость розы ветров 2:1, высота источника 100 м, в атмосферу поступает радионуклид 41Аr с ДКi = 4,9.10-8, Кu/м3. Фактический выброс составляет Мi = 4380 Кu/сут.

а) Выбираем формулу для расчета Кр.м. в соответствии с условиями из таблицы 3:

Кр.м. = 320·Н2 = 320·1002 = 32·105

б) Рассчитываем ПДВi:

ПДВi = 2,88.104.32.105.4,9.10-8= 4516 Кu/сут

Вывод: Фактический выброс не превышает ПДВ, на местности вокруг источника выброса приземные концентрации 41Аr не превысят допустимых значений дозы воздействия на человека.

Задание:

Рассчитать среднегодовое значение ПДВ i-го радионуклида для действующего предприятия с учетом сочетанного облучения человека по исходным данным таблицы 2.

Таблица 2 – Исходные данные к задаче

| № варианта | Регион | Высота источника, Н, м | Вытянутость розы ветров, р/р0 | ДКi, Кu/м3 | Мi, Кu/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Казахстан | 100 | 1:1 | 4,0.10-7 | 3500 |
| 2 | Казахстан | 150 | 3:1 | 3,1.10-8 | 2500 |
| 3 | Урал | 100 | 1:1 | 1,7.10-7 | 1000 |
| 4 | Центральная Сибирь | 100 | 2:1 | 1,4.10-7 | 500 |
| 5 | Урал | 150 | 2:1 | 5,8.10-8 | 4500 |
| 6 | Северо-Восточная Сибирь | 100 | 1:1 | 2,5.10-7 | 2300 |
| 7 | Центр России | 100 | 1:1 | 3,0.10-8 | 700 |
| 8 | Юг Средней Азии | 100 | 3:1 | 8,1.10-8 | 1300 |
| 9 | Центральная Сибирь | 150 | 1:1 | 2,6.10-6 | 1800 |
| 10 | Центральная Сибирь | 150 | 2:1 | 1,4.10-8 | 2700 |