3 ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩИХ

ИЗЛУЧЕНИЙ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

3.1 Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом

При прохождении ионизирующей частицы через вещество она может испытать рассеяние, поглощение (захват), деление или без взаимодействия пройти вещество.

Заряженные частицы, проходя через вещество, расходуют свою кинетическую энергию в основном при взаимодействии с электронами вещества, вызывая:

- возбуждение атома (переход электронов на возбужденный уровень)

- ионизацию атома (отрыв электрона от атома),

- взаимодействие с кулоновским полем ядра (образование тормозного излучения).

Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом подразделяется на взаимодействие с веществом:

- заряженных частиц,

- фотонов,

- нейтронов.

Взаимодействия заряженных частиц разделяют на упругие и неупругие. К упругим относят такие взаимодействия, при которых сумма кинетических энергий взаимодействующих частиц до взаимодействия и после сохраняется неизменной. Таким процессом является упругое рассеяние. При неупругом взаимодействии часть кинетической энергии заряженной частицы передается образовавшимся частицам или фотонам; другая часть кинетической энергии передается атому или ядру на их возбуждение или перестройку. К таким взаимодействиям относятся неупругое рассеяние, ионизация и возбуждение атомов, образование тормозного излучения.

Характер взаимодействия определяется типом заряженной частицы, ее кинетической энергией и материалом среды, через которую распространяются частицы.

При взаимодействии фотонов с веществом может наблюдаться более десяти различных типов взаимодействия. Для защиты от фотонного излучения радионуклидных и реакторных источников наиболее важными из них являются фотоэлектрический эффект, комптон-эффект и эффект образования электронно-позитронных пар.

При фотоэффекте фотон поглощается атомом, передает свою энергию одному из орбитальных электронов и выбивает его из атома.

Комптон-эффект представляет собой рассеяние фотона на свободном электроне. Фотон при этом не поглощается, а лишь изменяет свою энергию и направление движения.

Фотон может образовать в поле ядра электронно-позитронную пару. Образованные в этом эффекте электрон и позитрон производят ионизацию среды, частично их энергия тратится на образование тормозного излучения. Замедлившись, позитрон рекомбинирует с одним из свободных электронов среды, образуя вторичное аннигиляционное излучение с выходом двух фотонов.

Рассмотренные выше процессы взаимодействия приводят к появлению следующего вторичного фотонного излучения:

а) аннигиляционное излучение, обусловленное рекомбинацией и аннигиляцией позитронов;

б) флуоресцентное излучение, обусловленное переходом электронов в электронной оболочке;

в) тормозное излучение, образующееся при замедлении частиц.

Вторичное фотонное излучение не вносит значительного вклада в формирование поля, поэтому при решении практических задач его не учитывают.

Взаимодействие нейтронов с веществом. Не имея электрического заряда, нейтрон не взаимодействует с электрическим полем заряженных частиц и ядер атомов и может пройти значительные расстояния в веществе до столкновения с ядром. В поле ядра атома нейтроны в зависимости от их энергии могут испытывать различные типы взаимодействия:

- упругое и неупругое рассеяния,

- радиационный захват с испусканием фотона,

- захват с испусканием заряженных частиц и деление ядер.

Эти процессы сложным образом зависят от энергии нейтронов.

На практике условно принято следующее разбиение нейтронов по энергиям:

- медленные: тепловые и надтепловые.

- промежуточные,

- быстрые,

- сверхбыстрые.

Упругое рассеяние. В этом виде взаимодействия нейтрон рассеивается ядром, изменяет направление движения, теряя часть своей энергии. Упругое рассеяние играет большую роль в ослаблении потока быстрых нейтронов. Наиболее эффективное ослабление на единицу массы наблюдается в водородсодержащих средах. Так как массы протона и нейтрона практически одинаковы, то при столкновении с ядром водорода нейтрон в среднем теряет половину своей энергии. Таким образом, ослабление быстрых нейтронов в водороде (водородосодержащей среде) приводит к постепенному сбросу их энергии, в результате которого нейтроны переходят в область тепловых энергий и поглощаются ядрами водорода. Тепловые нейтроны, кинетическая энергия которых близка к средней энергии теплового движения молекул газа при комнатной температуре.

Неупругое рассеяние. Неупругое рассеяние нейтронов имеет пороговый характер. Оно может произойти лишь в том случае, если энергия падающего нейтрона превысит энергию ядра-мишени. В большинстве случаев энергия возбужденного ядра-мишени снимается путем испускания одного или нескольких фотонов. Неупругое рассеяние нейтронов существенно лишь для тяжелых ядер. Если энергия нейтрона становится ниже порога неупругого рассеяния, то из-за очень слабого замедления он может пройти в тяжелых материалах большое расстояния. Для ослабления таких нейтронов необходимо вводить в защиту вещества с легкими ядрами, эффективно ослабляющими нейтронный поток вследствие упругого рассеяния.

Поглощение нейтронов. Поглощение нейтронов относится к классу неупругих взаимодействий и для большинства элементов происходит в области малых энергий нейтронов. После поглощения (захвата) нейтрона ядро находится в возбужденном состоянии, переход из которого в нормальное состояние сопровождается испусканием одного или нескольких фотонов. Подавляющее большинство нейтронов поглощается в тепловой области энергий. Фотонное излучение, возникающее при радиационном захвате, имеет весьма высокую энергию и часто играет определяющую роль в формировании поля излучения под защитой. Это следует учитывать при выборе конструкционных материалов при выборе защиты - некоторые легкие элементы (Li, B) при захвате нейтронов испускают заряженные частицы, защита от которых не представляет серьезной сложности.

3.2 Биологическое действие ионизирующих излучений

Пробег α-частиц в воздухе достигает 8-9 см, а в живой ткани – несколько десятков микрометров. Это излучение не представляет опасности до тех пор, пока радиоактивные вещества, испускающие α-частицы, не попадут внутрь организма через рану, с пищей или вдыхаемым воздухом; тогда они становятся чрезвычайно опасными. Пробег β-частиц в воздухе составляет 18 м, в живой ткани – 2,5 см. Для быстрых нейтронов длина пробега в воздухе составляет до 120 м, а в биологической ткани - 10 см. Оно свободно проходит через тело человека и другие материалы. Это излучение может задержать лишь толстая свинцовая или бетонная плита.

В результате воздействия ионизирующих излучений на организм человека в тканях могут происходить сложные физические, химические и биохимические процессы в результате того, что поглощенная энергия от различных ионизирующих излучений вызывает ионизацию атомов и молекул вещества.

Вода, составляющая около 2/3 общего состава тканей организма человека, под действием ионизирующих излучений распадается на водород Н и гидроксильную группу ОН (радиолиз), которые впоследствии образуют гидратный оксид НО2 и пероксид водорода Н2О2 - вещества, обладающие высокой химической активностью. Эти соединения взаимодействуют с молекулами органического вещества, окисляя и разрушая их. Индуцированные химические реакции вовлекают в этот процесс многие сотни и тысячи молекул, не затронутых излучением. В этом состоит специфика действия ионизирующего излучения на биологические объекты. Никакой другой вид энергии (тепловой, электрической и др.), поглощенной биологическим объектом в том же количестве, не приводит к таким изменениям, какие вызывает ионизирующее излучение. В результате воздействия ионизирующего излучения нарушаются нормальное течение биохимических процессов и обмен веществ в организме.

В ходе детального исследования действия радиации на живые организмы было установлено:

- действие радиации не ощутимо человеком;

- высокая эффективность поглощенной энергии излучения, т.е. малые количества поглощенной энергии могут вызвать глубокие биологические изменения;

- наличие инкубационного или скрытого периода действия радиации;

- действие от малых доз облучения может накапливаться или суммироваться;

- излучение действует не только на данный организм, но и на его потомство;

- различные органы живого организма имеют свою чувствительность к облучению.

В зависимости от величины поглощенной дозы излучения и от индивидуальных особенностей организма вызванные изменения могут быть обратимыми или необратимыми.

Биологический эффект ионизирующего излучения зависит от:

- дозы,

- времени воздействия излучения,

- вида излучения,

- размеров облучаемой поверхности,

- индивидуальных особенностей организма.

Факторы радиационного поражения определяют специфику и время проявления лучевых реакций.

Различают стохастические (случайные) и нестохастические (детерминированные, пороговые) эффекты воздействия излучения на организм.

Стохастические эффекты - последствия, носящие вероятностный, случайный характер. Вероятность их проявления существует при облучении в малых дозах. С увеличением дозы вероятность возрастает, но при этом тяжесть течения процесса от них не зависит. К последствиям данного процесса относятся:

- злокачественные новообразования, лейкозы, обусловливающие главный риск возникновения соматических последствий облучения в небольшой дозе, они выявляются лишь при длительном наблюдении (15-30 лет) за большими группами населения (десятки, сотни тысяч человек);

- наследственная патология, проявляющаяся у потомства облученных индивидов; является следствием повреждения генома половых клеток.

Нестохастические эффекты - последствия, проявляющиеся после накопления в организме дозы облучения, превышающей пороговую. В этом случае тяжесть поражения зависит от дозы (лучевая катаракта, нарушения репродуктивной функции, косметические дефекты кожи, склеротические и дистрофические поражения соединительной ткани, поражения зародыша и плода). Продолжительность жизни находится в прямой зависимости от дозы облучения.

Различают два вида эффекта воздействия на организм ионизирующих излучений: соматический и генетический. При соматическом эффекте, негативные последствия проявляются непосредственно у облучаемого, при генетическом - у его потомства.

Соматические эффекты могут быть ранними или отдалёнными, стохастическими и нестохастическими. Ранние возникают в период от нескольких минут до 60 суток после облучения. К ним относят покраснение и шелушение кожи, помутнение хрусталика глаза, поражение кроветворной системы, лучевая болезнь, летальный исход. Отдалённые соматические эффекты проявляются через несколько месяцев или лет после облучения в виде стойких изменений кожи, злокачественных новообразований, снижения иммунитета, сокращения продолжительности жизни.

Лучевая болезнь – это следствие поражающего действия радиации, возникающей извне или от радионуклидов, попавших внутрь организма. Различают три степени тяжести лучевой болезни: легкую, среднюю и тяжелую. Симптомы лучевой болезни проявляются при облучении в дозах свыше 1 Гр, тяжелая форма лучевой болезни наблюдается при дозах свыше 100 Гр. Если радиационное воздействие растянуто во времени (например, в течение 1 года), то вероятность возникновения лучевого поражения и его тяжесть оказываются меньшими по сравнению с действием кратковременного облучения.

Генетические изменения (всегда стохастические) под воздействием радиации сводятся в основном к двум типам:

- хромосомным изменениям, т.е. к изменению числа и структуры хромосом;

- мутации в самих генах, т.е. к изменению генетического кода.

Оба типа нарушений могут привести к наследственным заболеваниям в последующих поколениях, но могут не проявиться вообще.

Все наследственные болезни делятся на три группы:

- генные (менделианские) - доминантные и рецессивные,

- хромосомные - изменение числа и аберрации,

- мультифакторные - врожденные ненормальности, уродства, болезни.

Опасность воздействия радиоактивных элементов на организм человека зависит от активности элементов, а также от скорости выведения вещества из организма. Если радионуклиды, попавшие внутрь организма, однотипны с элементами, потребляемыми человеком с пищей (натрий, калий, хлор и др.), то они не задерживаются долго в организме, а выделяются вместе с ними. Инертные радиоактивные газы (аргон, ксенон, криптон и др.), попадающие в организм через легкие, не являются элементами, входящими в состав тканей человека, и поэтому со временем полностью выделяются из организма.

3.3 Дозовые характеристики ионизирующих излучений

В таблице 4 приведена классификация дозовых характеристик излучений.

Одинаковые дозы различных видов ионизирующих излучений оказывают на организмы разное действие, обусловленное неодинаковой плотностью ионизации – удельной ионизацией. Чем выше удельная ионизация, тем больше эффект биологического действия облучения. Поэтому одна и та же поглощенная доза различных видов ионизирующих излучений приводит к разной степени поражения организма. В связи с этим в радиобиологии введено понятие коэффициента относительной биологической эффективности (КОБЭ) (таблица 5), который характеризует способность ионизирующих излучений вызывать биологический эффект равной степени по сравнению со стандартным излучением (рентгеновским или γ-излучением). ОБЭ оценивают сравнением дозы излучения, вызывающей определённый биологический эффект, с дозой стандартного излучения, обуславливающий тот же эффект. Регламентированные значения ОБЭ, установленные для контроля степени радиационной опасности при хроническом облучении, называют коэффициентом качества излучения k.

Таблица 4 – Дозовые характеристики ионизирующих излучений (ИИ)

| № | Показатель | Обозначение и единица измерения | Определение | Назначение | Связь с другими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поглощенная доза | ДП СИ: Дж/кг, Гр. 1 рад = 0,01 Гр | количество энергии ИИ, поглощенное единицей массы облучаемого вещества | характеризует облучение объектов без учета биологической эффективности ИИ и чувствительности ткани или органа к воздействию ИИ | основополагающая величина |
| 2 | Экспозиционная доза | ДЭКСП СИ: 1Кл/кг. 1 Рентген 1Р = 2,576·10-4 Кл/кг | отношение суммарного электрического заряда ионов одного знака, образованного ИИ, поглощённым сухим воздухом при нормальных условиях, к массе этого воздуха | характеризует эффект ионизации в воздухе | ДЭКСП = КЭКСП·ДП КЭКСП – коэффициент равный 34 Кл/Дж или 0,876 Р/рад |
| 3 | Эквивалентная (биологическая) доза | ДЭКВ СИ: Дж/кг, Зв. 1 бэр (биологический эквивалент рентгена) 1Зв = 100 бэр | произведение поглощённой дозы (в ткани или органе) на взвешивающий коэффициент данного вида ИИ, отражающий повреждающую способность ИИ | характеризует биологический эффект ИИ при одной и той же поглощенной дозе без учета чувствительности ткани или органа к воздействию ИИ | ДЭКВ = КОБЭ·ДП КОБЭ – коэффициент биологической эффективности ИИ (ОБЭ). или ДЭКВ = k·ДП k – коэффициент качества ИИ (при хроническом облучении) |
| 4 | Эффективная (эквивалентная) доза | ДЭФФ.ЭКВ Зв, бэр | суммарный эффект облучения для организма, определяемый как произведение суммы эквивалентных доз всех органов и тканей на их взвешивающие коэффициенты | характеризует вероятность возникновения заболевания в различных органах при одинаковой дозе облучения | ДЭФФ ЭКВ = КВ·ДЭКВ |
| 5 | Коллективная эффективная доза | чел.-Зв (человеко-Зиверт) чел.-бэр | эффективная доза, полученная группой людей от какого-либо источника излучения | оценка ущерба от воздействия ИИ на персонал или население | ДКОЛ = ДЭФФ ЭКВ СР·N N – количество людей в группе |
| 6 | Мощность дозы поглощенной, экспозиционной, эквивалентной, эффективной, коллективной (интенсивность облучения) | D, Гр/с, рад/с. Х, Р/с H, НЕ, Зв/с, Зв/час, Зв/год S, чел.-Зв/год | приращение дозы под воздействием ИИ за единицу времени | характеризует скорость накопления дозы | D = ДП/t Х = ДЭКСП/t Н = ДЭКВ/t НЕ = ДЭФФ ЭКВ/t S = ДКОЛ/t |

Таблица 5 - Значения КОБЭ для излучений различных видов

| Вид излучения | КОБЭ, Зв/Гр |
| --- | --- |
| Рентгеновское и γ-излучение | 1 |
| Электроны, позитроны, β-излучение | 1 |
| Нейтроны с энергией меньше 20 кэВ | 3 |
| Нейтроны с энергией 0,1-10 МэВ | 10 |
| Протоны с энергией меньше 10 МэВ | 10 |
| α-излучение с энергией меньше 10 МэВ | 20 |
| Тяжелые ядра отдачи | 20 |