3.4 Нормирование ионизирующих излучений

Радиационная безопасность населения  достигается путем ограничения воздействия всех  основных видов облучения. Возможности регулирования разных видов облучения существенного различаются, поэтому регламентация их осуществляется раздельно с применением разных методологических подходов и технических способов. В отношении всех  источников обучения населения следует принимать меры как по снижению дозы облучения у отдельных лиц, так и по уменьшению числа лиц, подвергающихся облучению, в соответствии с принципом оптимизации.

В Республике Казахстан действуют гигиенические нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 155.

Данные нормативы распространяются на следующие виды воздействия ионизирующего излучения на человека:

- в условиях нормальной эксплуатации техногенных источников излучения;

- в результате радиационной аварии;

- от природных источников излучения;

- при медицинском облучении.

Нормирование ионизирующих излучений должно осуществляться исходя из следующих основных принципов радиационной безопасности:

- непревышения установленного нормами основного дозового предела (установление пределов индивидуальной эквивалентной дозы);

- исключения всякого необоснованного облучения (оправданность практической деятельности);

- снижения дозы излучения до возможно низкого уровня (оптимизация радиационной защиты).

3.4.1 Активность ионизирующих излучений

Мощность ионизирующего излучения оценивается с помощью активности (А, Бк, расп/с или Кu). Для характеристики мощности излучения используют также удельные активности (массовую, объемную и поверхностную). Удельная массовая активность связана с атомной массой радионуклида (Аr) и периодом полураспада (T1/2) по формуле:

Аm = 1,13·1016/ ( Аr·T1/2)

Для определения работ, не требующих специального разрешения, радионуклиды по токсичности характеризуются величиной минимальной значимой активности (МЗА) - активность открытого или закрытого источника ионизирующего излучения при превышении которой источник подлежит учету и контролю, и для которого требуется санитарно-эпидемиологическое заключение. При этом выделяют 4 группы радионуклидов:

группа А - радионуклиды с особо высокой радиотоксичностью МЗА=3,7·103Бк;

группа Б - радионуклиды с высокой радиотоксичностью МЗА=3,7·104 Бк;

группа В - радионуклиды со средней радиотоксичностью МЗА=3,7·105 Бк;

группа Г - радионуклиды с малой радиотоксичностью МЗА=3,7·106 Бк;

3.4.2 Гигиеническая регламентация облучения человека

Задачей гигиенической регламентации является полное предупреждение возможности возникновения эффектов, имеющих порог облучения и сведение к приемлемому риску возникновение последствий облучения. Для этого устанавливаются определенные дозовые пределы для различных категорий облучаемых лиц. Нормами радиационной безопасности устанавливают следующие категории:

категория А – персонал, непосредственно работающий с источниками ионизирующих излучений;

категория Б – ограниченная часть населения, не работающая с источниками ионизирующих излучений, но по условиям размещения рабочих мест или проживания, могущая подвергаться облучению;

категория В – остальное население.

Для категории А установлена предельно допустимая доза (ПДД) – наибольшее значение индивидуальной эквивалентной дозы за год, которое при равномерном воздействии в течение 50 лет не вызывает неблагоприятных изменений в состоянии здоровья персонала, обнаруживаемых современными методами.

Для категории Б установлен предел дозы (ПД) – наибольшее значение индивидуальной эквивалентной дозы за календарный год у критической группы лиц, при котором равномерное облучение в течение 70 лет не может вызвать в состоянии здоровья неблагоприятных изменений, обнаруживаемых современными методами. Предел дозы контролируется по мощности эквивалентной дозы внешнего излучения на территории и в помеще шях и по уровню радиоактивных выбросов и радиоактивного загрязнения объектов внешней среды.

ПДД и ПД устанавливаются для различных органов в зависимости от их радиочувствительности. По этому признаку органы делятся на 3 критические группы:

I группа – все тело, красный костный мозг, гонады (органы, продуцирующие половые клетки);

II группа – мышцы, щитовидная железа, жировая ткань, почки, селезенка, желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), легкие, хрусталики глаз;

III группа – кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, голени и стопы.

Основные дозовые пределы суммарного внешнего и внутреннего облучения для различных групп органов и категорий облучаемых лиц представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Основные дозовые пределы облучения

| Дозовые пределы суммарного внешнего и внутреннего облучения за календарный год, мЗв/год | Группы критических органов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| ПДД для категории А | 50 | 150 | 300 |
| ПД для категории Б | 5 | 15 | 30 |

Помимо основных дозовых пределов ПДД и ПД в системы гигиенического регламентирования входят производные нормативы и контрольные уровни. Численные значения этих показателей приводятся в нормативах радиационной безопасности.

Для категории А установлены:

ПДП – предельно допустимое годовое поступление радионуклида через органы дыхания; ДСА – допустимое содержание радионуклида в критическом органе; ДМДА – допустимая мощность дозы излучения; ДППА – допустимая плотность потока частиц; ДКА – допустимая объемная концентрация радионуклида в воздухе рабочей зоны; ДЗА – допустимое загрязнение кожных покровов, спецодежды и рабочих поверхностей.

Для категории Б установлены:

ПГП – предел годового поступления радионуклидов через органы дыхания и пищеварения; ДКБ - допустимая объемная концентрация радионуклида в атмосферном воздухе и воде; ДМДБ - допустимая мощность дозы; ДППБ - допустимая плотность потока частиц; ДЗБ - допустимое загрязнение кожных покровов, одежды и поверхностей.

3.4.3 Ограничение природного облучения

Допустимое значение эффективной дозы, обусловленной суммарным воздействием природных источников излучения, для населения не устанавливается. Снижение облучения населения достигается путем установления системы ограничений на облучение населения от отдельных природных источников излучения:

- при проектировании и эксплуатации зданий ограничением активности радона и мощности  гамма-излучения по сравнению с открытой местностью,

- при использовании строительных материалов ограничением активности природных радионуклидов в них,

- ограничением активности природных и искусственных радионуклидов в питьевой воде.

3.4.4 Ограничение медицинского облучения

Принципы контроля и ограничения радиационных воздействий в медицине основаны на получении необходимой и полезной диагностической информации или терапевтического эффекта при минимально возможных уровнях облучения. При этом не устанавливаются пределы доз, но используются принципы обоснования назначения радиологических медицинских процедур и оптимизации мер защиты пациентов. При использовании источников излучения в медицинских целях контроль доз облучения пациентов является обязательным. При проведении профилактических медицинских рентгенологических исследований и научных исследований практически здоровых лиц годовая эффективная доза облучения этих лиц не должна превышать 1 мЗв, в определенных условиях установленный норматив может быть превышен.

3.4.5 Требования по ограничению облучения населения в условиях радиационной аварии

По границам распространения радиоактивных веществ и по возможным последствиям (масштабу) радиационные аварии подразделяются на локальные, местные, общие.

Локальная авария - это авария с выходом радиоактивных продуктов или ионизирующего излучения за предусмотренные границы оборудования, технологических систем, зданий и сооружений в количествах, превышающих регламентированные для нормальной эксплуатации значения, при котором возможно облучение персонала, находящегося в данном здании или сооружении, в дозах, превышающих допустимые.

Местная авария - это авария с выходом радиоактивных продуктов в пределах санитарно-защитной зоны в количествах, превышающих регламентированные для нормальной эксплуатации значения, при котором возможно облучение персонала в дозах, превышающих допустимые.

Общая авария - это авария с выходом радиоактивных продуктов за границу санитарно-защитной зоны в количествах, превышающих регламентированные для нормальной эксплуатации значения, при котором возможно облучение населения и загрязнение окружающей среды выше установленных норм.

По техническим последствиям выделяются следующие виды радиационных аварий:

Проектная авария - это предвиденные ситуации, то есть возможность возникновения такой аварии заложена в техническом проекте ядерной установки и сравнительно легко устранима.

Запроектная авария - возможность такой аварии в техническом проекте не предусмотрена, однако она может произойти.

Гипотетическая авария - авария, последствия которой трудно предугадать.

Реальная авария - это состоявшаяся как проектная, так и запроектная авария. Практика показала, что реальной может стать и гипотетическая авария.

Для характеристик аварий, происходящих на атомных электростанциях создана шкала международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), по которой аварии на АЭС подразделяются на 7 уровней:

| происшествия | 1 уровень – незначительные происшествия на АЭС; 2 уровень – происшествия средней тяжести; 3 уровень – серьезные происшествия; |
| --- | --- |
| аварии | 4 уровень – аварии в пределах АЭС; 5 уровень – аварии с риском для окружающей среды; 6 уровень – тяжелые аварии; 7 уровень – глобальная аврия ( катастрофа). |

Всего за время эксплуатации АЭС произошло две аварии:

- 28 марта 1979 года авария на станции Три Майл Айленд (США);

- 26 апреля 1986 года Чернобыльская авария (СССР).

Чернобыльская ававрия относится к наивысшему седьмому уровню – катастрофе, т.к. она привела к крупномасштабным воздействиям на окружающую среду и здоровье населения в целом регионе.

На ядерных энергетических установках в результате аварийного выброса возможны следующие факторы радиационного воздействия на население:

- внешнее облучение от радиоактивного облака и от радиоактивно загрязненных поверхностей земли, зданий, сооружений и др.;

- внутреннее облучение при вдыхании находящихся в воздухе радиоактивных веществ и при потреблении загрязненных радионуклидами продуктов питания и воды;

- внешнее контактное облучение за счет загрязнения радиоактивными веществами кожных покровов.

В случае возникновения аварии должны быть приняты практические меры (таблица 7) для восстановления контроля над источником излучения и сведения к минимуму доз облучения, количества облученных лиц, радиоактивного загрязнения окружающей среды, экономических и социальных потерь, вызванных радиоактивным загрязнением.

При радиационной аварии или обнаружении радиоактивного загрязнения ограничение облучения осуществляется защитными мероприятиями, применимыми, как правило, к окружающей среде и/или человеку. Эти мероприятия могут приводить к нарушению нормальной жизнедеятельности населения, хозяйственного и социального функционирования территории, т.е. являются вмешательством, влекущим за собой не только экономический ущерб, но и неблагоприятное воздействие на здоровье населения, психологическое воздействие на население и неблагоприятное изменение экосистем. Поэтому при принятии решений о характере вмешательства (защитных мероприятий) следует руководствоваться следующими принципами:

  - предлагаемое вмешательство должно принести обществу и, прежде всего, облучаемым лицам больше пользы, чем вреда, т.е. уменьшение ущерба в результате снижения дозы должно быть достаточным, чтобы оправдать вред и стоимость вмешательства, включая его социальную стоимость (принцип обоснования вмешательства);

  - форма, масштаб и длительность вмешательства должны быть оптимизированы таким образом, чтобы чистая польза от снижения дозы, т.е. польза от снижения радиационного ущерба за вычетом ущерба, связанного с вмешательством, была бы максимальной (принцип оптимизации вмешательства).

Эти принципы по критериям МАГАТЭ так же основываются на том, что защитные меры должны быть оправданными и оптимальными.

Таблица 7 – Меры по защите населения

| Фаза аварии и ее продолжительность | Источники облучения | Основные виды облучения | Меры по защите населения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ранняя (несколько часов или суток) | Радиоактивное облако и осадки | Внешнее (общее, контактное), внутреннее (ингаляционное, пищевое) | Оповещение, укрытие, защита органов дыхания и кожных покровов, эвакуация, йодная профилактика, индивидуальная дезактивации, контроль продуктов и воды. |
| Средняя или промежуточная (от нескольких дней до года) | Осевшие радиоактивные вещества | Внешнее (общее), внутреннее (пищевое) | Переселение, дезактивация территории, контроль продуктов и воды, медицинский контроль. |
| Поздняя (до прекращения потребности в защитных мерах | Осевшие радиоактивные вещества | Внешнее (общее), внутреннее (пищевое) | Контроль продуктов и воды, медицинский контроль. |

Исходя из указанных принципов, при планировании защитных мероприятий на случай радиационной аварии устанавливаются уровни вмешательства (дозы и мощности доз облучения, уровни радиоактивного загрязнения) применительно к конкретному радиационному объекту и условиям его размещения с учетом вероятных типов аварии, сценариев развития аварийной ситуации и складывающейся радиационной обстановки.

При аварии, повлекшей за собой радиоактивное загрязнение обширной территории, на основании контроля и прогноза радиационной обстановки устанавливается зона радиационной аварии. В зоне радиационной аварии проводится контроль радиационной обстановки и осуществляются мероприятия по снижению уровней облучения населения.

Принятие решений о мерах защиты населения в случае крупной радиационной аварии с радиоактивным загрязнением территории проводится на основании сравнения прогнозируемой дозы, предотвращаемой защитным мероприятием, и уровней загрязнения с уровнями А и Б. Если уровень облучения, предотвращаемого защитным мероприятием, не превосходит уровень А, нет необходимости в выполнении мер защиты, связанных с нарушением нормальной жизнедеятельности населения, а так же хозяйственного и социального функционирования территории. Если предотвращаемое защитным мероприятием облучение превосходит уровень А, но не достигает уровня Б, решение о выполнении мер защиты принимается по принципам обоснования и оптимизации с учетом конкретной обстановки и местных условий. Если уровень облучения, предотвращаемого защитным мероприятием, достигает и превосходит уровень Б, необходимо выполнение соответствующих мер защиты, даже если они связаны с нарушением нормальной жизнедеятельности населения, хозяйственного и социального функционирования территории.

Если предполагаемая доза излучения за короткий срок (2 суток) достигает уровней, при превышении которых возможны клинически определяемые детерминированные (пороговые) эффекты необходимо срочное вмешательство (меры защиты).

При хроническом облучении в течение жизни в дозах, приводящих к серьезным детерминированным эффектам, защитные мероприятия становятся обязательными.

Уровни вмешательства для временного отселения населения составляют: для начала временного отселения – 30 мЗв в месяц, для окончания временного отселения – 10 мЗв в месяц. Если прогнозируется, что накопленная за один месяц доза будет находится выше указанных уровней в течение года, следует решать вопрос об отселении населения на постоянное место жительства.

На поздних стадиях радиационной аварии, повлекшей за собой загрязнение обширных территорий долгоживущими радионуклидами, решения о защитных мероприятиях принимаются с учетом сложившейся радиационной обстановки и конкретных социально-экономических условий.