5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК (ЯЭУ)

Ядерный (атомный) реактор- устройство, в активной зоне которого осуществляется контролируемая самоподдерживающаяся цепная реакция деления ядер некоторых тяжелых элементов под действием нейтронов.

5.1 Классификация ядерных установок

По назначению использования ядерные реакторы делятся на:

- энергетические, предназначенные для получения электрической и тепловой энергии (реакторы АЭС).

- транспортные, предназначенные для снабжения энергией двигателей транспортных средств (космические, морские).

- экспериментальные, предназначенные для изучения различных физических величин, значение которых необходимо для проектирования и эксплуатации ядерных реакторов.

- исследовательские, предназначенные для генерации излучений для исследований в различных областях науки и техники.

- промышленные (оружейные, изотопные) реакторы–размножители, используемые для наработки изотопов, применяющихся в различных областях (топливо, компоненты оружия) (реакторы–конвертеры, реакторы–бридеры).

- многоцелевые, применяемые для решения двух и более различных задач (экспериментально-энергетические, энергетические реакторы–размножители).

### По спектру нейтронов ядерные установки подразделяются на реакторы: на тепловых (медленных) нейтронах, на быстрых нейтронах, на промежуточных нейтронах, со смешанным спектром.

### По размещению топлива, то есть по структуре активной зоны ядерные установки подразделяют на:

- гетерогенные реакторы, где топливо дискретно размещается в активной зоне в виде блоков (тепловыделяющие сборки), между которыми находится замедлитель;

- гомогенные реакторы, где топливо и замедлитель представляют однородную смесь либо гомогенную систему, в которой блоки топлива размещаются на расстоянии, превышающем длину замедления нейтронов в данном замедлителе.

### По виду используемого топлива ядерные установки подразделяют на реакторы использующие: изотопы урана 235, 238, 233, изотоп плутония 239, также изотопы 239-242Pu в виде смеси с 238U (MOX-топливо), изотоп тория 232 (232Th) (посредством преобразования в 233U).

### По виду теплоносителя ядерные установки подразделяют на реакторы использующие: воду (водо-водяной реактор, тяжеловодный ядерный реактор), газ (графито-газовый реактор), органический теплоноситель, жидкометаллический теплоноситель, расплав солей, твёрдый теплоноситель.

### По роду замедлителя ядерные установки подразделяют на реакторы использующие: графит (графито-газовый реактор, графито-водный реактор), вода (легководный реактор, водо-водяной реактор), тяжёлая вода (тяжеловодный ядерный реактор), бериллий и его соединения, гидриды металлов, без замедлителя (реактор на быстрых нейтронах).

### По конструкции реакторы подразделяют на: корпусные, канальные, канально-корпусные установки.

По числу контуров теплоносителя подразделяют на реакторы: однокорпусные, с прямым паро- или газотурбинным циклом, двухкорпусные с парогенератором, трехкорпусные с промежуточным контуром, отделяющим первый реакторный контур от паросилового контура.

По способу генерации пара подразделяют на реакторы: реактор с внешним парогенератором, кипящий реактор.

По времени действия ядерные реакторы подразделяются на: непрерывные, импульсные, прерывистого действия.

МАГАТЭ использует классификацию основных типов энергетических ядерных реакторов в соответствии с применяемыми в них материалами теплоносителя и замедлителя.

В настоящее время в мире существуют пять основных типов энергетических реакторов: водо-водяные с водой под давлением; водо-водяные кипящие реакторы, разработанные в США и наиболее распространенные в настоящее время; реакторы с газовым охлаждением, разработанные и применяющиеся в Великобритании и Франции; реакторы с тяжелой водой, принятые в Канаде; водографитовые канальные реакторы, которые использовались только в СССР.

5.2 Основные элементы ядерных реакторов и принцип работы

Основными элементами любого ядерного реактора являются:

- ядерное топливо,

- замедлитель нейтронов, для поддержания цепной реакции,

- теплоноситель для вывода энергии, образующейся при работе реактора,

- регулирующие стержни, поглощающие нейтроны,

- защитная оболочка, задерживающая излучение.

Принцип действия реакторов заключается в том, что в его активную зону  помещают ядерное топливо, масса которого достаточна для проведения цепной реакции (критическая масса). Ядерное топливо располагается в активной зоне в виде вертикальных стержней, называемых тепловыделяющими элементами или сборками (ТВЭЛ или ТВС). ТВЭЛы предназначены для регулирования мощности реактора. Масса каждого топливного стержня значительно меньше критической, поэтому в одном стержне цепная реакция происходить не может. Она начинается после погружения в активную зону всех урановых стержней.

Активная зона окружена слоем вещества, отражающего нейтроны (отражатель) для удержания их в объеме активной зоны и защитной оболочкой, задерживающей нейтроны и другое излучение.

Теплоноситель необходим для отвода тепла от топливных элементов.

Управление реактором осуществляется при помощи стержней, содержащих кадмий или бор. При выдвинутых из активной зоны реактора стержнях k > 1 (коэффициент размножения), а при полностью вдвинутых - k < 1. Вдвигая стержни внутрь активной зоны, можно в любой момент времени приостановить развитие цепной реакции. Управление ядерными реакторами осуществляется дистанционно с помощью ЭВМ.

5.3 Типовые ядерные энергетические установки

К типовым ядерным энергетическим установкам относятся водоохлаждаемые установки ВВЭР – 1000, РБМК – 1000 и АСТ – 500, натриевая установка БН – 600 и газоохлаждаемая энерготехнологическая установка ВГ – 400 (таблица 10).

Таблица 10 – Схемы ядерных энергетических установок

| Реактор | Общий вид реактора | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ВВЭР-1000 |  | 1 - верхний блок с приводом системы управления и защиты (СУЗ); 2 - активная зона; 3 - корпус с внутрикорпусными устройствами |
| РБМК-1000 |  | 1- реактор; 2 - подводящие водяные трубопроводы; 3 - отводящие пароводяные трубопроводы; 4 - перегрузочная машина; 5 - сепараторы; 6 - циркуляционные насосы |
| 1 | 2 | 3 |
| АСТ-500 |  | 1 - шахта контура естественной циркуляции; 2 - уровень воды первого контура; 3 - страховочный корпус; 4 - трубопроводы второго контура; 5 - приводы СУЗ; 6 - встроенные теплообменники второго контура; 7 - корпус реактора; 8 - активная зона; 9 - железобетонная шахта |
| БН-600 |  | 1 - опорный пояс; 2 - корпус; 3 - насос первого контура; 4 - электропривод; 5 - поворотные пробки; 6 - биологическая защита; 7 - промежуточный теплообменник; 8 - колонна СУЗ; 9 - механизм перегрузки. |

Водо–водяной реактор (ВВЭР – 1000) – это гетерогенный реактор на тепловых нейтронай, в котором обычную воду используют одновременно в качестве теплоносителя и замедлителя нейтронов. Активная зона реактора, охлаждаемая водой высокого давления размещена в стальном корпусе, поэтому установкии ВВЭР носят также название корпусных реакторов с водой под давлением. В этих реакторах предъявляются повышенные требования к конструкции и материалам корпуса, а так же к технологии его изготовления.

Канальные водографитовые реакторы (РБМК – 1000) отличаются от водо–водяных тем, что у них имеется широкий выбор физических и технических решений по параметрам и конструкции реактора. У этих реакторов отсутствует прочный корпус, окружающий активную зону и выдерживающий высокие давления. Охлаждение реактора осуществляется системой параллельных каналов, пронизувающих графитовую клажку активной зоны.

Корпусные кипящие реакторы (АСТ и АСПТ) наиболее подходящие для использования в атомных станциях бытового и промышленного теплоснабжения. Реакторы АСТ не нуждаются в больших количествах технической воды и требуют минимальной площади застройки. Для обеспечения радиационной чистоты сетевой воды в установку АСТ включен промежуточный контур, давление в котором поддерживается более низким, чем в сети. Таким образом создается барьер по давлению, что гарантирует отсутствие протечек из промежуточного контура в сетевые магистрали.

Реакторы на быстрых нейтронах (БН – 350 и БН - 600) характеризуются относительно малыми габаритами активной зоны и её высоко удельной энергонапряженностью. Поэтому внесение в активную зону таких реакторов материалов, замедляющих быстрые нейтроны, недопустимо, что ограничивает выбор теплоносителя. В настоящее время в качесвте теплоносителя реакторов на быстрых нейтронах использую  натрий, который слабо замедляет нейтроны и одновременно обеспечивает необходимый интенсивный теплосъем активной зоны.