6 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ С ИСТОЧНИКАМИ

ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Организация работ ведется в соответствии с Правилами обеспечения промышленной безопасности при обращении с источниками ионизирующего излучения, утвержденными  приказом и.о. министра по  инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 301.

Персонал, непосредственно работающий с источниками ионизирующих излучений, согласно нормам радиационной безопасности относится к категории А. Эффективная доза для персонала не должна превышать за период трудовой деятельности (50 лет) – 1000 мЗв.

Индивидуальный контроль облучения персонала, в зависимости от характера работ включает:

1) радиометрический контроль загрязненности кожных покровов и средств индивидуальной защиты;

2) контроль за характером, динамикой и уровнями поступления радиоактивных веществ в организм, с использованием методов прямой и/или косвенной радиометрии;

3) контроль за дозами внешнего бета-, гамма- и рентгеновского излучений, нейтронов с использованием индивидуальных дозиметров, или расчетным путем.

По результатам радиационного контроля рассчитываются значения эффективных доз у персонала, а при необходимости, определяются значения эквивалентных доз облучения отдельных органов.

Персонал, работающий с источниками ионизирующего излучения, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.

В зависимости от объема и характера работ, производственный контроль за радиационной безопасностью должен осуществляться службой или лицом, ответственным за радиационную безопасность, прошедшим специальную подготовку.

Контроль радиационной обстановки в зависимости от характера проводимых работ включает:

1) измерение мощности дозы рентгеновского, гамма и нейтронного излучений, плотности потоков частиц ионизирующего излучения на рабочих местах, в смежных помещениях, на территории организации, в санитарно-защитной зоне;

2) измерение уровней загрязнения радиоактивными веществами рабочих поверхностей, оборудования, транспортных средств, средств индивидуальной защиты, кожных покровов и одежды персонала;

3) определение объемной активности газов и аэрозолей в воздухе рабочих помещений;

4) измерение, или оценку активности выбросов и сбросов радиоактивных веществ;

5) определение уровней радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды в санитарно-защитной зоне.

6.1 Требования к работе с открытыми

источниками ионизирующего излучения

Комплекс защитных мер при работе с открытыми источниками должен обеспечивать защиту людей не только от внешнего, но и от внутреннего облучения, предотвращать радиоактивное загрязнение воздуха и поверхностей рабочих помещений, кожных покровов и одежды персонала.

К числу основных профилактических мероприятий при работе с открытыми источниками относятся: правильный выбор планировки помещений, оборудования, отделки помещений, технологических режимов, организации рабочих мест и соблюдения мер личной гигиены работающих, рациональные режимы вентиляции, организация защиты от внешнего и внутреннего облучения, сбора и удаления радиоактивных отходов.

Работы с открытыми источниками ионизирующего излучения подразделяются на три класса (таблица 11). Класс работ устанавливается в зависимости от группы радиационной опасности радионуклида (подраздел 3.4.1) и фактической его активности на рабочем месте.

Таблица 11 - Класс работ с открытыми источниками излучения

| Класс работ | Суммарная активность на рабочем месте, приведенная к группе А, Бк |
| --- | --- |
| I класс | более 108 |
| II класс | от 105 до 108 |
| III класс | от 103 до 105 |

Работы I класса проводят в отдельном здании или изолированной части здания с отдельным входом через санитарный пропускник. Рабочие помещения оборудуют боксами, камерами, каньонами или другим герметичным оборудованием. Помещения разделяются на три зоны:

первая – необслуживаемые помещения, где размещают технологическое оборудование и коммуникации, являющиеся основными источниками излучения и радиоактивного загрязнения. Пребывание персонала в необслуживаемых помещениях при работающем технологическом оборудовании не допускается;

вторая – периодически обслуживаемые помещения, предназначенные для ремонта оборудования и других работ, связанных с вскрытием технологического оборудования, размещением узлов загрузки и выгрузки радиоактивных материалов, временного хранения сырья, готовой продукции и радиоактивных отходов;

третья – помещения постоянного пребывания персонала в течение всей смены (операторские, пульты управления);

Для исключения распространения радиоактивного загрязнения между зонами оборудуются санитарные шлюзы.

Работы II класса проводятся в помещениях, скомпонованных в отдельной части здания изолированно от других помещений. При проведении в одной организации работ II и III классов, связанных единой технологией, допускается выделить общий блок помещений, оборудованных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам II класса.

Работы III класса должны проводиться в отдельных помещениях, соответствующих требованиям, предъявляемым к химическим лабораториям. В составе этих помещений предусматривается устройство приточно-вытяжной вентиляции и душевой. Работы, связанные с возможностью радиоактивного загрязнения воздуха, должны проводиться в вытяжных шкафах.

Для снижения уровней внешнего облучения персонала от открытых источников излучения используются системы автоматизации и дистанционного управления, экранирование источников излучения и сокращение времени рабочих операций.

При работах с источниками ионизирующего излучения должен предусматриваться комплекс мероприятий по дезактивации производственных помещений и оборудования. Периодичность проведения дезактивации устанавливается в зависимости от конкретного вида производства.

В помещениях, где ведутся работы с радиоактивными веществами в открытом виде, не допускается:

- пребывание должностных лиц и персонала без необходимых средств индивидуальной защиты;

- прием пищи, курение, пользование косметическими принадлежностями;

- хранение пищевых продуктов, личных вещей, не имеющих отношения к работе.

6.3 Требования к работе с закрытыми

источниками ионизирующего излучения

Источники ионизирующего излучения, конструкция которых исключает попадание радиоактивных веществ в окружающую среду, называют закрытыми. Следовательно, в этом случае персонал может подвергаться только внешнему облучению.

Основным требованием к обеспечению радиационной безопасности при работе с закрытыми источниками является сооружение защит от излучения для снижения внешних потоков излучения на рабочих местах и в соседних помещениях до допустимых уровней.

Герметичность закрытых источников излучения должна проверяться в порядке и в сроки, установленные руководством изготовителя по их эксплуатации.

Помещения, где проводятся работы на стационарных установках с закрытыми источниками излучения, оборудуются системами блокировки и сигнализации о положении источника (блока источников).

Рабочая часть стационарных аппаратов и установок должна размещаться в отдельном помещении. Материал и толщина стен, пола и потолка этого помещения при любых реальных положениях источника и направлениях пучка должны обеспечивать ослабление излучения в смежных помещениях и на территории учреждения до допустимых значений. Пульт управления аппаратом или установкой размещают в смежном помещении. Входная дверь в помещение, где находится аппарат, должна блокироваться с механизмом перемещения источника или с включением высокого (ускоряющего) напряжения так, чтобы исключить возможность случайного облучения персонала. Эти помещения должны быть оборудованы системой сигнализации о положении облучателя или включения энергопитания и превышении заданной мощности дозы.

В нерабочем положении все источники ионизирующих излучений должны находиться в защитных устройствах, а нерадионуклидные источники обесточены.

Для перемещения источника в рабочее положение или включения энергопитания предусматривается система дистанционного управления.

В случаях разгерметизации закрытого источника ионизирующего излучения, основные защитные мероприятия направляются на предупреждение загрязнения производственной среды, оборудования, спецодежды, тела и рук персонала. Источник изымается из эксплуатации и отправляется на захоронение.

6.4 Требования при транспортировании

источников ионизирующего излучения

# Перевозка источников ионизирующего излучения производится в соответствии с Правилами транспортировки радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, утвержденных приказом министра энергетики Республики Казахстан от 22 февраля 2016 года № 75.

Для перевозки источников ионизирующего излучения разрабатывается программа радиационной защиты. Способы и меры защиты персонала и населения, предусматриваемые в программе, зависят от величины и вероятности облучения. При осуществлении перевозки, защита и безопасность оптимизируются таким образом, чтобы величина индивидуальных доз, число лиц, подвергающихся облучению, и вероятность облучения удерживались на разумно достижимом низком уровне, а дозы индивидуального облучения не превышали соответствующих пределов доз.

Транспортирование радиоактивных грузов производится в транспортных упаковочных комплектах, которые представляют собой систему, состоящую из сочетания различных устройств, обеспечивающих безопасность доставки, сохранность радиоактивных веществ и предотвращающих попадание их в окружающую среду.

Транспортный упаковочный комплект (рисунок 19) может состоять из нескольких элементов. Среди них выделяют: защитный контейнер 7 для ослабления ионизирующего излучения, испускаемого радиоактивным веществом 1, защитный вкладыш 6 - вспомогательное упаковочное средство для дополнительного ослабления ионизирующего излучения; загрузочный стакан 3 для удобства и безопасности загрузки и выгрузки первичной емкости 2 с радиоактивным веществом 1; вспомогательные упаковочные средства 4  материалы для повышения сохранности первичной емкости и поглощения радиоактивных веществ в случае ее аварийного повреждения; герметизирующий сосуд 5, предотвращающий распространение радиоактивных веществ в окружающую среду; охранную тару 8, предотвращающую непосредственный контакт составных частей упаковочного комплекта с обслуживающим персоналом, транспортными средствами и другими объектами окружающей среды; грузоподъемные элементы 9 для подъема и переноса упаковочных комплектов при погрузочно-разгрузочных работах.

Рисунок 19 – Схема транспортного упаковочного комплекта.

Выделяют три вида упаковочных комплектов:

I для перевозки источников γ-излучения и других видов излучения, испускаемых радиоактивными веществами, кроме нейтронного;

II для источников нейтронов и других видов излучений;

III для источников α- и β-излучений.

Упаковочные комплекты I вида для источников γ-излучения содержат противорадиационные устройства (защитный контейнер, защитный вкладыш) из свинца, чугуна, стали или других тяжелых материалов. В упаковочных комплектах II вида для защиты от нейтронного излучения применяют парафин или другие водородсодержащие вещества с добавлением бора или кадмия. Для упаковочных комплектов III вида используют, как правило, легкие материалы - алюминий и различные пластмассы, а также небольшие защитные вкладыши из свинца.

По способности сохранять защитные и герметизирующие свойства при внешних воздействиях упаковочные комплекты для перевозки радиоактивных веществ делят на два основных типа: А (нормальные условия) и В (аварийные условия).

Установлены четыре транспортные категории радиационных упаковок (таблица 12), которые определяются мощностью эквивалентной дозы в любой точке на наружной поверхности упаковок и на расстоянии 1 м от любой точки поверхности упаковок.

Таблица 12 - Транспортные категории упаковок

| Транспортная категория | Цвет этикетки транспортной категории | Предельно допустимая мощность эквивалентной дозы излучения, мЗв/ч (мбзр/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в любой точке на наружной поверхности упаковки | на расстоянии 1 м от любой точки поверхности упаковки |
| I | Белый | 0,005 (0,5) | Не учитывается |
| II | Желтый | 0,5(50,0) | 0,01(1) |
| III | Желтый | 2,0(200,0) | 0,1(10) |
| IV | Желтый | 10,0(1000,0) | 0,5(50) |

Правила транспортировки радиоактивных веществ и радиоактивных отходов Республики Казахстан определяю типы транспортных упаковочных комплектов, содержащих радиоактивные вещества или отходы: освобожденная упаковка, промышленная упаковка типов 1, 2 и 3 (ПУ-1, ПУ-2, ПУ-3) для материалов с низкой удельной активностью и объектов с поверхностным радиоактивным загрязнением, упаковка типов А, В и С.