7 ЗАЩИТА ОТ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

7.1 Классификация защиты и материалов защиты

Защитой называется любая среда (материал), располагаемый между источником излучений и зоной размещения персонала или оборудования для ослабления потоков ионизирующих излучений.

Защита от ионизирующих излучений включает в себя:

- организационные мероприятия (выполнение требований безопасности при размещении предприятий, устройстве рабочих помещений и организации рабочих мест, при работе с закрытыми и открытыми источниками, при транспортировке, хранении и захоронении радиоактивных веществ, проведение общего и индивидуального дозиметрического контроля);

- медико-профилактические мероприятия (сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск, медицинские осмотры, лечебно-профилактическое питание);

- инженерно-технические методы и средства (защита расстоянием и временем, применение средств индивидуальной защиты, защитное экранирование).

Защиту принято классифицировать по следующим признакам:

1 Назначение защиты:

- уменьшение дозы облучения персонала до предельно допустимых уровней (биологическая зашита),

- уменьшение степени радиационных повреждений различных объектов, подвергающихся облучению, до допустимых уровней (радиационная зашита),

- снижение радиационного энерговыделения в защитных композициях до допустимых уровней (тепловая защита).

2 Тип защиты:

- сплошная, полностью окружает источники излучения;

- раздельная, состоит из первичной, окружающей источник излучения (например, активную зону ядерного реактора), и вторичной, предназначенной для защиты от источников излучения, находящихся между ней и первичной защитой (например, система теплоносителя ядерного реактора);

- теневая, размещается между источником излучения и защищаемой областью, размеры которой определяются "тенью", отрабатываемой "защитой";

- частичная, ослабленная зашита в направлениях с повышенными допустимыми уровнями облучения (например, для областей ограниченного доступа персонала).

3 Компоновка защиты:

- гомогенная, защита состоит из одного материала,

- гетерогенная, из набора различных материалов.

4 Форма внешней поверхности защиты наиболее часто бывает:

- плоской,

- цилиндрической,

- сферической.

5 Геометрия защиты подразделяется на:

- бесконечную,

- полубесконечную,

- барьерную,

- ограниченную.

На практике (рисунок 20) бесконечной защитой считается такая зашита (а), при которой добавление любого количества материала в любом месте к ограниченной среде, внутри которой находятся источник и детектор, не изменит показания детектора. Полубесконечная защита (б, в) образуется, если отсечь плоскостью AA или BB нормальной к прямой источник-детектор, часть среды со стороны источника или детектора. Барьерная геометрия (г) получится, если отсечь части среды со стороны источника и детектора. Под ограниченной понимается геометрия (д), у которой ни один из поперечных размеров не может быть принят за бесконечный.

По ядерному составу и общности процессов взаимодействия излучений с материалом, а также по его основному назначению, материалы защиты подразделяют на три группы: легкие, состоящие из элементов со средним значением атомного номера, тяжелые.

В первых двух группах выделяют две подгруппы материалов: содержащие и не содержащие водород.

Рисунок 20 - Геометрия защит и типичные траектории частиц.

Основное назначение материалов первой группы - ослабление плотности потока нейтронов, главным образом, промежуточных энергий. Нейтроны замедляются в таких материалах в результате упругих рассеяний на ядрах водорода (первая подгруппа) и на ядрах других легких элементов (вторая подгруппа).

Материалы второй группы предназначены для защиты как от γ-излучения, так и нейтронов.

Материалы третьей группы предназначены для защиты от γ-излучения и быстрых нейтронов, γ-излучение ослабляется за счет увеличения плотности материала, а нейтроны замедляются в результате неупругих рассеяний.

Основным показателем защитных свойств материала по отношению к излучению служит линейный коэффициент ослабления плотности (мощности дозы) излучения который характеризует относительное изменение интенсивности излучения на единицу толщины поглотителя, см-1. Чем выше плотность материала, тем больше μ (коэффициент ослабления), тем более высокими защитными свойствами обладает материал.

На практике используются методы основаные на использовании определенных опытным путем слоев половинного ослабления и слоев десятикратного ослабления.

Слой половинного ослабления – это толщина защитного материала, необходимая для уменьшения интенсивности излучения на половину её первоначального значения.

Слой десятикратного ослабления – это толщина защитного материала, необходимая для уменьшения интенсивности излучения в десять раз от её первоначального значения.

7.2 Защитное экранирование

Расчет защитных экранов основывается на особенностях и закономерностях взаимодействия различных видов излучения с веществом.

Для защиты от альфа-частиц необходимо, чтобы толщина экрана превышала длину пробега альфа-частиц в данном материале экрана. Для защиты от внешнего облучения альфа-частицами обычно применяют тонкую металлическую фольгу (20-100 мкм), силикатное стекло, плексиглас или несколько сантиметров воздушного зазора.

Для защиты от бета-излучений применяют экраны из материалов с малым атомным весом (алюминий, оргстекло, полистирол), т.к. при прохождении бета-излучений через вещество, возникает вторичное тормозное излучение, энергия которого увеличивается с ростом атомного номера вещества. При высоких энергиях бета-частиц, применяют двухслойные экраны, наружный слой которых выполняется из алюминия. Внутренняя облицовка экрана изготавливается из материалов с малым атомным номером, чтобы уменьшить первоначальную энергию электронов. Толщина слоя различных материалов для поглощения бета-излучения определяется также максимальным пробегом бета-частиц.

Для защиты от гамма-лучей применяются экраны из металлов высокой плотности (свинец, висмут, вольфрам), средней плотности (нержавеющая сталь, чугун, медные сплавы) и некоторые строительные материалы (бетон, баритобетон).

При проектировании защитного экранирования от нейтронов выбирают вещества с малым атомным номером (вода, полиэтилен, парафин, органические пластмассы и др.), т.к. при каждом столкновении с ядром нейтрон теряет тем большую часть своей энергии, чем ближе масса ядра к массе нейтрона.

7.3 Средства индивидуальной защиты

при работе с источниками ионизирующих излучений

При работе с радиоактивными веществами в открытом виде необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Средствами индивидуальной защиты (СИЗ) принято называть спецодежду, обувь, различные приборы и приспособления, применяемые индивидуально и обеспечивающие защиту работающего от вредных факторов внешней среды.

Используемые при работе с радиоактивными веществами средства индивидуальной защиты предохраняют человека от попадания радиоактивных веществ в органы дыхания, пищеварения и непосредственно на кожу.

СИЗ можно подразделить на следующие основные виды:

- изолирующие костюмы - пневмокостюмы, гидроизолирующие костюмы;

- средства защиты органов дыхания - противогазы, респираторы, пневмошлемы;

- специальная одежда - комбинезоны, полукомбинезоны, куртки, брюки, халаты, фартуки и т.д.;

- специальная обувь - сапоги, ботинки, бахилы, следы и т.д.;

- средства защиты рук - рукавицы, перчатки;

- средства защиты глаз - защитные очки;

- предохранительные приспособления - ручные захваты, манипуляторы и т.д.

Выбор СИЗ определяется условиями работы и радиационной обстановкой, характером и объемом выполняемых работ и уровнем загрязнения воздуха и рабочих поверхностей радиоактивными материалами.

Все лица, работающие с источниками излучения или посещающие участки, где производятся такие работы, должны обеспечиваться СИЗ в соответствии с видом и классом работ (таблица 11).

При работах с радиоактивными веществами в открытом виде I класса и при отдельных работах II класса персонал должен иметь комплект основных средств индивидуальной защиты, а также дополнительные средства защиты в зависимости от уровня и характера возможного радиоактивного загрязнения.

Основной комплект средств индивидуальной защиты включает: спецбелье, носки, комбинезон или костюм (куртка, брюки), спецобувь, шапочку или шлем, перчатки, полотенца и носовые платки одноразовые, средства защиты органов дыхания (в зависимости от загрязнения воздуха).

При работах II класса и при отдельных работах III класса персонал должен быть обеспечен халатами, шапочками, перчатками, легкой обувью и при необходимости средствами защиты органов дыхания.

Средства индивидуальной защиты для работ с радиоактивными веществами должны изготовляться из хорошо дезактивируемых материалов, либо быть одноразовыми.

Лица, работающие с радиоактивными растворами и порошками, а также персонал, проводящий уборку помещений, в которых ведутся работы с радиоактивными веществами, кроме комплекта основных средств индивидуальной защиты, должны иметь дополнительно спецодежду из пленочных материалов или материалов с полимерным покрытием: фартуки, нарукавники, полухалаты, резиновую и пластиковую спецобувь. Такая одежда обеспечивает более полную защиту поверхности тела работающего от попадания радиоактивных веществ, пыли, а также кислот и щелочей, которые могут употребляться при работе с радиоактивными веществами.

В качестве материалов для изготовления пленочной одежды могут применяться некоторые виды пластиков, органическое стекло, некоторые сорта резины и другие материалы, легко очищающиеся от радиоактивных загрязнений. В случае использования пленочной одежды необходимо предусмотреть ее конструкцию такой, чтобы она допускала подачу воздуха непосредственно под костюм, нарукавники. Персонал, выполняющий работы по сварке или резке металла, загрязненного радионуклидами, должен быть снабжен специальными средствами индивидуальной защиты из искростойких, хорошо дезактивируемых материалов.

Для работ с открытыми радиоактивными веществами, имеющими активность более 10 мкКи, для защиты рук применяют перчатки из просвинцованной резины с гибкими нарукавниками.

Для выполнения ремонтных работ, при которых загрязнения могут быть очень большими, разработаны пневмокостюмы из пластических материалов с принудительной подачей воздуха под костюм. Они надежно защищают основную спецодежду и кожные покровы работающего от попадания радиоактивной пыли или других токсичных веществ внутрь организма. Благодаря полной герметичности сварных швов и специальной конструкции костюмы можно дезактивировать непосредственно на работающем после выхода его из загрязненной зоны. Это в значительной степени устраняет возможность загрязнения одежды работающего при снятии костюма.

Если при ремонтных работах или других работах с изотопами нужно защищать только органы дыхания и нет необходимости пользоваться пневмокостюмом применяют респираторы, пневмошлемы и другие средства индивидуальной защиты. Более надежно защищают от радиоактивных загрязнений шланговые противогазы. Воздух в противогаз подается из незагрязненного места самовсасыванием или принудительно.

Для защиты глаз применяют очки закрытого типа со стеклами, содержащими фосфат вольфрама или свинец. При работах с альфа- и бета-препаратами для защиты лица и глаз используют защитные щитки из оргстекла.

При переходах из помещений для работ более высокого класса в помещения для работ более низкого класса необходимо контролировать уровни радиоактивного загрязнения средств индивидуальной защиты, а при переходе из 2-й в 3-ю зону необходимо снимать дополнительные средства индивидуальной защиты.

Загрязненные выше допустимых уровней спецодежда и белье должны направляться на дезактивацию в спецпрачечные. Смена основной спецодежды и белья должна осуществляться персоналом не реже одного раза в 10 дней. Дополнительные средства индивидуальной защиты (пленочные, резиновые, с полимерным покрытием) после каждого использования должны подвергаться предварительной дезактивации в санитарном шлюзе или в другом специально отведенном месте. Если после дезактивации их остаточное загрязнение превышает допустимый уровень, дополнительные средства индивидуальной защиты должны быть направлены на дезактивацию в спецпрачечную. При выходе из помещений, где проводятся работы с радиоактивными веществами, следует проверить чистоту спецодежды и других средств индивидуальной защиты, снять их и при выявлении радиоактивного загрязнения направить на дезактивацию.

Следует исключить радиоактивное загрязнение личной одежды и обуви. В случае обнаружения такого загрязнения личная одежда и обувь подлежат дезактивации под   контролем службы радиационном безопасности, а при невозможности ее очистки - захоронению.