Практическая работа №9

Оценка уровня накопленной дозы облучения

Цель работы: Изучить уровень радиационной безопасности рабочего места при помощи накопленной дозы облучения.

Общие сведения:

Предельно допустимая доза облучения для людей в населенных пунктах - 5 мЗв/год или 0,5 бэр/год. Для специалистов, чья работа непосредственно связана с источниками излучения, эти дозы на порядок выше и составляют 50 мЗв/год (5 бэр/год). Различные источники радиации приводят к повышенному облучению человека, превышающему как фоновое облучение, так и предельно допустимую дозу.

Выполнение работы:

Пункт «ДОЗА» у индикатора радиоактивности «РАДЭКС РД 1008 предназначен для управления функцией «ДОЗА»: включение подсчета накопленной дозы гамма-излучения и измерения времени, в течение которого она накапливалась, выбора одного из двух возможностей «ДОЗА 1» или «ДОЗА 2» или отключение данной функции. В изделии предусмотрена возможность накопления и сохранения доз для двух независимых пользователей

Для включения функции накопления дозы гамма-излучения необходимо войти в режим «МЕНЮ», перейти в раздел «НАСТРОИКИ», установить курсор напротив строки «ДОЗА» и нажать кнопку «ВЫБОР». Развернется экран управления функцией «ДОЗА»: отключение режима и выбор одной из двух возможностей накопления «ДОЗА 1» и «ДОЗА 2». Далее необходимо переместить курсор к нужной строке «ДОЗА 1» или «ДОЗА 2» и нажать кнопку «ИЗМЕН». Пиктограмма « V » подтверждает установку.

Выход из экрана управления: два раза нажать «ВОЗВ» для возврата в «МЕНЮ» и «ВЫХОД» для перехода в режим «ИЗМЕРЕНИЕ».

При выборе одной из доз её значение накапливается, а значение другой дозы, сохраняется. При повторном задании ранее сохраненной дозы, её значение суммируется с ранее запомненным результатом. Такая возможность позволяет оценивать дозы, накопленные в разных условиях, в разное время, для разных людей и т.п.

В начале урока настроить и запустить прибор для подсчета накопленной дозы. Заполнить таблицу 1 и сделать вывод о динамике накапливаемого значения дозы. Учитывая, что наиболее безопасный уровень эквивалентной дозы 0,2 мкЗв/час.

Таблица 1 – Результаты измерений

| Время с начала опыта, мин | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение дозы, мкЗв |  |  |  |  |  |  |

Задание:

По данным таблицы 1 сделайте вывод о радиационной обстановке в учебной лаборатории, сравнивая показатели замеров накопленной дозы с ее нормативными значениями.