Практическая работа №5

Определение толщины защиты по слоям ослабления

Общие сведения:

Важным свойством материалов является их различная способность гасить внешнее излучение и поглощать радиоактивные загрязнители из окружающей среды. Различные типы зданий и сооружений по-разному обеспечивают радиационную безопасность человека в помещениях из-за способности строительных материалов ослаблять гамма-излучение, проходящее через стены, пол и т.д., т.е. извне. Характеристики ослабления для различных материалов и веществ приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Слой 0,5х и 10х ослабления гамма-излучения различными материалами

| Материал и вещество | Слой половинного ослабления, см | Слой десятикратного ослабления, см |
| --- | --- | --- |
| свинец | 1,65 | 5,45 |
| чугун | 2,5 | 8,25 |
| алюминий | 6,5 | 21,45 |
| песок | 12 | 39,6 |
| гравий | 10,5 | 34,65 |
| бетон | 11 | 36,3 |
| глина | 12 | 39,3 |
| кирпич | 14 | 46,2 |
| шлак | 25 | 82,5 |
| дерево | 30 | 99 |

Линейный коэффициент ослабления μ зависит от типа защитного материала и от энергии падающего излучения, измеряется он в единицах см-1, т.е. поглощение на сантиметр защиты (1).

(1)

Хотя соотношение 1 можно использовать для оценки требуемого количества защитного материала, на практике используются более простые методы. Такие методы основаны на использовании определенных опытным путем слоев половинного ослабления и слоев десятикратного ослабления.

Слой половинного ослабления – это толщина защитного материала, необходимая для уменьшения интенсивности излучения на половину её первоначального значения. Т.е. J0/Jx = 2.

Слой десятикратного ослабления – это толщина защитного материала, необходимая для уменьшения интенсивности излучения в десять раз от её первоначального значения. Т.е. J0/Jx = 10.

Преобразуя соотношение 1 получим:

ln2 = μx1/2 => х1/2 = ln2/μ

ln10 = μx1/10 => х1/10 = ln10/μ

Если требуется ослабление в большее k число раз, то число слоев ослабления n будет равно:

ln k = μ·x1/2·n = (ln2/x1/2)· x1/2·n = ln2 n => n = lnk/ln2

ln k = μ·x1/10·n = (ln10/x1/10)· x1/10·n = ln10 n => n = lnk/ln10

Пример решения:

Определите толщину стен здания по числу слоев половинного и десятикратного ослабления, необходимых для уменьшения интенсивности гамма-излучения внутри здания при следующих условиях: J0 = 160 мкЗв/ч, Jx = 10 мкЗв/ч, материал стен дерево (таблица 1).

J0/Jx = k = 16

n = lnk/ln2 = ln16/ln2 = 2,77/0,69 = 4.

х = 4·х1/2 = 4·30 = 120 см.

n = lnk/ln10 = ln16/ln10 = 2,77/2,3 = 1,2

х = 1,2·х1/10 = 1,2·99 = 119 см.

Вывод: толщина стен должна быть 4 слоя половинного ослабления или 1,2 слоя десятикратного ослабления и составляет 120 см.

Задание:

Определите толщину стен здания по числу слоев половинного и десятикратного ослабления, необходимых для уменьшения интенсивности гамма-излучения внутри здания при следующих условиях приведенных в таблице 2. Толщину слоев 0,5х и 10х принимать по таблице 1.

Таблица 2 – Исходные данные по вариантам

| №В | J0 мкЗв/ч | Jx мкЗв/ч | материал стен |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 5 | бетон |
| 2 | 120 | 70 | глина |
| 3 | 250 | 110 | кирпич |
| 4 | 80 | 15 | шлак |
| 5 | 110 | 25 | дерево |
| 6 | 135 | 20 | бетон |
| 7 | 75 | 5 | глина |
| 8 | 100 | 4 | кирпич |
| 9 | 145 | 30 | шлак |
| 10 | 220 | 55 | дерево |