## ЛЕКЦИЯ № 3

- Инженерные системы зданий

- Отопление зданий

Тепловой комфорт в холодное время года в помещениях обеспечивается системой отопления. Отопление зданий начинают при устойчивом (не менее 3 суток) понижении температуры наружного воздуха до +10°С и прекращают при увеличении ее. Продолжительность отопления зданий называют отопительным сезоном. Длительность отопительного периода для разных географических пунктов регламентируется СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика».

Основные элементы системы отопления (рисунок 3).

1 - теплогенератор; 2 - теплопроводы; 3 - отопительный прибор

Рисунок  3 - Принципиальная схема системы отопления

Любая система отопления (рис. 3) состоит из трех основных элементов: теплогенератора 1, служащего для получения теплоты и передачи её теплоносителю, системы теплопроводов 2 и отопительных приборов 3, передающих теплоту от теплоносителя воздуху и ограждениям помещения.

Теплоноситель переносящей теплоту может быть жидкой (вода и др. жидкости) или газообразной (пар, воздух, газ) средой. Для отопления зданий и сооружений в настоящее время преимущественно используют воду или атмосферный воздух, гораздо реже водяной пар или нагретые газы. В зависимости от вида используемого в системе отопления теплоносителя их принято называть системами водяного, парового, воздушного или газового отопления. Газы, образующиеся при сжигании твёрдого, жидкого или газообразного органического топлива, имеют сравнительно высокую температуру и применимы в тех случаях, когда в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями удаётся ограничить температуру теплоотдающей поверхности отопительных приборов.

Высокотемпературные продукты сгорания топлива могут выпускаться непосредственно в помещения или сооружения, но при этом ухудшается состояние их воздушной среды, что в большинстве случаев недопустимо. Удаление же продуктовсгорания наружу по каналам усложняет конструкцию и понижает КПД отопительной установки. Область использования горячих газов ограничена отопительными печами, газовыми излучателями и другими подобными местными отопительными установками.

Вода представляет собой жидкую, практически несжимаемую среду со значительной плотностью и теплоёмкостью. Вода изменяет плотность, объём и вязкость в зависимости от температуры, а температуру кипения – в зависимости от давления, способна поглощать (сорбировать) или выделять растворимые в ней газы при изменении температуры и давления.

Пар является легкоподвижной средой со сравнительно малой плотностью. Температура и плотность пара зависят от давления. Пар значительно изменяет объём и теплосодержание (энтальпию) при фазовом превращении.

Воздух также является легкоподвижной средой со сравнительно малыми вязкостью, плотностью и теплоёмкостью, изменяющей плотность и объём в зависимости от температуры.

Достоинства  и недостатки основных теплоносителей для отопления.

При использовании воды обеспечивается достаточно равномерная температура помещений, можно ограничить температуру поверхности отопительных приборов, достигается бесшумность движения в теплопроводах. Недостатком является большое гидростатическое давление в системах. Тепловая инерция воды замедляет регулирование теплопередачи отопительных приборов.

При использовании пара достигается быстрое прогревание приборов и отапливаемых помещений.

Различают местные и централизованные системы отопления.

Местные системы предназначены для обогрева одного помещения. К ним относятся печное отопление, газовое (при сжигании топлива в местном теплообменнике) и электрическое.

Централизованные системы обогревают много помещений из одного центра (котельная, ТЭЦ).

По виду теплоносителя системы отопления делятся на системы водяного, газового, парового, воздушного и электрического отопления.

В водяных и паровых системах теплоноситель - вода или пар - нагревается в генераторах тепла и передаются по трубопроводам к отопительным приборам.

В воздушных системах нагретый воздух поступает в помещения из распределительных каналов или отопительных агрегатов, расположенных в отапливаемом помещении.

Наибольшее распространение получила система водяного отопления в связи с более высокими технико-экономическими показателями.

По параметрам теплоносителя центральные водяные и паровые системы подразделяются на водяные низкотемпературные с водой, нагретой до 100°С и высокотемпературные с температурой воды более 100 °С; на паровые системы низкого (р—0,1—0,17 МПа), высокого (р = 0,17—0,3 МПа) давления и вакуум-паровые с давлением р<0,1 МПа.

Основные конструктивные элементы системы отопления:

- теплоисточник (теплогенератор при местном или теплообменник при централизованном теплоснабжении) - элемент для получения теплоты;

- теплопроводы - элемент для переноса теплоты от теплоисточника к отопительным приборам;

- отопительные приборы - элемент для передачи теплоты в помещение.

По способу теплоотдачи отопительные приборы делятся на:

-  конвективные (конвекторы)

- радиационные  (плоские панели)

- конвективно-радиационные  (комбинированные).

Отопительные приборы могут быть: металлические чугунные, стальные; малометальные-комбинированные и неметаллические -керамические, фарфоровые, пластмассовые и др.

По виду внешней поверхности отопительные приборы подразделяются на гладкие: радиаторы, трубы и панели; и ребристые: конвекторы, ребристые трубы.

Во избежание пригорания органической пыли из воздуха температура поверхности приборов в жилых и общественных зданиях не должны превышать 95, а для лечебных-85 °С.

Отопительные приборы    должны удовлетворять следующим условиям:

- устранять холодные токи от охлаждаемых поверхностей ограждения;

- не затруднять отделку помещения и его мебелировку,

- исключить отрицательную радиацию и интенсивную циркуляцию воздуха в зоне отопительных приборов при неправильной их установке.

Отопительные приборы рекомендуется устанавливать непосредственно у наружных ограждений под окнами отапливаемых помещений.

При невозможности разместить приборы под окнами часть их устанавливается у наружных стен или внутренних ограждений.

Желательна открытая установка отопительных приборов, что обеспечивает их повышенную теплоотдачу и не затрудняет очистку от пыли. Ограждения предусматривают по архитектурным соображениям или для предохранения детей от ожогов в детских учреждениях.

В лестничных клетках многоэтажных зданий с наружными входами отопительные приборы целесообразно устанавливать в нижней части рядом с входными дверями.

Водяное отопление

Системы водяного отопления обладают наибольшей надежностью, бесшумны, просты и удобны в  эксплуатации, имеют значительный радиус действия.

Системы водяного отопления классифицируются следующим образом.

1)	По способу перемещения теплоносителя:

-  централизованные системы подразделяются на системы с естественной циркуляцией (гравитационные) и системы с механическим побуждением (насосные).

В системах с естественной циркуляцией движение воды осуществляется за счет разности плотностей горячей воды, поступающей в систему и охлажденной в отопительных приборах.

В системах с искусственной циркуляцией движение воды обеспечивается  насосом.

2)	В зависимости от места прокладки магистральных трубопроводов системы могут быть:

а)	С верхней разводкой подающих магистралей при наличии чердака пли технического этажа в здании.

б)	с нижней разводкой подающих магистралей в бесчердачных зданиях с техническими подпольями пли подвалами. Естественное циркуляционное давление в системах с нижней разводкой меньше, чем с верхней. Эти системы рекомендуются применять с насосным побуждением.

3) По направлениям движения воды в магистралях различают системы:

Тупиковые системы со встречным движением воды в подающей и обратной линиях.

С попутным движением воды, когда движение воды в магистралях происходит в одном направлении.

4)	По положению труб

При горизонтальном положении труб, соединяющих приборы, система отопления будет горизонтальной, при вертикальном - вертикальной.

Горизонтальные однотрубные системы применяются в протяженных зданиях, в зданиях с ленточным остеклением, с различным поэтажным тепловым режимом и при большом расходе воды через приборы. Bертикальные системы применяются в остальных случаях.

5)	По конструкции стояков

Если теплоноситель последовательно проходит через нагревательные приборы, система отопления называйся однотрубной, а при параллельном соединении приборов - двухтрубной. При этом одна труба подводит горячую воду, а другая отводит охлажденную.

Паровое отопление

В паровой системе отопления пар отдает нагреваемому воздуху помещений через нагревательные приборы скрытую теплоту парообразования и превращается в конденсат. Таким образом, в паровой системе отопления различают две среды, передвигающиеся по трубопроводам, — пар и конденсат и два вида трубопроводов — паропроводы и конденсатопроводы; первые прокладывают от источников пара (котлов) до нагревательных приборов, а вторые — от нагревательных приборов до котла. Движение пара в паропроводах осуществляется за счет разности давлений пара в начале и конце паропровода (у котла и у нагревательного прибора).

Системы с самотечными конденсатопроводами называются замкнутыми, а с перекачкой конденсата — разомкнутыми.

Воздушное отопление

Воздушное отопление относится к комбинированным системам отопления при использовании двух теплоносителей: первичного — воды или пара и вторичного — нагретого воздуха. Нагретый воздух, подаваемый в помещение, охлаждается до температуры воздуха помещения и возмещает тепловые потери помещения.

Различают следующие системы воздушного отопления: централизованные, совмещенные с вентиляцией, децентрализованные (рециркуляционные системы).

Лучистое и панельное отопление

В системах лучистого и панельного отопления нагревательными приборами являются гладкие трубы, вмонтированные в перекрытия, стены и перегородки отапливаемых помещений. При этом снижается металлоемкость отопительных систем, повышается их гигиеничность, улучшается интерьер отапливаемых помещений.

В трубах циркулирует вода и нагревает поверхность стен, перекрытий и перегородок, с которых тепловой поток переходит в отапливаемое помещение. Если нагревательные трубы расположены в перекрытиях отопление называется лучистым, при размещении труб ближе к поверхности потолка отопление называется потолочным лучистым, при размещении труб в перекрытии ближе к поверхности пола, отопление называется напольным лучистым.

Панельное отопление предусматривает расположение греющих труб в стенах и перегородках. Иногда вместо труб используются каналы в многопустотных плитах перекрытий.

Электрическое отопление

Электрическое отопление основано на принципе перехода электроэнергии в тепловую при проходе по проводнику.  Электрическое отопление может быть выполнено в виде электрорадиаторов, рефлекторов, электрокалориферов, электроконвекторов, с использованием греющих кабелей, электродных котлов.

Перспективно также электротеплонасосное отопление с использованием полупроводниковых тепловых насосов, электроаккумуляционное отопление и применение токопроводящей резины, наклеиваемой на поверхность ограждений.

Оборудование систем отопления

Отопительные приборы - один из основных элементов систем отопления, предназначенный для теплопередачи от теплоносителя в обогреваемые помещения.

Все отопительные приборы по преобладающему способу теплоотдачи делятся на три группы.

1. Радиационные приборы, передающие излучением не менее 50 % общего теплового потока. К первой группе относятся потолочные отопительные панели и излучатели.

2. Конвективно-радиационные приборы, передающие конвекцией от 50 до 75 % общего теплового потока. Вторая группа включает радиаторы секционные и панельные, гладкотрубные приборы, напольные отопительные панели.

3. Конвективные приборы, передающие конвекцией не менее 75 % общего теплового потока. К третьей группе принадлежат конвекторы и ребристые трубы.

В эти три группы входят отопительные приборы пяти основных видов: радиаторы секционные и панельные, гладкотрубные приборы, конвекторы, ребристые трубы (имеют ребристую поверхность). К приборам с ребристой внешней поверхностью относятся также калориферы, применяемые для нагревания воздуха в системах воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Чаще всего для систем отопления используют неоцинкованные (чёрные) стальные водогазопроводные или электросварные трубы. Соединение стальных теплопроводов между собой, с отопительными приборами и арматурой может быть неразборным -  сварным и разборным (для ремонта отдельных частей) - резьбовым или болтовым. Резьбовое разборное соединение предусматривают в основном у отопительных приборов и арматуры для их демонтажа в случае необходимости.

За последние годы используются трубы, изготовленные из медных сплавов. Медные трубы отличаются значительной коррозионной стойкостью и долговечностью.

Их соединение в процессе монтажа осуществляется методом пайки или сварки.

Все большее распространение для монтажа сантехнических систем получают трубы из полимерных материалов (пластиковые или пластмассовые). Эти трубы также имеют высокую коррозионную стойкость и длительный срок службы (до 50 лет) с сохранением, в отличие от стальных труб, их первоначальных свойств. В зависимости от фирмы-изготовителя монтажное соединение труб осуществляется с помощью специального инструмента с использованием самых разнообразных технологий: механический обжим, пайка, сварка, склейка.

Для обеспечения надёжной эксплуатации оборудования тепловых пунктов и систем отопления используется различная запорная арматура, предназначенная в основном для отключения оборудования и отдельных узлов системы для ремонта. Для этих целей используют проходные (пробочные) или шаровые краны. Последние в настоящее время практически вытеснили другую запорную арматуру.

Объясняется это, прежде всего, их высокой надежностью (безотказностью в работе и долговечностью). На трубы большого диаметра устанавливают задвижки.

Для обеспечения нормальной работы системы отопления из нее необходимо удалить воздух, скапливаемый в верхних точках трубопроводов.

В системах отопления с естественной циркуляцией магистральный подающий трубопровод прокладывают с подъемом к расширительному баку, через который выпускается воздух. Из расширительных баков воздух выходит через открытую переливную трубу.

В системах отопления с насосной циркуляцией и верхним расположением магистралей устанавливают проточные воздухосборники — вертикальные и горизонтальные

Из воздухосборников газы периодически удаляются в атмосферу ручными спускными кранами или посредством автоматических воздухоотводчиков.

Для автоматического удаления воздуха используют воздухоот-водчики конструкции ВНИИСТО и воздухоотводчики конструкции ВНИИГС с пружинным воздуховыпускным клапаном

Расширительные баки для систем отопления  представляют собой устройства, предназначенные для компенсации избыточного давления (объема) и температурного расширения воды в системе.  Они играют роль гидроаккумулятора  для поддержания  давления воды  в отопительной сети и защищают ее от гидродинамических ударов  в момент включения насосов, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя.

## ЛЕКЦИЯ № 3

- Инженерные системы зданий

- Отопление зданий

Тепловой комфорт в холодное время года в помещениях обеспечивается системой отопления. Отопление зданий начинают при устойчивом (не менее 3 суток) понижении температуры наружного воздуха до +10°С и прекращают при увеличении ее. Продолжительность отопления зданий называют отопительным сезоном. Длительность отопительного периода для разных географических пунктов регламентируется СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика».

Основные элементы системы отопления (рисунок 3).

1 - теплогенератор; 2 - теплопроводы; 3 - отопительный прибор

Рисунок  3 - Принципиальная схема системы отопления

Любая система отопления (рис. 3) состоит из трех основных элементов: теплогенератора 1, служащего для получения теплоты и передачи её теплоносителю, системы теплопроводов 2 и отопительных приборов 3, передающих теплоту от теплоносителя воздуху и ограждениям помещения.

Теплоноситель переносящей теплоту может быть жидкой (вода и др. жидкости) или газообразной (пар, воздух, газ) средой. Для отопления зданий и сооружений в настоящее время преимущественно используют воду или атмосферный воздух, гораздо реже водяной пар или нагретые газы. В зависимости от вида используемого в системе отопления теплоносителя их принято называть системами водяного, парового, воздушного или газового отопления. Газы, образующиеся при сжигании твёрдого, жидкого или газообразного органического топлива, имеют сравнительно высокую температуру и применимы в тех случаях, когда в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями удаётся ограничить температуру теплоотдающей поверхности отопительных приборов.

Высокотемпературные продукты сгорания топлива могут выпускаться непосредственно в помещения или сооружения, но при этом ухудшается состояние их воздушной среды, что в большинстве случаев недопустимо. Удаление же продуктовсгорания наружу по каналам усложняет конструкцию и понижает КПД отопительной установки. Область использования горячих газов ограничена отопительными печами, газовыми излучателями и другими подобными местными отопительными установками.

Вода представляет собой жидкую, практически несжимаемую среду со значительной плотностью и теплоёмкостью. Вода изменяет плотность, объём и вязкость в зависимости от температуры, а температуру кипения – в зависимости от давления, способна поглощать (сорбировать) или выделять растворимые в ней газы при изменении температуры и давления.

Пар является легкоподвижной средой со сравнительно малой плотностью. Температура и плотность пара зависят от давления. Пар значительно изменяет объём и теплосодержание (энтальпию) при фазовом превращении.

Воздух также является легкоподвижной средой со сравнительно малыми вязкостью, плотностью и теплоёмкостью, изменяющей плотность и объём в зависимости от температуры.

Достоинства  и недостатки основных теплоносителей для отопления.

При использовании воды обеспечивается достаточно равномерная температура помещений, можно ограничить температуру поверхности отопительных приборов, достигается бесшумность движения в теплопроводах. Недостатком является большое гидростатическое давление в системах. Тепловая инерция воды замедляет регулирование теплопередачи отопительных приборов.

При использовании пара достигается быстрое прогревание приборов и отапливаемых помещений.

Различают местные и централизованные системы отопления.

Местные системы предназначены для обогрева одного помещения. К ним относятся печное отопление, газовое (при сжигании топлива в местном теплообменнике) и электрическое.

Централизованные системы обогревают много помещений из одного центра (котельная, ТЭЦ).

По виду теплоносителя системы отопления делятся на системы водяного, газового, парового, воздушного и электрического отопления.

В водяных и паровых системах теплоноситель - вода или пар - нагревается в генераторах тепла и передаются по трубопроводам к отопительным приборам.

В воздушных системах нагретый воздух поступает в помещения из распределительных каналов или отопительных агрегатов, расположенных в отапливаемом помещении.

Наибольшее распространение получила система водяного отопления в связи с более высокими технико-экономическими показателями.

По параметрам теплоносителя центральные водяные и паровые системы подразделяются на водяные низкотемпературные с водой, нагретой до 100°С и высокотемпературные с температурой воды более 100 °С; на паровые системы низкого (р—0,1—0,17 МПа), высокого (р = 0,17—0,3 МПа) давления и вакуум-паровые с давлением р<0,1 МПа.

Основные конструктивные элементы системы отопления:

- теплоисточник (теплогенератор при местном или теплообменник при централизованном теплоснабжении) - элемент для получения теплоты;

- теплопроводы - элемент для переноса теплоты от теплоисточника к отопительным приборам;

- отопительные приборы - элемент для передачи теплоты в помещение.

По способу теплоотдачи отопительные приборы делятся на:

-  конвективные (конвекторы)

- радиационные  (плоские панели)

- конвективно-радиационные  (комбинированные).

Отопительные приборы могут быть: металлические чугунные, стальные; малометальные-комбинированные и неметаллические -керамические, фарфоровые, пластмассовые и др.

По виду внешней поверхности отопительные приборы подразделяются на гладкие: радиаторы, трубы и панели; и ребристые: конвекторы, ребристые трубы.

Во избежание пригорания органической пыли из воздуха температура поверхности приборов в жилых и общественных зданиях не должны превышать 95, а для лечебных-85 °С.

Отопительные приборы    должны удовлетворять следующим условиям:

- устранять холодные токи от охлаждаемых поверхностей ограждения;

- не затруднять отделку помещения и его мебелировку,

- исключить отрицательную радиацию и интенсивную циркуляцию воздуха в зоне отопительных приборов при неправильной их установке.

Отопительные приборы рекомендуется устанавливать непосредственно у наружных ограждений под окнами отапливаемых помещений.

При невозможности разместить приборы под окнами часть их устанавливается у наружных стен или внутренних ограждений.

Желательна открытая установка отопительных приборов, что обеспечивает их повышенную теплоотдачу и не затрудняет очистку от пыли. Ограждения предусматривают по архитектурным соображениям или для предохранения детей от ожогов в детских учреждениях.

В лестничных клетках многоэтажных зданий с наружными входами отопительные приборы целесообразно устанавливать в нижней части рядом с входными дверями.

Водяное отопление

Системы водяного отопления обладают наибольшей надежностью, бесшумны, просты и удобны в  эксплуатации, имеют значительный радиус действия.

Системы водяного отопления классифицируются следующим образом.

1)	По способу перемещения теплоносителя:

-  централизованные системы подразделяются на системы с естественной циркуляцией (гравитационные) и системы с механическим побуждением (насосные).

В системах с естественной циркуляцией движение воды осуществляется за счет разности плотностей горячей воды, поступающей в систему и охлажденной в отопительных приборах.

В системах с искусственной циркуляцией движение воды обеспечивается  насосом.

2)	В зависимости от места прокладки магистральных трубопроводов системы могут быть:

а)	С верхней разводкой подающих магистралей при наличии чердака пли технического этажа в здании.

б)	с нижней разводкой подающих магистралей в бесчердачных зданиях с техническими подпольями пли подвалами. Естественное циркуляционное давление в системах с нижней разводкой меньше, чем с верхней. Эти системы рекомендуются применять с насосным побуждением.

3) По направлениям движения воды в магистралях различают системы:

Тупиковые системы со встречным движением воды в подающей и обратной линиях.

С попутным движением воды, когда движение воды в магистралях происходит в одном направлении.

4)	По положению труб

При горизонтальном положении труб, соединяющих приборы, система отопления будет горизонтальной, при вертикальном - вертикальной.

Горизонтальные однотрубные системы применяются в протяженных зданиях, в зданиях с ленточным остеклением, с различным поэтажным тепловым режимом и при большом расходе воды через приборы. Bертикальные системы применяются в остальных случаях.

5)	По конструкции стояков

Если теплоноситель последовательно проходит через нагревательные приборы, система отопления называйся однотрубной, а при параллельном соединении приборов - двухтрубной. При этом одна труба подводит горячую воду, а другая отводит охлажденную.

Паровое отопление

В паровой системе отопления пар отдает нагреваемому воздуху помещений через нагревательные приборы скрытую теплоту парообразования и превращается в конденсат. Таким образом, в паровой системе отопления различают две среды, передвигающиеся по трубопроводам, — пар и конденсат и два вида трубопроводов — паропроводы и конденсатопроводы; первые прокладывают от источников пара (котлов) до нагревательных приборов, а вторые — от нагревательных приборов до котла. Движение пара в паропроводах осуществляется за счет разности давлений пара в начале и конце паропровода (у котла и у нагревательного прибора).

Системы с самотечными конденсатопроводами называются замкнутыми, а с перекачкой конденсата — разомкнутыми.

Воздушное отопление

Воздушное отопление относится к комбинированным системам отопления при использовании двух теплоносителей: первичного — воды или пара и вторичного — нагретого воздуха. Нагретый воздух, подаваемый в помещение, охлаждается до температуры воздуха помещения и возмещает тепловые потери помещения.

Различают следующие системы воздушного отопления: централизованные, совмещенные с вентиляцией, децентрализованные (рециркуляционные системы).

Лучистое и панельное отопление

В системах лучистого и панельного отопления нагревательными приборами являются гладкие трубы, вмонтированные в перекрытия, стены и перегородки отапливаемых помещений. При этом снижается металлоемкость отопительных систем, повышается их гигиеничность, улучшается интерьер отапливаемых помещений.

В трубах циркулирует вода и нагревает поверхность стен, перекрытий и перегородок, с которых тепловой поток переходит в отапливаемое помещение. Если нагревательные трубы расположены в перекрытиях отопление называется лучистым, при размещении труб ближе к поверхности потолка отопление называется потолочным лучистым, при размещении труб в перекрытии ближе к поверхности пола, отопление называется напольным лучистым.

Панельное отопление предусматривает расположение греющих труб в стенах и перегородках. Иногда вместо труб используются каналы в многопустотных плитах перекрытий.

Электрическое отопление

Электрическое отопление основано на принципе перехода электроэнергии в тепловую при проходе по проводнику.  Электрическое отопление может быть выполнено в виде электрорадиаторов, рефлекторов, электрокалориферов, электроконвекторов, с использованием греющих кабелей, электродных котлов.

Перспективно также электротеплонасосное отопление с использованием полупроводниковых тепловых насосов, электроаккумуляционное отопление и применение токопроводящей резины, наклеиваемой на поверхность ограждений.

Оборудование систем отопления

Отопительные приборы - один из основных элементов систем отопления, предназначенный для теплопередачи от теплоносителя в обогреваемые помещения.

Все отопительные приборы по преобладающему способу теплоотдачи делятся на три группы.

1. Радиационные приборы, передающие излучением не менее 50 % общего теплового потока. К первой группе относятся потолочные отопительные панели и излучатели.

2. Конвективно-радиационные приборы, передающие конвекцией от 50 до 75 % общего теплового потока. Вторая группа включает радиаторы секционные и панельные, гладкотрубные приборы, напольные отопительные панели.

3. Конвективные приборы, передающие конвекцией не менее 75 % общего теплового потока. К третьей группе принадлежат конвекторы и ребристые трубы.

В эти три группы входят отопительные приборы пяти основных видов: радиаторы секционные и панельные, гладкотрубные приборы, конвекторы, ребристые трубы (имеют ребристую поверхность). К приборам с ребристой внешней поверхностью относятся также калориферы, применяемые для нагревания воздуха в системах воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Чаще всего для систем отопления используют неоцинкованные (чёрные) стальные водогазопроводные или электросварные трубы. Соединение стальных теплопроводов между собой, с отопительными приборами и арматурой может быть неразборным -  сварным и разборным (для ремонта отдельных частей) - резьбовым или болтовым. Резьбовое разборное соединение предусматривают в основном у отопительных приборов и арматуры для их демонтажа в случае необходимости.

За последние годы используются трубы, изготовленные из медных сплавов. Медные трубы отличаются значительной коррозионной стойкостью и долговечностью.

Их соединение в процессе монтажа осуществляется методом пайки или сварки.

Все большее распространение для монтажа сантехнических систем получают трубы из полимерных материалов (пластиковые или пластмассовые). Эти трубы также имеют высокую коррозионную стойкость и длительный срок службы (до 50 лет) с сохранением, в отличие от стальных труб, их первоначальных свойств. В зависимости от фирмы-изготовителя монтажное соединение труб осуществляется с помощью специального инструмента с использованием самых разнообразных технологий: механический обжим, пайка, сварка, склейка.

Для обеспечения надёжной эксплуатации оборудования тепловых пунктов и систем отопления используется различная запорная арматура, предназначенная в основном для отключения оборудования и отдельных узлов системы для ремонта. Для этих целей используют проходные (пробочные) или шаровые краны. Последние в настоящее время практически вытеснили другую запорную арматуру.

Объясняется это, прежде всего, их высокой надежностью (безотказностью в работе и долговечностью). На трубы большого диаметра устанавливают задвижки.

Для обеспечения нормальной работы системы отопления из нее необходимо удалить воздух, скапливаемый в верхних точках трубопроводов.

В системах отопления с естественной циркуляцией магистральный подающий трубопровод прокладывают с подъемом к расширительному баку, через который выпускается воздух. Из расширительных баков воздух выходит через открытую переливную трубу.

В системах отопления с насосной циркуляцией и верхним расположением магистралей устанавливают проточные воздухосборники — вертикальные и горизонтальные

Из воздухосборников газы периодически удаляются в атмосферу ручными спускными кранами или посредством автоматических воздухоотводчиков.

Для автоматического удаления воздуха используют воздухоот-водчики конструкции ВНИИСТО и воздухоотводчики конструкции ВНИИГС с пружинным воздуховыпускным клапаном

Расширительные баки для систем отопления  представляют собой устройства, предназначенные для компенсации избыточного давления (объема) и температурного расширения воды в системе.  Они играют роль гидроаккумулятора  для поддержания  давления воды  в отопительной сети и защищают ее от гидродинамических ударов  в момент включения насосов, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя.